فهرست بهای واحد پایه رشته تجهیزات آب و فاضلاب

رسته مهندسی آب

سال 1404

| شماره صفحه | فهرست مطالب |
| --- | --- |

دستورالعمل کاربرد	1

کلیات	6

فصل اول . پمپها	8

فصل دوم . همزن‌ها	21

فصل سوم . آشغالگیرها	27

فصل چهارم . بلوئرها و کمپرسورها	40

فصل پنجم . دیفیوزرها	49

فصل ششم . آبگیری‌لجن	54

فصل هفتم . گندزدایی	58

فصل هشتم . تجهیزات فرآوری گاز	61

فصل نهم . مبدل‌های حرارتی	64

فصل دهم . دیگ‌ حرارتی آب گرم	66

فصل یازدهم . مشعل	68

فصل دوازدهم . جرثقیل‌ها	70

فصل سیزدهم . الکتروموتورها	73

فصل چهاردهم . خنثی‌سازی و حذف‌بو	75

فصل پانزدهم . لوله‌ها و اتصالات و متعلقات فولادی	77

فصل شانزدهم . لوله‌ها و اتصالات و متعلقات استیل	82

فصل هفدهم . لوله‌ها، اتصالات و متعلقات چدنی‌نشکن	88

فصل هجدهم . لوله‌ها و اتصالات و متعلقات  پلی‌اتیلن	91

فصل نوزدهم . لوله‌ها و اتصالات فایبرگلاس	94

فصل بیستم . لوله‌ها و اتصالات پلی‌پروپیلن و پی وی سی سخت	96

فصل بیست و یکم . شیرآلات و متعلقات فلزی	99

فصل بیست و دوم . شیرآلات و متعلقات پلاستیکی	110

فصل بیست و سوم . کارهای فلزی	115

فصل بیست و چهارم . مواد شیمیایی	122

فصل بیست و پنجم . عملگرها	124

فصل بیست و ششم: غشاها(reverse osmosis membrane)	126

فصل بیست و هفتم: غلاف غشا	128

فصل بیست و هشتم: فیلتر کارتریج	130

فصل سی و یکم . تجهیزات ابزاردقیق اندازه‌گیری سطح یا فشار	133

فصل سی و دوم . تجهیزات ابزاردقیق اندازه‌گیری دبی (فلومتر)	138

فصل سی و سوم. آنالایزرها	144

فصل سی و چهارم . کارهای دستمزدی	148

پیوست‌ 1. مصالح‌ پای‌کار	150

پیوست 2 . شرح اقلام هزینه‌های بالاسری	151

پیوست 3. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌	153

پیوست 4 . کارهای جدید	163

پیوست 5 . نقشه های نمونه	164

# دستورالعمل کاربرد

1-1. فهرست‌بهای واحد پایه رشته تجهیزات مکانیکی، کنترل و ابزار دقیق آب و فاضلاب که به اختصار فهرست‌بهای تجهیزات آب و فاضلاب نامیده می‌شود، شامل این دستورالعمل کاربرد، کلیات، مقدمه فصل‌ها، شرح و بهای واحد ردیف‌ها و پیوست‌های فهرست‌بها، به شرح زیر است:

پیوست ۱) مصالح پای کار

پیوست 2) شرح اقلام هزینه‌های بالاسری

پیوست 3) دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه

پیوست 4) کارهای جدید

پیوست 5) نقشه‌های نمونه

1-2. بر اساس آئین‌نامه اجرایی ماده 34 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، استفاده از این فهرست‌بها درطرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل همه مراحل دوره یک طرح یا پروژه از دوره پیدایش تا برچیدن (اعم از ساخت، بهره‌برداری و نگهداری) می‌باشد و بخشی یا تمام منابع مالی آن از وجوه عمومی موضوع ماده (13) قانون محاسبات عمومی کشور تامین شود، الزامی است.

2. نحوه برآورد هزینه اجرای کار و تهیه فهرست‌بها و مقادیر کار

2-1. شرح ردیف‌های این فهرست‌بها، به نحوی تهیه شده است که اقلام عمومی تجهیزات مکانیکی و کنترل و ابزار دقیق کارهای تصفیه‌خانه و ایستگاه پمپاژ آب و فاضلاب و مخازن زمینی و هوایی آب را پوشش دهد. در مواردی که مشخصات فنی و اجرایی ویژه‌ای مورد نیاز کار باشد، که اقلام آن با شرح ردیف‌های این فهرست تطبیق نکند، شرح ردیف مناسب برای آن اقلام، تهیه و در انتهای گروه مربوط، با شماره ردیف جدید درج می‌شود. این ردیف‌ها، با علامت ستاره مشخص و به عنوان ردیف‌های ستاره‌دار نامیده می‌شوند. لازم است مشخصات فنی اقلام ستاره‌دار در دفترچه مشخصات فنی خصوصی درج شود. بهای واحد ردیف‌های ستاره‌دار، با روش تجزیه قیمت و براساس قیمت‌های دوره مبنای این فهرست، محاسبه و در برابر ردیف مورد نظر درج می‌شود. هرگاه دستورالعملی برای ردیف‌های ستاره‌دار مورد نیاز باشد، متن لازم تهیه و به انتهای مقدمه فصل مربوط با شماره جدید اضافه می‌شود.

تبصره: برای برآورد عملیات اجرایی تجهیزات آب و فاضلاب (قسمت مکانیکی) مربوط به قطار شهری (مترو) دستگاه برآورد‌کننده می‌تواند از ردیف‌های متناسب این فهرست بها استفاده نماید و بدیهی است در این صورت سایر ضوابط فهرست‌بها از جمله ضوابط مربوط به ردیف‌های ستاره دار باید رعایت شود.

2-2. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز و امکان درج ردیف‌های جدید، هر فصل با توجه به ماهیت آن‌ها، به گروه‌ها یا زیر فصل‌های جداگانه‌ای با شماره مشخص تفکیک شده است. شماره ردیف‌های فهرست‌بها، شامل شش رقم است که به ترتیب از سمت چپ، دورقم اول به شماره فصل، دو رقم بعدی به شماره گروه یا زیر فصل و دو رقم آخر به شماره ردیف در هر گروه یا زیر فصل، اختصاص داده شده است.

2-3. برای هریک از اقلامی که در کلیات یا مقدمه فصل‌ها، بهای آن‌ها به صورت درصدی از بهای واحد ردیف یا ردیف‌هایی، یا روش دیگر، تعیین شده است، باید ردیف جداگانه‌ای با شماره و شرح مناسب در گروه مربوط پیش‌بینی شود و بهای واحد آن که به روش تعیین شده محاسبه می‌شود، در مقابل ردیف یاد شده درج شود. این اقلام ردیف‌های پایه محسوب می‌شوند. در صورتی که برای یک قلم از کار، بیش از یک اضافه (یا کسر) بها پیش بینی شده باشد، روش مذکور برای هر یک از موارد و به دفعات لازم تکرار خواهد شد.

2-4. بهای واحد ردیف‌هایی که شرح آن‌ها در این فهرست‌بها موجود است، اما بدون بهای واحد هستند به روش درج شده در بند 2-1، تعیین می‌شوند. این اقلام نیز ردیف‌های ستاره‌دار محسوب می‌شوند.

2-5. شرح و بهای واحد ردیف‌های غیرپایه موضوع بند ۲–۱ (اقلام ستاره‌دار)، و بهای واحد ردیف‌های غیرپایه موضوع بند ۲–2، باید هنگام بررسی برآورد هزینه اجرای کار، به تصویب دستگاه اجرایی برسد.

2-6. در کارهایی که از طریق مناقصه عمومی واگذار می‌شود، چنانچه جمع مبلغ برآورد ردیف‌های ستاره‌دار، نسبت به جمع مبلغ برآورد ردیف‌های فهرست‌بها (پایه و غیرپایه) بدون اعمال هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، در این رشته، بیش از چهل (40) درصد باشد، لازم است دستگاه اجرایی قبل از انجام مناقصه، شرح و بهای واحد تمامی ردیف‌های ستاره‌دار در آن رشته را، پس از تصویب، همراه با تجزیه قیمت مربوطه، به دبیرخانه شورای عالی فنی، در سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال دارد تا پس از رسیدگی و تصویب شورای عالی فنی (بر اساس دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیفهای ستاره‌دار)، ملاک عمل قرار گیرد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود یا ترک تشریفات مناقصه واگذار می‌شوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده (۱۵) و ده (۱۰) درصد خواهد بود.

2-7. هنگام تهیه برآورد، به جمع بهای واحد ردیف‌های این فهرست‌بها و ردیف‌های ستاره‌دار مربوط به آن، ضریب‌ها و هزینه‌های زیر، طبق روش تعیین شده در بند ۲–8، اعمال می‌شود.

2ـ7ـ1. ضریب‌ بالاسری طرح‌های عمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه ناشی از انحصار فرآیند مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 30/1، و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 20/1 می‌باشد. ضریب بالاسری طرح‌های غیرعمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه  ناشی از انحصار فرآیند مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 41/1، و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه) واگذار می‌شوند، برابر 30/1 می‌باشد. شرح‌ اقلام‌ ضریب بالاسری‌ به عنوان‌ راهنما در پیوست‌ 2 درج‌ شده‌ است.

2-7-2. ضریب منطقه‌ای مطابق آخرین دستورالعمل ابلاغی در زمان برآورد اجرای کار.

تبصره 1) تا زمان ابلاغ دستورالعمل در خصوص ضریب منطقه‌ای برای این فهرست‌بها، برای فصول 1 تا 28 و 34 ضریب منطقه‌ای برابر با ضریب منطقه‌ای فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی و برای فصول 31 تا 33 ضریب منطقه‌ای برابر با ضریب منطقه‌ای فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

2-7-3. هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق دستورالعمل پیوست3.

ضرایب بالاسری،‌ اقلام ستاره دار و تجهیز و برچیدن کارگاه به طور خلاصه در جدول الف آمده است.

جدول الف

| فهرست بها |  | سقف درصد تجهیز و برچیدن کارگاه | حد اقلام ستاره دار (درصد) |  |  | ضریب بالاسری طرح های عمرانی |  | ضریب بالاسری طرح های غیرعمرانی |  | ضریب بالاسری فصول خرید |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رسته | رشته |  | مناقصه عمومی | مناقصه محدود | ترک تشریفات | مناقصه یا انحصار | ترک تشریفات | مناقصه یا انحصار | ترک تشریفات | برابر 14/1 |
| مهندسی آب | خطوط انتقال آب | 4 | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | بند 2-7-2 و 5 دستورالعمل کاربرد |
|  | شبکه توزیع آب | 4 | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | بند 2-7-1 دستورالعمل کاربرد |
|  | چاه | ندارد | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | ندارد |
|  | آبیاری و زهکشی | 5 | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | ندارد |
|  | سد سازی | 5 | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | بند 13 کلیات و بند 28 فصل 4 |
|  | شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب | 4 | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | بند 2-7-2 دستورالعمل کاربرد |
|  | انتقال و توزیع آب روستایی | 4 | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | ندارد |
|  | ساخت و ترمیم قنات | 3 | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | ندارد |
|  | بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب | (بند 3-4 پیوست مربوط) | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | بند 2-8-1 دستورالعمل کاربرد |
|  | تجهیزات آب و فاضلاب | (بند 5-1 پیوست مربوط) | 40 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | ندارد |
|  | بهره برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | (بند 3-4 پیوست مربوط) | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | ندارد |
|  | بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب | (بند 3-4 پیوست مربوط) | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | ندارد |

2-8. برای برآورد هزینه اجرای هر کار، مقادیر اقلام آن، بر اساس نقشه‌های اجرایی یا مشخصات فنی، محاسبه شده و بر حسب ردیف‌های این فهرست‌بها و ردیف‌های ستاره‌دار مربوط، اندازه‌گیری می‌شود. فهرستی که شامل شماره، شرح، واحد، بهای واحد، مقدار و بهای کل ردیف‌ها است، تهیه می‌شود.

در این فهرست، مبلغ هر ردیف، حاصل ضرب مقدار در بهای واحد آن ردیف است. از جمع مبلغ ردیف‌های مربوط به هر فصل، مبلغ فصل و از جمع مبالغ فصل‌ها، جمع مبلغ فهرست‌بهای تفصیلی برای کار مورد نظر، به دست می‌آید. ضرایب بالاسری و منطقه‌ای، به جمع مبلغ فهرست‌بهای تفصیلی به صورت پی در پی ضرب شده و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، به آن اضافه می‌شود نتیجه، برآورد هزینه اجرای کار خواهد بود. به مدارک یاد شده، کلیات، مقدمه فصل‌ها و پیوست‌های ۱ تا 5 ضمیمه شده، مجموعه تهیه شده به عنوان فهرست‌بها و مقادیر کار منظم به پیمان (برآورد هزینه اجرای کار)، نامیده می‌شود.

2-9. در راستای انجام ارزیابی مالی موضوع ماده 20 قانون برگزاری مناقصات، منظور از برآورد در ماده 10 آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات، برآورد به هنگام موضوع دستورالعمل تعیین دامنه قیمت‌های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله‌ای و دومرحله‌ای‏‏‏‏‏- ویرایش چهارم و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد.

3. مهندس‌ مشاور یا واحد تهیه‌ کننده‌ برآورد باید مشخصات‌ کامل کار‌ و به طور کلی‌ هر نوع‌ اطلاعات که‌ از نظر هزینه عملیات اجرایی مربوط‌ مؤثر بوده‌ و لازم‌ است‌ پیمانکار برای‌ ارائه‌ پیشنهاد قیمت‌ نسبت‌ به آن‌ آگاهی‌ داشته‌ باشد، تهیه‌ و در مشخصات‌ فنی‌ خصوصی‌ و نقشهها درج‌ کند.

4. در کارهایی که برای برآورد هزینه اجرای آن‌ها، بیش از یک رشته فهرست‌بهای پایه مورد نیاز است، فهرست‌بها و مقادیر هر بخش از کار که مربوط به یک رشته است، طبق دستورالعمل کاربرد فهرست‌بهای پایه رشته مربوط به طور جداگانه تهیه می‌شود. فهرست‌بها و مقادیر یا برآورد هزینه اجرا که به این ترتیب برای بخش‌های مختلف کار تهیه می‌شود، همراه با برگ خلاصه برآورد که برآورد بخش‌های مختلف کار به تفکیک و به صورت جمع نیز در آن منعکس است، به عنوان فهرست‌بها و مقادیر یا برآورد هزینه اجرای کار، به یکدیگر ملحق می‌شوند. در این نوع کارها تنها یک فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه برای کل کار (تمام رشته‌ها) تهیه می‌شود.

5. در مورد اجرای تجهیزات و تاسیسات واحدهای مختلف، مهندس مشاور موظف است پیش از ارجاع کار، مدارک و مشخصات فنی لازم برای انجام عملیات و اقدام‌های مشروح زیر، مربوط به آزمایش و راه‌اندازی، به ویژه آزمایش، تنظیم و متعادل‌سازی دستگاه‌ها و سیستم‌ها (Testing, Adjusting and Balancing – TAB)، تامین لوازم یدکی و نیز همکاری در کنترل و تایید آن‌ها را تهیه و جزو اسناد مناقصه و پیمان (مشخصات فنی خصوصی) قرار دهد.

5-1. انجام آزمایش‌های لازم در مرحله ساخت و آغاز راه‌اندازی. (Operational Performance Test – O.P.T)

5-2. آزمایش، تنظیم و متعادل‌سازی دستگاه‌ها و سیستم‌ها و انجام آزمایش‌های عملکردی (Functional performance Test – F.P.T) با پیش‌بینی هزینه در فصل کارهای دستمزدی.

5-3. تهیه مجموعه راهبری و نگهداری توسط پیمانکار، با پیش‌بینی هزینه در فصل کارهای دستمزدی.

5-4. تهیه مدارک آموزش و انجام آموزش گروه راهبری و نگهداری، با پیش‌بینی هزینه در فصل کارهای دستمزدی.

5-5. مشاور یا واحد تهیه کننده برآورد موظف است که لیست لوازم یدکی مورد نیاز هر یک از تجهیزات را در اسناد مناقصه و پیمان ارائه نماید. قیمت تامین لوازم یدکی بهازای هرسال تا حداکثر سقف 5 درصد ردیف مربوطه به صورت اضافه بها با تشخیص مشاور و یا واحد تهیه کننده برآورد در نظر گرفته میشود.

6. برآورد تاسیسات مکانیکی ساختمان‌های جنبی و محوطه که در این فهرست بها ردیف متناظر ندارد، با استفاده از فهرست بهای واحد پایه تاسیسات مکانیکی و بر اساس بند 4 این دستورالعمل تهیه می‌شود. منظور از ساختمان‌های جنبی، ساختمان‌هایی در پروژه‌های احداث تصفیه‌خانه یا ایستگاه پمپاژ آب یا فاضلاب و مخازن آب هستند که از لحاظ اجرایی با ساختمانهای معمول همخوانی دارند هرچند که به لحاظ کاربری می‌تواند کاربری اداری یا صنعتی داشته باشند. مانند ساختمان نگهبانی، اداری، پست برق، اتاق فرمان، اتاق تابلوهای برق، اتاق کلرزنی، اتاق دیزل و اتاق بلوئر.

7. ردیف‌های لوله‌گذاری این فهرست‌بها مربوطه به عملیات لوله‌کشی (Piping) می‌باشد و در صورت انجام عملیات لوله‌گذاری با لوله‌های پی‌وی‌سی یا پلی‌اتیلن و یا ... در محوطه خارج ساختمان‌ها و سازه‌ها که منطبق با ردیف‌های فهرست‌بها پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، شبکه توزیع آب و یا خطوط انتقال آب باشد، برای برآورد از ردیف‌های فهرست‌های مذکور بر اساس بند 4 این دستورالعمل استفاده می‌شود.

8. برآورد بخش تاسیسات و تجهیزات برقی، با استفاده از فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی و توزیع نیروی برق و بر اساس بند 4 این دستورالعمل تهیه می‌شود.

9. راهبری و نگهداری توسط پیمانکار در دور تضمین، بسته به مورد، طبق توافق در چارچوب ضوابط مربوط

10. استفاده از قیمتهای مندرج در این فهرست بها برای کالاها و خدمات انحصاری موضوع ماده 5 «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» موضوعیت نداشته و ضروری است در هرگونه ارجاع کار، برآورد قیمت کالاها و خدمات انحصاری و انعقاد قرارداد مشمول، با رعایت قانون مزبور و آییننامههای مربوطه از جمله آییننامه اجرایی تبصره 5 بند ب ماده 5 قانون یاد شده صورت گیرد.

# کلیات

1. مفاد این کلیات، مقدمه فصل‌ها و شرح ردیف‌ها، اجزای غیر قابل تفکیک و مکمل یکدیگر هستند.

2. شرح ردیف‌ها و شرح درج شده در مقدمه فصل‌ها و کلیات، به تنهایی تعیین کننده مشخصات کامل کار نیست، بلکه بهای واحد هر یک از ردیف‌ها در صورتی لحاظ می گردد که کار، طبق نقشه و مشخصات فنی باشد و با مشخصات تعیین شده در این فهرست‌بها و ردیف مورد نظر (با لحاظ بند 3 پیوست 4) مطابقت داشته باشد.

3. قیمت‌های این فهرست‌بها، متوسط هزینه اجرای کارهای مربوط به رشته تصفیه‌خانه‌ها، ایستگاه‌های پمپاژ آب یا فاضلاب، مخازن (زمینی و هوایی) و منابع آب بوده و شامل هزینه‌های تامین و به کارگیری نیروی انسانی، ماشین آلات و ابزار و همچنین تامین مصالح مورد نیاز، شامل تهیه، بارگیری، حمل و بار اندازی مصالح، جابجایی مصالح در کارگاه، اتلاف مصالح، استقرار، نصب، شستشو و تمیز‌کردن و به طور کلی، اجرای کامل کار است. هزینه آزمایش و راه‌اندازی (بر حسب مورد) در بهای واحد ردیف‌های این فهرست‌بها پیش‌بینی شده است. دستگاه‌های موضوع این فهرست‌بها، علاوه بر آنچه در کلیات، مقدمه فصل‌ها و شرح ردیف‌های مربوط درج شده است، باید شامل کلیه قطعات و لوازم استاندارد به طور کامل بوده و آماده بهره‌برداری باشد.

4. قیمت‌های این فهرست‌بها، قیمت‌های کاملی برای انجام کار، طبق نقشه یا مشخصات فنی است. هیچ گونه اضافه‌بهایی بابت عمق، ارتفاع و یا موارد دیگری که اجرای کار را مشکل‌تر یا مخصوص کند، جز آنچه به صراحت در این فهرست‌بها برای آن بها یا اضافه‌بها پیش‌بینی شده است، تعلق نمی گیرد.

5. در قیمت‌های این فهرست‌بها، هزینه‌های تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راه‌اندازی منظور شده‌ است و برای اختصار از درج عبارت "تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راه‌اندازی" در شرح ردیف‌ها صرفنظر شده است.

6. هزینه حمل مصالح در قیمت ردیف‌های این فهرست‌بها منظور شده است و هیچگونه هزینه‌ای بابت حمل اضافه نسبت به ردیف‌ها اعمال نخواهد شد. منظور از حمل، بارگیری و حمل مصالح از محل تامین تا محل مصرف و درصورت لزوم باراندازی و بارگیری مجدد در انبار (کارفرما و کارگاه) یا انباشت موقت می‌باشد.

7. در بهای ردیف مصالحی که از خارج از کشور تامین می‌گردد، کلیه هزینه‌های جنبی مربوطه مانند هزینه حمل از محل تولید تا داخل کشور، انبارش در گمرک، ترخیص کالا از گمرک و بیمه حمل لحاظ شده است.

8. هزینه تعبیه محل عبور لوله‌ها، کانال‌ها و همچنین ساخت محل نصب دستگاه‌ها، در قیمت ردیف‌های این فهرست‌بها پیش‌بینی نشده است.

9. مبلغ مربوط به ضریب‌های بالاسری و منطقه‌ای و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، مطابق پیوست مربوط اعمال می گردد.

10. با نتیجه‌گیری از مقایسه فصل‌های این فهرست‌بها با یکدیگر، یا مقایسه این فهرست‌بها با فهرست‌های دیگر، یا مقایسه آن با قیمت‌های روز یا استناد به تجزیه قیمت، یا هر نوع مقایسه دیگر، وجه اضافی بجز آنچه به صراحت تعیین شده است، تعلق نمی گیرد.

11.

12. رعایت مقررات ملی، بسته به مورد، در اجرای کارهای موضوع این فهرست‌بها الزامی است.

13. منظور از مشخصات فنی در این فهرست‌بها، حسب مورد، استانداردهای معتبر ملی و بین‌المللی و نشریات ذکر شده در مقدمه فصول این فهرست، مشخصات فنی خصوصی پیمان و مشخصات تعیین شده در نقشه‌های اجرایی و دستور کارهاست.

14. نمونه یا کاتالوگ فنی مصالح و تجهیزات مورد نیاز، باید از نظر تطبیق با مشخصات فنی، قبل از سفارش به تایید مهندس مشاور برسد.

15. اندازه‌گیری کارها، بر اساس مقادیر کارهای انجام شده که طبق مقادیر درج شده در نقشه‌های اجرایی، دستورکارها و صورتمجلس‌ها است، با توجه به مفاد کلیات و مقدمه فصل‌ها، صورت می‌گیرد. در مواردی که روش ویژه‌ای برای اندازه‌گیری در این فهرست‌بها پیش‌بینی شده است، اندازه‌گیری به روش تعیین شده انجام می‌شود.

16. عملیاتی که پس از انجام کار پوشیده می‌شود و امکان بازرسی کامل آنها بعداً میسر نیست، مانند لوله‌ها یا قطعات مدفون، باید مطابقت آنها با نقشه‌های اجرایی، مشخصات فنی و دستور کارها، حین اجرای کار و قبل از پوشیده شدن، با مهندس مشاور، صورتجلسه شوند.

17. مصالح پای کار، طبق پیوست ۱ در صورت وضعیت‌های موقت منظور می‌شود.

18. در این فهرست‌بها حتی‌الامکان سعی شده است از واحدهای SI (متریک) به جای IP (اینچ – پوند) استفاده شود. تقریب حاصل از تبدیل شدن واحدها و گرد‌کردن نتایج، قابل اغماض است.

19. اعداد مربوط به ظرفیت‌ها، اندازه‌ها و مانند آن، حداقل مورد نیاز است، که برای اختصار از تکرار واژه حداقل صرفنظر شده است.

20. اعداد مربوط به ظرفیت دستگاه‌های مختلف، ظرفیت مفید (خروجی) دستگاه در شرایط استاندارد (و بسته به مورد، سایر شرایط ذکرشده در مقدمه فصل‌های مربوطه) است انطباق ردیف‌های این فهرست با ظرفیت‌های مورد نیاز، در شرایط طراحی، و با ظرفیت‌های مفید یا نامی مندرج در کاتالوگ‌های سازندگان به عهده مهندس مشاور است.

21. در تنظیم صورت جلسات که باید بر اساس ضوابط تهیه شود، موارد زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد:

21-1. صورت‏جلسه‏ها، باید ضمن اجرای کار و پس از اتمام هر یک از اجزای آن و بر اساس مشخصات فنی یا دستور کارها تهیه شوند و شامل حداقل اطلاعات زیر باشند:

- نام کارفرما، مهندس مشاور، مهندس ناظر (نظارت فنی کارگاهی)، پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان، موضوع پیمان، شماره و تاریخ صورت‌جلسه

- ذکر مرجع فنی مربوط به اجرای کار موضوع صورت‌جلسه

- ارایه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزییات کامل و بیان مشخصات فنی کار

- متره و محاسبه مقادیر مربوط به اجرای عملیات.

21-2. صورت‌جلسات باید به امضای پیمانکار، مهندس ناظر مقیم، مهندس مشاور و کارفرما (در موارد تعیین شده) برسد. تمامی صورت‌جلسات باید توسط کارفرما به مهندس مشاور (با رونوشت جهت اطلاع و پیگیری پیمانکار) برای اعمال در صورتوضعیت به همراه موضوع کار و جدول خلاصه مقادیر ظرف مهلت سههفته از تاریخ دریافت از مشاور، ابلاغ شود. چنانچه صورت‌جلسات مزبور به عللی مورد تایید کارفرما قرار نگیرد و ظرف مدت یاد شده از طرف کارفرما ابلاغ نگردد، لازم است کارفرما دلایل عدم ابلاغ یا لزوم تهیه صورت‌جلسه اصلاحی را کتباً به اطلاع مهندس مشاور و پیمانکار برساند. پس از آن، در صورت نیاز به تهیه صورت‌جلسه اصلاحی، لازم است ابلاغ آن توسط کارفرما ظرف مدت دو هفته از تاریخ دریافت صورت‌جلسه اصلاحی از مشاور انجام شود. پس از سپری شدن مهلت سه هفته از دریافت صورتجلسه یا مهلت دو هفته از دریافت صورتجلسه اصلاحی، چنانچه صورت‌جلسه به هر دلیلی خارج از قصور پیمانکار از طرف کارفرما با تاخیر ابلاغ شود، میزان تاخیر به وجود آمده در ابلاغ صورت‌جلسه و تأیید مبلغ در صورت وضعیت، بر اساس دستورالعمل مربوط، در رسیدگی به تاخیرات پیمان منظور می‌گردد.

صورت‌جلسات فاقد ابلاغ کارفرما که مورد تایید مهندس مشاور قرار گرفته باشد، با اعمال ضریب 7/0 در صورت وضعیت لحاظ می‌گردد. ابلاغ صورت‌جلسات توسط کارفرما به منظور مستند سازی مدارک و صورت‌جلسات بوده و از تعهدات و مسئولیت‌های مهندس مشاور و پیمانکار نمی‌کاهد.

21-3. تاریخ ابلاغ کارفرما باید با زمان اجرای عملیات موضوع صورت‌جلسه مطابقت داشته باشد و ابلاغ صرفاً با مسوولیت و تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌تواند در زمان دیگر انجام شود.

22. این فهرست‌بها بر اساس قیمت‌های سه ماهه چهارم سال 1403 محاسبه شده است.

# فصل اول . پمپها

مقدمه

1. پمپ‌های گریز از مرکز، موضوع ردیف‌های گروه 1 از نوع مستغرق با جنس پروانه و پوسته GG25 بدون پوشش داخلی، شافت و ویرینگ از جنس فولاد ضد زنگ، پروانه از نوع Single، دارای آب‌بندی مکانیکی (Mechanical seal) از نوع Single و دارای سنسور دما و رطوبت می‌باشند.

2. پمپ‌های گریز از مرکز خشک (زمینی)، موضوع ردیف‌های گروه 2، افقی یا عمودی و طبق استاندارد DIN EN 733، با جنس پروانه و پوسته GG25 بدون پوشش داخلی، شافت از جنس CK45، ویرینگ از جنس فولاد ضد زنگ، پروانه از نوع Single، دارای آب‌بندی مکانیکی (Mechanical seal) از نوع Single می‌باشد. این ردیف‌ها شامل شاسی، لرزه‌گیر زیر دستگاه، کوپلینگ، فلنج‌های مقابل اضافی، واشر آب‌بندی، پیچ و مهره همراه با رنگ آمیزی شاسی و تراش پروانه می‌باشند.

3. پمپ‌های گریز از مرکز خشک طبقاتی، موضوع ردیف‌های گروه 3، افقی و با جنس پروانه و پوسته GG25 بدون پوشش داخلی، شافت از جنس CK45، ویرینگ از جنس فولاد ضد زنگ، پروانه از نوع Single، دارای آب‌بندی مکانیکی (Mechanical seal) از نوع Single می‌باشد. این ردیف‌ها شامل شاسی، لرزه‌گیر زیر دستگاه، کوپلینگ، فلنج‌های مقابل اضافی، واشر آب‌بندی و پیچ و مهره است.

4. پمپ‌های موضوع ردیف‌های گروه 4 از نوع ملخی مستغرق و با جنس پروانه و پوسته GG25 بدون پوشش داخلی، شافت و ویرینگ از جنس فولاد ضد زنگ، پروانه از نوع Closed، دارای آب‌بندی مکانیکی (Mechanical seal) از نوع Single می‌باشد.

5. اتوکوپلینگ‌های موضوع ردیف‌های 5 از جنس چدن و شامل اتوکوپلینگ، میله‌های راهنما و زنجیر از جنس گالوانیزه جهت گذاشت و برداشت پمپ‌ها می‌باشند.

6. پمپ‌های دیافراگمی، موضوع ردیف‌های گروه 6، مجهز به محرک موتوری با مکانیسم برگشت فنری، با امکان تنظیم طول کورس بصورت دستی در دامنه 10 تا 100 درصد، همراه با شیر یکطرفه توپی تکی فنری و یا شیر توپی دوبل، نازل تزریق با کلگی از جنس PVC و دیافراگم از جنس PTFE می‌باشند.

7. پمپ‌های جابجایی مثبت، موضوع ردیف‌های گروه 7، از نوع اسکرو دارای بدنه و روتور از جنس فولاد ضد زنگ SS316، استاتور از جنس NBR یا Perbunan، دارای آب‌بندی مکانیکی (Mechanical seal) از نوع Single و با فشار حداکثر 6 بار می‌باشد. این ردیف‌ها شامل شاسی، لرزه‌گیر زیر دستگاه، کوپلینگ، فلنج‌های مقابل اضافی، واشر آب‌بندی، پیچ و مهره همراه با رنگ آمیزی شاسی است.

8. پمپ‌های دومکشه، موضوع ردیف‌های گروه 8، دارای پوسته و پروانه از جنس چدن GG-25، شافت از جنس فولاد CK45 و رینگ‌های سایشی از جنس چدن GGZ-20 می‌باشند. این ردیف‌ها شامل شاسی، لرزه‌گیر زیر دستگاه، کوپلینگ، فلنج‌های مقابل اضافی، واشر آب‌بندی، پیچ و مهره همراه با رنگ آمیزی شاسی است.

9. پمپ‌های شناور، موضوع ردیف‌های گروه 9، دارای بدنه از جنس چدن و پروانه از جنس برنز از نوع چند کاناله و شعاعی و یا جریان مختلط و محور از جنس فولاد CK45 و مجهز به آب بند مکانیکی می‌باشد.

10. پمپهای گریز از مرکز خشک طبقاتی، موضوع ردیفهای گروه 10، افقی و با جنس پروانه و پوسته استیل 316، شافت از جنس استیل 316، ویرینگ از جنس فولاد ضد زنگ، دارای آب بندی مکانیکی (Mechanical seal) از نوع single میباشد. این ردیفها شامل شاسی، لرزه گیر زیر دستگاه، کوپلینگ، فلنجهای مقابل اضافی، واشر آببندی و پیچ و مهره است.

11. توربوشارژها، موضوع ردیف 11 از جنس داپلکس است.

12. در ردیف‌های این فصل، هزینه الکتروموتور در نظر گرفته نشده است و برای برآورد هزینه الکتروموتور آن، از ردیف‌های فصل سیزدهم این فهرست‌بها استفاده می‌شود. هزینه‌های اتصال الکتروموتور به پمپ‌ها (حتی در خصوص پمپ‌های مستغرق) در ردیف‌های این فصل در نظر گرفته شده است. در خصوص پمپ‌های مستغرق و شناور هزینه‌های مربوط به کلاس عایق‌بندیIP68  و همچنین PT100 در بهای ردیف همین فصل در نظر گرفته شده است و اضافه بهای دیگری لحاظ نخواهد شد.

13. در رابطه با جنس پروانه در گروه‌های 1 تا 4 و 8 در صورت استفاده از پروانه با جنس GGG40 10 درصد، Hard Cast Iron 17 درصد، SS304 وSS316  35 درصد  اضافه‌بها تعلق می‌گیرد.

14. در رابطه با جنس پوسته در گروه‌های 1 تا 4 و 8 در صورت استفاده از پوسته با جنس GGG40 5 درصد SS304 وSS316  40 درصد و در گروه 9 در صورت استفاده از برنز 30 درصد اضافه‌بها تعلق می‌گیرد.

15. در رابطه با نوع پروانه در گروه‌های 1 تا 4 و 8 در صورت استفاده از پروانه Vortex 50 درصد اضافه‌بها تعلق می‌گیرد. به انواع دیگر پروانه، هیچگونه اضافه بهایی تعلق نمی‌گیرد.

16. در رابطه با جنس پروانه و پوسته در گروه 10 در صورت استفاده از پروانه و پوسته با جنس داپلکس 30 درصد اضافه بها تعلق میگیرد.

17. در رابطه با جنس قطعات گروه 11 در صورت استفاده از قطعات با جنس سوپر داپلکس 10 درصد اضافه بها تعلق میگیرد.

18. در ردیف‌های گروه 1 در صورت اضافه‌ شدن کولینگ جکت، 40 درصد اضافه‌بها تعلق می‌گیرد.

19. در ردیف‌های گروه 1 در صورت اضافه‌ شدن مبدل بخار به آب (Anti Condensate Heater) 15 درصد اضافه‌بها تعلق می‌گیرد.

20. در ردیف‌های گروه 1 تا 3 در صورت تغییر مکانیکال سیل از سینگل به دوبل، 25 درصد اضافه‌بها تعلق می‌گیرد.

21. در ردیف‌های گروه 3 به ازای اضافه شدن هر طبقه به پمپ، 15 درصد اضافه‌بها تعلق می‌گیرد.

22. در رابطه با جنس کلگی در گروه 6 در صورت استفاده از کلگی با جنس SS316، 15 درصد اضافه بها تعلق می‌گیرد.

23. در دریف‌های گروه 8 در صورتیکه فشار کاری پمپ 12 بار در نظر گرفته شود 20 درصد اضافه بها تعلق می‌گیرد.

24. در ردیف‌های گروه 9 به ازای اضافه شدن هر طبقه به پمپ، 10 درصد اضافه‌بها تعلق می‌گیرد.

25. در ردیف‌های گروه 5 طول میله‌های راهنمای اتوکوپلینگ‌ها 6 متر در نظر گرفته شده است و در صورت افزایش یا کاهش طول، قیمت ردیف به تناسب محاسبه می‌شود.

26. قیمت ردیف‌های گروه 5 در صورت تغییر جنس از گالوانیزه به SS304 یا SS316 به ترتیب با اعمال ضریب 5/2 یا 3 تعیین می‌شود.

27. با توجه به تنوع سازندگان و تولید تجهیزات موضوع ردیفهای این فصل در سایزهای (اقطار) مختلف، در موارد عدم انتطباق کامل یک تجهیز با سایز مندرج در شرح ردیفها، از ردیف دارای بیشترین تشابه استفاده شده و ازین بابت اضافه و یا کسربها محاسبه نخواهد شد.

28. درصد سهم خرید و اجرا ردیفهای این فصل به ترتیب 95 و 5 درصد میباشد و چنانچه خرید و یا اجرا (حسب مورد) مد نظر باشد با اعمال ضرایب  گفته شده اقدام گردد.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | پمپ‌های گریز از مرکز مستغرق پمپ‌های گریز از مرکز خشک پمپ‌های طبقاتی پمپ‌های ملخی اتوکوپلینگ الکتروپمپ مستغرق پمپ‌های دیافراگمی پمپ‌های جابجایی مثبت پمپ‌های دو مکشه پمپ‌های شناور پمپهای فشار قوی توربوشارژر مبدل فشار توربین پلتون |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۹۶,۶۸۰,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز مستغرق به سایز اسمی ۲۵۰-۴۰. |  | ۰۱۰۱۰۱ |
|  |  | ۱۷۴,۸۲۵,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز مستغرق به سایز اسمی ۱۵۰-۵۰. |  | ۰۱۰۱۰۲ |
|  |  | ۱۹۳,۲۱۶,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز مستغرق به سایز اسمی ۱۶۰-۵۰. |  | ۰۱۰۱۰۳ |
|  |  | ۲۱۸,۸۰۷,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز مستغرق به سایز اسمی ۱۷۰-۵۰. |  | ۰۱۰۱۰۴ |
|  |  |  | دستگاه | پمپ گریز از مرکز مستغرق به سایز اسمی ۲۱۰-۸۰. |  | ۰۱۰۱۰۵ |
|  |  |  | دستگاه | پمپ گریز از مرکز مستغرق به سایز اسمی ۳۱۵-۸۰. |  | ۰۱۰۱۰۶ |
|  |  |  | دستگاه | پمپ گریز از مرکز مستغرق به سایز اسمی ۲۲۰-۱۰۰. |  | ۰۱۰۱۰۷ |
|  |  |  | دستگاه | پمپ گریز از مرکز مستغرق به سایز اسمی ۲۴۰-۱۰۰. |  | ۰۱۰۱۰۸ |
|  |  | ۲۱۷,۷۰۶,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز مستغرق به سایز اسمی ۲۵۰-۱۰۰. |  | ۰۱۰۱۰۹ |
|  |  | ۲۳۵,۷۷۴,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز مستغرق به سایز اسمی ۳۱۵-۱۰۰. |  | ۰۱۰۱۱۰ |
|  |  | ۲۶۳,۲۵۳,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز مستغرق به سایز اسمی ۴۰۰-۱۰۰. |  | ۰۱۰۱۱۱ |
|  |  | ۲۸۷,۸۰۱,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز مستغرق به سایز اسمی ۳۱۵-۱۵۰. |  | ۰۱۰۱۱۲ |
|  |  | ۴۶۶,۸۹۶,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز مستغرق به سایز اسمی ۴۰۰-۱۵۰. |  | ۰۱۰۱۱۳ |
|  |  | ۲۷۸,۴۶۱,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز مستغرق به سایز اسمی ۲۵۰-۲۰۰. |  | ۰۱۰۱۱۴ |
|  |  | ۲۹۵,۴۵۸,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز مستغرق به سایز اسمی ۴۰۰-۲۰۰. |  | ۰۱۰۱۱۵ |
|  |  | ۳۳۴,۴۲۰,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز مستغرق به سایز اسمی ۲۹۰-۲۵۰. |  | ۰۱۰۱۱۶ |
|  |  | ۵۹۴,۸۸۱,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز مستغرق به سایز اسمی ۴۰۰-۲۵۰. |  | ۰۱۰۱۱۷ |
|  |  | ۳۶۳,۰۵۴,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز مستغرق به سایز اسمی ۳۰۰-۳۰۰. |  | ۰۱۰۱۱۸ |
|  |  | ۳۸۵,۰۶۶,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز مستغرق به سایز اسمی ۳۵۰-۳۰۰. |  | ۰۱۰۱۱۹ |
|  |  | ۴۱۷,۹۹۰,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز مستغرق به سایز اسمی ۳۲۰-۳۵۰. |  | ۰۱۰۱۲۰ |
|  |  | ۹۶۴,۶۳۶,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز مستغرق به سایز اسمی ۵۴۰-۵۰۰. |  | ۰۱۰۱۲۱ |
|  |  | ۶۴,۰۸۸,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۱۶۰-۳۲. |  | ۰۱۰۲۰۱ |
|  |  | ۶۹,۸۳۱,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۲۰۰-۳۲. |  | ۰۱۰۲۰۲ |
|  |  | ۸۴,۶۷۰,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۲۵۰-۳۲. |  | ۰۱۰۲۰۳ |
|  |  | ۶۱,۰۱۱,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۱۲۵-۴۰. |  | ۰۱۰۲۰۴ |
|  |  | ۶۶,۰۹۱,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۱۶۰-۴۰. |  | ۰۱۰۲۰۵ |
|  |  | ۷۵,۷۳۸,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۲۰۰-۴۰. |  | ۰۱۰۲۰۶ |
|  |  | ۸۶,۵۷۲,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۲۵۰-۴۰. |  | ۰۱۰۲۰۷ |
|  |  | ۱۱۴,۹۹۶,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۳۱۵-۴۰. |  | ۰۱۰۲۰۸ |
|  |  | ۷۲,۲۰۹,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۱۶۰-۵۰. |  | ۰۱۰۲۰۹ |
|  |  | ۸۱,۰۹۱,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۲۰۰-۵۰. |  | ۰۱۰۲۱۰ |
|  |  | ۹۴,۳۱۶,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۲۵۰-۵۰. |  | ۰۱۰۲۱۱ |
|  |  | ۱۲۸,۰۹۰,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۳۱۵-۵۰. |  | ۰۱۰۲۱۲ |
|  |  | ۷۲,۳۲۵,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۱۲۵-۶۵. |  | ۰۱۰۲۱۳ |
|  |  | ۷۵,۴۷۴,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۱۶۰-۶۵. |  | ۰۱۰۲۱۴ |
|  |  | ۸۸,۶۸۲,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۲۰۰-۶۵. |  | ۰۱۰۲۱۵ |
|  |  | ۱۱۰,۵۲۱,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۲۵۰-۶۵. |  | ۰۱۰۲۱۶ |
|  |  | ۱۳۴,۲۷۹,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۳۱۵-۶۵. |  | ۰۱۰۲۱۷ |
|  |  | ۸۷,۶۴۲,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۱۶۰-۸۰. |  | ۰۱۰۲۱۸ |
|  |  | ۱۰۳,۴۷۱,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۲۰۰-۸۰. |  | ۰۱۰۲۱۹ |
|  |  | ۱۳۳,۰۸۳,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۲۵۰-۸۰. |  | ۰۱۰۲۲۰ |
|  |  | ۱۵۵,۸۹۳,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۳۱۵-۸۰. |  | ۰۱۰۲۲۱ |
|  |  | ۲۳۶,۵۵۲,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۴۰۰-۸۰. |  | ۰۱۰۲۲۲ |
|  |  | ۱۰۹,۷۷۷,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۱۶۰-۱۰۰. |  | ۰۱۰۲۲۳ |
|  |  | ۱۲۶,۱۲۴,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۲۰۰-۱۰۰. |  | ۰۱۰۲۲۴ |
|  |  | ۱۴۴,۶۹۱,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۲۵۰-۱۰۰. |  | ۰۱۰۲۲۵ |
|  |  | ۱۸۲,۹۶۶,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۳۱۵-۱۰۰. |  | ۰۱۰۲۲۶ |
|  |  | ۲۷۱,۶۱۴,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۴۰۰-۱۰۰. |  | ۰۱۰۲۲۷ |
|  |  | ۱۴۴,۰۰۱,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۲۰۰-۱۲۵. |  | ۰۱۰۲۲۸ |
|  |  | ۱۷۵,۴۴۹,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۲۵۰-۱۲۵. |  | ۰۱۰۲۲۹ |
|  |  | ۲۴۱,۲۰۸,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۳۱۵-۱۲۵. |  | ۰۱۰۲۳۰ |
|  |  | ۲۷۹,۷۶۶,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۴۰۰-۱۲۵. |  | ۰۱۰۲۳۱ |
|  |  | ۲۰۳,۵۵۷,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۲۰۰-۱۵۰. |  | ۰۱۰۲۳۲ |
|  |  | ۲۲۵,۴۸۱,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۲۵۰-۱۵۰. |  | ۰۱۰۲۳۳ |
|  |  | ۲۵۴,۴۴۵,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۳۱۵-۱۵۰. |  | ۰۱۰۲۳۴ |
|  |  | ۳۴۹,۱۷۷,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۴۰۰-۱۵۰. |  | ۰۱۰۲۳۵ |
|  |  | ۱۴۰,۰۹۱,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۳۱۵-۲۰۰. |  | ۰۱۰۲۳۶ |
|  |  | ۱۰۵,۵۵۹,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۴۰۰-۲۰۰. |  | ۰۱۰۲۳۷ |
|  |  | ۱۳۸,۶۱۰,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۵۰۰-۲۰۰. |  | ۰۱۰۲۳۸ |
|  |  | ۱۶۲,۶۴۴,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۳۱۵-۲۵۰. |  | ۰۱۰۲۳۹ |
|  |  | ۱۴۶,۵۵۹,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۴۰۰-۲۵۰. |  | ۰۱۰۲۴۰ |
|  |  | ۱۵۸,۵۴۸,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۵۰۰-۲۵۰. |  | ۰۱۰۲۴۱ |
|  |  | ۲۰۷,۷۶۱,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۶۳۰-۲۵۰. |  | ۰۱۰۲۴۲ |
|  |  |  | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۴۰۰-۳۰۰. |  | ۰۱۰۲۴۳ |
|  |  | ۱,۳۰۷,۱۵۲,۰۰۰ | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۵۰۰-۳۰۰. |  | ۰۱۰۲۴۴ |
|  |  |  | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۶۳۰-۳۰۰. |  | ۰۱۰۲۴۵ |
|  |  |  | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۴۰۰-۳۵۰. |  | ۰۱۰۲۴۶ |
|  |  |  | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۵۰۰-۳۵۰. |  | ۰۱۰۲۴۷ |
|  |  |  | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۶۳۰-۳۵۰. |  | ۰۱۰۲۴۸ |
|  |  |  | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۵۰۰-۴۰۰. |  | ۰۱۰۲۴۹ |
|  |  |  | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۶۳۰-۴۰۰. |  | ۰۱۰۲۵۰ |
|  |  |  | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۶۳۰-۵۰۰. |  | ۰۱۰۲۵۱ |
|  |  |  | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۵۲۰-۶۰۰. |  | ۰۱۰۲۵۲ |
|  |  |  | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۷۰۰-۶۰۰. |  | ۰۱۰۲۵۳ |
|  |  |  | دستگاه | پمپ گریز از مرکز خشک به سایز اسمی ۹۰۰-۷۰۰. |  | ۰۱۰۲۵۴ |
|  |  | ۲۱۳,۷۲۸,۰۰۰ | دستگاه | پمپ طبقاتی با قطر خروجی تا ۳۲ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۳۰۱ |
|  |  | ۲۳۱,۶۴۱,۰۰۰ | دستگاه | پمپ طبقاتی با قطر خروجی تا ۴۰ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۳۰۲ |
|  |  | ۲۷۱,۰۴۵,۰۰۰ | دستگاه | پمپ طبقاتی با قطر خروجی تا ۵۰ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۳۰۳ |
|  |  | ۲۸۹,۶۶۸,۰۰۰ | دستگاه | پمپ طبقاتی با قطر خروجی تا ۶۵ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۳۰۴ |
|  |  | ۴۰۸,۸۸۲,۰۰۰ | دستگاه | پمپ طبقاتی با قطر خروجی تا ۸۰ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۳۰۵ |
|  |  | ۴۷۶,۹۴۳,۰۰۰ | دستگاه | پمپ طبقاتی با قطر خروجی تا ۱۰۰ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۳۰۶ |
|  |  | ۶۹۱,۰۸۱,۰۰۰ | دستگاه | پمپ طبقاتی با قطر خروجی تا ۱۲۵ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۳۰۷ |
|  |  | ۹۹۸,۶۶۰,۰۰۰ | دستگاه | پمپ طبقاتی با قطر خروجی تا ۱۵۰ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۳۰۸ |
|  |  | ۸,۴۴۲,۱۲۳,۰۰۰ | دستگاه | پمپ ملخی با قطر رانش ۲۰۰ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۴۰۱ |
|  |  | ۸,۵۳۶,۳۴۸,۰۰۰ | دستگاه | پمپ ملخی با قطر رانش ۲۵۰ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۴۰۲ |
|  |  | ۱۰,۶۶۵,۸۸۰,۰۰۰ | دستگاه | پمپ ملخی با قطر رانش ۳۰۰ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۴۰۳ |
|  |  | ۱۰,۷۶۵,۳۸۷,۰۰۰ | دستگاه | پمپ ملخی با قطر رانش ۳۵۰ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۴۰۴ |
|  |  | ۱۱,۵۷۱,۵۲۷,۰۰۰ | دستگاه | پمپ ملخی با قطر رانش ۴۰۰ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۴۰۵ |
|  |  | ۱۱,۶۳۳,۸۷۶,۰۰۰ | دستگاه | پمپ ملخی با قطر رانش ۴۵۰ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۴۰۶ |
|  |  | ۱۱,۹۸۳,۴۱۹,۰۰۰ | دستگاه | پمپ ملخی با قطر رانش ۵۰۰ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۴۰۷ |
|  |  | ۱۳,۳۴۱,۶۴۱,۰۰۰ | دستگاه | پمپ ملخی با قطر رانش ۵۵۰ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۴۰۸ |
|  |  | ۱۵,۷۰۸,۵۶۴,۰۰۰ | دستگاه | پمپ ملخی با قطر رانش ۶۰۰ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۴۰۹ |
|  |  | ۱۶,۰۰۹,۳۱۱,۰۰۰ | دستگاه | پمپ ملخی با قطر رانش ۷۰۰ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۴۱۰ |
|  |  | ۱۸,۹۳۷,۸۷۸,۰۰۰ | دستگاه | پمپ ملخی با قطر رانش ۸۰۰ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۴۱۱ |
|  |  | ۲۲,۶۴۷,۳۷۲,۰۰۰ | دستگاه | پمپ ملخی با قطر رانش ۹۰۰ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۴۱۲ |
|  |  | ۲۶,۳۴۵,۸۶۶,۰۰۰ | دستگاه | پمپ ملخی با قطر رانش ۱۰۰۰ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۴۱۳ |
|  |  | ۵۱,۷۹۷,۰۰۰ | مجموعه | اوتوکوپلینگ الکتروپمپ مستغرق با قطر اسمی ۵۰ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۵۰۱ |
|  |  | ۶۷,۴۸۷,۰۰۰ | مجموعه | اوتوکوپلینگ الکتروپمپ مستغرق با قطر اسمی ۶۵ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۵۰۲ |
|  |  | ۸۰,۰۳۹,۰۰۰ | مجموعه | اوتوکوپلینگ الکتروپمپ مستغرق با قطر اسمی ۸۰ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۵۰۳ |
|  |  | ۱۱۵,۳۱۳,۰۰۰ | مجموعه | اوتوکوپلینگ الکتروپمپ مستغرق با قطر اسمی ۱۰۰ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۵۰۴ |
|  |  | ۱۴۶,۴۶۸,۰۰۰ | مجموعه | اوتوکوپلینگ الکتروپمپ مستغرق با قطر اسمی ۱۲۵ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۵۰۵ |
|  |  | ۱۷۱,۷۹۹,۰۰۰ | مجموعه | اوتوکوپلینگ الکتروپمپ مستغرق با قطر اسمی ۱۵۰ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۵۰۶ |
|  |  | ۲۴۸,۴۵۰,۰۰۰ | مجموعه | اوتوکوپلینگ الکتروپمپ مستغرق با قطر اسمی ۲۰۰ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۵۰۷ |
|  |  | ۳۳۳,۱۷۸,۰۰۰ | مجموعه | اوتوکوپلینگ الکتروپمپ مستغرق با قطر اسمی ۲۵۰ میلی‌متر |  | ۰۱۰۵۰۸ |
|  |  | ۴۳۱,۱۲۲,۰۰۰ | مجموعه | اوتوکوپلینگ الکتروپمپ مستغرق با قطر اسمی ۳۰۰ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۵۰۹ |
|  |  | ۵۱۶,۸۳۵,۰۰۰ | مجموعه | اوتوکوپلینگ الکتروپمپ مستغرق با قطر اسمی ۳۵۰ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۵۱۰ |
|  |  | ۶۰۶,۸۵۷,۰۰۰ | مجموعه | اوتوکوپلینگ الکتروپمپ مستغرق با قطر اسمی ۴۰۰ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۵۱۱ |
|  |  | ۶۹۴,۷۲۴,۰۰۰ | مجموعه | اوتوکوپلینگ الکتروپمپ مستغرق با قطر اسمی ۴۵۰ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۵۱۲ |
|  |  | ۷۸۲,۶۴۶,۰۰۰ | مجموعه | اوتوکوپلینگ الکتروپمپ مستغرق با قطر اسمی ۵۰۰ میلی‌متر. |  | ۰۱۰۵۱۳ |
|  |  |  | دستگاه | پمپ دیافراگمی به ظرفیت تا ۲۰ لیتر در ساعت و فشار تا ۳ بار. |  | ۰۱۰۶۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | پمپ دیافراگمی به ظرفیت بیش از ۲۰ تا ۵۰ لیتر در ساعت و فشار تا ۳ بار. |  | ۰۱۰۶۰۲ |
|  |  |  | دستگاه | پمپ دیافراگمی به ظرفیت بیش از ۵۰ تا ۱۰۰ لیتر در ساعت و فشار تا ۳ بار. |  | ۰۱۰۶۰۳ |
|  |  |  | دستگاه | پمپ دیافراگمی به ظرفیت بیش از ۱۰۰ تا ۲۰۰ لیتر در ساعت و فشار تا ۳ بار. |  | ۰۱۰۶۰۴ |
|  |  |  | دستگاه | پمپ دیافراگمی به ظرفیت بیش از ۲۰۰ تا ۵۰۰ لیتر در ساعت و فشار تا ۳ بار. |  | ۰۱۰۶۰۵ |
|  |  |  | دستگاه | پمپ دیافراگمی به ظرفیت بیش از ۵۰۰ تا ۷۵۰ لیتر در ساعت و فشار تا ۳ بار. |  | ۰۱۰۶۰۶ |
|  |  |  | دستگاه | پمپ دیافراگمی به ظرفیت بیش از ۷۵۰ تا ۱۰۰۰ لیتر در ساعت و فشار تا ۳ بار. |  | ۰۱۰۶۰۷ |
|  |  |  | دستگاه | پمپ جابجایی مثبت به ظرفیت تا ۰٫۲۵ متر مکعب در ساعت. |  | ۰۱۰۷۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | پمپ جابجایی مثبت به ظرفیت تا ۰٫۵ متر مکعب در ساعت. |  | ۰۱۰۷۰۲ |
|  |  |  | دستگاه | پمپ جابجایی مثبت به ظرفیت تا ۱ متر مکعب در ساعت. |  | ۰۱۰۷۰۳ |
|  |  |  | دستگاه | پمپ جابجایی مثبت به ظرفیت تا ۲ متر مکعب در ساعت. |  | ۰۱۰۷۰۴ |
|  |  |  | دستگاه | پمپ جابجایی مثبت به ظرفیت تا ۵ متر مکعب در ساعت. |  | ۰۱۰۷۰۵ |
|  |  |  | دستگاه | پمپ جابجایی مثبت به ظرفیت تا ۱۰ متر مکعب در ساعت. |  | ۰۱۰۷۰۶ |
|  |  |  | دستگاه | پمپ جابجایی مثبت به ظرفیت تا ۲۰ متر مکعب در ساعت. |  | ۰۱۰۷۰۷ |
|  |  |  | دستگاه | پمپ جابجایی مثبت به ظرفیت تا ۳۵ متر مکعب در ساعت. |  | ۰۱۰۷۰۸ |
|  |  |  | دستگاه | پمپ جابجایی مثبت به ظرفیت تا ۵۰ متر مکعب در ساعت. |  | ۰۱۰۷۰۹ |
|  |  | ۱۱۶,۵۵۴,۰۰۰ | دستگاه | پمپ دومکشه به سایز اسمی ۲۱۰-۸۰. |  | ۰۱۰۸۰۱ |
|  |  | ۱۵۴,۲۴۵,۰۰۰ | دستگاه | پمپ دومکشه به سایز اسمی ۲۷۰-۸۰. |  | ۰۱۰۸۰۲ |
|  |  | ۲۰۴,۶۲۶,۰۰۰ | دستگاه | پمپ دومکشه به سایز اسمی ۳۷۰-۸۰. |  | ۰۱۰۸۰۳ |
|  |  | ۱۷۶,۶۱۱,۰۰۰ | دستگاه | پمپ دومکشه به سایز اسمی ۲۵۰-۱۰۰. |  | ۰۱۰۸۰۴ |
|  |  | ۲۳۵,۷۵۰,۰۰۰ | دستگاه | پمپ دومکشه به سایز اسمی ۳۱۰-۱۰۰. |  | ۰۱۰۸۰۵ |
|  |  | ۲۴۸,۳۷۵,۰۰۰ | دستگاه | پمپ دومکشه به سایز اسمی ۳۷۵-۱۰۰. |  | ۰۱۰۸۰۶ |
|  |  | ۱۹۵,۰۳۲,۰۰۰ | دستگاه | پمپ دومکشه به سایز اسمی ۲۳۰-۱۲۵. |  | ۰۱۰۸۰۷ |
|  |  | ۲۲۱,۵۷۷,۰۰۰ | دستگاه | پمپ دومکشه به سایز اسمی ۲۹۰-۱۲۵. |  | ۰۱۰۸۰۸ |
|  |  | ۲۵۴,۸۰۳,۰۰۰ | دستگاه | پمپ دومکشه به سایز اسمی ۳۶۵-۱۲۵. |  | ۰۱۰۸۰۹ |
|  |  | ۳۱۸,۸۴۶,۰۰۰ | دستگاه | پمپ دومکشه به سایز اسمی ۵۰۰-۱۲۵. |  | ۰۱۰۸۱۰ |
|  |  | ۲۷۳,۴۷۵,۰۰۰ | دستگاه | پمپ دومکشه به سایز اسمی ۲۹۰-۱۵۰. |  | ۰۱۰۸۱۱ |
|  |  | ۳۲۷,۷۴۰,۰۰۰ | دستگاه | پمپ دومکشه به سایز اسمی ۳۶۰-۱۵۰. |  | ۰۱۰۸۱۲ |
|  |  |  | دستگاه | پمپ دومکشه به سایز اسمی ۴۶۰-۱۵۰. |  | ۰۱۰۸۱۳ |
|  |  |  | دستگاه | پمپ دومکشه به سایز اسمی ۶۰۵-۱۵۰. |  | ۰۱۰۸۱۴ |
|  |  |  | دستگاه | پمپ دومکشه به سایز اسمی ۳۲۰-۲۰۰. |  | ۰۱۰۸۱۵ |
|  |  |  | دستگاه | پمپ دومکشه به سایز اسمی ۴۲۰-۲۰۰. |  | ۰۱۰۸۱۶ |
|  |  |  | دستگاه | پمپ دومکشه به سایز اسمی ۵۲۰-۲۰۰. |  | ۰۱۰۸۱۷ |
|  |  |  | دستگاه | پمپ دومکشه به سایز اسمی ۶۷۰-۲۰۰. |  | ۰۱۰۸۱۸ |
|  |  |  | دستگاه | پمپ دومکشه به سایز اسمی ۳۷۰-۲۵۰. |  | ۰۱۰۸۱۹ |
|  |  |  | دستگاه | پمپ دومکشه به سایز اسمی ۴۸۰-۲۵۰. |  | ۰۱۰۸۲۰ |
|  |  |  | دستگاه | پمپ دومکشه به سایز اسمی ۶۰۰-۲۵۰. |  | ۰۱۰۸۲۱ |
|  |  |  | دستگاه | پمپ دومکشه به سایز اسمی ۳۷۰-۲۵۳. |  | ۰۱۰۸۲۲ |
|  |  |  | دستگاه | پمپ دومکشه به سایز اسمی ۳۰۰-۳۰۰. |  | ۰۱۰۸۲۳ |
|  |  |  | دستگاه | پمپ دومکشه به سایز اسمی ۴۳۵-۳۰۰. |  | ۰۱۰۸۲۴ |
|  |  |  | دستگاه | پمپ دومکشه به سایز اسمی ۵۶۰-۳۰۰. |  | ۰۱۰۸۲۵ |
|  |  |  | دستگاه | پمپ دومکشه به سایز اسمی ۷۰۰-۳۰۰. |  | ۰۱۰۸۲۶ |
|  |  |  | دستگاه | پمپ دومکشه به سایز اسمی ۴۳۰-۳۵۰. |  | ۰۱۰۸۲۷ |
|  |  |  | دستگاه | پمپ دومکشه به سایز اسمی ۵۱۰-۳۵۰. |  | ۰۱۰۸۲۸ |
|  |  |  | دستگاه | پمپ دومکشه به سایز اسمی ۶۳۰-۳۵۰. |  | ۰۱۰۸۲۹ |
|  |  | ۱۲۰,۸۳۱,۰۰۰ | دستگاه | پمپ شناور به سایز اسمی ۱۵۲ چهارطبقه. |  | ۰۱۰۹۰۱ |
|  |  | ۱۳۸,۸۱۱,۰۰۰ | دستگاه | پمپ شناور به سایز اسمی ۱۹۳ دو طبقه. |  | ۰۱۰۹۰۲ |
|  |  | ۱۴۰,۰۴۲,۰۰۰ | دستگاه | پمپ شناور به سایز اسمی ۲۳۳ دو طبقه. |  | ۰۱۰۹۰۳ |
|  |  | ۱۵۳,۴۵۹,۰۰۰ | دستگاه | پمپ شناور به سایز اسمی ۲۷۱ دو طبقه. |  | ۰۱۰۹۰۴ |
|  |  | ۱۴۲,۶۳۲,۰۰۰ | دستگاه | پمپ شناور به سایز اسمی ۲۹۳ دو طبقه. |  | ۰۱۰۹۰۵ |
|  |  | ۲۰۳,۱۱۳,۰۰۰ | دستگاه | پمپ شناور به سایز اسمی ۳۴۵ دو طبقه. |  | ۰۱۰۹۰۶ |
|  |  | ۲۴۱,۴۸۳,۰۰۰ | دستگاه | پمپ شناور به سایز اسمی ۳۷۴ دو طبقه. |  | ۰۱۰۹۰۷ |
|  |  | ۲۳۲,۰۹۹,۰۰۰ | دستگاه | پمپ شناور به سایز اسمی ۳۸۴ دو طبقه. |  | ۰۱۰۹۰۸ |
|  |  | ۲۱۵,۵۵۵,۰۰۰ | دستگاه | پمپ شناور به سایز اسمی ۴۲۵ یک طبقه. |  | ۰۱۰۹۰۹ |
|  |  | ۲۷۰,۸۳۶,۰۰۰ | دستگاه | پمپ شناور به سایز اسمی ۴۳۵ یک طبقه. |  | ۰۱۰۹۱۰ |
|  |  | ۲۷۸,۵۱۴,۰۰۰ | دستگاه | پمپ شناور به سایز اسمی ۴۶۶ یک طبقه. |  | ۰۱۰۹۱۱ |
|  |  | ۴۵۹,۴۸۳,۰۰۰ | دستگاه | پمپ شناور به سایز اسمی ۴۸۶ یک طبقه. |  | ۰۱۰۹۱۲ |
|  |  | ۳۷۷,۴۶۴,۰۰۰ | دستگاه | پمپ فشارقوی با حداکثر دبی ۹ متر مکعب برساعت حداکثر فشار ۲۲ بار از جنس استیل ۳۱۶. |  | ۰۱۱۰۰۱ |
|  |  | ۵۹۹,۹۸۶,۰۰۰ | دستگاه | پمپ فشارقوی با حداکثر دبی حدود ۹ متر مکعب برساعت حداکثر فشار ۱۰۳ بار از جنس استیل ۳۱۶. |  | ۰۱۱۰۰۲ |
|  |  | ۶۳۰,۱۱۹,۰۰۰ | دستگاه | پمپ فشارقوی با حداکثر دبی حدود ۱۲ متر مکعب برساعت حداکثر فشار ۲۸٫۴ بار از جنس استیل ۳۱۶. |  | ۰۱۱۰۰۳ |
|  |  | ۶۱۳,۴۵۹,۰۰۰ | دستگاه | پمپ فشارقوی با حداکثر دبی حدود ۱۷ متر مکعب برساعت حداکثر فشار ۶۹ بار از جنس استیل ۳۱۶. |  | ۰۱۱۰۰۴ |
|  |  | ۴۱۸,۴۵۲,۰۰۰ | دستگاه | پمپ فشارقوی با حداکثر دبی حدود ۲۰ متر مکعب برساعت حداکثر فشار ۲۶ بار از جنس استیل ۳۱۶. |  | ۰۱۱۰۰۵ |
|  |  | ۵۲۷,۷۵۵,۰۰۰ | دستگاه | پمپ فشارقوی با حداکثر دبی حدود ۲۴ متر مکعب برساعت حداکثر فشار ۲۸٫۹ بار از جنس استیل ۳۱۶. |  | ۰۱۱۰۰۶ |
|  |  | ۴۹۸,۶۰۴,۰۰۰ | دستگاه | پمپ فشارقوی با حداکثر دبی حدود ۲۵ متر مکعب برساعت حداکثر فشار ۱۱٫۸ بار از جنس استیل ۳۱۶. |  | ۰۱۱۰۰۷ |
|  |  | ۶۷۸,۹۷۷,۰۰۰ | دستگاه | پمپ فشارقوی با حداکثر دبی حدود ۳۶ متر مکعب برساعت حداکثر فشار ۳۵ بار از جنس استیل ۳۱۶. |  | ۰۱۱۰۰۸ |
|  |  | ۴۸۷,۵۲۶,۰۰۰ | دستگاه | پمپ فشارقوی با حداکثر دبی ۴۰ متر مکعب برساعت حداکثر فشار ۱۹٫۶ بار از جنس استیل ۳۱۶. |  | ۰۱۱۰۰۹ |
|  |  | ۴۸۷,۵۲۶,۰۰۰ | دستگاه | پمپ فشارقوی با حداکثر دبی ۴۵ متر مکعب برساعت حداکثر فشار ۲۲ بار از جنس استیل ۳۱۶. |  | ۰۱۱۰۱۰ |
|  |  | ۴۸۷,۵۲۶,۰۰۰ | دستگاه | پمپ فشارقوی با حداکثر دبی ۴۹ متر مکعب برساعت حداکثر فشار ۲۴٫۹ بار از جنس استیل ۳۱۶. |  | ۰۱۱۰۱۱ |
|  |  | ۹,۲۶۳,۷۵۸,۰۰۰ | دستگاه | پمپ فشارقوی با حداکثر دبی ۸۰ متر مکعب برساعت حداکثر فشار ۲۴٫۹ بار از جنس استیل ۳۱۶. |  | ۰۱۱۰۱۲ |
|  |  | ۲۲,۶۷۰,۹۳۰,۰۰۰ | دستگاه | پمپ فشارقوی با حداکثر دبی حدود ۲۰۰ متر مکعب برساعت حداکثر فشار ۲۶٫۲ بار از جنس استیل ۳۱۶. |  | ۰۱۱۰۱۳ |
|  |  | ۳۰,۲۱۲,۴۶۳,۰۰۰ | دستگاه | پمپ فشارقوی با حداکثر دبی حدود ۳۰۰ متر مکعب برساعت حداکثر فشار ۳۹٫۲ بار از جنس استیل ۳۱۶. |  | ۰۱۱۰۱۴ |
|  |  | ۳۶,۲۲۵,۸۲۷,۰۰۰ | دستگاه | پمپ فشارقوی با حداکثر دبی حدود ۴۰۰ متر مکعب برساعت حداکثر فشار ۴۴٫۱ بار از جنس استیل ۳۱۶. |  | ۰۱۱۰۱۵ |
|  |  | ۳۴,۳۲۱,۷۷۶,۰۰۰ | دستگاه | پمپ فشارقوی با حداکثر دبی حدود ۴۴۰ متر مکعب برساعت حداکثر فشار ۳۰٫۲ بار از جنس استیل ۳۱۶. |  | ۰۱۱۰۱۶ |
|  |  | ۵۱,۴۵۸,۲۳۱,۰۰۰ | دستگاه | پمپ فشارقوی با حداکثر دبی حدود ۵۰۰ متر مکعب برساعت حداکثر فشار ۵۸٫۸ بار از جنس استیل ۳۱۶. |  | ۰۱۱۰۱۷ |
|  |  | ۵۷,۷۳۸,۰۱۲,۰۰۰ | دستگاه | پمپ فشارقوی با حداکثر دبی حدود ۸۰۰ متر مکعب برساعت حداکثر فشار ۳۹٫۲ بار از جنس استیل ۳۱۶. |  | ۰۱۱۰۱۸ |
|  |  | ۹۴,۲۶۹,۶۴۹,۰۰۰ | دستگاه | پمپ فشارقوی با حداکثر دبی حدود ۹۰۰ متر مکعب برساعت حداکثر فشار ۸۸٫۲ بار از جنس استیل ۳۱۶. |  | ۰۱۱۰۱۹ |
|  |  | ۲۸,۸۹۷,۲۴۶,۰۰۰ | دستگاه | پمپ فشارقوی با حداکثر دبی حدود ۱۵۰۰ متر مکعب برساعت حداکثر فشار ۱۲٫۷۵ بار از جنس استیل ۳۱۶. |  | ۰۱۱۰۲۰ |
|  |  |  | دستگاه | توربو شارژر با حداکثر فشار ۸۳ بار حداکثر دبی ۱۳ مترمکعب بر ساعت. |  | ۰۱۱۱۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | توربو شارژر با حداکثر فشار ۸۳ بار حداکثر دبی ۲۶ مترمکعب بر ساعت. |  | ۰۱۱۱۰۲ |
|  |  | ۳,۳۸۵,۲۸۶,۰۰۰ | دستگاه | توربو شارژر با حداکثر فشار ۸۳ بار حداکثر دبی ۳۹ مترمکعب بر ساعت. |  | ۰۱۱۱۰۳ |
|  |  | ۴,۳۵۱,۶۲۰,۰۰۰ | دستگاه | توربو شارژر با حداکثر فشار ۸۳ بار حداکثر دبی ۵۲ مترمکعب بر ساعت. |  | ۰۱۱۱۰۴ |
|  |  | ۵,۵۵۹,۰۱۳,۰۰۰ | دستگاه | توربو شارژر با حداکثر فشار ۸۳ بار حداکثر دبی ۷۸ مترمکعب بر ساعت. |  | ۰۱۱۱۰۵ |
|  |  | ۶,۳۵۱,۰۵۱,۰۰۰ | دستگاه | توربو شارژر با حداکثر فشار ۸۳ بار حداکثر دبی ۱۰۴ مترمکعب بر ساعت. |  | ۰۱۱۱۰۶ |
|  |  | ۷,۵۱۲,۴۴۷,۰۰۰ | دستگاه | توربو شارژر با حداکثر فشار ۸۳ بار حداکثر دبی ۱۱۷ مترمکعب بر ساعت. |  | ۰۱۱۱۰۷ |
|  |  | ۸,۳۴۲,۰۱۵,۰۰۰ | دستگاه | توربو شارژر با حداکثر فشار ۸۳ بار حداکثر دبی ۱۵۶ مترمکعب بر ساعت. |  | ۰۱۱۱۰۸ |
|  |  | ۹,۶۶۹,۳۲۵,۰۰۰ | دستگاه | توربو شارژر با حداکثر فشار ۸۳ بار حداکثر دبی ۱۶۹ مترمکعب بر ساعت. |  | ۰۱۱۱۰۹ |
|  |  | ۱۱,۶۶۰,۲۹۰,۰۰۰ | دستگاه | توربو شارژر با حداکثر فشار ۸۳ بار حداکثر دبی ۲۰۸ مترمکعب بر ساعت. |  | ۰۱۱۱۱۰ |
|  |  | ۱۴,۱۴۸,۹۹۶,۰۰۰ | دستگاه | توربو شارژر با حداکثر فشار ۸۳ بار حداکثر دبی ۲۳۴ مترمکعب بر ساعت. |  | ۰۱۱۱۱۱ |
|  |  | ۱۵,۸۰۸,۱۳۴,۰۰۰ | دستگاه | توربو شارژر با حداکثر فشار ۸۳ بار حداکثر دبی ۳۲۵ مترمکعب بر ساعت. |  | ۰۱۱۱۱۲ |
|  |  | ۱۷,۶۴۲,۲۹۳,۰۰۰ | دستگاه | توربو شارژر با حداکثر فشار ۸۳ بار حداکثر دبی ۴۵۵ مترمکعب بر ساعت. |  | ۰۱۱۱۱۳ |
|  |  |  | دستگاه | توربو شارژر با حداکثر فشار ۸۳ بار حداکثر دبی ۶۵۰ مترمکعب بر ساعت. |  | ۰۱۱۱۱۴ |
|  |  |  | دستگاه | توربو شارژر با حداکثر فشار ۸۳ بار حداکثر دبی ۹۱۰ مترمکعب بر ساعت. |  | ۰۱۱۱۱۵ |
|  |  |  | دستگاه | توربو شارژر با حداکثر فشار ۸۳ بار حداکثر دبی ۱۳۰۰ مترمکعب بر ساعت. |  | ۰۱۱۱۱۶ |
|  |  |  | دستگاه | توربو شارژر با حداکثر فشار ۸۳ بار حداکثر دبی ۱۸۲۰ مترمکعب بر ساعت. |  | ۰۱۱۱۱۷ |
|  |  |  | دستگاه | توربو شارژر با حداکثر فشار ۸۳ بار حداکثر دبی ۲۶۰۰ مترمکعب بر ساعت. |  | ۰۱۱۱۱۸ |
|  |  |  | دستگاه | توربو شارژر با حداکثر فشار ۸۳ بار حداکثر دبی ۳۶۴۰ مترمکعب بر ساعت. |  | ۰۱۱۱۱۹ |
|  |  |  | دستگاه | مبدل فشار با حداکثر فشار ۷۰ بار حداکثر دبی ۶٫۸ مترمکعب بر ساعت. |  | ۰۱۱۲۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | مبدل فشار با حداکثر فشار ۷۰ بار حداکثر دبی ۱۰٫۲ مترمکعب بر ساعت. |  | ۰۱۱۲۰۲ |
|  |  |  | دستگاه | مبدل فشار با حداکثر فشار ۷۰ بار حداکثر دبی ۱۵٫۹ مترمکعب بر ساعت. |  | ۰۱۱۲۰۳ |
|  |  |  | دستگاه | مبدل فشار با حداکثر فشار ۷۰ بار حداکثر دبی ۲۰٫۴ مترمکعب بر ساعت. |  | ۰۱۱۲۰۴ |
|  |  |  | دستگاه | مبدل فشار با حداکثر فشار ۷۰ بار حداکثر دبی ۳۱٫۸ مترمکعب بر ساعت. |  | ۰۱۱۲۰۵ |
|  |  |  | دستگاه | مبدل فشار با حداکثر فشار ۷۰ بار حداکثر دبی ۴۰٫۹ مترمکعب بر ساعت. |  | ۰۱۱۲۰۶ |
|  |  |  | دستگاه | مبدل فشار با حداکثر فشار ۷۰ بار حداکثر دبی ۵۰ مترمکعب بر ساعت. |  | ۰۱۱۲۰۷ |
|  |  |  | دستگاه | مبدل فشار با حداکثر فشار ۷۰ بار حداکثر دبی ۵۹٫۱ مترمکعب بر ساعت. |  | ۰۱۱۲۰۸ |
|  |  |  | دستگاه | مبدل فشار با حداکثر فشار ۷۰ بار حداکثر دبی ۶۸٫۱ مترمکعب بر ساعت. |  | ۰۱۱۲۰۹ |
|  |  |  | دستگاه | توربین پلتون با حداکثر فشار ۶۵ بار حداکثر دبی ۱۹۵ مترمکعب بر ساعت. |  | ۰۱۱۳۰۱ |

# فصل دوم . همزن‌ها

مقدمه

1. همزن، موضوع ردیف‌های گروه 1 از نوع مستغرق دور کند (50 تا 200 دور بر دقیقه) با جنس بدنه GG25 و پروانه از جنس پلیمری، دارای 2 پره، شافت از جنس SS، با الکتروموتور 4 قطب ازنوع قفسه سنجابی، 3 فاز، پنجاه هرتز دارای کلاس حرارتی F، دارای مکانیکال سیل از نوع Single و دارای سنسور دما می‌باشد.

2. همزن، موضوع ردیف‌های گروه 2 از نوع مستغرق دور متوسط (200 تا 750 دور بر دقیقه) با جنس پروانه و بدنه GG25، دارای 2 پره، شافت از جنس SS، با الکتروموتور 4 قطب از نوع قفسه سنجابی، 3 فاز، پنجاه هرتز دارای کلاس حرارتی F، دارای مکانیکال سیل از نوع  Single و دارای سنسور دما می‌باشد.

3. همزن، موضوع ردیف‌های گروه 3 از نوع مستغرق دور تند (بیشتر از 750 دور بر دقیقه) با جنس پروانه و بدنه GG25، دارای 2 پره، شافت از جنس SS، با الکتروموتور 4 قطب ازنوع قفسه سنجابی، 3 فاز، پنجاه هرتز دارای کلاس حرارتی F، دارای مکانیکال سیل از نوع Single و دارای سنسور دما می‌باشد.

4. درفت تیوب، موضوع ردیف‌های گروه 4 دارای الکتروموتور، گیربکس و بدنه، پروانه، قطعات و لوله‌های اتصال از جنس SS316 می‌باشد.

5. در رابطه با تغییر جنس پروانه یا پوسته در صورت استفاده از GGG40، Bronze، SS304،SS316  یا اضافه‌بها به شرح جدول 2-1 تعلق می‌گیرد.

6. در ردیف‌های همزن در صورت سه پره بودن پروانه، 5 درصد اضافه بها به ردیف مربوطه تعلق می‌گیرد.

7. در صورت استفاده از الکتروموتور با 6 یا 2 قطب به ترتیب 10 درصد اضافه‌بها یا کسربها به ردیف مربوطه تعلق می‌گیرد.

8. در صورت استفاده از سنسور رطوبت 3 درصد اضافه‌بها به ردیف مربوطه تعلق می‌گیرد.

9. در صورت تغییر کلاس عایق حرارتی الکتروموتور از F به H معادل 5 درصد اضافه‌بها تعلق می‌گیرد.

10. در صورت تغییر مکانیکال سیل از سینگل به دوبل به ردیف‌های گروه 1 تا 3 معادل 30 درصد اضافه‌بها تعلق می‌گیرد.

11. هزینه‌ ساخت و نصب نگهدارنده ردیفهای این فصل، از ردیف‌های فصل بیست و سوم (کارهای فلزی) محاسبه می‌شود.

12. درصد سهم خرید و اجرا ردیفهای این فصل به ترتیب 97 و 3 درصد میباشد و چنانچه خرید و یا اجرا (حسب مورد) مد نظر باشد با اعمال ضرایب  گفته شده اقدام گردد.

جدول 2-1 - درصد اضافه‌بهای تغییر جنس پروانه یا پوسته

| جنس | GGG40 | Bronze | SS304 | SS316 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| جنس پروانه | 10 | 18 | 30 | 40 |
| جنس پوسته | 5 | -- | 30 | 45 |

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 | همزن مستغرق دور کند همزن مستغرق دور متوسط همزن مستغرق دور تند درفت تیوب |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۱,۸۲۴,۷۲۷,۰۰۰ | دستگاه | همزن مستغرق افق نصب دور کند با توان الکتریکال ۰٫۷۵ کیلووات. |  | ۰۲۰۱۰۱ |
|  |  | ۱,۹۷۴,۹۵۶,۰۰۰ | دستگاه | همزن مستغرق افق نصب دور کند با توان الکتریکال ۱٫۱ کیلووات. |  | ۰۲۰۱۰۲ |
|  |  | ۲,۱۲۵,۱۸۳,۰۰۰ | دستگاه | همزن مستغرق افق نصب دور کند با توان الکتریکال ۱٫۵ کیلووات. |  | ۰۲۰۱۰۳ |
|  |  | ۲,۴۶۲,۱۳۷,۰۰۰ | دستگاه | همزن مستغرق افق نصب دور کند با توان الکتریکال ۲٫۲ کیلووات. |  | ۰۲۰۱۰۴ |
|  |  | ۲,۸۹۲,۶۵۰,۰۰۰ | دستگاه | همزن مستغرق افق نصب دور کند با توان الکتریکال ۳ کیلووات. |  | ۰۲۰۱۰۵ |
|  |  | ۳,۴۵۷,۴۸۲,۰۰۰ | دستگاه | همزن مستغرق افق نصب دور کند با توان الکتریکال ۴ کیلووات. |  | ۰۲۰۱۰۶ |
|  |  | ۳,۹۱۹,۷۶۵,۰۰۰ | دستگاه | همزن مستغرق افق نصب دور کند با توان الکتریکال ۵٫۵ کیلووات. |  | ۰۲۰۱۰۷ |
|  |  | ۴,۲۳۱,۴۵۶,۰۰۰ | دستگاه | همزن مستغرق افق نصب دور کند با توان الکتریکال ۷٫۵ کیلووات. |  | ۰۲۰۱۰۸ |
|  |  | ۳,۷۷۲,۴۵۳,۰۰۰ | دستگاه | همزن مستغرق افق نصب دور کند با توان الکتریکال ۹ کیلووات. |  | ۰۲۰۱۰۹ |
|  |  | ۴,۷۰۳,۲۱۸,۰۰۰ | دستگاه | همزن مستغرق افق نصب دور کند با توان الکتریکال ۱۱ کیلووات. |  | ۰۲۰۱۱۰ |
|  |  | ۵,۶۳۴,۴۱۶,۰۰۰ | دستگاه | همزن مستغرق افق نصب دور کند با توان الکتریکال ۱۵ کیلووات. |  | ۰۲۰۱۱۱ |
|  |  | ۶,۷۴۶,۰۰۵,۰۰۰ | دستگاه | همزن مستغرق افق نصب دور کند با توان الکتریکال ۱۸٫۵ کیلووات. |  | ۰۲۰۱۱۲ |
|  |  | ۷,۴۹۲,۶۳۴,۰۰۰ | دستگاه | همزن مستغرق افق نصب دور کند با توان الکتریکال ۲۲ کیلووات. |  | ۰۲۰۱۱۳ |
|  |  | ۷,۸۷۲,۹۰۷,۰۰۰ | دستگاه | همزن مستغرق افق نصب دور کند با توان الکتریکال ۳۰ کیلووات. |  | ۰۲۰۱۱۴ |
|  |  | ۱,۹۱۲,۳۷۸,۰۰۰ | دستگاه | همزن مستغرق افق نصب دور متوسط با توان الکتریکال ۰٫۷۵کیلووات. |  | ۰۲۰۲۰۱ |
|  |  | ۲,۰۵۴,۱۵۷,۰۰۰ | دستگاه | همزن مستغرق افق نصب دور متوسط با توان الکتریکال ۱٫۱ کیلووات. |  | ۰۲۰۲۰۲ |
|  |  | ۲,۱۴۸,۱۵۵,۰۰۰ | دستگاه | همزن مستغرق افق نصب دور متوسط با توان الکتریکال ۱٫۵کیلووات. |  | ۰۲۰۲۰۳ |
|  |  | ۲,۲۹۸,۵۴۲,۰۰۰ | دستگاه | همزن مستغرق افق نصب دور متوسط با توان الکتریکال ۲٫۲ کیلووات. |  | ۰۲۰۲۰۴ |
|  |  | ۲,۴۵۳,۵۲۷,۰۰۰ | دستگاه | همزن مستغرق افق نصب دور متوسط با توان الکتریکال ۳ کیلووات. |  | ۰۲۰۲۰۵ |
|  |  | ۲,۶۰۰,۴۱۸,۰۰۰ | دستگاه | همزن مستغرق افق نصب دور متوسط با توان الکتریکال ۴ کیلووات. |  | ۰۲۰۲۰۶ |
|  |  | ۳,۰۶۰,۴۶۲,۰۰۰ | دستگاه | همزن مستغرق افق نصب دور متوسط با توان الکتریکال ۵٫۵ کیلووات. |  | ۰۲۰۲۰۷ |
|  |  | ۲,۴۷۴,۰۸۶,۰۰۰ | دستگاه | همزن مستغرق افق نصب دور متوسط با توان الکتریکال ۷٫۵ کیلووات. |  | ۰۲۰۲۰۸ |
|  |  | ۲,۷۱۹,۰۴۶,۰۰۰ | دستگاه | همزن مستغرق افق نصب دور متوسط با توان الکتریکال ۹ کیلووات. |  | ۰۲۰۲۰۹ |
|  |  | ۲,۹۹۴,۲۰۸,۰۰۰ | دستگاه | همزن مستغرق افق نصب دور متوسط با توان الکتریکال ۱۱ کیلووات. |  | ۰۲۰۲۱۰ |
|  |  | ۳,۲۸۸,۲۹۵,۰۰۰ | دستگاه | همزن مستغرق افق نصب دور متوسط با توان الکتریکال ۱۵ کیلووات. |  | ۰۲۰۲۱۱ |
|  |  | ۳,۶۲۹,۸۴۵,۰۰۰ | دستگاه | همزن مستغرق افق نصب دور متوسط با توان الکتریکال ۱۸٫۵ کیلووات. |  | ۰۲۰۲۱۲ |
|  |  | ۳,۹۸۸,۰۱۹,۰۰۰ | دستگاه | همزن مستغرق افق نصب دور متوسط با توان الکتریکال ۲۲ کیلووات. |  | ۰۲۰۲۱۳ |
|  |  | ۷,۸۷۲,۹۰۷,۰۰۰ | دستگاه | همزن مستغرق افق نصب دور متوسط با توان الکتریکال ۳۰ کیلووات. |  | ۰۲۰۲۱۴ |
|  |  | ۱,۲۶۷,۸۱۴,۰۰۰ | دستگاه | همزن مستغرق افق نصب دور تند با توان الکتریکال ۰٫۷۵ کیلووات. |  | ۰۲۰۳۰۱ |
|  |  | ۱,۳۶۱,۲۵۱,۰۰۰ | دستگاه | همزن مستغرق افق نصب دور تند با توان الکتریکال ۱٫۱ کیلووات. |  | ۰۲۰۳۰۲ |
|  |  | ۱,۴۲۳,۵۴۲,۰۰۰ | دستگاه | همزن مستغرق افق نصب دور تند با توان الکتریکال ۱٫۵ کیلووات. |  | ۰۲۰۳۰۳ |
|  |  | ۱,۶۱۲,۶۴۱,۰۰۰ | دستگاه | همزن مستغرق افق نصب دور تند با توان الکتریکال ۲٫۲ کیلووات. |  | ۰۲۰۳۰۴ |
|  |  | ۱,۷۷۰,۴۷۶,۰۰۰ | دستگاه | همزن مستغرق افق نصب دور تند با توان الکتریکال ۳ کیلووات. |  | ۰۲۰۳۰۵ |
|  |  | ۱,۸۹۳,۴۳۰,۰۰۰ | دستگاه | همزن مستغرق افق نصب دور تند با توان الکتریکال ۴ کیلووات. |  | ۰۲۰۳۰۶ |
|  |  | ۲,۱۹۴,۲۷۱,۰۰۰ | دستگاه | همزن مستغرق افق نصب دور تند با توان الکتریکال ۵٫۵ کیلووات. |  | ۰۲۰۳۰۷ |
|  |  | ۲,۵۷۳,۹۸۳,۰۰۰ | دستگاه | همزن مستغرق افق نصب دور تند با توان الکتریکال ۷٫۵ کیلووات. |  | ۰۲۰۳۰۸ |
|  |  | ۲,۶۳۰,۸۳۱,۰۰۰ | دستگاه | همزن مستغرق افق نصب دور تند با توان الکتریکال ۹ کیلووات. |  | ۰۲۰۳۰۹ |
|  |  | ۲,۸۹۶,۱۲۰,۰۰۰ | دستگاه | همزن مستغرق افق نصب دور تند با توان الکتریکال ۱۱ کیلووات. |  | ۰۲۰۳۱۰ |
|  |  | ۳,۱۸۴,۱۴۵,۰۰۰ | دستگاه | همزن مستغرق افق نصب دور تند با توان الکتریکال ۱۵ کیلووات. |  | ۰۲۰۳۱۱ |
|  |  | ۳,۵۱۱,۲۷۹,۰۰۰ | دستگاه | همزن مستغرق افق نصب دور تند با توان الکتریکال ۱۸٫۵ کیلووات. |  | ۰۲۰۳۱۲ |
|  |  | ۳,۸۵۹,۲۳۴,۰۰۰ | دستگاه | همزن مستغرق افق نصب دور تند با توان الکتریکال ۲۲ کیلووات. |  | ۰۲۰۳۱۳ |
|  |  | ۴,۲۴۰,۳۲۶,۰۰۰ | دستگاه | همزن مستغرق افق نصب دور تند با توان الکتریکال ۳۰ کیلووات. |  | ۰۲۰۳۱۴ |
|  |  |  | دستگاه | درفت تیوب جهت هاضم بی هوازی تا حجم ۸۰۰ مترمکعب. |  | ۰۲۰۴۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | درفت تیوب جهت هاضم بی هوازی از حجم ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ مترمکعب. |  | ۰۲۰۴۰۲ |
|  |  |  | دستگاه | درفت تیوب جهت هاضم بی هوازی از حجم ۱۵۰۰ تا ۲۱۰۰ مترمکعب. |  | ۰۲۰۴۰۳ |
|  |  |  | دستگاه | درفت تیوب جهت هاضم بی هوازی از حجم ۲۱۰۰ تا ۴۵۰۰ مترمکعب. |  | ۰۲۰۴۰۴ |
|  |  |  | دستگاه | درفت تیوب جهت هاضم بی هوازی از حجم ۴۵۰۰ تا ۶۵۰۰ مترمکعب. |  | ۰۲۰۴۰۵ |
|  |  |  | دستگاه | درفت تیوب جهت هاضم بی هوازی از حجم ۶۵۰۰ تا ۹۲۰۰ مترمکعب. |  | ۰۲۰۴۰۶ |
|  |  |  | دستگاه | درفت تیوب جهت هاضم بی هوازی از حجم ۹۲۰۰ تا ۱۲۰۰۰ مترمکعب. |  | ۰۲۰۴۰۷ |

# فصل سوم . آشغالگیرها

مقدمه

1. در بهای ردیف‌های گروه‌های 1 تا 3 هزینه‌های مربوط به نصب، شامل رول بلت، قطعات مدفون در بتن، پلیت‌ها، پیچ و مهره و لاستیک‌های آب‌بندی به صورت کامل و همچنین سیستم مقابله با گشتاور اضافی در نظر گرفته شده است.

2. در بهای ردیف‌های گروه‌های 4 و 5 هزینه‌های مربوط به نصب، شامل رول بلت، قطعات مدفون در بتن، پلیت‌ها، پیچ و مهره به صورت کامل در نظر گرفته شده است.

3. الکتروموتور‌های استفاده شده در موضوع ردیف‌های این فصل، از نوع قفسه سنجابی، سه فاز، 4 قطب، 50 هرتز دارای کلاس حرارتی F و IP54 می‌باشد.

4. آشغالگیرهای مکانیکی موضوع ردیف‌های گروه 1، از نوع بار اسکرین(Bar Screen)  دارای بدنه تیغه‌ها و چنگک همگی از جنس AISI304  و ضخامت بدنه برابر با 5 میلیمتر، دارای دکمه اضطراری قطع و پاک‌کننده خودکار (Self Cleaning) برای تخلیه آشغال‌های جمع‌آوری شده به محل تخلیه می‌باشد.

5. آشغالگیرهای مکانیکی موضوع ردیف‌های گروه 2، از نوع استپ اسکرین (Step Screen) دارای بدنه و پله از جنس AISI304  و ضخامت بدنه برابر با 5 میلیمتر، دارای دکمه اضطراری قطع و پاک کننده خودکار (Self Cleaning) برای تخلیه آشغال‌های جمع‌آوری شده دستگاه به محل تخلیه می‌باشد.

6. آشغالگیرهای مکانیکی موضوع ردیف‌های گروه 3، از نوع بلت اسکرین (Belt Screen) دارای بدنه از جنسAISI304  و تیغه‌ها از جنس پلی‌اکسامتیلن (POM) و ضخامت بدنه برابر با 4 میلیمتر، دارای دکمه اضطراری قطع و پاک‌کننده خودکار (Self Cleaning) برای تخلیه آشغال‌های جمع‌آوری شده دستگاه به محل تخلیه می‌باشد.

7. اسکروکامپکتورهای موضوع ردیف‌های گروه 4، از نوع اسکرو دارای شفت از جنس فولادی با پوشش اپوکسی و بدنه از فولاد گالوانیزه گرم(Hot Deep Galvanized)  به ضخامت 4 میلیمتر و به طول تقریبی 3 متر و دارای یک ورودی آشغال با توانایی کاهش حجم آشغال تا 50 درصد می‌باشد.

8. کلاسیفایرهای موضوع ردیف‌های گروه 5، از نوع اسکرو دارای شفت از جنس فولادی با پوشش اپوکسی و بدنه از فولاد گالوانیزه گرم (Hot Deep Galvanized) به ضخامت 4 میلیمتر و دارای نرخ جداسازی حداقل 90 درصد برای اجسام بزرگتر از 200 میکرون می‌باشد.

9. در صورت تغییر در جنس بدنه، تیغه و چنگک ردیف‌های گروه‌ 1 و جنس بدنه گروه 2 تا 5 اضافه‌بها مطابق با جدول 3-1 محاسبه می‌شود.

10. در ردیف‌های گروه‌های 1 تا 3 به ازای هر یک میلیمتر افزایش ضخامت بدنه، 5 درصد اضافه‌بها در قیمت در نظر گرفته می‌شود.

11. در ردیف‌های گروه‌های 1 تا 3 در صورت در نظر گرفتن Torque switch اضافه‌بهایی در نظر گرفته نمی‌شود.

12. در ردیف‌های گروه 1 به ازای هر یک متر افزایش ارتفاع آشغالگیر، 20 درصد اضافه‌بها تعلق می‌گیرد. کسر مقدار افزایش به تناسب محاسبه می‌شود.

13. در ردیف‌های گروه 3 به ازای هر یک متر افزایش ارتفاع آشغالگیر، 25 درصد اضافه‌بها تعلق می‌گیرد. کسر مقدار افزایش به تناسب محاسبه می‌شود.

14. در ردیف‌های گروه‌های 4 و 5 در صورت تغییر در جنس اسکرو، اضافه‌بها طبق جدول 3-2 محاسبه می‌شود.

15. در ردیف‌های گروه‌های 4 به ازای هر یک میلیمتر افزایش ضخامت بدنه، 10 درصد اضافه‌بها در قیمت ردیف در نظر گرفته می‌شود.

16. در ردیف‌های گروه 4 به ازای هر یک متر افزایش طول بدنه، 15 درصد اضافه‌بها در قیمت ردیف در نظر گرفته می‌شود.

17. در ردیف‌های گروه 4 در صورت تغییر اسکرو به اسکرو بدون شفت، 4 درصد اضافه‌بها در نظر گرفته می‌شود.

18. در ردیف‌های گروه 5 به ازای هر یک میلیمتر افزایش ضخامت بدنه، 14 درصد اضافه‌بها در نظر گرفته می‌شود.

19. در ردیف‌های گروه 5 تغییر اسکرو به اسکرو بدون شفت، بدون تغییر قیمت می‌باشد.

20. در ردیف‌های گروه‌های 1 تا 3 در صورت استفاده از الکتروموتور با 6 یا 2 قطب به ترتیب 3 درصد اضافه‌بها یا کسربها به ردیف مربوطه تعلق می‌گیرد.

21. در ردیف‌های گروه‌های 4 و 5 در صورت استفاده از الکتروموتور با 6 یا 2 قطب به ترتیب 5 درصد اضافه‌بها یا کسربها به ردیف مربوطه تعلق می‌گیرد.

22. در صورت تغییر کلاس عایق‌بندی الکتروموتورها به H در ردیف‌های گروه‌های 1 تا 3  بدون تغییر قیمت و در ردیف‌های گروه‌های 4 و 5 به میزان 5 درصد اضافه‌بها تعلق می‌شود.

23. چنانچه عرض کانال یا فاصله بین میله‌های آشغالگیر مورد نیاز، بین دو عرض یا دو فاصله متوالی درج شده در ردیف‌های این فصل باشد، بهای واحد آن، با توجه به بهای عرض‌ و فاصله میله‌های قبل و بعد آن و به روش میانیابی خطی محاسبه می‌شود.

24. درصد سهم خرید و اجرا ردیفهای این فصل به ترتیب 97 و 3 درصد میباشد و چنانچه خرید و یا اجرا (حسب مورد) مد نظر باشد با اعمال ضرایب گفته شده اقدام گردد.

جدول 3-1 - درصد اضافه‌بهای تغییر جنس بدنه، تیغه و چنگک

| جنس | گروه 1 | گروه 2 | گروه 3 | گروه 4 | گروه 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SS304 L | 10 | 15 | 5 | 50 | 95 |
| SS316 | 30 | 35 | 25 | 70 | 140 |
| SS316 L | 35 | 40 | 30 | 75 | 160 |

جدول 3-2 - درصد اضافه‌بهای تغییر در جنس اسکرو

| جنس اسکرو | گروه 4 | گروه 5 |
| --- | --- | --- |
| SS304 L | 30 | 15 |
| SS316 | 50 | 25 |
| SS316 L | 60 | 30 |

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | آشغالگیر مکانیکی نوع بار اسکرین(Bar Screen) آشغالگیر مکانیکی نوع استپ اسکرین (Step Screen) آشغالگیر مکانیکی از نوع بلت اسکرین (Belt Screen) اسکروکامپکتور کلاسیفایر |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۱۳,۲۴۵,۴۳۱,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی درشت‌دانه از نوع باراسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۶۰ سانتی‌متر و ارتفاع ۸۰ سانتی‌متربا فاصله باز بین میله‌ها۵۰ میلی‎‎‎‌‏متر. |  | ۰۳۰۱۰۱ |
|  |  | ۱۴,۲۴۴,۹۱۸,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی درشت‌دانه از نوع باراسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۸۰ و ارتفاع تا ۱۰۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۵۰ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۱۰۲ |
|  |  | ۱۵,۲۴۴,۴۷۳,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی درشت‌دانه از نوع باراسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۱۰۰ و ارتفاع تا ۱۲۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۵۰ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۱۰۳ |
|  |  | ۱۶,۲۳۰,۶۱۷,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی درشت‌دانه از نوع باراسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۱۲۰ و ارتفاع تا ۱۳۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۵۰ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۱۰۴ |
|  |  | ۱۷,۲۳۸,۳۸۴,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی درشت‌دانه از نوع باراسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۱۴۰ و ارتفاع تا ۱۴۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۵۰ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۱۰۵ |
|  |  | ۱۸,۲۸۰,۲۲۵,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی درشت‌دانه از نوع باراسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۱۶۰ و ارتفاع تا ۱۶۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۵۰ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۱۰۶ |
|  |  | ۱۹,۲۳۹,۶۴۸,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی درشت‌دانه از نوع باراسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۱۸۰ و ارتفاع تا ۱۸۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۵۰ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۱۰۷ |
|  |  | ۲۱,۳۰۸,۹۲۵,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی درشت‌دانه از نوع باراسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۲۰۰ و ارتفاع تا ۲۰۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۵۰ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۱۰۸ |
|  |  | ۱۳,۷۵۹,۲۲۲,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی درشت‌دانه از نوع باراسکرین جهت نصب در کانال به عرض تا ۶۰ و ارتفاع تا ۸۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۱۵ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۱۰۹ |
|  |  | ۱۵,۲۳۹,۹۴۵,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی درشت‌دانه از نوع باراسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۸۰ و ارتفاع تا ۱۰۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۱۵ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۱۱۰ |
|  |  | ۱۶,۷۱۷,۱۲۳,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی درشت‌دانه از نوع باراسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۱۰۰ و ارتفاع تا ۱۲۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۱۵ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۱۱۱ |
|  |  | ۱۸,۲۱۹,۹۲۳,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی درشت‌دانه از نوع باراسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۱۲۰ و ارتفاع تا ۱۳۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۱۵ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۱۱۲ |
|  |  | ۱۹,۷۱۷,۱۰۷,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی درشت‌دانه از نوع باراسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۱۴۰ و ارتفاع تا ۱۴۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۱۵ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۱۱۳ |
|  |  | ۲۱,۷۸۵,۴۲۶,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی درشت‌دانه از نوع باراسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۱۶۰ و ارتفاع تا ۱۶۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۱۵ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۱۱۴ |
|  |  | ۲۳,۷۸۸,۹۲۴,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی درشت‌دانه از نوع باراسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۱۸۰ و ارتفاع تا ۱۸۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۱۵ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۱۱۵ |
|  |  | ۲۶,۲۹۲,۰۱۹,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی درشت‌دانه از نوع باراسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۲۰۰ و ارتفاع تا ۲۰۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۱۵ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۱۱۶ |
|  |  | ۱۴,۲۵۰,۲۸۷,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی درشت‌دانه از نوع باراسکرین جهت نصب در کانال به عرض تا ۶۰ و ارتفاع تا ۸۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۱۰ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۱۱۷ |
|  |  | ۱۵,۷۳۴,۵۱۱,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی درشت‌دانه از نوع باراسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۸۰ و ارتفاع تا ۱۰۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۱۰ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۱۱۸ |
|  |  | ۱۷,۲۳۲,۵۶۳,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی درشت‌دانه از نوع باراسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۱۰۰ و ارتفاع تا ۱۲۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۱۰ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۱۱۹ |
|  |  | ۱۹,۲۱۷,۶۶۵,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی درشت‌دانه از نوع باراسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۱۲۰ و ارتفاع تا ۱۳۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۱۰ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۱۲۰ |
|  |  | ۲۱,۲۵۵,۷۴۷,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی درشت‌دانه از نوع باراسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۱۴۰ و ارتفاع تا ۱۴۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۱۰ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۱۲۱ |
|  |  | ۲۳,۲۸۹,۰۵۸,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی درشت‌دانه از نوع باراسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۱۶۰ و ارتفاع تا ۱۶۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۱۰ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۱۲۲ |
|  |  | ۲۵,۸۱۸,۱۰۵,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی درشت‌دانه از نوع باراسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۱۸۰ و ارتفاع تا ۱۸۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۱۰ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۱۲۳ |
|  |  | ۲۸,۲۸۰,۰۱۴,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی درشت‌دانه از نوع باراسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۲۰۰ و ارتفاع تا ۲۰۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۱۰ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۱۲۴ |
|  |  | ۱۳,۲۳۲,۱۹۹,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریز دانه از نوع باراسکرین جهت نصب در کانال به عرض تا ۶۰ و ارتفاع تا ۸۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۶ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۱۲۵ |
|  |  | ۱۵,۰۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریز دانه از نوع باراسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۸۰ و ارتفاع تا ۱۰۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۶ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۱۲۶ |
|  |  | ۱۷,۰۴۵,۷۴۴,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع باراسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۱۰۰ و ارتفاع تا ۱۲۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۶ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۱۲۷ |
|  |  | ۱۸,۶۲۹,۶۹۰,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع باراسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۱۲۰ و ارتفاع تا ۱۳۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۶ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۱۲۸ |
|  |  | ۲۰,۲۱۳,۶۳۸,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع باراسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۱۴۰ و ارتفاع تا ۱۴۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۶ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۱۲۹ |
|  |  | ۲۳,۱۱۱,۷۸۷,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع باراسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۱۶۰ و ارتفاع تا ۱۶۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۶ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۱۳۰ |
|  |  | ۲۵,۸۱۲,۴۸۸,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع باراسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۱۸۰ و ارتفاع تا ۱۸۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۶ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۱۳۱ |
|  |  | ۲۸,۷۹۴,۳۲۹,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع باراسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۲۰۰ و ارتفاع تا ۲۰۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۶ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۱۳۲ |
|  |  | ۱۱,۸۶۶,۵۵۴,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع باراسکرین جهت نصب در کانال به عرض تا ۶۰ و ارتفاع تا ۸۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۴ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۱۳۳ |
|  |  | ۱۳,۴۹۲,۵۹۱,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع باراسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۸۰ و ارتفاع تا ۱۰۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۴ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۱۳۴ |
|  |  | ۱۵,۳۴۶,۵۹۲,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع باراسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۱۰۰ و ارتفاع تا ۱۲۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۴ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۱۳۵ |
|  |  | ۱۷,۱۸۱,۹۰۱,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع باراسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۱۲۰ و ارتفاع تا ۱۳۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۴ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۱۳۶ |
|  |  | ۱۸,۱۸۰,۹۷۰,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع باراسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۱۴۰ و ارتفاع تا ۱۴۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۴ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۱۳۷ |
|  |  | ۱۹,۱۰۱,۴۸۷,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع باراسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۱۶۰ و ارتفاع تا ۱۶۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۴ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۱۳۸ |
|  |  | ۲۱,۰۹۳,۸۹۸,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع باراسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۱۸۰ و ارتفاع تا ۱۸۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۴ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۱۳۹ |
|  |  | ۲۳,۹۰۸,۵۰۸,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع باراسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۲۰۰ و ارتفاع تا ۲۰۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۴ میلیمتر |  | ۰۳۰۱۴۰ |
|  |  | ۱۲,۳۵۹,۲۱۹,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی درشت‌دانه از نوع استپ اسکرین جهت نصب در کانال به عرض تا ۶۰ و ارتفاع تا ۸۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۱۰ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۲۰۹ |
|  |  | ۱۵,۱۷۴,۲۳۳,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی درشت‌دانه از نوع استپ اسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۸۰ سانتی‌متر و ارتفاع تا۱۰۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۱۰ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۲۱۰ |
|  |  | ۱۷,۶۶۵,۴۰۹,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی درشت‌دانه از نوع استپ اسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۱۰۰ و ارتفاع تا ۱۲۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۱۰ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۲۱۱ |
|  |  | ۲۰,۵۳۳,۵۲۴,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی درشت‌دانه از نوع استپ اسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۱۲۰ و ارتفاع تا ۱۳۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۱۰ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۲۱۲ |
|  |  | ۲۳,۳۲۲,۰۹۷,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی درشت‌دانه از نوع استپ اسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۱۴۰ و ارتفاع تا ۱۴۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۱۰میلی‌متر. |  | ۰۳۰۲۱۳ |
|  |  | ۲۶,۰۲۷,۵۳۶,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی درشت‌دانه از نوع استپ اسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۱۶۰ و ارتفاع تا ۱۶۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۱۰ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۲۱۴ |
|  |  | ۲۸,۷۴۸,۳۲۵,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی درشت‌دانه از نوع استپ اسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۱۸۰ و ارتفاع تا ۱۸۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۱۰ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۲۱۵ |
|  |  | ۳۰,۴۷۶,۱۴۰,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی درشت‌دانه از نوع استپ اسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۲۰۰ و ارتفاع تا ۲۰۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۱۰ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۲۱۶ |
|  |  | ۱۳,۲۱۳,۳۶۶,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع استپ اسکرین جهت نصب در کانال به عرض تا ۶۰ و ارتفاع تا ۸۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۶ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۲۱۷ |
|  |  | ۱۶,۳۶۹,۸۷۳,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع استپ اسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۸۰ و ارتفاع تا ۱۰۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۶ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۲۱۸ |
|  |  | ۱۹,۷۶۲,۰۴۷,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع استپ اسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۱۰۰ و ارتفاع تا ۱۲۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۶ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۲۱۹ |
|  |  | ۲۳,۱۱۶,۳۷۳,۰۰۰ | دستگاه | آ آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع استپ اسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۱۲۰ و ارتفاع تا ۱۳۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۶ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۲۲۰ |
|  |  | ۲۶,۵۴۳,۱۶۰,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع استپ اسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۱۴۰ و ارتفاع تا ۱۴۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۶ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۲۲۱ |
|  |  | ۳۰,۰۲۷,۴۹۵,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع استپ اسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۱۶۰ و ارتفاع تا ۱۶۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۶ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۲۲۲ |
|  |  | ۳۳,۶۵۱,۶۵۷,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع استپ اسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۱۸۰ و ارتفاع تا ۱۸۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۶ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۲۲۳ |
|  |  | ۳۷,۷۱۴,۱۱۳,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع استپ اسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۲۰۰ و ارتفاع تا ۲۰۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۶ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۲۲۴ |
|  |  | ۱۳,۹۶۵,۴۸۳,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع استپ اسکرین جهت نصب در کانال به عرض تا ۶۰ و ارتفاع تا ۸۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۳ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۲۲۵ |
|  |  | ۱۸,۳۸۷,۱۷۸,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع استپ اسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۸۰ و ارتفاع تا ۱۰۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۳ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۲۲۶ |
|  |  | ۲۲,۶۷۸,۶۸۴,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع استپ اسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۱۰۰ و ارتفاع تا ۱۲۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۳ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۲۲۷ |
|  |  | ۲۷,۰۰۲,۷۶۴,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع استپ اسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۱۲۰ و ارتفاع تا ۱۳۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۳ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۲۲۸ |
|  |  | ۳۱,۶۴۹,۵۱۳,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع استپ اسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۱۴۰ و ارتفاع تا ۱۴۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۳ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۲۲۹ |
|  |  | ۳۶,۴۳۶,۱۸۳,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع استپ اسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۱۶۰ و ارتفاع تا ۱۶۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۳ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۲۳۰ |
|  |  | ۴۱,۱۰۳,۶۸۶,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع استپ اسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۱۸۰ و ارتفاع تا ۱۸۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۳ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۲۳۱ |
|  |  | ۴۷,۳۵۱,۶۹۴,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع استپ اسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۲۰۰ و ارتفاع تا ۲۰۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۳ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۲۳۲ |
|  |  | ۱۵,۲۷۱,۰۶۶,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع استپ اسکرین جهت نصب در کانال به عرض تا ۶۰ و ارتفاع تا ۸۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۲ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۲۳۳ |
|  |  | ۲۰,۲۷۲,۸۸۲,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع استپ اسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۸۰ و ارتفاع تا ۱۰۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۲ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۲۳۴ |
|  |  | ۲۵,۲۷۴,۸۵۸,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع استپ اسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۱۰۰ و ارتفاع تا ۱۲۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۲ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۲۳۵ |
|  |  | ۳۰,۳۱۶,۸۶۴,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع استپ اسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۱۲۰ و ارتفاع تا ۱۳۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۲ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۲۳۶ |
|  |  | ۳۵,۳۱۷,۲۲۴,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع استپ اسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۱۴۰ و ارتفاع تا ۱۴۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۲ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۲۳۷ |
|  |  | ۴۰,۳۹۶,۸۶۹,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع استپ اسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۱۶۰ و ارتفاع تا ۱۶۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۲ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۲۳۸ |
|  |  | ۴۵,۴۰۹,۸۲۲,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع استپ اسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۱۸۰ و ارتفاع تا ۱۸۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۲ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۲۳۹ |
|  |  | ۵۰,۴۱۱,۷۹۹,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع استپ اسکرین جهت نصب در کانال به عرض ۲۰۰ و ارتفاع تا ۲۰۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۲ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۲۴۰ |
|  |  | ۱۱,۵۱۴,۲۰۶,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی درشت‌دانه از نوع بلت‌اسکرین همراه با چنگک جهت نصب در کانال به عرض تا ۶۰ و ارتفاع تا ۸۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۱۵میلی‌متر. |  | ۰۳۰۳۰۱ |
|  |  | ۱۴,۲۷۶,۳۳۰,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی درشت‌دانه از نوع بلت‌اسکرین همراه با چنگک جهت نصب در کانال به عرض ۸۰ و ارتفاع تا ۱۰۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۱۵ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۳۰۲ |
|  |  | ۱۶,۷۳۴,۲۷۳,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی درشت‌دانه از نوع بلت‌اسکرین همراه با چنگک جهت نصب در کانال به عرض ۱۰۰ و ارتفاع تا ۱۲۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۱۵ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۳۰۳ |
|  |  | ۱۹,۲۹۲,۸۲۴,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی درشت‌دانه از نوع بلت‌اسکرین همراه با چنگک جهت نصب در کانال به عرض ۱۲۰ و ارتفاع تا ۱۳۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۱۵ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۳۰۴ |
|  |  | ۲۱,۵۹۸,۷۲۶,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی درشت‌دانه از نوع بلت‌اسکرین همراه با چنگک جهت نصب در کانال به عرض ۱۴۰ و ارتفاع تا ۱۴۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۱۵ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۳۰۵ |
|  |  | ۲۴,۴۸۹,۹۸۸,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی درشت‌دانه از نوع بلت‌اسکرین همراه با چنگک جهت نصب در کانال به عرض ۱۶۰ و ارتفاع تا ۱۶۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۱۵ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۳۰۶ |
|  |  | ۲۶,۵۱۹,۲۹۶,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی درشت‌دانه از نوع بلت‌اسکرین همراه با چنگک جهت نصب در کانال به عرض ۱۸۰ و ارتفاع تا ۱۸۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۱۵ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۳۰۷ |
|  |  | ۲۹,۵۲۲,۵۷۱,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی درشت‌دانه از نوع بلت‌اسکرین همراه با چنگک جهت نصب در کانال به عرض ۲۰۰ و ارتفاع تا ۲۰۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۱۵ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۳۰۸ |
|  |  | ۱۲,۲۷۶,۵۴۹,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی درشت‌دانه از نوع بلت‌اسکرین همراه با چنگک جهت نصب در کانال به عرض ۶۰ و ارتفاع ۸۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۱۰ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۳۰۹ |
|  |  | ۱۴,۸۱۵,۷۴۳,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی درشت‌دانه از نوع بلت‌اسکرین همراه با چنگک جهت نصب در کانال به عرض ۸۰ و ارتفاع تا ۱۰۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۱۰میلی‌متر. |  | ۰۳۰۳۱۰ |
|  |  | ۱۷,۱۴۹,۱۴۳,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی درشت‌دانه از نوع بلت‌اسکرین همراه با چنگک جهت نصب در کانال به عرض ۱۰۰ و ارتفاع تا ۱۲۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۱۰ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۳۱۱ |
|  |  | ۱۹,۷۴۵,۸۴۷,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی درشت‌دانه از نوع بلت‌اسکرین همراه با چنگک جهت نصب در کانال به عرض ۱۲۰ و ارتفاع تا ۱۳۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۱۰ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۳۱۲ |
|  |  | ۲۲,۲۶۱,۲۵۳,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی درشت‌دانه از نوع بلت‌اسکرین همراه با چنگک جهت نصب در کانال به عرض ۱۴۰ و ارتفاع تا ۱۴۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۱۰ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۳۱۳ |
|  |  | ۲۴,۷۷۶,۲۷۱,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی درشت‌دانه از نوع بلت‌اسکرین همراه با چنگک جهت نصب در کانال به عرض ۱۶۰ و ارتفاع تا ۱۶۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۱۰ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۳۱۴ |
|  |  | ۲۷,۴۴۹,۴۷۷,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی درشت‌دانه از نوع بلت‌اسکرین همراه با چنگک جهت نصب در کانال به عرض ۱۸۰ و ارتفاع تا ۱۸۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۱۰ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۳۱۵ |
|  |  | ۲۹,۹۵۰,۲۶۷,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی درشت دانه از نوع بلت‌اسکرین همراه با چنگک جهت نصب در کانال به عرض ۲۰۰ و ارتفاع تا ۲۰۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۱۰ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۳۱۶ |
|  |  | ۱۳,۰۴۸,۳۶۸,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع بلت‌اسکرین همراه با چنگک جهت نصب در کانال به عرض تا ۶۰ و ارتفاع تا ۸۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۶ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۳۱۷ |
|  |  | ۱۵,۷۷۳,۱۷۸,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع بلت‌اسکرین همراه با چنگک جهت نصب در کانال به عرض ۸۰ و ارتفاع تا ۱۰۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۶ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۳۱۸ |
|  |  | ۱۹,۱۴۹,۲۰۷,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع بلت‌اسکرین همراه با چنگک جهت نصب در کانال به عرض ۱۰۰‌ و ارتفاع تا ۱۲۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۶ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۳۱۹ |
|  |  | ۲۲,۳۰۶,۷۳۰,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع بلت‌اسکرین همراه با چنگک جهت نصب در کانال به عرض ۱۲۰‌ و ارتفاع تا ۱۳۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۶ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۳۲۰ |
|  |  | ۲۵,۴۱۹,۹۴۲,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع بلت‌اسکرین همراه با چنگک جهت نصب در کانال به عرض ۱۴۰ و ارتفاع تا ۱۴۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۶ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۳۲۱ |
|  |  | ۲۸,۴۷۸,۷۳۰,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع بلت‌اسکرین همراه با چنگک جهت نصب در کانال به عرض ۱۶۰‌ و ارتفاع تا ۱۶۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۶ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۳۲۲ |
|  |  | ۳۲,۴۱۹,۲۲۹,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع بلت‌اسکرین همراه با چنگک جهت نصب در کانال به عرض ۱۸۰ و ارتفاع تا ۱۸۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۶ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۳۲۳ |
|  |  | ۳۶,۱۶۵,۴۸۷,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع بلت‌اسکرین همراه با چنگک جهت نصب در کانال به عرض ۲۰۰ و ارتفاع تا ۲۰۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۶ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۳۲۴ |
|  |  | ۱۴,۲۸۵,۵۶۹,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع بلت‌اسکرین همراه با چنگک جهت نصب در کانال به عرض تا ۶۰ و ارتفاع تا ۸۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۳ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۳۲۵ |
|  |  | ۱۷,۴۷۲,۵۳۳,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع بلت‌اسکرین همراه با چنگک جهت نصب در کانال به عرض ۸۰ و ارتفاع تا ۱۰۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۳ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۳۲۶ |
|  |  | ۲۱,۵۱۳,۲۲۳,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع بلت‌اسکرین همراه با چنگک جهت نصب در کانال به عرض ۱۰۰ و ارتفاع تا ۱۲۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۳ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۳۲۷ |
|  |  | ۲۵,۷۷۲,۲۹۵,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع بلت‌اسکرین همراه با چنگک جهت نصب در کانال به عرض ۱۲۰ و ارتفاع تا ۱۳۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۳ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۳۲۸ |
|  |  | ۳۰,۴۱۸,۵۰۲,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع بلت‌اسکرین همراه با چنگک جهت نصب در کانال به عرض ۱۴۰ و ارتفاع تا ۱۴۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۳ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۳۲۹ |
|  |  | ۳۴,۵۷۸,۳۴۲,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع بلت‌اسکرین همراه با چنگک جهت نصب در کانال به عرض ۱۶۰ و ارتفاع تا ۱۶۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۳ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۳۳۰ |
|  |  | ۴۰,۰۳۷,۵۶۴,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع بلت‌اسکرین همراه با چنگک جهت نصب در کانال به عرض ۱۸۰ و ارتفاع تا ۱۸۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۳ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۳۳۱ |
|  |  | ۴۶,۲۶۱,۱۴۰,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع بلت‌اسکرین همراه با چنگک جهت نصب در کانال به عرض ۲۰۰ و ارتفاع تا ۲۰۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۳ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۳۳۲ |
|  |  | ۱۴,۸۰۶,۰۲۶,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع بلت‌اسکرین همراه با چنگک جهت نصب در کانال به عرض تا ۶۰ و ارتفاع تا ۸۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۲ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۳۳۳ |
|  |  | ۱۹,۳۲۸,۹۱۹,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع بلت‌اسکرین همراه با چنگک جهت نصب در کانال به عرض ۸۰ و ارتفاع تا ۱۰۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۲ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۳۳۴ |
|  |  | ۲۳,۹۹۷,۷۳۳,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع بلت‌اسکرین همراه با چنگک جهت نصب در کانال به عرض ۱۰۰ و ارتفاع تا ۱۲۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۲ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۳۳۵ |
|  |  | ۲۸,۸۲۲,۲۷۲,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع بلت‌اسکرین همراه با چنگک جهت نصب در کانال به عرض ۱۲۰ و ارتفاع تا ۱۳۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۲ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۳۳۶ |
|  |  | ۳۳,۶۹۳,۷۲۵,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع بلت‌اسکرین همراه با چنگک جهت نصب در کانال به عرض ۱۴۰ و ارتفاع تا ۱۴۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۲ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۳۳۷ |
|  |  | ۳۸,۴۸۹,۹۹۹,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع بلت‌اسکرین همراه با چنگک جهت نصب در کانال به عرض ۱۶۰ و ارتفاع تا ۱۶۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۲ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۳۳۸ |
|  |  | ۴۳,۱۱۰,۱۶۲,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع بلت‌اسکرین همراه با چنگک جهت نصب در کانال به عرض ۱۸۰ و ارتفاع تا ۱۸۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۲ میلی‌متر. |  | ۰۳۰۳۳۹ |
|  |  | ۴۸,۷۴۸,۷۶۰,۰۰۰ | دستگاه | آشغالگیر مکانیکی ریزدانه از نوع بلت‌اسکرین همراه با چنگک جهت نصب در کانال به عرض ۲۰۰ و ارتفاع تا ۲۰۰ سانتی‌متر با فاصله باز بین میله‌ها ۲ میلیمتر |  | ۰۳۰۳۴۰ |
|  |  | ۱,۷۴۲,۹۵۰,۰۰۰ | دستگاه | اسکروکامپکتور به ظرفیت ورودی تا ۲ مترمکعب در ساعت. |  | ۰۳۰۴۰۱ |
|  |  | ۱,۹۷۶,۴۳۷,۰۰۰ | دستگاه | اسکروکامپکتور به ظرفیت ورودی بیش از ۲ و تا ۴ مترمکعب در ساعت. |  | ۰۳۰۴۰۲ |
|  |  | ۲,۶۳۶,۳۲۴,۰۰۰ | دستگاه | اسکروکامپکتور به ظرفیت ورودی بیش از ۴ و تا ۸ مترمکعب در ساعت. |  | ۰۳۰۴۰۳ |
|  |  | ۲,۹۱۹,۰۹۳,۰۰۰ | دستگاه | اسکروکامپکتور به ظرفیت ورودی بیش از ۸ و تا ۱۰ مترمکعب در ساعت. |  | ۰۳۰۴۰۴ |
|  |  | ۱,۸۸۱,۱۹۲,۰۰۰ | دستگاه | کلاسیفایر به ظرفیت تا ۱۰ مترمکعب در ساعت. |  | ۰۳۰۵۰۱ |
|  |  | ۲,۱۶۶,۹۱۰,۰۰۰ | دستگاه | کلاسیفایر به ظرفیت بیش از ۱۰ و تا ۲۰ مترمکعب در ساعت. |  | ۰۳۰۵۰۲ |
|  |  | ۲,۵۳۴,۰۱۳,۰۰۰ | دستگاه | کلاسیفایر به ظرفیت بیش از ۲۰ و تا ۴۰ مترمکعب در ساعت. |  | ۰۳۰۵۰۳ |
|  |  | ۳,۲۰۹,۵۳۱,۰۰۰ | دستگاه | کلاسیفایر به ظرفیت بیش از ۴۰ و تا ۶۰ مترمکعب در ساعت. |  | ۰۳۰۵۰۴ |

# فصل چهارم . بلوئرها و کمپرسورها

مقدمه

1. در بهای ردیف‌های بلوئرها موضوع گروه 1 بهای بلوئر شاسی، کوپلینگها (از نوع اتصال با پولی و تسمه)، منیفلد همراه شیر یکطرفه، فیلتر ورودی (Intake Filter Silencer)، شیر اطمینان فشار (Pressure Safety Relief Valve)، اتصال قابل انعطاف مناسب جهت اتصال به خط خروجی (Flexible Sleeve) و شیر راه‌اندازی(Start Unloading Valve)  و الکتروموتور از نوع 4 قطب ازنوع قفسه سنجابی، 3 فاز، پنجاه هرتز دارای کلاس حرارتی F و IP54 در نظر گرفته شده است.

2. در ردیف‌های گروه 1 در صورت استفاده از کابینت کاهنده صدا 10 درصد اضافه‌بها در نظر گرفته می‌شود.

3. در ردیفهای گروه 1 منظور از حداکثر دور، حداکثر دور بلوئر می‌باشد.

4. در بهای ردیف‌های بلوئرها موضوع گروه 2 بهای نازل ورودی، بلوئرتوربو، بیرینگ‌های مغناطیسی (Magnetic Bearing)، سیستم خنک‌کننده، الکتروموتور استاتور، شیر یک طرفه خروجی، شیر اطمینان فشار (Pressure Safety Relieve Valve)، فیلترهای ورودی، درایو و سیستم کنترل و راه‌اندازی فیلترهای هارمونیک به همراه کابینت در نظر گرفته شده است.

5. در ردیف‌های گروه 2 در صورت استفاده از بیرینگ هوایی (بالشتک هوایی) اضافه‌بهایی به ردیف اعمال نخواهد شد.

6. در بهای ردیف‌های هواده‌های سطحی موضوع ردیف‌های گروه 3 و 4 پره از جنس فایبرگلاس، الکتروموتور از نوع 4 قطب، قفسه سنجابی، 3 فاز، پنجاه هرتز دارای کلاس حرارتی F و IP54 گیربکس (در صورت نیاز)، شاسی استقرار با قابلیت تنظیم ارتفاع استغراق پروانه غلاف انتقال نیرو و بیرینگها دیده شده است. هواده‌های موضوع این گروه‌ها جهت نصب بر روی پل ثابت در نظر گرفته شده است.

7. در صورت شناور بودن هواده‌های سطحی موضوع ردیف‌های گروه 3 به میزان 20 درصد اضافه‌بها در قیمت در نظر گرفته می‌شود.

8. در صورت شناور بودن هواده‌های سطحی موضوع ردیف‌های گروه 4 به میزان 30 درصد اضافه‌بها در قیمت در نظر گرفته می‌شود.

9. در صورت تغییر جنس پره ردیف‌های گروه‌های 3 و 4 از فایبرگلاس به AISI-304 و AISI-316 به ترتیب 50 و 65 درصد اضافه‌بها و در صورت تغییر از فایبرگلاس به فولادی 15 درصد کسر‌بها در نظر گرفته می‌شود.

10. در بهای ردیف‌های هواده‌های سطحی، موضوع ردیف‌های گروه 5 بهای الکتروموتور و گیربکس، غلاف انتقال نیرو، سیستم شناورسازی، سیم‌های بکسل و پره از جنس AISI-304 در نظر گرفته شده است.

11. در ردیف‌های گروه 5 در صورت تغییر جنس پره از AISI-304 به AISI-316 50 درصد اضافه‌بها در نظر گرفته می‌شود.

12. در ردیف‌های گروه های 1 تا 4 در صورت تغییر کلاس عایق‌بندی الکتروموتورها به H هیچگونه اضافه‌بهایی تعلق نمی‌گیرد.

13. در بهای ردیف‌های گروه 8 الکتروموتور، کمپرسور و مخزن از جنس فولادی با پوشش اپوکسی، گیج فشار خروجی به همراه شیر خروجی و شیر یک طرفه و شاسی استقرار در نظر گرفته شده است.

14. ردیف‌های گروه‌های 7 تا 9 برای حالت استفاده در سیستمهای پنوماتیک در نظر گرفته شده است.

15. درصد سهم خرید و اجرا ردیفهای این فصل به ترتیب 97 و 3 درصد میباشد و چنانچه خرید و یا اجرا (حسب مورد) مد نظر باشد با اعمال ضرایب  گفته شده اقدام گردد.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | بلوئر از نوع جابجایی بلوئر از نوع توربو بلوئر هواده سطحی دورتند هواده سطحی دورکند هواده ایرجت کمپرسور پیستونی فیلتر غبارگیر تله آبگیر میکروفیلتر |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۲,۷۴۹,۳۶۶,۰۰۰ | دستگاه | بلوئرهوادهی از نوع جابجایی مثبت با توان الکتریکال تا ۳٫۵ کیلووات. |  | ۰۴۰۱۰۱ |
|  |  | ۲,۷۹۷,۳۴۸,۰۰۰ | دستگاه | بلوئرهوادهی از نوع جابجایی مثبت با توان الکتریکال از ۴ کیلووات تا ۵٫۵ کیلووات. |  | ۰۴۰۱۰۲ |
|  |  | ۴,۳۰۲,۹۱۱,۰۰۰ | دستگاه | بلوئرهوادهی از نوع جابجایی مثبت با توان الکتریکال از ۷٫۵ کیلووات تا ۹ کیلووات. |  | ۰۴۰۱۰۳ |
|  |  | ۴,۴۱۱,۳۳۶,۰۰۰ | دستگاه | بلوئرهوادهی از نوع جابجایی مثبت با توان الکتریکال از ۹ کیلووات تا ۱۱ کیلووات. |  | ۰۴۰۱۰۴ |
|  |  | ۴,۵۷۸,۰۲۲,۰۰۰ | دستگاه | بلوئرهوادهی از نوع جابجایی مثبت با توان الکتریکال ۱۵ کیلووات ۱۸٫۵ کیلووات. |  | ۰۴۰۱۰۵ |
|  |  | ۵,۳۴۵,۷۲۷,۰۰۰ | دستگاه | بلوئرهوادهی از نوع جابجایی مثبت با توان الکتریکال ۲۲ کیلووات و حداکثر دور ۱۵۰۰ دور در دقیقه. |  | ۰۴۰۱۰۶ |
|  |  | ۷,۰۱۹,۵۱۹,۰۰۰ | دستگاه | بلوئرهوادهی از نوع جابجایی مثبت با توان الکتریکال ۳۰ کیلووات و حداکثر دور ۱۵۰۰ دور در دقیقه. |  | ۰۴۰۱۰۷ |
|  |  | ۷,۶۳۵,۳۵۲,۰۰۰ | دستگاه | بلوئرهوادهی از نوع جابجایی مثبت با توان الکتریکال ۳۷ کیلووات و حداکثر دور ۱۵۰۰ دور در دقیقه. |  | ۰۴۰۱۰۸ |
|  |  | ۸,۱۲۷,۵۸۴,۰۰۰ | دستگاه | بلوئرهوادهی از نوع جابجایی مثبت با توان الکتریکال ۴۵ کیلووات و حداکثر دور ۱۵۰۰ دور در دقیقه. |  | ۰۴۰۱۰۹ |
|  |  | ۹,۸۲۳,۹۰۶,۰۰۰ | دستگاه | بلوئرهوادهی از نوع جابجایی مثبت با توان الکتریکال ۵۵ کیلووات و حداکثر دور ۱۵۰۰ دور در دقیقه. |  | ۰۴۰۱۱۰ |
|  |  | ۱۵,۰۶۴,۸۲۱,۰۰۰ | دستگاه | بلوئرهوادهی از نوع جابجایی مثبت با توان الکتریکال ۷۵ کیلووات و حداکثر دور ۱۵۰۰ دور در دقیقه. |  | ۰۴۰۱۱۱ |
|  |  | ۱۹,۶۱۸,۹۰۶,۰۰۰ | دستگاه | بلوئرهوادهی از نوع جابجایی مثبت با توان الکتریکال ۹۰ کیلووات و حداکثر دور ۱۵۰۰ دور در دقیقه. |  | ۰۴۰۱۱۲ |
|  |  | ۲۲,۵۲۶,۷۹۸,۰۰۰ | دستگاه | بلوئرهوادهی از نوع جابجایی مثبت با توان الکتریکال ۱۱۰ کیلووات. |  | ۰۴۰۱۱۳ |
|  |  | ۲۳,۲۸۶,۵۷۶,۰۰۰ | دستگاه | بلوئرهوادهی از نوع جابجایی مثبت با توان الکتریکال ۱۳۲ کیلووات. |  | ۰۴۰۱۱۴ |
|  |  | ۲۵,۸۴۳,۹۵۶,۰۰۰ | دستگاه | بلوئرهوادهی از نوع جابجایی مثبت با توان الکتریکال ۱۶۰ کیلووات. |  | ۰۴۰۱۱۵ |
|  |  | ۳۲,۵۹۳,۲۴۷,۰۰۰ | دستگاه | بلوئرهوادهی از نوع جابجایی مثبت با توان الکتریکال ۲۰۰ کیلووات. |  | ۰۴۰۱۱۶ |
|  |  | ۳۵,۸۵۹,۹۷۰,۰۰۰ | دستگاه | بلوئرهوادهی از نوع جابجایی مثبت با توان الکتریکال ۲۵۰ کیلووات. |  | ۰۴۰۱۱۷ |
|  |  | ۳۷,۸۶۸,۶۵۹,۰۰۰ | دستگاه | بلوئرهوادهی از نوع جابجایی مثبت با توان الکتریکال ۳۱۵ کیلووات. |  | ۰۴۰۱۱۸ |
|  |  | ۳۹,۲۱۷,۶۷۳,۰۰۰ | دستگاه | بلوئرهوادهی از نوع جابجایی مثبت با توان الکتریکال ۳۵۵ کیلووات. |  | ۰۴۰۱۱۹ |
|  |  | ۵,۳۴۶,۱۳۸,۰۰۰ | دستگاه | بلوئرهوادهی از نوع جابجایی مثبت با توان الکتریکال ۲۲ کیلووات و حداکثر دور ۲۵۰۰ دور در دقیقه. |  | ۰۴۰۱۲۰ |
|  |  | ۶,۹۶۳,۶۰۳,۰۰۰ | دستگاه | بلوئرهوادهی از نوع جابجایی مثبت با توان الکتریکال ۳۰ کیلووات و حداکثر دور ۲۵۰۰ دور در دقیقه. |  | ۰۴۰۱۲۱ |
|  |  | ۷,۴۲۶,۰۳۵,۰۰۰ | دستگاه | بلوئرهوادهی از نوع جابجایی مثبت با توان الکتریکال ۳۷ کیلووات و حداکثر دور ۲۵۰۰ دور در دقیقه. |  | ۰۴۰۱۲۲ |
|  |  | ۷,۸۶۰,۹۷۳,۰۰۰ | دستگاه | بلوئرهوادهی از نوع جابجایی مثبت با توان الکتریکال ۴۵ کیلووات و حداکثر دور ۲۵۰۰ دور در دقیقه. |  | ۰۴۰۱۲۳ |
|  |  | ۹,۶۷۲,۳۱۲,۰۰۰ | دستگاه | بلوئرهوادهی از نوع جابجایی مثبت با توان الکتریکال ۵۵ کیلووات و حداکثر دور ۲۵۰۰ دور در دقیقه. |  | ۰۴۰۱۲۴ |
|  |  | ۱۴,۵۹۵,۸۵۲,۰۰۰ | دستگاه | بلوئرهوادهی از نوع جابجایی مثبت با توان الکتریکال ۷۵ کیلووات و حداکثر دور ۲۵۰۰ دور در دقیقه. |  | ۰۴۰۱۲۵ |
|  |  | ۱۹,۳۱۰,۸۴۶,۰۰۰ | دستگاه | بلوئرهوادهی از نوع جابجایی مثبت با توان الکتریکال ۹۰ کیلووات و حداکثر دور ۲۵۰۰ دور در دقیقه. |  | ۰۴۰۱۲۶ |
|  |  | ۵,۳۴۵,۷۲۷,۰۰۰ | دستگاه | بلوئرهوادهی از نوع جابجایی مثبت با توان الکتریکال ۲۲ کیلووات و حداکثر دور ۴۰۰۰ دور در دقیقه. |  | ۰۴۰۱۲۷ |
|  |  | ۶,۵۸۶,۲۹۳,۰۰۰ | دستگاه | بلوئرهوادهی از نوع جابجایی مثبت با توان الکتریکال ۳۰ کیلووات و حداکثر دور ۴۰۰۰ دور در دقیقه. |  | ۰۴۰۱۲۸ |
|  |  | ۷,۴۳۳,۵۰۹,۰۰۰ | دستگاه | بلوئرهوادهی از نوع جابجایی مثبت با توان الکتریکال ۳۷ کیلووات و حداکثر دور ۴۰۰۰ دور در دقیقه. |  | ۰۴۰۱۲۹ |
|  |  | ۷,۸۶۰,۹۷۳,۰۰۰ | دستگاه | بلوئرهوادهی از نوع جابجایی مثبت با توان الکتریکال ۴۵ کیلووات و حداکثر دور ۴۰۰۰ دور در دقیقه. |  | ۰۴۰۱۳۰ |
|  |  | ۱۳,۶۴۴,۵۷۰,۰۰۰ | دستگاه | بلوئرهوادهی از نوع توربو بلوئر با توان الکتریکال ۲۲ کیلووات. |  | ۰۴۰۲۰۱ |
|  |  | ۱۶,۳۵۹,۱۳۸,۰۰۰ | دستگاه | بلوئرهوادهی از نوع توربو بلوئر با توان الکتریکال ۳۰ کیلووات. |  | ۰۴۰۲۰۲ |
|  |  | ۱۹,۰۸۱,۶۱۲,۰۰۰ | دستگاه | بلوئرهوادهی از نوع توربو بلوئر با توان الکتریکال ۳۷ کیلووات. |  | ۰۴۰۲۰۳ |
|  |  | ۲۱,۸۱۳,۵۳۱,۰۰۰ | دستگاه | بلوئرهوادهی از نوع توربو بلوئر با توان الکتریکال ۴۵ کیلووات. |  | ۰۴۰۲۰۴ |
|  |  | ۲۳,۹۸۷,۴۹۰,۰۰۰ | دستگاه | بلوئرهوادهی از نوع توربو بلوئر با توان الکتریکال ۵۵ کیلووات. |  | ۰۴۰۲۰۵ |
|  |  | ۲۵,۶۲۱,۶۲۷,۰۰۰ | دستگاه | بلوئرهوادهی از نوع توربو بلوئر با توان الکتریکال ۷۵ کیلووات. |  | ۰۴۰۲۰۶ |
|  |  | ۲۷,۲۵۸,۷۲۱,۰۰۰ | دستگاه | بلوئرهوادهی از نوع توربو بلوئر با توان الکتریکال ۹۰ کیلووات. |  | ۰۴۰۲۰۷ |
|  |  | ۲۸,۸۸۷,۵۹۳,۰۰۰ | دستگاه | بلوئرهوادهی از نوع توربو بلوئر با توان الکتریکال ۱۱۰ کیلووات. |  | ۰۴۰۲۰۸ |
|  |  | ۳۲,۶۸۷,۹۸۲,۰۰۰ | دستگاه | بلوئرهوادهی از نوع توربو بلوئر با توان الکتریکال ۱۳۲ کیلووات. |  | ۰۴۰۲۰۹ |
|  |  | ۳۶,۴۸۸,۱۳۱,۰۰۰ | دستگاه | بلوئرهوادهی از نوع توربو بلوئر با توان الکتریکال ۱۶۰ کیلووات. |  | ۰۴۰۲۱۰ |
|  |  | ۴۰,۸۴۷,۱۱۸,۰۰۰ | دستگاه | بلوئرهوادهی از نوع توربو بلوئر با توان الکتریکال ۲۰۰ کیلووات. |  | ۰۴۰۲۱۱ |
|  |  | ۴۶,۲۷۵,۹۰۴,۰۰۰ | دستگاه | بلوئرهوادهی از نوع توربو بلوئر با توان الکتریکال ۲۵۰ کیلووات. |  | ۰۴۰۲۱۲ |
|  |  | ۵۱,۷۰۴,۶۸۸,۰۰۰ | دستگاه | بلوئرهوادهی از نوع توربو بلوئر با توان الکتریکال ۳۱۵ کیلووات. |  | ۰۴۰۲۱۳ |
|  |  | ۵۷,۱۳۳,۴۷۲,۰۰۰ | دستگاه | بلوئرهوادهی از نوع توربو بلوئر با توان الکتریکال ۳۵۵ کیلووات. |  | ۰۴۰۲۱۴ |
|  |  | ۱,۵۱۷,۱۸۹,۰۰۰ | دستگاه | هواده سطحی دورتند با توان الکتریکال ۳ کیلووات. |  | ۰۴۰۳۰۱ |
|  |  | ۱,۷۱۲,۲۹۱,۰۰۰ | دستگاه | هواده سطحی دورتند با توان الکتریکال ۴ کیلووات. |  | ۰۴۰۳۰۲ |
|  |  | ۱,۸۱۴,۲۳۰,۰۰۰ | دستگاه | هواده سطحی دورتند با توان الکتریکال ۵٫۵ کیلووات. |  | ۰۴۰۳۰۳ |
|  |  | ۲,۰۰۹,۹۹۸,۰۰۰ | دستگاه | هواده سطحی دورتند با توان الکتریکال ۷٫۵ کیلووات. |  | ۰۴۰۳۰۴ |
|  |  | ۲,۸۱۲,۸۸۴,۰۰۰ | دستگاه | هواده سطحی دورتند با توان الکتریکال ۱۱ کیلووات. |  | ۰۴۰۳۰۵ |
|  |  | ۳,۳۱۶,۳۰۳,۰۰۰ | دستگاه | هواده سطحی دورتند با توان الکتریکال ۱۵ کیلووات. |  | ۰۴۰۳۰۶ |
|  |  | ۳,۳۲۸,۲۶۹,۰۰۰ | دستگاه | هواده سطحی دورتند با توان الکتریکال ۱۸٫۵ کیلووات. |  | ۰۴۰۳۰۷ |
|  |  | ۳,۵۶۲,۳۱۴,۰۰۰ | دستگاه | هواده سطحی دورتند با توان الکتریکال ۲۲ کیلووات. |  | ۰۴۰۳۰۸ |
|  |  | ۴,۰۵۰,۸۸۶,۰۰۰ | دستگاه | هواده سطحی دورتند با توان الکتریکال ۳۰ کیلووات. |  | ۰۴۰۳۰۹ |
|  |  | ۴,۶۳۵,۹۹۸,۰۰۰ | دستگاه | هواده سطحی دورتند با توان الکتریکال ۳۷ کیلووات. |  | ۰۴۰۳۱۰ |
|  |  | ۵,۶۹۸,۵۸۰,۰۰۰ | دستگاه | هواده سطحی دورتند با توان الکتریکال ۴۵ کیلووات. |  | ۰۴۰۳۱۱ |
|  |  | ۴,۹۷۲,۷۳۵,۰۰۰ | دستگاه | هواده سطحی دورتند با توان الکتریکال ۵۵ کیلووات. |  | ۰۴۰۳۱۲ |
|  |  | ۶,۰۴۹,۲۲۳,۰۰۰ | دستگاه | هواده سطحی دورتند با توان الکتریکال ۷۵ کیلووات. |  | ۰۴۰۳۱۳ |
|  |  | ۷,۷۳۵,۸۵۵,۰۰۰ | دستگاه | هواده سطحی دورتند با توان الکتریکال ۹۰ کیلووات. |  | ۰۴۰۳۱۴ |
|  |  | ۲,۰۱۱,۰۵۸,۰۰۰ | دستگاه | هواده سطحی دور کند با توان الکتریکال ۳ کیلووات. |  | ۰۴۰۴۰۱ |
|  |  | ۲,۷۰۵,۵۲۴,۰۰۰ | دستگاه | هواده سطحی دور کند با توان الکتریکال ۴ کیلووات. |  | ۰۴۰۴۰۲ |
|  |  | ۲,۹۰۱,۲۹۳,۰۰۰ | دستگاه | هواده سطحی دور کند با توان الکتریکال ۵٫۵ کیلووات. |  | ۰۴۰۴۰۳ |
|  |  | ۳,۱۴۷,۹۶۵,۰۰۰ | دستگاه | هواده سطحی دور کند با توان الکتریکال ۷٫۵ کیلووات. |  | ۰۴۰۴۰۴ |
|  |  | ۴,۵۰۵,۶۴۶,۰۰۰ | دستگاه | هواده سطحی دور کند با توان الکتریکال ۱۱ کیلووات. |  | ۰۴۰۴۰۵ |
|  |  | ۴,۹۵۸,۷۸۸,۰۰۰ | دستگاه | هواده سطحی دور کند با توان الکتریکال ۱۵ کیلووات. |  | ۰۴۰۴۰۶ |
|  |  | ۵,۱۸۹,۵۵۵,۰۰۰ | دستگاه | هواده سطحی دور کند با توان الکتریکال ۱۸٫۵ کیلووات. |  | ۰۴۰۴۰۷ |
|  |  | ۵,۴۰۳,۱۳۶,۰۰۰ | دستگاه | هواده سطحی دور کند با توان الکتریکال ۲۲ کیلووات. |  | ۰۴۰۴۰۸ |
|  |  | ۵,۷۱۲,۸۳۲,۰۰۰ | دستگاه | هواده سطحی دور کند با توان الکتریکال ۳۰ کیلووات. |  | ۰۴۰۴۰۹ |
|  |  | ۵,۹۱۱,۰۱۴,۰۰۰ | دستگاه | هواده سطحی دور کند با توان الکتریکال ۳۷ کیلووات. |  | ۰۴۰۴۱۰ |
|  |  | ۶,۲۱۷,۱۰۶,۰۰۰ | دستگاه | هواده سطحی دور کند با توان الکتریکال ۴۵ کیلووات. |  | ۰۴۰۴۱۱ |
|  |  | ۳,۶۸۷,۷۲۷,۰۰۰ | دستگاه | هواده سطحی دور کند با توان الکتریکال ۵۵ کیلووات. |  | ۰۴۰۴۱۲ |
|  |  | ۴,۴۹۷,۵۶۶,۰۰۰ | دستگاه | هواده سطحی دور کند با توان الکتریکال ۷۵ کیلووات. |  | ۰۴۰۴۱۳ |
|  |  | ۵,۷۳۹,۷۸۵,۰۰۰ | دستگاه | هواده سطحی دور کند با توان الکتریکال ۹۰ کیلووات. |  | ۰۴۰۴۱۴ |
|  |  | ۱۴۳,۰۹۴,۰۰۰ | دستگاه | هواده ایرجت (اسپیراتور) با توان الکتریکال ۰٫۵۵ کیلووات. |  | ۰۴۰۵۰۱ |
|  |  | ۱۶۰,۱۳۱,۰۰۰ | دستگاه | هواده ایرجت (اسپیراتور) با توان الکتریکال ۰٫۷۵ کیلووات. |  | ۰۴۰۵۰۲ |
|  |  | ۱۷۲,۹۰۷,۰۰۰ | دستگاه | هواده ایرجت (اسپیراتور) با توان الکتریکال ۰٫۹۲ کیلووات. |  | ۰۴۰۵۰۳ |
|  |  | ۱۸۷,۸۱۴,۰۰۰ | دستگاه | هواده ایرجت (اسپیراتور) با توان الکتریکال ۱٫۱ کیلووات. |  | ۰۴۰۵۰۴ |
|  |  | ۲۲۶,۱۲۶,۰۰۰ | دستگاه | هواده ایرجت (اسپیراتور) با توان الکتریکال ۱٫۵ کیلووات. |  | ۰۴۰۵۰۵ |
|  |  | ۲۲۷,۱۴۰,۰۰۰ | دستگاه | هواده ایرجت(اسپیراتور)با توان الکتریکال ۱٫۸۵ کیلووات. |  | ۰۴۰۵۰۶ |
|  |  | ۲۴۶,۳۰۶,۰۰۰ | دستگاه | هواده ایرجت (اسپیراتور) با توان الکتریکال ۲٫۲ کیلووات. |  | ۰۴۰۵۰۷ |
|  |  | ۲۶۸,۱۳۳,۰۰۰ | دستگاه | هواده ایرجت (اسپیراتور) با توان الکتریکال ۳ کیلووات. |  | ۰۴۰۵۰۸ |
|  |  | ۳۴۹,۴۳۹,۰۰۰ | دستگاه | هواده ایرجت (اسپیراتور) با توان الکتریکال ۴ کیلووات. |  | ۰۴۰۵۰۹ |
|  |  | ۴۶۱,۲۳۹,۰۰۰ | دستگاه | هواده ایرجت (اسپیراتور) با توان الکتریکال ۵٫۵ کیلووات. |  | ۰۴۰۵۱۰ |
|  |  | ۶۱۳,۹۹۶,۰۰۰ | دستگاه | هواده ایرجت (اسپیراتور) با توان الکتریکال ۷٫۵ کیلووات. |  | ۰۴۰۵۱۱ |
|  |  | ۷۲۵,۷۹۶,۰۰۰ | دستگاه | هواده ایرجت (اسپیراتور) با توان الکتریکال ۹ کیلووات. |  | ۰۴۰۵۱۲ |
|  |  | ۹۰۰,۳۹۸,۰۰۰ | دستگاه | هواده ایرجت (اسپیراتور) با توان الکتریکال ۱۱ کیلووات. |  | ۰۴۰۵۱۳ |
|  |  | ۱,۱۲۳,۹۹۷,۰۰۰ | دستگاه | هواده ایرجت (اسپیراتور) با توان الکتریکال ۱۵ کیلووات. |  | ۰۴۰۵۱۴ |
|  |  | ۱,۳۴۷,۵۹۶,۰۰۰ | دستگاه | هواده ایرجت (اسپیراتور) با توان الکتریکال ۱۸٫۵ کیلووات. |  | ۰۴۰۵۱۵ |
|  |  | ۱۱۲,۸۱۳,۰۰۰ | دستگاه | کمپرسور پیستونی تک سیلندر با توان ۱ اسب بخار و حجم مخزن ۱۰ لیتر. |  | ۰۴۰۶۰۱ |
|  |  | ۱۳۱,۵۰۹,۰۰۰ | دستگاه | کمپرسور پیستونی تک سیلندر با توان ۱ اسب بخار و حجم مخزن ۲۵ لیتر. |  | ۰۴۰۶۰۲ |
|  |  | ۱۴۸,۴۲۴,۰۰۰ | دستگاه | کمپرسور پیستونی تک سیلندر با توان ۱ اسب بخار و حجم مخزن ۵۰ لیتر. |  | ۰۴۰۶۰۳ |
|  |  | ۱۷۵,۱۳۴,۰۰۰ | دستگاه | کمپرسور پیستونی تک سیلندر با توان ۲ اسب بخار و حجم مخزن ۲۵ لیتر. |  | ۰۴۰۶۰۴ |
|  |  | ۱۹۳,۸۳۱,۰۰۰ | دستگاه | کمپرسور پیستونی تک سیلندر با توان ۲ اسب بخار و حجم مخزن ۵۰ لیتر. |  | ۰۴۰۶۰۵ |
|  |  | ۲۱۲,۸۱۲,۰۰۰ | دستگاه | کمپرسور پیستونی تک سیلندر با توان ۲ اسب بخار و حجم مخزن ۸۰ لیتر. |  | ۰۴۰۶۰۶ |
|  |  | ۲۳۱,۵۰۹,۰۰۰ | دستگاه | کمپرسور پیستونی تک سیلندر با توان ۲ اسب بخار و حجم مخزن ۱۰۰ لیتر. |  | ۰۴۰۶۰۷ |
|  |  | ۲۵۶,۴۳۷,۰۰۰ | دستگاه | کمپرسور پیستونی تک سیلندر با توان ۲ اسب بخار و حجم مخزن ۱۵۰ لیتر. |  | ۰۴۰۶۰۸ |
|  |  | ۳۱۲,۵۲۷,۰۰۰ | دستگاه | کمپرسور پیستونی دو سیلندر با توان ۲ اسب بخار و حجم مخزن ۱۵۰ لیتر. |  | ۰۴۰۶۰۹ |
|  |  | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ | دستگاه | کمپرسور پیستونی دو سیلندر با توان ۲ اسب بخار و حجم مخزن ۲۰۰ لیتر. |  | ۰۴۰۶۱۰ |
|  |  | ۳۷۸,۸۶۹,۰۰۰ | دستگاه | کمپرسور پیستونی دو سیلندر با توان ۲ اسب بخار و حجم مخزن ۲۵۰ لیتر. |  | ۰۴۰۶۱۱ |
|  |  | ۴۲۷,۵۷۳,۰۰۰ | دستگاه | کمپرسور پیستونی دو سیلندر با توان ۳ اسب بخار و حجم مخزن ۲۵۰ لیتر. |  | ۰۴۰۶۱۲ |
|  |  | ۴۶۳,۴۷۳,۰۰۰ | دستگاه | کمپرسور پیستونی دو سیلندر با توان ۳ اسب بخار و حجم مخزن ۳۵۰ لیتر. |  | ۰۴۰۶۱۳ |
|  |  | ۴۹۷,۵۲۹,۰۰۰ | دستگاه | کمپرسور پیستونی دو سیلندر با توان ۳ اسب بخار و حجم مخزن ۵۰۰ لیتر. |  | ۰۴۰۶۱۴ |
|  |  | ۵۸۳,۰۰۷,۰۰۰ | دستگاه | کمپرسور پیستونی سه سیلندر با توان ۵٫۵ اسب بخار و حجم مخزن ۵۰۰ لیتر. |  | ۰۴۰۶۱۵ |
|  |  | ۶۶۸,۲۴۴,۰۰۰ | دستگاه | کمپرسور پیستونی سه سیلندر با توان ۵٫۵ اسب بخار و حجم مخزن ۷۵۰ لیتر. |  | ۰۴۰۶۱۶ |
|  |  | ۷۶۹,۷۳۹,۰۰۰ | دستگاه | کمپرسور پیستونی سه سیلندر با توان ۷٫۵ اسب بخار و حجم مخزن ۷۵۰ لیتر. |  | ۰۴۰۶۱۷ |
|  |  | ۸۸۵,۴۸۰,۰۰۰ | دستگاه | کمپرسور پیستونی سه سیلندر با توان ۷٫۵ اسب بخار و حجم مخزن ۱۰۰۰ لیتر. |  | ۰۴۰۶۱۸ |
|  |  | ۹۷۵,۸۸۶,۰۰۰ | دستگاه | کمپرسور پیستونی سه سیلندر با توان ۱۰ اسب بخار و حجم مخزن ۷۵۰ لیتر. |  | ۰۴۰۶۱۹ |
|  |  | ۱,۱۶۲,۸۵۱,۰۰۰ | دستگاه | کمپرسور پیستونی سه سیلندر با توان ۱۰ اسب بخار و حجم مخزن ۱۰۰۰ لیتر. |  | ۰۴۰۶۲۰ |
|  |  | ۲۰,۴۱۶,۰۰۰ | عدد | فیلتر غبارگیر سایز ۲۵ میلی‌متر. |  | ۰۴۰۷۰۱ |
|  |  | ۲۲,۵۵۷,۰۰۰ | عدد | فیلتر غبارگیر سایز ۴۰ میلی‌متر. |  | ۰۴۰۷۰۲ |
|  |  | ۲۴,۶۸۰,۰۰۰ | عدد | فیلتر غبارگیر سایز ۵۰ میلی‌متر. |  | ۰۴۰۷۰۳ |
|  |  | ۲۷,۲۳۱,۰۰۰ | عدد | فیلتر غبارگیر سایز ۶۵ میلی‌متر. |  | ۰۴۰۷۰۴ |
|  |  | ۲۹,۷۸۱,۰۰۰ | عدد | فیلتر غبارگیر سایز ۸۰ میلی‌متر. |  | ۰۴۰۷۰۵ |
|  |  | ۳۵,۸۱۷,۰۰۰ | عدد | فیلتر غبارگیر سایز ۱۰۰ میلی‌متر. |  | ۰۴۰۷۰۶ |
|  |  | ۴۲,۸۴۰,۰۰۰ | عدد | فیلتر غبارگیر سایز ۱۵۰ میلی‌متر. |  | ۰۴۰۷۰۷ |
|  |  | ۴۹,۲۷۹,۰۰۰ | عدد | فیلتر غبارگیر سایز ۲۰۰ میلی‌متر. |  | ۰۴۰۷۰۸ |
|  |  | ۳۷,۹۸۵,۰۰۰ | عدد | تله‌آبگیر سایز ۲۵ میلی‌متر. |  | ۰۴۰۸۰۱ |
|  |  | ۴۹,۳۰۳,۰۰۰ | عدد | تله‌آبگیر سایز ۴۰ میلی‌متر. |  | ۰۴۰۸۰۲ |
|  |  | ۶۲,۵۶۳,۰۰۰ | عدد | تله‌آبگیر سایز ۵۰ میلی‌متر. |  | ۰۴۰۸۰۳ |
|  |  | ۸۰,۲۴۱,۰۰۰ | عدد | تله‌آبگیر سایز ۶۵ میلی‌متر. |  | ۰۴۰۸۰۴ |
|  |  | ۹۳,۰۲۰,۰۰۰ | عدد | تله‌آبگیر سایز ۸۰ میلی‌متر. |  | ۰۴۰۸۰۵ |
|  |  | ۱۰۷,۳۳۸,۰۰۰ | عدد | تله‌آبگیر سایز ۱۰۰ میلی‌متر. |  | ۰۴۰۸۰۶ |
|  |  | ۱۴۲,۳۸۱,۰۰۰ | عدد | تله‌آبگیر سایز ۱۵۰ میلی‌متر. |  | ۰۴۰۸۰۷ |
|  |  | ۱۷۶,۸۴۱,۰۰۰ | عدد | تله‌آبگیر سایز ۲۰۰ میلی‌متر. |  | ۰۴۰۸۰۸ |
|  |  | ۳۵,۲۶۰,۰۰۰ | عدد | میکروفیلتر سایز ۰٫۲۵ اینچ. |  | ۰۴۰۹۰۱ |
|  |  | ۳۸,۹۸۸,۰۰۰ | عدد | میکروفیلتر سایز ۰٫۵ اینچ. |  | ۰۴۰۹۰۲ |
|  |  | ۴۴,۵۸۳,۰۰۰ | عدد | میکروفیلتر سایز ۰٫۷۵ اینچ. |  | ۰۴۰۹۰۳ |
|  |  | ۵۴,۴۲۷,۰۰۰ | عدد | میکروفیلتر سایز ۱ اینچ. |  | ۰۴۰۹۰۴ |
|  |  | ۶۶,۱۵۷,۰۰۰ | عدد | میکروفیلتر سایز ۱٫۵ اینچ. |  | ۰۴۰۹۰۵ |
|  |  | ۷۸,۷۰۲,۰۰۰ | عدد | میکروفیلتر سایز ۲ اینچ. |  | ۰۴۰۹۰۶ |
|  |  | ۹۷,۸۸۸,۰۰۰ | عدد | میکروفیلتر سایز ۳ اینچ. |  | ۰۴۰۹۰۷ |
|  |  | ۱۴۹,۹۶۹,۰۰۰ | عدد | میکروفیلتر سایز ۴ اینچ. |  | ۰۴۰۹۰۸ |

# فصل پنجم . دیفیوزرها

مقدمه

1. منظور از دیفیوزر حباب درشت (Coarse Bubble) دیفیوزری است که قطر حباب تشکیل شده توسط آن بیشتر از 3 میلیمتر باشد.

2. منظور از دیفیوزر حباب ریز (Fine Bubble) دیفیوزری است که قطر حباب تشکیل شده توسط آن بزرگتر از یک میلیمتر و کوچکتر از 3 میلیمتر باشد.

3. منظور از دیفیوزر حباب بسیار ریز (Ultra Fine Bubble) دیفیوزری است که قطر حباب تشکیل شده توسط آن یک میلیمتر و کوچکتر از آن باشد.

4. دیفیوزرهای موضوع ردیف‌های 1 تا 3 و 7 دارای اتصال از نوع رزوه‌ای و دارای رزوه NPT می‌باشد.

5. در بهای ردیف‌های گروه های 4 تا 6 هزینه های مربوط به نصب، شامل نشیمنگاه دیفیوزر (Saddle) پیچ و مهره و لاستیکهای آببندی به صورت کامل در نظر گرفته شده است.

6. نازل‌های موضوع ردیف‌های گروه 8  همگی از جنس ABS و دارای مهره جهت نصب در اسلب بتنی و یا نصب در فیلترهای فلزی و غیرفلزی می‌باشد.

7. در ردیف‌های گروه 1 در صورت تغییر جنس دیفیوزرها، هیچگونه اضافه‌بهایی تعلق نمی‌گیرد.

8. در ردیف‌های گروه‌های 2 تا 6 در صورت تغییر در جنس ممبران، میزان اضافه‌بها مطابق با جدول 5-1 می‌باشد.

9. در ردیف‌های ردیف‌های گروه 7 در صورت تغییر در جنس ممبران، میزان اضافه‌بها مطابق با جدول 5-2 می‌باشد.

10. در ردیف‌های گروه 7 در صورت تغییر در جنس بدنه به PP یا POM به ترتیب 10 یا 15 درصد اضافه‌بها تعلق می‌گیرد.

11. دیفیوزرهای موضوع ردیف گروه 9 مناسب جهت تزریق ازن از جنس سرامیکی و بدنه از جنس AISI-316 می‌باشد.

12. در ردیفهای گروه 8 به ازای هر یک سانتی‌متر اضافه طول، 4 درصد اضافه‌بها در قیمت در نظر گرفته می‌شود.

13. در ردیفهای گروه 8 برای کاهش عرض شیار، هیچگونه اضافه‌بهایی تعلق نمی‌گیرد.

14. جنس ردیف‌های گروه 8 از نوع بهداشتی می‌باشد.

15. در ردیف‌های گروه 8  برای تغییر در جنس به PP (بهداشتی) هیچگونه اضافه بهایی تعلق نمی‌گیرد.

16. درصد سهم خرید و اجرا ردیفهای مشخص شده، مطابق جدول زیر است و چنانچه خرید و یا اجرا (حسب مورد) مد نظر باشد با اعمال ضرایب جدول زیر اقدام میشود :

| شماره گروه | شرح گروه | وزن اجرا | وزن خرید |
| --- | --- | --- | --- |
| 01-03 | دیفیوزر حباب درشت مخصوص تانک دانهگیری، دیفیوزر میله ای | 10درصد | 90 درصد |
| 04-05 | دیفیوزر بشقابی | 20 درصد | 80 درصد |
| 06-07 | دفیویزر حباب ریز صفحهای و حباب بسیار ریز از نوع نواری | 5 درصد | 95 درصد |
| 08 | نازل | 50 درصد | 50 درصد |
| 09 | دیفیوزر سرامیکی | 2 درصد | 98 درصد |

جدول 5-1 - درصد اضافه‌بهای تغییر در جنس ممبران

| جنس ممبران | گروه 2 | گروه 3 | گروه 4 | گروه 5 | گروه 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUR | 45 | 50 | 35 | 30 | 45 |
| SILICON | 65 | 70 | 55 | 45 | 60 |

جدول 5-2 - درصد اضافه‌بهای تغییر در جنس ممبران برای گروه 7

| جنس ممبران | درصد افزایش |
| --- | --- |
| AISI304 | 70 |
| AISI316 | 85 |
| SILICON | 10- (10 درصد کاهش) |

جدول شماره و شرح مختصر گروه ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | دیفیوزر حباب درشت مخصوص تانک دانه گیری دیفیوزر حباب درشت از نوع میله‌ای دیفیوزر حباب ریز از نوع میله‌ای دیفیوزر حباب ریز از نوع بشقابی (Disk) دیفیوزر حباب درشت از نوع بشقابی (Disk) دیفیوزر حباب ریز از نوع صفحه ای (Plate) دیفیوزر حباب بسیار ریز از نوع نواری (Strip) نازل دیفیوزر سرامیکی |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۲۸,۱۵۳,۰۰۰ | عدد | دیفیوزر حباب درشت مخصوص تانک دانه گیری از جنس AISI-۳۰۴ به طول حدود ۳۰ سانتی‌متر. |  | ۰۵۰۱۰۱ |
|  |  | ۳۸,۷۸۵,۰۰۰ | عدد | دیفیوزر حباب درشت مخصوص تانک دانه گیری از جنس AISI-۳۰۴ به طول حدود ۶۰ سانتی‌متر. |  | ۰۵۰۱۰۲ |
|  |  | ۷,۲۷۴,۰۰۰ | عدد | دیفیوزر حباب درشت از نوع میله‌ای با ممبران از جنس EPDM و بدنه از جنس پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف به طول حدود ۵۰ سانتی‌متر. |  | ۰۵۰۲۰۱ |
|  |  | ۸,۲۷۲,۰۰۰ | عدد | دیفیوزر حباب درشت از نوع میله‌ای با ممبران از جنس EPDM و بدنه از جنس پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف به طول حدود ۶۵ سانتی‌متر. |  | ۰۵۰۲۰۲ |
|  |  | ۹,۵۵۵,۰۰۰ | عدد | دیفیوزر حباب درشت از نوع میله‌ای با ممبران از جنس EPDM و بدنه از جنس پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف به طول حدود ۷۵ سانتی‌متر. |  | ۰۵۰۲۰۳ |
|  |  | ۱۰,۶۹۶,۰۰۰ | عدد | دیفیوزر حباب درشت از نوع میله‌ای با ممبران از جنس EPDM و بدنه از جنس پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف به طول حدود ۱۰۰ سانتی‌متر. |  | ۰۵۰۲۰۴ |
|  |  | ۱۴,۴۰۲,۰۰۰ | عدد | دیفیوزر حباب ریز از نوع میله‌ای با ممبران از جنس EPDM و بدنه از جنس پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف به طول حدود ۵۰ سانتی‌متر. |  | ۰۵۰۳۰۱ |
|  |  | ۱۵,۲۵۸,۰۰۰ | عدد | دیفیوزر حباب ریز از نوع میله‌ای با ممبران از جنس EPDM و بدنه از جنس پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف به طول حدود ۶۵ سانتی‌متر. |  | ۰۵۰۳۰۲ |
|  |  | ۱۶,۱۱۳,۰۰۰ | عدد | دیفیوزر حباب ریز از نوع میله‌ای با ممبران از جنس EPDM و بدنه از جنس پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف به طول حدود ۷۵ سانتی‌متر. |  | ۰۵۰۳۰۳ |
|  |  | ۱۷,۲۵۴,۰۰۰ | عدد | دیفیوزر حباب ریز از نوع میله‌ای با ممبران از جنس EPDM و بدنه از جنس پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف به طول حدود ۱۰۰ سانتی‌متر. |  | ۰۵۰۳۰۴ |
|  |  | ۴,۴۷۷,۰۰۰ | عدد | دیفیوزر حباب ریز از نوع بشقابی (Disk) با ممبران از جنس EPDM و بدنه از جنس پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف به قطر حدود ۷ اینچ. |  | ۰۵۰۴۰۱ |
|  |  | ۵,۶۹۹,۰۰۰ | عدد | دیفیوزر حباب ریز از نوع بشقابی (Disk) با ممبران از جنس EPDM و بدنه از جنس پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف به قطر حدود ۹ اینچ. |  | ۰۵۰۴۰۲ |
|  |  | ۷,۲۱۸,۰۰۰ | عدد | دیفیوزر حباب ریز از نوع بشقابی (Disk) با ممبران از جنس EPDM و بدنه از جنس پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف به قطر حدود ۱۲ اینچ. |  | ۰۵۰۴۰۳ |
|  |  | ۳,۶۶۳,۰۰۰ | عدد | دیفیوزر حباب درشت از نوع بشقابی (Disk) با ممبران از جنس EPDM و بدنه از جنس پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف به قطر حدود ۴ اینچ. |  | ۰۵۰۵۰۱ |
|  |  | ۴,۰۷۰,۰۰۰ | عدد | دیفیوزر حباب درشت از نوع بشقابی (Disk) با ممبران از جنس EPDM و بدنه از جنس پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف به قطر حدود ۷ اینچ. |  | ۰۵۰۵۰۲ |
|  |  | ۴,۴۷۷,۰۰۰ | عدد | دیفیوزر حباب درشت از نوع بشقابی (Disk) با ممبران از جنس EPDM و بدنه از جنس پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف به قطر حدود ۹ اینچ. |  | ۰۵۰۵۰۳ |
|  |  | ۵,۰۸۸,۰۰۰ | عدد | دیفیوزر حباب درشت از نوع بشقابی (Disk) با ممبران از جنس EPDM و بدنه از جنس پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف به قطر حدود ۱۲ اینچ. |  | ۰۵۰۵۰۴ |
|  |  | ۱۹,۱۴۱,۰۰۰ | عدد | دیفیوزر حباب‌ریز از نوع صفحه ای (Plate) با ممبران از جنس EPDM و بدنه از جنس پلی‌پروپیلن تقویت شده با الیاف به طول تا ۶۵ سانتی‌متر. |  | ۰۵۰۶۰۱ |
|  |  | ۲۲,۵۶۳,۰۰۰ | عدد | دیفیوزر حباب‌ریز از نوع صفحه ای (Plate) با ممبران از جنس EPDM و بدنه از جنس پلی‌پروپیلن تقویت شده با الیاف به طول بیش از ۶۵ و تا ۱۱۰سانتی‌متر. |  | ۰۵۰۶۰۲ |
|  |  | ۲۹,۶۹۰,۰۰۰ | عدد | دیفیوزر حباب بسیار ریز از نوع نواری (Strip) با ممبران از جنس PUR و بدنه از جنس PVC به طول تا ۱۰۰ سانتی‌متر. |  | ۰۵۰۷۰۱ |
|  |  | ۴۳,۷۴۸,۰۰۰ | عدد | دیفیوزر حباب بسیار ریز از نوع نواری (Strip) با ممبران از جنس PUR و بدنه از جنس PVC به طول بیش از ۱۰۰ و تا ۱۵۰ سانتی‌متر. |  | ۰۵۰۷۰۲ |
|  |  | ۵۷,۸۰۶,۰۰۰ | عدد | دیفیوزر حباب بسیار ریز از نوع نواری (Strip) با ممبران از جنس PUR و بدنه از جنس PVC به طول بیش از ۱۵۰ و تا ۲۰۰ سانتی‌متر. |  | ۰۵۰۷۰۳ |
|  |  | ۸۵,۹۲۳,۰۰۰ | عدد | دیفیوزر حباب بسیار ریز از نوع نواری (Strip) با ممبران از جنس PUR و بدنه از جنس PVC به طول بیش از ۲۰۰ و تا ۳۰۰ سانتی‌متر. |  | ۰۵۰۷۰۴ |
|  |  | ۱۱۴,۰۳۹,۰۰۰ | عدد | دیفیوزر حباب بسیار ریز از نوع نواری (Strip) با ممبران از جنس PUR و بدنه از جنس PVC به طول بیش از ۳۰۰ و تا ۴۰۰ سانتی‌متر. |  | ۰۵۰۷۰۵ |
|  |  | ۱,۹۹۹,۰۰۰ | عدد | نازل مدل R۲ با طول حدود ۱۰۰ میلی‌متر و ضخامت شیار ۱ میلی‌متر. |  | ۰۵۰۸۰۱ |
|  |  | ۱,۹۵۶,۰۰۰ | عدد | نازل مدل DDR با قطر حدود ۵۰ میلی‌متر. |  | ۰۵۰۸۰۲ |
|  |  | ۱,۹۲۸,۰۰۰ | عدد | نازل مدل M با طول حدود ۱۵۰ میلیمتر و ضخامت شیار ۰٫۵ میلی‌متر. |  | ۰۵۰۸۰۳ |
|  |  | ۱,۹۲۸,۰۰۰ | عدد | نازل مدل L با طول حدود ۱۱۰ میلیمتر و ضخامت شیار ۰٫۵ میلی‌متر. |  | ۰۵۰۸۰۴ |
|  |  | ۱,۹۴۲,۰۰۰ | عدد | نازل مدل P با طول حدود ۱۲۰ میلیمتر و ضخامت شیار ۰٫۵ میلی‌متر. |  | ۰۵۰۸۰۵ |
|  |  | ۱,۹۲۸,۰۰۰ | عدد | نازل مدل K۱ با طول حدود ۱۳۰ میلی‌متر و ضخامت شیار ۲ میلی‌متر. |  | ۰۵۰۸۰۶ |
|  |  | ۱,۹۹۹,۰۰۰ | عدد | نازل مدل K۲ با طول حدود ۱۶۰ میلی‌متر و ضخامت شیار ۰٫۵ میلی‌متر. |  | ۰۵۰۸۰۷ |
|  |  | ۱,۹۹۹,۰۰۰ | عدد | نازل مدل C۱ با طول حدود ۱۵۰ میلی‌متر و ضخامت شیار ۱ میلی‌متر. |  | ۰۵۰۸۰۸ |
|  |  | ۱,۹۹۹,۰۰۰ | عدد | نازل مدل C۲ با طول حدود ۱۱۰ میلی‌متر و ضخامت شیار ۰٫۵ میلی‌متر. |  | ۰۵۰۸۰۹ |
|  |  | ۱,۹۴۲,۰۰۰ | عدد | نازل مدل C۲ با طول حدود ۱۲۰ میلی‌متر و ضخامت شیار ۰٫۵ میلی‌متر. |  | ۰۵۰۸۱۰ |
|  |  | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | عدد | نازل مدل KSP با طول حدود ۱۳۰ میلی‌متر و ضخامت شیار ۲ میلی‌متر. |  | ۰۵۰۸۱۱ |
|  |  | ۱۸۸,۵۷۳,۰۰۰ | عدد | دیفیوزر سرامیکی مقاوم در برابر خوردگی ازن. |  | ۰۵۰۹۰۱ |

# فصل ششم . آبگیری‌لجن

مقدمه

1. فیلترپرس موضوع ردیف‌های گروه 1 از نوع چمبر و نیمه اتوماتیک و شامل بدنه (هد ثابت و متحرک سیستم فشار دهنده ستون‌های فرعی و لوله‌کشی جلویی)، فیلتر مدیا (پارچه های آبگیری از جنس PP ) و فیلتر پک و الکتروموتور می‌باشد.

2. ردیف‌های تغلیظ مکانیکی لجن موضوع گروه‌های 2 شامل بدنه از جنس فولادی با پوشش اپوکسی، همزن، تانک توزیع لجن، ناحیه تغلیظ مکانیکی، سیستم شست و شوی پیوسته بلت، قسمت فشرده سازی، بلت، الکتروموتورها، سیستم مکانیکی پایش بلت (Mechanical Belt Tracking And Tensioning System) و پایه‌های تراز شونده می‌باشد.

3. در صورت استفاده از سیستم اتوماتیک در موضوع ردیفهای گروه 1، اضافه‌بهایی معادل 15 درصد تعلق می‌گیرد.

4. در صورت تغییر جنس بدنه ردیف‌های گروه 2 از فولادی به AISI-304 و AISI-316 به ترتیب 50 درصد و 70 درصد اضافه‌بها در قیمت در نظر گرفته می‌شود.

5. ردیف‌های بلت فیلتر پرس موضوع ردیف‌های گروه 3 شامل بدنه از جنس فولادی با پوشش اپوکسی، همزن، تانک ورودی و توزیع لجن ناحیه تغلیظ مکانیکی ثقلی، ناحیه تغلیظ فشار متوسط، ناحیه تغلیظ فشار بالا ،سیستم شست وشوی پیوسته بلت، بلت، سیستم قطع اضطراری دستگاه، الکتروموتورها و پایه‌های تراز شونده و با آبگیری حداکثر 18 درصد می‌باشد.

6. در ردیف‌های گروه 3 به ازای هر دو درصد افزایش درصد آبگیری، 5 درصد اضافه بها در قیمت ردیف در نظر گرفته شود.

7. در صورت تغییر جنس بدنه گروه 3 از فولادی به AISI-304 و AISI-316 به ترتیب میزان 40 درصد و 60 درصد اضافه‌بها در قیمت ردیف در نظر گرفته می‌شود.

8. در صورت استفاده از سیستم کمباین در تجهیزات آبگیری لجن، قیمت ردیف‌های گروه 3 با عرض بلت متناظر با اعمال ضریب 25/1 در برآورد منظور می‌شود.

9. در ردیف‌های گروه 3 در صورت استفاده از سیستم پایش اتوماتیک بلت(Automatic Belt Tracking And Automatic Belt Tension System) 10 درصد اضافه‌بها در قیمت ردیف در نظر گرفته می‌شود.

10. ردیف‌های اسکروپرس موضوع ردیف‌های گروه 4 شامل بدنه از جنس AISI-304  قسمت ورودی جهت مخلوط نمودن لجن با پلیمر، ناحیه فشاری اسکرو، اسکرو، سیستم شست و شوی پیوسته، الکتروموتور و پایه‌های تراز شونده می باشد.

11. در صورت تغییر جنس بدنه ردیف‌های گروه 4 از AISI-304 به AISI-316 30 درصد اضافه‌بها در قیمت ردیف در نظر گرفته می‌شود.

12. ردیف‌های آبگیر سانتریفیوژ لجن موضوع ردیف‌های گروه 5 شامل کاسه (Bowl) از جنس Duplex، بدنه، بیرینگ‌ها، انتقال‌دهنده (Scroll Conveyer) الکتروموتور و پایه‌های تراز شونده بوده و نرخ آبگیری (Captured Rate) دستگاه باید حداقل 90 درصد باشد.

13. در صورت تغییر جنس بدنه گروه‌های 5 از Duplex به AISI-316T به میزان 10 درصد اضافه‌بها در قیمت ردبف در نظر گرفته شود.

14. درصد سهم خرید و اجرا ردیفهای این فصل به ترتیب 97 و 3 درصد میباشد و چنانچه خرید و یا اجرا (حسب مورد) مد نظر باشد با اعمال ضرایب  گفته شده اقدام گردد.

جدول شماره و شرح مختصر گروهها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | فیلترپرس تغلیظ مکانیکی لجن بلت فیلترپرس اسکروپرس لجن آبگیرسانتریفیوژ لجن |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۶,۱۴۷,۶۴۰,۰۰۰ | دستگاه | فیلترپرس به حجم کل کیک با ظرفیت تا ۱۰۰ لیتر. |  | ۰۶۰۱۰۱ |
|  |  | ۸,۱۲۰,۸۲۱,۰۰۰ | دستگاه | فیلترپرس به حجم کل کیک با ظرفیت بیش از ۱۰۰ و تا ۳۰۰ لیتر. |  | ۰۶۰۱۰۲ |
|  |  | ۹,۹۹۷,۴۱۰,۰۰۰ | دستگاه | فیلترپرس به حجم کل کیک با ظرفیت بیش از ۳۰۰ و تا ۶۰۰ لیتر. |  | ۰۶۰۱۰۳ |
|  |  | ۱۲,۹۱۱,۹۵۸,۰۰۰ | دستگاه | فیلترپرس به حجم کل کیک با ظرفیت بیش از ۶۰۰ و تا ۱۵۰۰ لیتر. |  | ۰۶۰۱۰۴ |
|  |  | ۱۰,۶۵۰,۹۸۲,۰۰۰ | دستگاه | تغلیظ مکانیکی لجن به عرض بلت ۱ متر. |  | ۰۶۰۲۰۱ |
|  |  | ۱۲,۷۶۲,۵۸۱,۰۰۰ | دستگاه | تغلیظ مکانیکی لجن به عرض بلت ۱٫۵متر. |  | ۰۶۰۲۰۲ |
|  |  | ۱۴,۸۷۶,۳۵۲,۰۰۰ | دستگاه | تغلیظ مکانیکی لجن به عرض بلت ۲متر. |  | ۰۶۰۲۰۳ |
|  |  | ۱۶,۹۸۹,۳۹۷,۰۰۰ | دستگاه | تغلیظ مکانیکی لجن به عرض بلت ۲٫۵متر. |  | ۰۶۰۲۰۴ |
|  |  | ۱۹,۱۰۰,۹۹۶,۰۰۰ | دستگاه | تغلیظ مکانیکی لجن به عرض بلت ۳متر. |  | ۰۶۰۲۰۵ |
|  |  | ۲۰,۵۰۵,۱۰۹,۰۰۰ | دستگاه | بلت فیلترپرس به عرض بلت ۱ متر. |  | ۰۶۰۳۰۱ |
|  |  | ۲۵,۷۸۴,۱۰۶,۰۰۰ | دستگاه | بلت فیلترپرس به عرض بلت ۱٫۵ متر. |  | ۰۶۰۳۰۲ |
|  |  | ۳۱,۷۶۹,۱۴۱,۰۰۰ | دستگاه | بلت فیلترپرس به عرض بلت ۲ متر. |  | ۰۶۰۳۰۳ |
|  |  | ۳۵,۲۸۵,۱۸۱,۰۰۰ | دستگاه | بلت فیلترپرس به عرض بلت ۲٫۵ متر. |  | ۰۶۰۳۰۴ |
|  |  | ۴۲,۳۲۸,۵۸۲,۰۰۰ | دستگاه | بلت فیلترپرس به عرض بلت ۳ متر. |  | ۰۶۰۳۰۵ |
|  |  | ۱۲,۹۵۸,۰۵۴,۰۰۰ | دستگاه | اسکروپرس لجن به ظرفیت تا ۵ مترمکعب در ساعت. |  | ۰۶۰۴۰۱ |
|  |  | ۱۷,۷۰۳,۶۲۵,۰۰۰ | دستگاه | اسکروپرس لجن به ظرفیت بیش از ۵ و تا ۱۰ مترمکعب در ساعت. |  | ۰۶۰۴۰۲ |
|  |  | ۲۳,۸۰۷,۲۴۵,۰۰۰ | دستگاه | اسکروپرس لجن به ظرفیت بیش از ۱۰ و تا ۱۵ مترمکعب در ساعت. |  | ۰۶۰۴۰۳ |
|  |  | ۲۸,۵۵۴,۲۶۵,۰۰۰ | دستگاه | اسکروپرس لجن به ظرفیت بیش از ۱۵ و تا ۲۰ مترمکعب در ساعت. |  | ۰۶۰۴۰۴ |
|  |  | ۳۳,۹۹۷,۱۹۲,۰۰۰ | دستگاه | اسکروپرس لجن به ظرفیت بیش از ۲۰ و تا ۲۵ مترمکعب در ساعت. |  | ۰۶۰۴۰۵ |
|  |  | ۳۶,۶۹۰,۶۵۰,۰۰۰ | دستگاه | آبگیر سانتریفیوژ لجن به ظرفیت ورودی تا ۱۰۰ کیلوگرم در ساعت. |  | ۰۶۰۵۰۱ |
|  |  | ۴۰,۷۵۸,۲۸۲,۰۰۰ | دستگاه | آبگیر سانتریفیوژ لجن به ظرفیت ورودی بیش از ۱۰۰ و تا ۲۰۰ کیلوگرم در ساعت. |  | ۰۶۰۵۰۲ |
|  |  | ۴۳,۳۰۲,۷۲۵,۰۰۰ | دستگاه | آبگیرسانتریفیوژ لجن به ظرفیت ورودی بیش از ۲۰۰ و تا ۳۰۰ کیلوگرم در ساعت. |  | ۰۶۰۵۰۳ |
|  |  | ۴۵,۸۴۱,۷۰۴,۰۰۰ | دستگاه | آبگیرسانتریفیوژ لجن به ظرفیت ورودی بیش از ۳۰۰ و تا ۴۰۰ کیلوگرم در ساعت. |  | ۰۶۰۵۰۴ |
|  |  | ۵۰,۹۳۰,۹۸۳,۰۰۰ | دستگاه | آبگیرسانتریفیوژ لجن به ظرفیت ورودی بیش از ۴۰۰ و تا ۵۰۰ کیلوگرم در ساعت. |  | ۰۶۰۵۰۵ |
|  |  | ۵۶,۰۱۴,۰۷۷,۰۰۰ | دستگاه | آبگیرسانتریفیوژ لجن به ظرفیت ورودی بیش از ۵۰۰ و تا ۶۰۰ کیلوگرم در ساعت. |  | ۰۶۰۵۰۶ |
|  |  | ۶۱,۱۰۰,۰۶۵,۰۰۰ | دستگاه | آبگیرسانتریفیوژ لجن به ظرفیت ورودی بیش از ۶۰۰ و تا ۷۰۰ کیلوگرم در ساعت. |  | ۰۶۰۵۰۷ |
|  |  | ۶۶,۲۰۴,۰۲۳,۰۰۰ | دستگاه | آبگیرسانتریفیوژ لجن به ظرفیت ورودی بیش از ۷۰۰ و تا ۸۰۰ کیلوگرم در ساعت |  | ۰۶۰۵۰۸ |

# فصل هفتم . گندزدایی

مقدمه

1. ازن‌زن‌های موضوع ردیف گروه 1 شامل سیستم ازن ژنراتور با ورودی اکسیژن از نوع فرکانس بالا با کنترل فرکانس و دارای الکترود از جنس TI 316 و مقاوم در برابر تنش‌های مکانیکی و حرارت، دارای قابلیت تولید ازن بین 5 تا 100 درصد با قابلیت کنترل فشار خروجی دستگاه، دارای نشانگر دما و فلوی آب خنک‌کننده، دبی و فشار اکسیژن ورودی، شیرهای کنترل فشار به همراه سیستم تولید اکسیژن با مولوکولارسیو با خلوص تولیدی بالای 92 درصد، به همراه کمپرسور اسکروجهت تولید هوا به ظرفیت و فشار مناسب از نوع بدون روغن می‌باشد.

2. در صورت اضافه شدن سیستم تخریب ازن به ردیف‌های گروه 1 به میزان 15 درصد اضافه‌بها در نظر گرفته می‌شود.

3. کلرزن‌های گازی موضوع ردیف‌های 070201 تا 070206  شامل شیر قطع وصل، شیر کمکی، شیر خط اصلی، شیر قطع و وصل توپی، فشارسنج،فیلتر، فیلتر تله (تله گرمکن)، شیر فشار شکن، وکیوم رگولاتور، کلریناتور دیواری انژکتور و دیفیوزر از هرکدام یک عدد می‌باشد.

4. در صورت لزوم به برداشت بیش از یک کپسول در فاز گاز کلر به ازای هر یک کپسول، 2 درصد اضافه‌بها در نظر گرفته می‌شود.

5. در صورت اضافه شدن شیر فشار شکن، به ازای هر دستگاه، فقط در ردیف‌های 070201 تا 070206 برابر 5 درصد اضافه‌بها در نظر گرفته شود.

6. در صورت اضافه شدن انژکتور و یا دیفیوزر، به ازای هر عدد، فقط در ردیف‌های 070201 تا 070206 برابر 2 درصد اضافه بها در نظر گرفته شود.

7. هزینه شیر قطع وصل، شیر کمکی، شیر خط اصلی، شیر قطع و وصل توپی، فشارسنج، فیلتر و فیلتر تله (تله گرمکن) در بهای ردیفها لحاظ شده و بابت آن اضافه‌بهایی به پیمانکار لحاظ نخواهد شد.

8. کلرزن‌های گازی موضوع ردیف‌های 070207 و 070208 شامل شیر قطع سریع، شیر کمکی، شیر خط اصلی، مخزن انبساط و دیسک پاره شونده، شیر قطع و وصل توپی، فشارسنج، تبخیرکننده، سیستم اطمینان، فیلتر، فیلتر تله (تله گرمکن)، شیر فشارشکن، وکیوم رگولاتور، کلریناتور دیواری، انژکتور و دیفیوزر از هر کدام یک عدد می‌باشد.

9. سیلندرهای گاز کلر، موضوع ردیفهای گروه 3 باید از نوع جوش‌کاری شده و مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 6591 ساخته شوند. سیلندر باید دارای قابلیت پر شدن مجدد و فشار طراحی 22 اتمسفر باشد. سیلندر حدود 800 تا 850 کیلوگرم کلر در خود جای داده و شامل بدنه، عدسی پایینی و بالایی، لوله‌های مغروق، رینگ محافظ، پایه، فلنج‌های زیر و رو، شیرها و کلاهک محافظ آنها می‌باشد.

10. سیستم تغییر وضعیت خودکار (change over)، موضوع ردیف‌های گروه 4، همگی مربوط به کلر می‌باشند و دارای عملگر برقی، سیستم کنترل، شیر سه راهه یا دوراهه و ورودی و خروجی‌های لازم می باشد.

11. در صورت تبدیل کلریناتورهای دیواری موضع ردیف های گروه‌های 2 به کلریناتورهای زمینی 5 درصد اضافه بها در نظر گرفته شود.

12. درصد سهم خرید و اجرا ردیفهای این فصل به ترتیب 97 و 3 درصد میباشد و چنانچه خرید و یا اجرا (حسب مورد) مد نظر باشد با اعمال ضرایب گفته شده اقدام گردد.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 | ازن‌زن‌ کلرزن‌ کپسول های کلر سیستم تغییر وضعیت خودکار |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۲,۴۶۱,۱۸۱,۰۰۰ | دستگاه | ازن‌زن به ظرفیت ۳۵ گرم در ساعت. |  | ۰۷۰۱۰۱ |
|  |  | ۳,۵۱۲,۳۹۵,۰۰۰ | دستگاه | ازن‌زن به ظرفیت ۶۰ گرم در ساعت. |  | ۰۷۰۱۰۲ |
|  |  | ۴,۱۶۹,۵۱۴,۰۰۰ | دستگاه | ازن‌زن به ظرفیت ۸۰ گرم در ساعت. |  | ۰۷۰۱۰۳ |
|  |  | ۵,۰۸۹,۳۶۳,۰۰۰ | دستگاه | ازن‌زن به ظرفیت ۱۰۰ گرم در ساعت. |  | ۰۷۰۱۰۴ |
|  |  | ۶,۰۷۴,۹۶۹,۰۰۰ | دستگاه | ازن‌زن به ظرفیت ۱۵۰ گرم در ساعت. |  | ۰۷۰۱۰۵ |
|  |  | ۹,۷۶۹,۳۲۳,۰۰۰ | دستگاه | ازن‌زن به ظرفیت ۲۰۰ گرم در ساعت. |  | ۰۷۰۱۰۶ |
|  |  | ۵۴,۳۰۲,۹۸۶,۰۰۰ | دستگاه | ازن‌زن به ظرفیت ۵۰۰ گرم در ساعت. |  | ۰۷۰۱۰۷ |
|  |  | ۷۷,۲۹۹,۹۵۴,۰۰۰ | دستگاه | ازن‌زن به ظرفیت ۱۰۰۰ گرم در ساعت. |  | ۰۷۰۱۰۸ |
|  |  | ۱۱۳,۱۱۱,۷۲۴,۰۰۰ | دستگاه | ازن‌زن به ظرفیت ۲۰۰۰ گرم در ساعت. |  | ۰۷۰۱۰۹ |
|  |  | ۱۵۸,۴۸۲,۹۲۱,۰۰۰ | دستگاه | ازن‌زن به ظرفیت ۵۰۰۰ گرم در ساعت. |  | ۰۷۰۱۱۰ |
|  |  | ۲۵۹,۳۷۴,۶۷۲,۰۰۰ | دستگاه | ازن‌زن به ظرفیت ۱۰۰۰۰ گرم در ساعت. |  | ۰۷۰۱۱۱ |
|  |  | ۳۵۴,۹۷۶,۷۸۲,۰۰۰ | دستگاه | ازن‌زن به ظرفیت ۲۰۰۰۰ گرم در ساعت. |  | ۰۷۰۱۱۲ |
|  |  | ۱,۷۱۵,۰۶۵,۰۰۰ | دستگاه | کلرزن گازی با ظرفیت تزریق تا ۲ کیلوگرم در ساعت. |  | ۰۷۰۲۰۱ |
|  |  | ۲,۴۳۹,۸۳۰,۰۰۰ | دستگاه | کلرزن گازی با ظرفیت تزریق تا ۴ کیلوگرم در ساعت. |  | ۰۷۰۲۰۲ |
|  |  | ۳,۴۳۱,۰۴۰,۰۰۰ | دستگاه | کلرزن گازی با ظرفیت تزریق تا ۶ کیلوگرم در ساعت. |  | ۰۷۰۲۰۳ |
|  |  | ۴,۴۴۴,۲۶۳,۰۰۰ | دستگاه | کلرزن گازی با ظرفیت تزریق تا ۸ کیلوگرم در ساعت. |  | ۰۷۰۲۰۴ |
|  |  | ۴,۸۸۲,۰۴۶,۰۰۰ | دستگاه | کلرزن گازی با ظرفیت تزریق تا ۱۰ کیلوگرم در ساعت. |  | ۰۷۰۲۰۵ |
|  |  | ۶,۷۶۶,۷۰۹,۰۰۰ | دستگاه | کلرزن گازی با ظرفیت تزریق تا ۲۰ کیلوگرم در ساعت. |  | ۰۷۰۲۰۶ |
|  |  | ۷,۲۶۸,۰۴۸,۰۰۰ | دستگاه | کلرزن گازی با ظرفیت تزریق تا ۴۰ کیلوگرم در ساعت. |  | ۰۷۰۲۰۷ |
|  |  | ۸,۵۷۷,۵۱۹,۰۰۰ | دستگاه | کلرزن گازی با ظرفیت تزریق تا ۶۰ کیلوگرم در ساعت. |  | ۰۷۰۲۰۸ |
|  |  | ۵۱۱,۴۹۶,۰۰۰ | عدد | کپسول گاز کلر به ظرفیت ۶۰ کیلوگرم. |  | ۰۷۰۳۰۱ |
|  |  | ۱,۹۸۶,۰۴۷,۰۰۰ | عدد | کپسول گاز کلر به ظرفیت ۱۰۰۰ کیلوگرم. |  | ۰۷۰۳۰۲ |
|  |  | ۶۶۱,۴۴۲,۰۰۰ | دستگاه | تعویض کننده خودکار به ظرفیت تا ۸ کیلوگرم در ساعت. |  | ۰۷۰۴۰۱ |
|  |  | ۱,۴۹۷,۷۲۸,۰۰۰ | دستگاه | تعویض کننده خودکار به ظرفیت تا ۴۰ کیلوگرم در ساعت. |  | ۰۷۰۴۰۲ |
|  |  | ۱,۹۵۰,۲۶۷,۰۰۰ | دستگاه | تعویض کننده خودکار به ظرفیت تا ۶۰ کیلوگرم در ساعت. |  | ۰۷۰۴۰۳ |

# فصل هشتم . تجهیزات فرآوری گاز

مقدمه

1. گراول فیلترهای موضوع ردیف‌های گروه 1 شامل بدنه از جنس AISI-316 با قابلیت تحمل فشار تا 100 میلی بار و افت فشار حدود 5 میلی بار به همراه پایه و دریچه بازدید و گیج‌های فشار دارای دانه‌بندی بین 30 تا 60 میلیمتر و تله آب می باشد.

2. سرامیک فیلترهای موضوع ردیف‌های گروه 2 شامل بدنه از جنس AISI-316 به همراه فیلترها سرامیکی با مش‌بندی 60 میکرون به همراه دریچه بازدید تله آب و پایه می‌باشند.

3. تله آبگیر موضوع ردیف‌های گروه 3 شامل بدنه از جنس AISI-316 از نوع دستی دارای تخلیه (Drain) همراه با پایه می‌باشد.

4. فیلترهای کربن فعال موضوع ردیف‌های گروه 4 شامل بدنه از جنس AISI-316 فلنج‌های اتصال دریچه بازدید، دریچه تخلیه و پرسازی کربن فعال، گیج فشار و پایه می‌باشد.

5. حذف سولفور موضوع ردیف‌های گروه 5 شامل بدنه از جنس PP، پمپ سیرکولاسیون مقاوم در برابر اسید، بلوئر، ورودی آب مبدل حرارتی، ماکزیمم H2S ورودی 20000PPM  و H2S خروجی کمتر از 50 PPM می‌باشد.

6. مشعل‌های موضوع ردیف‌های گروه 6 شامل بدنه ازجنس AISI-316 کار درفشار بالای 25 میلی بار گاز، دارای شیر اتوماتیک تجهیزات احتراق داخلی سنسور‌های پایش دما و پایه می‌باشد.

7. درصد سهم خرید و اجرا ردیفهای این فصل به ترتیب 98 و 2 درصد میباشد و چنانچه خرید و یا اجرا (حسب مورد) مد نظر باشد با اعمال ضرایب  گفته شده اقدام گردد.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | گراول فیلتر (Gravel Filter) سرامیک فیلتر تله آبگیر فیلتر کربن فعال اسکرابر حذف سولفور مشعل (Gas Flare) |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۷۶۷,۳۴۶,۰۰۰ | دستگاه | گراول فیلتر (Gravel Filter) به ظرفیت تا ۴۰۰ مترمکعب در ساعت. |  | ۰۸۰۱۰۱ |
|  |  | ۹۵۷,۵۵۰,۰۰۰ | دستگاه | گراول فیلتر (Gravel Filter) به ظرفیت تا ۶۰۰ مترمکعب در ساعت. |  | ۰۸۰۱۰۲ |
|  |  | ۱,۲۲۴,۲۶۹,۰۰۰ | دستگاه | گراول فیلتر (Gravel Filter) به ظرفیت تا ۸۰۰ مترمکعب در ساعت. |  | ۰۸۰۱۰۳ |
|  |  | ۱,۵۲۸,۴۶۹,۰۰۰ | دستگاه | گراول فیلتر (Gravel Filter) به ظرفیت تا ۱۰۰۰ مترمکعب در ساعت. |  | ۰۸۰۱۰۴ |
|  |  | ۱,۹۱۱,۴۱۴,۰۰۰ | دستگاه | گراول فیلتر (Gravel Filter) به ظرفیت تا ۱۲۰۰ مترمکعب در ساعت. |  | ۰۸۰۱۰۵ |
|  |  | ۵,۵۱۳,۶۰۹,۰۰۰ | دستگاه | سرامیک فیلتر به ظرفیت تا ۴۰۰ مترمکعب در ساعت. |  | ۰۸۰۲۰۱ |
|  |  | ۶,۵۸۶,۸۵۱,۰۰۰ | دستگاه | سرامیک فیلتر به ظرفیت تا ۶۰۰ مترمکعب در ساعت. |  | ۰۸۰۲۰۲ |
|  |  | ۸,۵۲۲,۶۵۵,۰۰۰ | دستگاه | سرامیک فیلتر به ظرفیت تا ۸۰۰ مترمکعب در ساعت. |  | ۰۸۰۲۰۳ |
|  |  | ۱۱,۶۱۹,۰۰۵,۰۰۰ | دستگاه | سرامیک فیلتر به ظرفیت تا ۱۰۰۰ مترمکعب در ساعت. |  | ۰۸۰۲۰۴ |
|  |  | ۱۳,۵۵۷,۱۰۹,۰۰۰ | دستگاه | سرامیک فیلتر به ظرفیت تا ۱۲۰۰ مترمکعب در ساعت. |  | ۰۸۰۲۰۵ |
|  |  | ۲۰۰,۴۱۵,۰۰۰ | دستگاه | تله آبگیر سایز ۵۰ میلی‌متر. |  | ۰۸۰۳۰۱ |
|  |  | ۲۶۶,۲۴۹,۰۰۰ | دستگاه | تله آبگیر سایز ۶۵ میلی‌متر. |  | ۰۸۰۳۰۲ |
|  |  | ۳۱۷,۰۲۸,۰۰۰ | دستگاه | تله آبگیر سایز ۸۰ میلی‌متر. |  | ۰۸۰۳۰۳ |
|  |  | ۳۷۱,۲۶۸,۰۰۰ | دستگاه | تله آبگیر سایز ۱۰۰ میلی‌متر. |  | ۰۸۰۳۰۴ |
|  |  | ۴۷۳,۴۳۷,۰۰۰ | دستگاه | تله آبگیر سایز ۱۵۰ میلی‌متر. |  | ۰۸۰۳۰۵ |
|  |  | ۵۸۹,۴۷۶,۰۰۰ | دستگاه | تله آبگیر سایز ۲۰۰ میلی‌متر. |  | ۰۸۰۳۰۶ |
|  |  | ۹۷۵,۴۱۲,۰۰۰ | دستگاه | فیلتر کربن فعال به ظرفیت تا ۴۰۰ مترمکعب در ساعت. |  | ۰۸۰۴۰۱ |
|  |  | ۱,۱۷۰,۹۲۳,۰۰۰ | دستگاه | فیلتر کربن فعال به ظرفیت تا ۶۰۰ مترمکعب در ساعت. |  | ۰۸۰۴۰۲ |
|  |  | ۱,۳۶۵,۳۶۳,۰۰۰ | دستگاه | فیلتر کربن فعال به ظرفیت تا ۸۰۰ مترمکعب در ساعت. |  | ۰۸۰۴۰۳ |
|  |  | ۱,۵۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | دستگاه | فیلتر کربن فعال به ظرفیت تا ۱۰۰۰ مترمکعب در ساعت. |  | ۰۸۰۴۰۴ |
|  |  | ۱,۸۵۹,۸۸۰,۰۰۰ | دستگاه | فیلتر کربن فعال به ظرفیت تا ۱۲۰۰ مترمکعب در ساعت. |  | ۰۸۰۴۰۵ |
|  |  | ۳۴,۸۰۵,۶۸۸,۰۰۰ | دستگاه | اسکرابر حذف سولفور به ظرفیت تا ۴۰۰ مترمکعب در ساعت. |  | ۰۸۰۵۰۱ |
|  |  | ۵۲,۱۹۸,۳۷۴,۰۰۰ | دستگاه | اسکرابر حذف سولفور به ظرفیت تا ۶۰۰ مترمکعب در ساعت. |  | ۰۸۰۵۰۲ |
|  |  | ۶۶,۶۹۱,۸۱۷,۰۰۰ | دستگاه | اسکرابر حذف سولفور به ظرفیت تا ۸۰۰ مترمکعب در ساعت. |  | ۰۸۰۵۰۳ |
|  |  | ۷۸,۲۸۶,۷۱۱,۰۰۰ | دستگاه | اسکرابر حذف سولفور به ظرفیت تا ۱۰۰۰ مترمکعب در ساعت. |  | ۰۸۰۵۰۴ |
|  |  | ۹۱,۳۳۵,۵۵۷,۰۰۰ | دستگاه | اسکرابر حذف سولفور به ظرفیت تا ۱۲۰۰ مترمکعب در ساعت. |  | ۰۸۰۵۰۵ |
|  |  | ۲,۱۳۰,۵۳۷,۰۰۰ | دستگاه | مشعل (Gas Flare) به ظرفیت تا ۱۰۰ مترمکعب در ساعت. |  | ۰۸۰۶۰۱ |
|  |  | ۳,۲۱۳,۲۱۰,۰۰۰ | دستگاه | مشعل (Gas Flare) به ظرفیت تا ۱۵۰ مترمکعب در ساعت. |  | ۰۸۰۶۰۲ |
|  |  | ۴,۷۷۸,۷۲۱,۰۰۰ | دستگاه | مشعل (Gas Flare) به ظرفیت تا ۲۵۰ مترمکعب در ساعت. |  | ۰۸۰۶۰۳ |
|  |  | ۶,۸۸۶,۷۱۶,۰۰۰ | دستگاه | مشعل (Gas Flare) به ظرفیت تا ۳۵۰ مترمکعب در ساعت. |  | ۰۸۰۶۰۴ |
|  |  | ۹,۰۰۲,۶۷۱,۰۰۰ | دستگاه | مشعل (Gas Flare) به ظرفیت تا ۴۰۰ مترمکعب در ساعت. |  | ۰۸۰۶۰۵ |
|  |  | ۱۲,۴۰۹,۸۸۵,۰۰۰ | دستگاه | مشعل (Gas Flare) به ظرفیت تا ۶۰۰ مترمکعب در ساعت. |  | ۰۸۰۶۰۶ |
|  |  | ۱۹,۲۹۴,۷۳۹,۰۰۰ | دستگاه | مشعل (Gas Flare) به ظرفیت تا ۱۱۰۰ مترمکعب در ساعت. |  | ۰۸۰۶۰۷ |
|  |  | ۲۸,۹۳۸,۱۰۹,۰۰۰ | دستگاه | مشعل (Gas Flare) به ظرفیت تا ۱۵۰۰ مترمکعب در ساعت. |  | ۰۸۰۶۰۸ |

# فصل نهم . مبدل‌های حرارتی

مقدمه

1. مبدل‌های حرارتی، موضوع ردیف‌های گروه 1، از نوع تیوبی (Tube In Tube) و تیوب داخلی و خارجی از جنس AISI304 می‌باشد. در قیمت‌های این گروه هزینه قاب (Frame) و اتصالات تیوب‌ها سری به یکدیگر در نظر گرفته شده است.

2. در ردیف‌های گروه 1 در صورت تغییر جنس تیوب داخلی از AISI304 به AISI316 برابر 12 درصد اضافه‌بها در نظر گرفته می‌شود.

3. در ردیف‌های گروه 1 در صورت تغییر جنس تیوب خارجی از AISI304 به AISI316 برابر 18 درصد اضافه‌بها در نظر گرفته می‌شود.

4. درصد سهم خرید و اجرا ردیفهای این فصل به ترتیب 98 و 2 درصد میباشد و چنانچه خرید و یا اجرا (حسب مورد) مد نظر باشد با اعمال ضرایب گفته شده اقدام گردد.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 1 | مبدل‌های حرارتی |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۶۶۶,۶۵۴,۰۰۰ | دستگاه | مبدل حرارتی لوله‌ای با سطح حرارتی ۰٫۷۸ مترمربع قطر لوله داخلی ۸۰ و قطر پوسته ۱۰۰ میلی‌متر. |  | ۰۹۰۱۰۱ |
|  |  | ۱,۱۷۸,۴۴۱,۰۰۰ | دستگاه | مبدل حرارتی لوله‌ای با سطح حرارتی ۱ مترمربع قطر لوله داخلی ۱۰۰ و قطر پوسته ۱۲۵ میلی‌متر. |  | ۰۹۰۱۰۲ |
|  |  | ۱,۵۴۴,۸۶۸,۰۰۰ | دستگاه | مبدل حرارتی لوله‌ای با سطح حرارتی ۱ مترمربع قطر لوله داخلی ۱۰۰ و قطر پوسته ۱۵۰ میلی‌متر. |  | ۰۹۰۱۰۳ |
|  |  | ۱,۹۱۱,۴۴۱,۰۰۰ | دستگاه | مبدل حرارتی لوله‌ای با سطح حرارتی ۱٫۲۳ مترمربع قطر لوله داخلی ۱۲۵ و قطر پوسته ۱۵۰ میلی‌متر. |  | ۰۹۰۱۰۴ |
|  |  | ۳,۳۰۱,۲۶۹,۰۰۰ | دستگاه | مبدل حرارتی لوله‌ای با سطح حرارتی ۱٫۴۸ مترمربع قطر لوله داخلی ۱۵۰ و قطر پوسته ۲۰۰ میلی‌متر. |  | ۰۹۰۱۰۵ |
|  |  | ۷,۳۱۸,۶۸۷,۰۰۰ | دستگاه | مبدل حرارتی لوله‌ای با سطح حرارتی ۱٫۹۳ مترمربع قطر لوله داخلی ۲۰۰ و قطر پوسته ۲۵۰ میلی‌متر. |  | ۰۹۰۱۰۶ |

# فصل دهم . دیگ‌ حرارتی آب گرم

مقدمه

1. ساخت دیگ‌های موضوع گروه 1 و 2 باید مطابق با یکی از استانداردهای معتبر و دارای گواهی بازرسی کیفیت بوده و روش آزمون ظرفیت و بازده حرارتی، ویژگی‌های طراحی و ساخت و سایر ضوابط، بسته به مورد، باید مطابق با استانداردهای شماره 4231، 4472 و 4473 سازمان ملی استاندارد ایران باشد.

2. دیگ‌های چدنی آبگرم (نوع قطعاتی) موضوع ردیف‌های گروه 1 شامل قطعات اصلی دیگ، پایه، دریچه‌های دود، دریچه‌های بازدید، فلنج‌های مقابل، واشر نسوز، میل مهار و روپوش فلزی، عایق‌کاری با یک دست رنگ نسوز و آجر نسوز، جمع شده به طور کامل می‌باشد.

3. دیگ‌های فولادی آبگرم موضوع ردیف‌های گروه 2 با فشارکاری 4 بار و حداکثر دمای 120 درجه سانتیگراد، از نوع لوله دود
(Fire Tube) ، شامل شیراطمینان، شیرتخلیه، دریچه‌های دود، دریچه‌های بازدید، فلنج‌های مقابل، روپوش، عایق، تابلوبرق و رنگ‌آمیزی، به طور کامل (بدون لوازم کنترل خودکار و لوازم نشان‌دهنده) می‌باشد.

4. دیگ‌های فولادی آب‌گرم با ظرفیت بیش از 1.500.000 کیلوکالری در ساعت، علاوه بر مشخصات یاد شده در بند 3، باید از نوع 3 عبوری (Three Pass) کامل (مجهز به نردبان، سکوی بازدید و دریچه‌آدم رو) باشد.

5. در ردیف‌های گروه 2، به ازای هر یک بار افزایش فشار کار، 5 درصد اضافه‌بها تعلق می‌گیرد.

6. برای محاسبه بهای دیگ آبگرم (چدنی یا فولادی) با ظرفیت مورد نظر، از ردیف مربوط به کمترین ظرفیت شروع و متوالیا ظرفیت مازاد با ردیف‌های بعدی تکمیل می‌گردد. حاصل جمع بهای ردیف‌های مورد استفاده، بهای دیگ یاد شده می‌باشد.

7. درصد سهم خرید و اجرا ردیفهای این فصل به ترتیب 94 و 6 درصد میباشد و چنانچه خرید و یا اجرا (حسب مورد) مد نظر باشد با اعمال ضرایب  گفته شده اقدام گردد.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 1 2 | دیگ‌های چدنی آبگرم دیگ‌های فولادی آبگرم |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۶,۴۳۲,۰۰۰ | هزار کیلو کالری در ساعت | دیگ چدنی آبگرم، برای ظرفیت تا ۶۵۰۰۰ کیلوکالری در ساعت. |  | ۱۰۰۱۰۱ |
|  |  | ۵,۰۴۳,۰۰۰ | هزار کیلو کالری در ساعت | دیگ چدنی آبگرم، برای ظرفیت بیش از ۶۵۰۰۰ تا ۱۳۰۰۰۰ کیلوکالری در ساعت. |  | ۱۰۰۱۰۲ |
|  |  | ۳,۸۴۸,۰۰۰ | هزار کیلو کالری در ساعت | دیگ چدنی آبگرم، برای ظرفیت بیش از ۱۳۰۰۰۰ کیلوکالری در ساعت. |  | ۱۰۰۱۰۳ |
|  |  | ۶,۸۹۹,۰۰۰ | هزار کیلو کالری در ساعت | دیگ فولادی آبگرم، برای ظرفیت تا ۴۰۰۰۰۰ کیلوکالری در ساعت. |  | ۱۰۰۲۰۱ |
|  |  | ۵,۷۲۰,۰۰۰ | هزار کیلو کالری در ساعت | دیگ فولادی آبگرم، برای ظرفیت بیش از ۴۰۰۰۰۰ تا ۶۵۰۰۰۰ کیلوکالری در ساعت. |  | ۱۰۰۲۰۲ |
|  |  | ۶,۰۹۹,۰۰۰ | هزار کیلو کالری در ساعت | دیگ فولادی آبگرم، برای ظرفیت بیش از ۶۵۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰۰ کیلوکالری در ساعت. |  | ۱۰۰۲۰۳ |
|  |  | ۵,۵۸۷,۰۰۰ | هزار کیلو کالری در ساعت | دیگ فولادی آبگرم، برای ظرفیت بیش از ۱۰۰۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰۰۰ کیلوکالری در ساعت. |  | ۱۰۰۲۰۴ |
|  |  | ۶,۱۴۷,۰۰۰ | هزار کیلو کالری در ساعت | دیگ فولادی آبگرم، برای ظرفیت بیش از ۱۵۰۰۰۰۰ کیلوکالری در ساعت. |  | ۱۰۰۲۰۵ |

# فصل یازدهم . مشعل

مقدمه

1. ویژگی‌ها، روش آزمون و سایر ضوابط مربوط به مشعل‌های گازوییل‌سوز و گاز‌سوز موضوع ردیف‌های گروه 1 و 2 باید بر حسب مورد، مطابق با استانداردهای شماره 4271، 7594 و 7595 سازمان ملی استاندارد ایران باشد.

2. مشعل‌های خودکار گازوییل‌سوز موضوع ردیف‌های گروه 1 به طور کامل، شامل پمپ گازوییل، ترانسفورماتور، الکترود جرقه، دمنده‌ها هوا، دمپر تنظیم هوا، شیر‌ سلونوییدی مخصوص، نازل همراه با فتوسل و تمامی لوازم کنترل و ایمنی، صافی سوخت و لوله‌های خرطومی رابط گازوییل است.

3. مشعل‌های خودکار گازسوز موضوع ردیف‌های گروه 2، مناسب برای گاز طبیعی ایران از نوع نیمه اتوماتیک به طور کامل، شامل شیر‌ سولونویید مخصوص، رگلاتور تنظیم فشار گاز، فیلتر مخصوص گاز، شیر مغاطیسی قطع و وصل گاز، ترانسفورماتور جرقه، دمنده هوا، تمامی لوازم لیست کنترل و ایمنی مورد تایید شرکت ملی گاز ایران است.

4. هر کیلوگرم سوخت گازوییل در ساعت معادل 10.000 کیلوکالری در ساعت و هر فوت مکعب سوخت گاز در ساعت معادل 12/269 کیلوکالری در ساعت است.

5. اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های 110205 تا 110208 چنانچه مشعل از نوع دوگانه‌سوز (گاز-گازوییل) به طور کامل و با خط گاز باشد، 35 درصد ردیف مربوط است.

6. مشعل‌های مندرج در این ردیفهای فصل، باید توانایی کار با بیوگاز تولیدی در هاضم بی‌هوازی را دارا باشند.

7. درصد سهم خرید و اجرا ردیفهای این فصل به ترتیب 85 و 15 درصد میباشد و چنانچه خرید و یا اجرا (حسب مورد) مد نظر باشد با اعمال ضرایب  گفته شده اقدام گردد.

جدول شماره و شرح مختصر گروهها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 1 2 | مشعل گازوییل‌سوز، برای دیگ آب‌گرم مشعل گازسوز، برای دیگ آب‌گرم |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۹۶,۶۳۹,۰۰۰ | دستگاه | مشعل گازوییل‌سوز برای دیگ آب‌گرم به ظرفیت گرمایی ۱۸۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰ کیلوکالری در ساعت. |  | ۱۱۰۱۰۱ |
|  |  | ۱۱۵,۳۴۶,۰۰۰ | دستگاه | مشعل گازوییل‌سوز برای دیگ آب‌گرم به ظرفیت گرمایی ۳۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰ کیلوکالری در ساعت. |  | ۱۱۰۱۰۲ |
|  |  | ۱۴۲,۱۱۰,۰۰۰ | دستگاه | مشعل گازوییل‌سوز برای دیگ آب‌گرم به ظرفیت گرمایی ۸۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰۰ کیلوکالری در ساعت. |  | ۱۱۰۱۰۳ |
|  |  | ۲۳۴,۸۶۰,۰۰۰ | دستگاه | مشعل گازوییل‌سوز برای دیگ آب‌گرم به ظرفیت گرمایی ۱۳۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰۰ کیلوکالری در ساعت. |  | ۱۱۰۱۰۴ |
|  |  | ۳۶۶,۶۷۸,۰۰۰ | دستگاه | مشعل گازوییل‌سوز برای دیگ آب‌گرم به ظرفیت گرمایی ۳۰۰۰۰۰ تا ۶۵۰۰۰۰ کیلوکالری در ساعت. |  | ۱۱۰۱۰۵ |
|  |  | ۶۱۵,۸۹۲,۰۰۰ | دستگاه | مشعل گازوییل‌سوز برای دیگ آب‌گرم به ظرفیت گرمایی ۵۰۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰۰ کیلوکالری در ساعت. |  | ۱۱۰۱۰۶ |
|  |  | ۱۲۳,۴۲۷,۰۰۰ | دستگاه | مشعل گازسوز برای دیگ آب‌گرم به ظرفیت گرمایی ۱۷۵۰۰ تا ۴۰۵۰۰ کیلوکالری در ساعت. |  | ۱۱۰۲۰۱ |
|  |  | ۱۶۲,۶۹۱,۰۰۰ | دستگاه | مشعل گازسوز برای دیگ آب‌گرم به ظرفیت گرمایی ۳۳۵۰۰ تا ۹۱۵۰۰ کیلوکالری در ساعت. |  | ۱۱۰۲۰۲ |
|  |  | ۲۱۳,۹۲۸,۰۰۰ | دستگاه | مشعل گازسوز برای دیگ آب‌گرم به ظرفیت گرمایی ۷۵۵۰۰ تا ۱۸۳۰۰ کیلوکالری در ساعت. |  | ۱۱۰۲۰۳ |
|  |  | ۲۲۰,۶۷۷,۰۰۰ | دستگاه | مشعل گازسوز برای دیگ آب‌گرم به ظرفیت گرمایی ۱۵۰۵۰۰ تا ۳۶۶۰۰۰ کیلوکالری در ساعت. |  | ۱۱۰۲۰۴ |
|  |  | ۱۷۹,۱۲۴,۰۰۰ | دستگاه | مشعل گازسوز برای دیگ آب‌گرم به ظرفیت گرمایی ۳۲۳۰۰۰ تا ۵۸۱۵۰۰ کیلوکالری در ساعت. |  | ۱۱۰۲۰۵ |
|  |  | ۶۵۰,۵۰۴,۰۰۰ | دستگاه | مشعل گازسوز برای دیگ آب‌گرم به ظرفیت گرمایی ۴۰۹۰۰۰ تا ۹۶۹۰۰۰ کیلوکالری در ساعت. |  | ۱۱۰۲۰۶ |
|  |  | ۷۴۷,۲۰۸,۰۰۰ | دستگاه | مشعل گازسوز برای دیگ آب‌گرم به ظرفیت گرمایی ۴۲۰۰۰۰ تا ۱۲۳۸۰۰ کیلوکالری در ساعت. |  | ۱۱۰۲۰۷ |
|  |  | ۹۵۹,۱۴۸,۰۰۰ | دستگاه | مشعل گازسوز برای دیگ آب‌گرم به ظرفیت گرمایی ۱۰۷۶۵۰۰ تا ۲۱۵۳۰۰۰ کیلوکالری در ساعت. |  | ۱۱۰۲۰۸ |

# فصل دوازدهم . جرثقیل‌ها

مقدمه

1. جرثقیل‌های موضوع ردیف‌های این فصل، مطابق با استاندارد ISIRI-10053 از گروه طبقه‌بندی وسایل کامل A3 و گروه طبقه‌بندی ساز و کار کامل M4 می‌باشند.

2. جرثقیل‌های موضوع ردیف‌های گروه‌های 1 و 2 از نوع زنجیری شامل جرثقیل، زنجیر و قلاب از نوع تک‌سرعته می‌باشد. همچنین دستگاه‌های مورد اشاره در این گروه مجهز به سیستم محافظت از اضافه بار (Over load Protection) الکتریکی و مکانیکی و همچنین دارای کلید فرمان سیم‌دار می‌باشد.

3. جرثقیل‌های موضوع ردیف‌های گروه 3 از نوع دستی زنجیری شامل جرثقیل، زنجیر و قلاب می‌باشد. همچنین دستگاه‌های مورد اشاره در این گروه مجهز به سیستم محافظت از اضافه بار (Overload Protection) مکانیکی می‌باشند.

4. در ردیف‌های گروه‌های 1 و 2 در صورت تغییر تک‌سرعته به دو‌سرعته 10 درصد اضافه‌بها در نظر گرفته می‌شود.

5. در ردیف‌های گروه‌های 1 و 2 در صورت در نظر گرفتن کلید فرمان بی‌سیم 3 درصد اضافه‌بها در نظر گرفته می‌شود.

6. برای برآورد هزینه ریل و راهبر جرثقیل‌های موضوع ردیف‌های این فصل، از ردیفهای فصل نهم (کارهای فولادی سنگین) فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه استفاده می‌شود.

7. برای برآورد هزینه تجهیزات برقی و سیستم برق رسانی جرثقیل های موضوع ردیفهای این فصل، از فهارس بهای مرتبط استفاده گردد.

8. درصد سهم خرید و اجرا ردیفهای مشخص شده، مطابق جدول زیر است و چنانچه خرید و یا اجرا (حسب مورد) مد نظر باشد با اعمال ضرایب جدول زیر اقدام میشود :

| شماره گروه | شرح گروه | وزن اجرا | وزن خرید |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | جرثقیل زنجیری تک سرعته چهارکاره | 2درصد | 98 درصد |
| 02 | جرثقیل زنجیری تک سرعته دوکاره | 5 درصد | 95 درصد |
| 03 | جرثقیل زنجیری دستی | 10 درصد | 90 درصد |

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 1 2 3 | جرثقیل زنجیری تک سرعته چهارکاره جرثقیل زنجیری تک سرعته دوکاره جرثقیل زنجیری دستی |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۷۰۹,۹۴۷,۰۰۰ | دستگاه | جرثقیل چهارکاره برقی به ظرفیت ۰٫۲۵ تن. |  | ۱۲۰۱۰۱ |
|  |  | ۹۱۳,۴۴۸,۰۰۰ | دستگاه | جرثقیل چهارکاره برقی به ظرفیت ۰٫۵ تن. |  | ۱۲۰۱۰۲ |
|  |  | ۱,۱۰۱,۲۹۶,۰۰۰ | دستگاه | جرثقیل چهارکاره برقی به ظرفیت ۱ تن. |  | ۱۲۰۱۰۳ |
|  |  | ۱,۱۸۰,۸۷۷,۰۰۰ | دستگاه | جرثقیل چهارکاره برقی به ظرفیت ۱٫۵ تن. |  | ۱۲۰۱۰۴ |
|  |  | ۱,۲۵۹,۱۴۷,۰۰۰ | دستگاه | جرثقیل چهارکاره برقی به ظرفیت ۲ تن. |  | ۱۲۰۱۰۵ |
|  |  | ۱,۴۹۳,۹۵۶,۰۰۰ | دستگاه | جرثقیل چهارکاره برقی به ظرفیت ۲٫۵ تن. |  | ۱۲۰۱۰۶ |
|  |  | ۱,۷۷۶,۰۱۶,۰۰۰ | دستگاه | جرثقیل چهارکاره برقی به ظرفیت ۳ تن. |  | ۱۲۰۱۰۷ |
|  |  | ۲,۱۱۱,۸۶۲,۰۰۰ | دستگاه | جرثقیل چهارکاره برقی به ظرفیت ۴ تن. |  | ۱۲۰۱۰۸ |
|  |  | ۲,۴۶۸,۶۲۷,۰۰۰ | دستگاه | جرثقیل چهارکاره برقی به ظرفیت ۵ تن. |  | ۱۲۰۱۰۹ |
|  |  | ۳,۰۲۹,۰۰۸,۰۰۰ | دستگاه | جرثقیل چهارکاره برقی به ظرفیت ۶ تن. |  | ۱۲۰۱۱۰ |
|  |  | ۳,۵۸۸,۳۶۶,۰۰۰ | دستگاه | جرثقیل چهارکاره برقی به ظرفیت ۷ تن. |  | ۱۲۰۱۱۱ |
|  |  | ۴,۴۸۳,۱۲۴,۰۰۰ | دستگاه | جرثقیل چهارکاره برقی به ظرفیت ۸ تن. |  | ۱۲۰۱۱۲ |
|  |  | ۵,۶۰۲,۵۷۴,۰۰۰ | دستگاه | جرثقیل چهارکاره برقی به ظرفیت ۱۰ تن. |  | ۱۲۰۱۱۳ |
|  |  | ۴۱,۳۰۱,۰۰۰ | دستگاه | جرثقیل دوکاره برقی به ظرفیت ۰٫۲۵ تن. |  | ۱۲۰۲۰۱ |
|  |  | ۵۰,۲۴۶,۰۰۰ | دستگاه | جرثقیل دوکاره برقی به ظرفیت ۰٫۵ تن. |  | ۱۲۰۲۰۲ |
|  |  | ۸۳,۷۹۰,۰۰۰ | دستگاه | جرثقیل دوکاره برقی به ظرفیت ۱ تن. |  | ۱۲۰۲۰۳ |
|  |  | ۱۱۸,۶۴۶,۰۰۰ | دستگاه | جرثقیل دوکاره برقی به ظرفیت ۱٫۵ تن. |  | ۱۲۰۲۰۴ |
|  |  | ۱۵۲,۱۹۰,۰۰۰ | دستگاه | جرثقیل دوکاره برقی به ظرفیت ۲ تن. |  | ۱۲۰۲۰۵ |
|  |  | ۱۸۷,۹۷۰,۰۰۰ | دستگاه | جرثقیل دوکاره برقی به ظرفیت ۲٫۵ تن. |  | ۱۲۰۲۰۶ |
|  |  | ۲۲۱,۸۰۴,۰۰۰ | دستگاه | جرثقیل دوکاره برقی به ظرفیت ۳ تن. |  | ۱۲۰۲۰۷ |
|  |  | ۲۸۱,۲۵۹,۰۰۰ | دستگاه | جرثقیل دوکاره برقی به ظرفیت ۴ تن. |  | ۱۲۰۲۰۸ |
|  |  | ۳۴۴,۱۶۵,۰۰۰ | دستگاه | جرثقیل دوکاره برقی به ظرفیت ۵ تن. |  | ۱۲۰۲۰۹ |
|  |  | ۴۱۲,۵۶۵,۰۰۰ | دستگاه | جرثقیل دوکاره برقی به ظرفیت ۶ تن. |  | ۱۲۰۲۱۰ |
|  |  | ۴۹۱,۱۲۴,۰۰۰ | دستگاه | جرثقیل دوکاره برقی به ظرفیت ۷ تن. |  | ۱۲۰۲۱۱ |
|  |  | ۶۲۵,۵۴۸,۰۰۰ | دستگاه | جرثقیل دوکاره برقی به ظرفیت ۸ تن. |  | ۱۲۰۲۱۲ |
|  |  | ۸۳۹,۳۰۵,۰۰۰ | دستگاه | جرثقیل دوکاره برقی به ظرفیت ۱۰ تن. |  | ۱۲۰۲۱۳ |
|  |  | ۲۶,۸۲۵,۰۰۰ | دستگاه | جرثقیل دستی به ظرفیت ۰٫۲۵ تن. |  | ۱۲۰۳۰۱ |
|  |  | ۳۲,۱۹۲,۰۰۰ | دستگاه | جرثقیل دستی به ظرفیت ۰٫۵ تن. |  | ۱۲۰۳۰۲ |
|  |  | ۵۲,۳۱۸,۰۰۰ | دستگاه | جرثقیل دستی به ظرفیت ۰٫۷۵ تن. |  | ۱۲۰۳۰۳ |
|  |  | ۷۳,۷۵۷,۰۰۰ | دستگاه | جرثقیل دستی به ظرفیت ۱ تن. |  | ۱۲۰۳۰۴ |
|  |  | ۹۳,۸۸۳,۰۰۰ | دستگاه | جرثقیل دستی به ظرفیت ۱٫۵ تن. |  | ۱۲۰۳۰۵ |
|  |  | ۱۱۶,۵۸۹,۰۰۰ | دستگاه | جرثقیل دستی به ظرفیت ۲ تن |  | ۱۲۰۳۰۶ |

# فصل سیزدهم . الکتروموتورها

مقدمه

1. الکتروموتور، موضوع ردیف‌های گروه 1 از نوع 4 قطب (1500 دور در دقیقه)، قفسه سنجابی، 3 فاز، پنجاه هرتز دارای کلاس حرارتی F و IP54 و از کلاس بهره‌وری IE1 می‌باشند.

2. در ردیف‌های گروه 1 در صورت تغییر تعداد قطب‌ها به 6 ( 1000دور در دقیقه) یا 2 (3000 دور در دقیقه) قطب به ترتیب 15 درصد اضافه‌بها یا کسربها تعلق می‌گیرد.

3. در ردیف‌های گروه 1 در صورت تغییر کلاس حرارتی الکتروموتور ازF  به H 15 درصد اضافه‌بها در نظر گرفته می‌شود.

4. در ردیف‌های گروه 1 در صورت تغییر در IP میزان اضافه‌بها مطابق با جدول 13-1 محاسبه می‌شود.

5. در ردیف‌های گروه 1 در صورت تغییر در کلاس بهره‌وری میزان اضافه‌بها مطابق با جدول 13-2 محاسبه می‌شود.

6. در صورت نیاز به شاسی برای نصب الکتروموتور، هزینه آن جداگانه محاسبه می‌شود.

7. در صورت نیاز به انتخاب الکتروموتور برای پمپ ها، مطابق با توضیحات بند 10 مقدمه فصل اول اقدام گردد.

8. درصد سهم خرید و اجرا ردیفهای این فصل به ترتیب 95 و 5 درصد میباشد و چنانچه خرید و یا اجرا (حسب مورد) مد نظر باشد با اعمال ضرایب  گفته شده اقدام گردد.

جدول 13-1 - درصد اضافه‌بهای تغییر در IP

| IP | درصد افزایش |
| --- | --- |
| 55 | -- |
| 56 | -- |
| 64 | 45 |
| 65 | 55 |
| 66 | 65 |
| 68 | 80 |

جدول 13-2 - درصد اضافه‌بهای تغییر در کلاس بهره‌وری

| IE | درصد افزایش |
| --- | --- |
| 2 | 55 |
| 3 | 90 |

جدول شماره و شرح مختصر گروهها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 1 | الکتروموتور |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۲۸,۶۷۳,۰۰۰ | دستگاه | الکتروموتور با توان ۰٫۱۸ کیلووات. |  | ۱۳۰۱۰۱ |
|  |  | ۳۸,۹۸۳,۰۰۰ | دستگاه | الکتروموتور با توان ۰٫۲۵ کیلووات. |  | ۱۳۰۱۰۲ |
|  |  | ۳۹,۶۰۴,۰۰۰ | دستگاه | الکتروموتور با توان ۰٫۳۷ کیلووات. |  | ۱۳۰۱۰۳ |
|  |  | ۴۵,۷۸۷,۰۰۰ | دستگاه | الکتروموتور با توان ۰٫۵۵ کیلووات. |  | ۱۳۰۱۰۴ |
|  |  | ۵۶,۴۵۶,۰۰۰ | دستگاه | الکتروموتور با توان ۰٫۷۵ کیلووات. |  | ۱۳۰۱۰۵ |
|  |  | ۷۶,۲۳۳,۰۰۰ | دستگاه | الکتروموتور با توان ۱٫۵کیلووات. |  | ۱۳۰۱۰۶ |
|  |  | ۱۰۶,۱۸۹,۰۰۰ | دستگاه | الکتروموتور با توان ۲٫۲ کیلووات. |  | ۱۳۰۱۰۷ |
|  |  | ۱۱۶,۳۴۹,۰۰۰ | دستگاه | الکتروموتور با توان ۳ کیلووات. |  | ۱۳۰۱۰۸ |
|  |  | ۱۴۱,۳۷۷,۰۰۰ | دستگاه | الکتروموتور با توان ۳٫۷ کیلووات. |  | ۱۳۰۱۰۹ |
|  |  | ۱۵۱,۳۱۹,۰۰۰ | دستگاه | الکتروموتور با توان ۴٫۷ کیلووات. |  | ۱۳۰۱۱۰ |
|  |  | ۱۹۱,۶۲۳,۰۰۰ | دستگاه | الکتروموتور با توان ۵٫۵ کیلووات. |  | ۱۳۰۱۱۱ |
|  |  | ۲۱۷,۴۳۹,۰۰۰ | دستگاه | الکتروموتور با توان ۷٫۵ کیلووات. |  | ۱۳۰۱۱۲ |
|  |  | ۲۷۱,۷۸۶,۰۰۰ | دستگاه | الکتروموتور با توان ۹٫۵ کیلووات. |  | ۱۳۰۱۱۳ |
|  |  | ۳۱۴,۲۷۱,۰۰۰ | دستگاه | الکتروموتور با توان ۱۱ کیلووات. |  | ۱۳۰۱۱۴ |
|  |  | ۳۷۷,۲۴۴,۰۰۰ | دستگاه | الکتروموتور با توان ۱۵ کیلووات. |  | ۱۳۰۱۱۵ |
|  |  | ۶۰۰,۰۷۹,۰۰۰ | دستگاه | الکتروموتور با توان ۱۸٫۵ کیلووات. |  | ۱۳۰۱۱۶ |
|  |  | ۶۵۶,۰۳۳,۰۰۰ | دستگاه | الکتروموتور با توان ۲۲ کیلووات. |  | ۱۳۰۱۱۷ |
|  |  | ۷۹۹,۹۹۷,۰۰۰ | دستگاه | الکتروموتور با توان ۳۰ کیلووات. |  | ۱۳۰۱۱۸ |
|  |  | ۹۸۴,۸۶۷,۰۰۰ | دستگاه | الکتروموتور با توان ۳۷ کیلووات. |  | ۱۳۰۱۱۹ |
|  |  | ۱,۰۳۴,۳۴۸,۰۰۰ | دستگاه | الکتروموتور با توان ۴۵ کیلووات. |  | ۱۳۰۱۲۰ |
|  |  | ۱,۱۸۱,۹۲۹,۰۰۰ | دستگاه | الکتروموتور با توان ۵۵ کیلووات. |  | ۱۳۰۱۲۱ |
|  |  | ۱,۵۵۹,۳۸۵,۰۰۰ | دستگاه | الکتروموتور با توان ۷۵ کیلووات. |  | ۱۳۰۱۲۲ |
|  |  | ۱,۸۵۱,۵۵۱,۰۰۰ | دستگاه | الکتروموتور با توان ۹۰ کیلووات. |  | ۱۳۰۱۲۳ |
|  |  | ۲,۸۴۳,۴۹۱,۰۰۰ | دستگاه | الکتروموتور با توان ۱۱۰ کیلووات. |  | ۱۳۰۱۲۴ |
|  |  | ۳,۱۴۱,۶۴۳,۰۰۰ | دستگاه | الکتروموتور با توان ۱۳۲ کیلووات. |  | ۱۳۰۱۲۵ |
|  |  | ۳,۴۴۹,۱۱۷,۰۰۰ | دستگاه | الکتروموتور با توان ۱۵۰ کیلووات. |  | ۱۳۰۱۲۶ |
|  |  | ۳,۸۳۳,۳۱۲,۰۰۰ | دستگاه | الکتروموتور با توان ۱۸۵ کیلووات. |  | ۱۳۰۱۲۷ |
|  |  | ۵,۴۷۳,۶۰۳,۰۰۰ | دستگاه | الکتروموتور با توان ۲۲۰ کیلووات. |  | ۱۳۰۱۲۸ |

# فصل چهاردهم . خنثی‌سازی و حذف‌بو

مقدمه

1. خنثی‌سازی کلر موضوع ردیف‌های گروه 1 شامل مخزن ذخیره، ستون‌های خنثی‌ساز، الکتروفن، الکتروپمپ مناسب، روتامترهای ‌خروجی پمپ، لوله‌های رانش پمپ، لوله‌های مکش و دهش هوا، شیرآلات پروانه‌ای، سیستم کنترل‌کننده حسگر و سنسور حسگر می‌باشد.

2. طراحی خنثی ساز می‌بایست مطابق با الزامات ضابطه شماره 673 صورت پذیرد.

3. درصد سهم خرید و اجرا ردیفهای این فصل به ترتیب 97 و 3 درصد میباشد و چنانچه خرید و یا اجرا (حسب مورد) مد نظر باشد با اعمال ضرایب گفته شده اقدام گردد.

جدول شماره و شرح مختصر گروهها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 1 2 | خنثی ساز گاز کلر سامانه حذف بو |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۱,۰۹۳,۸۹۶,۰۰۰ | مجموعه | خنثی‌سازی گاز کلر به ظرفیت ۶۸ کیلوگرم. |  | ۱۴۰۱۰۱ |
|  |  | ۱۰,۴۷۲,۴۵۸,۰۰۰ | مجموعه | خنثی‌سازی گاز کلر به ظرفیت ۱۰۰۰ کیلوگرم. |  | ۱۴۰۱۰۲ |
|  |  |  | مجموعه | سامانه پکیج حذف بوی نامطبوع تصفیه خانه به حجم تا ۵۰۰ متر مکعب در روز. |  | ۱۴۰۲۰۱ |
|  |  |  | مجموعه | سامانه پکیج حذف بوی نامطبوع تصفیه خانه از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ متر مکعب در روز. |  | ۱۴۰۲۰۲ |
|  |  |  | مجموعه | سامانه پکیج حذف بوی نامطبوع تصفیه خانه از ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ متر مکعب در روز. |  | ۱۴۰۲۰۳ |
|  |  |  | مجموعه | سامانه پکیج حذف بوی نامطبوع تصفیه خانه از ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ متر مکعب در روز. |  | ۱۴۰۲۰۴ |
|  |  |  | مجموعه | سامانه پکیج حذف بوی نامطبوع تصفیه خانه از ۱۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ متر مکعب در روز. |  | ۱۴۰۲۰۵ |
|  |  |  | مجموعه | سامانه پکیج حذف بوی نامطبوع تصفیه خانه از ۲۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ متر مکعب در روز. |  | ۱۴۰۲۰۶ |
|  |  |  | مجموعه | سامانه پکیج حذف بوی نامطبوع تصفیه خانه از ۳۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ متر مکعب در روز. |  | ۱۴۰۲۰۷ |

# فصل پانزدهم . لوله‌ها و اتصالات و متعلقات فولادی

مقدمه

1. جهت اختصار، در شرح ردیف‌های مربوطه به لوله‌های فولادی، از درج عبارت "با تمام قطعات و مصالح اتصال جوشی یا دنده‌ای لازم یا فلنجی، با پوشش اپوکسی" و در شرح ردیف‌های مربوطه به لوله‌های فولادی گالوانیزه از درج عبارت "با تمام قطعات گالوانیزه و مصالح اتصال دنده‌ای لازم" صرف نظر شده است.

2. لوله‌های موضوع ردیف‌های گروه 1 طبق استاندارد EN10216 است.

3. لوله‌های موضوع ردیف‌های گروه 2 طبق استاندارد EN10217 است.

4. لوله‌های ردیف‌های گروه 3 از نوع گالوانیزه سری 10 (SCH10) می‌باشد.

5. برای ردیف‌های گروه‌های 1 تا 3 در صورت افزایش یا کاهش ضخامت نسبت به رقم مشخص شده در ردیف، به تناسب با ضخامت اولیه، اضافه‌بها یا کسربها تعلق می‌گیرد.

6. در صورت نیاز به گالوانیزه گرم لوله‌های فولادی، از آیتم‌های 160230 و 160231 فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه استفاده شود.

7. هزینه نصب در گروههای 1 و 2 لحاظ نشده و لازم است به منظور نصب آنها از گروه 6 استفاده گردد.

8. درصد سهم خرید و اجرا ردیفهای مشخص شده، مطابق جدول زیر است و چنانچه خرید و یا اجرا (حسب مورد) مد نظر باشد با اعمال ضرایب جدول زیر اقدام میشود :

| شماره گروه | شرح گروه | وزن اجرا | وزن خرید |
| --- | --- | --- | --- |
| 03 | لوله فولادی گالوانیزه استاندارد | 5درصد | 95 درصد |
| 04 | کلکتور از لوله فولادی | 15 درصد | 85 درصد |
| 05 | پدل پایپ از جنس فولادی | 35 درصد | 65 درصد |

جدول شماره و شرح مختصر گروهها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | لوله فولادی سیاه بدون درز لوله فولادی سیاه درزدار لوله فولادی گالوانیزه استاندارد کلکتور از لوله فولادی پدل پایپ از جنس فولادی عملیات نصب |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۳۴۵,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی سیاه بدون درز با قطر خارجی ۱۰٫۲ میلی‌متر و ضخامت ۲ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۱۰۱ |
|  |  | ۷۱۱,۵۰۰ | متر طول | لوله فولادی سیاه بدون درز با قطر خارجی ۱۳٫۵ میلی‌متر و ضخامت ۲٫۳ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۱۰۲ |
|  |  | ۷۷۰,۵۰۰ | متر طول | لوله فولادی سیاه بدون درز با قطر خارجی ۱۷٫۲ میلی‌متر و ضخامت ۲٫۶ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۱۰۳ |
|  |  | ۱,۱۶۲,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی سیاه بدون درز با قطر خارجی ۲۱٫۳ میلی‌متر و ضخامت ۳٫۲ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۱۰۴ |
|  |  | ۱,۸۰۵,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی سیاه بدون درز با قطر خارجی ۲۶٫۹ میلی‌متر و ضخامت ۳٫۶ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۱۰۵ |
|  |  | ۲,۵۹۰,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی سیاه بدون درز با قطر خارجی ۳۳٫۷ میلی‌متر و ضخامت ۴ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۱۰۶ |
|  |  | ۳,۴۰۵,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی سیاه بدون درز با قطر خارجی ۴۲٫۴ میلی‌متر و ضخامت ۴٫۵ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۱۰۷ |
|  |  | ۴,۰۶۲,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی سیاه بدون درز با قطر خارجی ۴۸٫۳ میلی‌متر و ضخامت ۵ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۱۰۸ |
|  |  | ۵,۶۵۰,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی سیاه بدون درز با قطر خارجی ۶۰٫۳ میلی‌متر و ضخامت ۵٫۶ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۱۰۹ |
|  |  | ۸,۵۵۲,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی سیاه بدون درز با قطر خارجی ۷۶٫۱ میلی‌متر و ضخامت ۶٫۳ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۱۱۰ |
|  |  | ۱۰,۵۲۲,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی سیاه بدون درز با قطر خارجی ۸۸٫۹ میلی‌متر و ضخامت ۷٫۱ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۱۱۱ |
|  |  | ۱۵,۳۶۱,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی سیاه بدون درز با قطر خارجی ۱۱۴٫۳ میلی‌متر و ضخامت ۸ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۱۱۲ |
|  |  | ۲۴,۱۳۶,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی سیاه بدون درز با قطر خارجی ۱۳۹٫۷ میلی‌متر و ضخامت ۸٫۸ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۱۱۳ |
|  |  | ۲۸,۴۱۸,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی سیاه بدون درز با قطر خارجی ۱۶۸٫۳ میلی‌متر و ضخامت ۱۰ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۱۱۴ |
|  |  | ۴۹,۶۷۹,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی سیاه بدون درز با قطر خارجی ۲۱۹٫۱ میلی‌متر و ضخامت ۱۱ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۱۱۵ |
|  |  | ۷۱,۲۴۸,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی سیاه بدون درز با قطر خارجی ۲۷۳ میلی‌متر و ضخامت ۱۲٫۵ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۱۱۶ |
|  |  | ۹۷,۹۸۷,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی سیاه بدون درز با قطر خارجی ۳۲۳٫۹ میلی‌متر و ضخامت ۱۴٫۲ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۱۱۷ |
|  |  | ۱۴۷,۸۰۸,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی سیاه بدون درز با قطر خارجی ۳۵۵٫۶ میلی‌متر و ضخامت ۲۰ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۱۱۸ |
|  |  | ۱۸۹,۱۴۱,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی سیاه بدون درز با قطر خارجی ۴۰۶٫۴ میلی‌متر و ضخامت ۲۲٫۵ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۱۱۹ |
|  |  | ۲۳۳,۲۷۶,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی سیاه بدون درز با قطر خارجی ۴۵۷ میلی‌متر و ضخامت ۲۸ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۱۲۰ |
|  |  | ۲۹۵,۹۹۹,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی سیاه بدون درز با قطر خارجی ۵۰۸ میلی‌متر و ضخامت ۳۲ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۱۲۱ |
|  |  | ۴۰۰,۸۲۰,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی سیاه بدون درز با قطر خارجی ۶۱۰ میلی‌متر و ضخامت ۳۶ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۱۲۲ |
|  |  | ۵۸۱,۶۵۵,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی سیاه بدون درز با قطر خارجی ۷۱۱ میلی‌متر و ضخامت ۵۰ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۱۲۳ |
|  |  | ۳۲۶,۵۰۰ | متر طول | لوله فولادی سیاه درزدار با قطر خارجی ۱۰٫۲ میلی‌متر و ضخامت ۲ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۲۰۱ |
|  |  | ۴۶۴,۵۰۰ | متر طول | لوله فولادی سیاه درزدار با قطر خارجی ۱۳٫۵ میلی‌متر و ضخامت ۲٫۳ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۲۰۲ |
|  |  | ۶۲۹,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی سیاه درزدار با قطر خارجی ۱۷٫۲ میلی‌متر و ضخامت ۲٫۶ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۲۰۳ |
|  |  | ۸۹۵,۵۰۰ | متر طول | لوله فولادی سیاه درزدار با قطر خارجی ۲۱٫۳ میلی‌متر و ضخامت ۳٫۲ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۲۰۴ |
|  |  | ۱,۲۳۸,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی سیاه درزدار با قطر خارجی ۲۶٫۹ میلی‌متر و ضخامت ۳٫۶ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۲۰۵ |
|  |  | ۱,۸۱۶,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی سیاه درزدار با قطر خارجی ۳۳٫۷ میلی‌متر و ضخامت ۴ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۲۰۶ |
|  |  | ۲,۴۸۸,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی سیاه درزدار با قطر خارجی ۴۲٫۴ میلی‌متر و ضخامت ۴٫۵ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۲۰۷ |
|  |  | ۳,۰۸۱,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی سیاه درزدار با قطر خارجی ۴۸٫۳ میلی‌متر و ضخامت ۵ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۲۰۸ |
|  |  | ۵,۴۸۱,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی سیاه درزدار با قطر خارجی ۶۰٫۳ میلی‌متر و ضخامت ۵٫۶ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۲۰۹ |
|  |  | ۶,۰۹۶,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی سیاه درزدار با قطر خارجی ۷۶٫۱ میلی‌متر و ضخامت ۶٫۳ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۲۱۰ |
|  |  | ۷,۸۴۸,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی سیاه درزدار با قطر خارجی ۸۸٫۹ میلی‌متر و ضخامت ۷٫۱ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۲۱۱ |
|  |  | ۱۱,۷۵۵,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی سیاه درزدار با قطر خارجی ۱۱۴٫۳ میلی‌متر و ضخامت ۸ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۲۱۲ |
|  |  | ۱۵,۲۲۷,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی سیاه درزدار با قطر خارجی ۱۳۹٫۷ میلی‌متر و ضخامت ۸٫۸ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۲۱۳ |
|  |  | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی سیاه درزدار با قطر خارجی ۱۶۸٫۳ میلی‌متر و ضخامت ۱۰ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۲۱۴ |
|  |  | ۲۹,۶۶۳,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی سیاه درزدار با قطر خارجی ۲۱۹٫۱ میلی‌متر و ضخامت ۱۱ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۲۱۵ |
|  |  | ۴۲,۲۶۰,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی سیاه درزدار با قطر خارجی ۲۷۳ میلی‌متر و ضخامت ۱۲٫۵ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۲۱۶ |
|  |  | ۵۶,۴۴۷,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی سیاه درزدار با قطر خارجی ۳۲۳٫۹ میلی‌متر و ضخامت ۱۴٫۲ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۲۱۷ |
|  |  | ۸۳,۸۴۵,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی سیاه درزدار با قطر خارجی ۳۵۵٫۶ میلی‌متر و ضخامت ۲۰ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۲۱۸ |
|  |  | ۱۱۰,۶۵۰,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی سیاه درزدار با قطر خارجی ۴۰۶٫۴ میلی‌متر و ضخامت ۲۲٫۵ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۲۱۹ |
|  |  | ۱۵۰,۶۵۹,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی سیاه درزدار با قطر خارجی ۴۵۷ میلی‌متر و ضخامت ۲۸ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۲۲۰ |
|  |  | ۲۵۸,۸۵۵,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی سیاه درزدار با قطر خارجی ۵۰۸ میلی‌متر و ضخامت ۳۲ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۲۲۱ |
|  |  | ۳۱۰,۶۵۰,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی سیاه درزدار با قطر خارجی ۶۱۰ میلی‌متر و ضخامت ۳۶ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۲۲۲ |
|  |  | ۴۲۴,۲۹۶,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی سیاه درزدار با قطر خارجی ۷۱۱ میلی‌متر و ضخامت ۵۰ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۲۲۳ |
|  |  | ۲,۸۹۱,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی گالوانیزه قطر نامی ۲۵ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۳۰۱ |
|  |  | ۳,۵۰۹,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی گالوانیزه قطر نامی ۳۲ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۳۰۲ |
|  |  | ۴,۲۳۴,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی گالوانیزه قطر نامی ۴۰ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۳۰۳ |
|  |  | ۴,۵۱۷,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی گالوانیزه قطر نامی ۵۰ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۳۰۴ |
|  |  | ۷,۹۴۱,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی گالوانیزه قطر نامی ۶۵ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۳۰۵ |
|  |  | ۱۰,۰۳۵,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی گالوانیزه قطر نامی ۸۰ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۳۰۶ |
|  |  | ۱۴,۳۶۶,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی گالوانیزه قطر نامی ۹۰ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۳۰۷ |
|  |  | ۱۸,۴۲۵,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی گالوانیزه قطر نامی ۱۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۳۰۸ |
|  |  | ۲۳,۸۶۴,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی گالوانیزه قطر نامی ۱۲۵ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۳۰۹ |
|  |  | ۳۴,۱۹۷,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی گالوانیزه قطر نامی ۱۵۰ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۳۱۰ |
|  |  | ۴۷,۷۳۵,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی گالوانیزه قطر نامی ۲۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۳۱۱ |
|  |  | ۵۹,۵۴۳,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی گالوانیزه قطر نامی ۲۵۰ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۳۱۲ |
|  |  | ۶۶,۶۰۶,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی گالوانیزه قطر نامی ۳۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۳۱۳ |
|  |  | ۷۳,۸۱۳,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی گالوانیزه قطر نامی ۳۵۰ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۳۱۴ |
|  |  | ۹۴,۰۲۳,۰۰۰ | متر طول | لوله فولادی گالوانیزه قطر نامی ۴۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۳۱۵ |
|  |  | ۱,۲۵۵,۰۰۰ | کیلو گرم | کلکتور، از لوله فولادی سیاه درز دار با کلیه اتصالات نوع جوشی. |  | ۱۵۰۴۰۱ |
|  |  | ۱,۳۳۱,۰۰۰ | کیلو گرم | کلکتور، از لوله فولادی سیاه بدون درز با کلیه اتصالات نوع جوشی. |  | ۱۵۰۴۰۲ |
|  |  | ۱,۶۷۵,۰۰۰ | کیلو گرم | تهیه، ساخت و نصب پدل پایپ از جنس فولادی مطابق با نقشه و مشخصات. |  | ۱۵۰۵۰۱ |
|  |  | ۳,۴۶۲,۰۰۰ | مترمربع | سندبلاست سطح خارجی لوله فولادی به هر قطر، به روش ماسه زنی. |  | ۱۵۰۶۰۱ |
|  |  | ۳,۱۶۱,۰۰۰ | اینچ | جوشکاری لوله های فولادی برای ضخامت تا ۲۸ میلی متر به ازای هر اینچ قطر لوله فولادی. |  | ۱۵۰۶۰۲ |
|  |  | ۴,۱۴۹,۰۰۰ | اینچ | جوشکاری لوله های فولادی برای ضخامت لوله ۲۸ میلی متر و بیش تر به ازای هر اینچ قطر لوله. |  | ۱۵۰۶۰۳ |
|  |  | ۱,۳۷۹,۰۰۰ | اینچ | انجام آزمون پرتو نگاری(رادیوگرافی) جوش به ازای هر اینچ قطر. |  | ۱۵۰۶۱۰ |
|  |  | ۳,۶۹۲,۰۰۰ | مترمربع | رنگ آمیزی سطح خارجی لوله های فولادی به هر قطر. |  | ۱۵۰۶۲۰ |

# فصل شانزدهم . لوله‌ها و اتصالات و متعلقات استیل

مقدمه

1. جهت اختصار، در شرح ردیف‌های مربوطه به لوله‌های استیل، از درج عبارت "با تمام قطعات، اتصالات، و مصالح اتصال لازم" صرف نظر شده است.

2. لوله‌های موضوع ردیفهای گروه 1 طبق استاندارد AWWA C210-12 است.

3. جنس لوله‌های موضوع ردیف‌های گروه 1 از نوع (Grade) 304 و گروه 5 از جنس داپلکس(Duplex) می‌باشد.

4. در ردیفهای گروه 4 کوپلینگ ویکتالیک با فشار کاری 300 در نظر گرفته شده است و برای فشار کاری بالاتر تا psi 800  به ازای هر گام افزایش فشار 20 درصد اضافه بها تعلق میگیرد.

5. برای ردیف‌های گروه‌های 1 و 5 در صورت افزایش یا کاهش ضخامت نسبت به رقم مشخص شده در ردیف، به تناسب با ضخامت اولیه اضافه‌بها یا کسربها تعلق می‌گیرد.

6. در ردیفهای گروه 6  کوپلینگ ویکتالیک با فشار کاری psi 1000 در نظر گرفته شده است و برای فشار کاری psi 1200، 20 درصد اضافه بها تعلق میگیرد.

7. در ردیف‌های گروه 1 در صورت تغییر جنس از لوله 304 به 316 به میزان 30 درصد اضافه بها تعلق می‌گیرد.

9. در ردیف‌های گروه 1 بابت تغییر جنس از 304 یا 316 به 304L یا 316L اضافه بهایی تعلق نمی‌گیرد.

10. در ردیفهای گروه 4، 6 پیچ و مهره و واشر از هر جنس و گسکت با جنس EPDM در نظر گرفته شده است.

11. در ردیفهای گروه 5 و 7 در صورت تغییر جنس لوله  از داپلکس به سوپرداپلکس به میزان 10 درصد اضافه بها تعلق می‌گیرد.

12. به منظور پوشش دهی از فصل رنگ آمیزی (فصل 25) فهرست بهای ابنیه استفاده گردد.

13. هزینه نصب در گروه 1 لحاظ نشده و لازم است به منظور نصب آنها از گروه 8 استفاده گردد.

14 . درصد سهم خرید و اجرا ردیفهای مشخص شده، مطابق جدول زیر است و چنانچه خرید و یا اجرا (حسب مورد) مد نظر باشد با اعمال ضرایب جدول زیر اقدام میشود :

| شماره گروه | شرح گروه | وزن اجرا | وزن خرید |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 تا 4 | کلکتور از لوله استیل، پدل پایپ از جنس استیل، محفظه فیلتر کارتریج | 5درصد | 95 درصد |
| 05 تا07 | کوپلینگ ویکتالیک، لوله داپلکس، کوپلینگ ویکتالیک داپلکس | 3 درصد | 97درصد |

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | لوله استیل کلکتور از لوله استیل پدل پایپ از جنس استیل محفظه فیلتر کارتریج کوپلینگ ویکتالیک لوله داپلکس کوپلینگ ویکتالیک داپلکس عملیات نصب |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۲,۹۵۴,۰۰۰ | متر طول | لوله استیل قطر نامی ۱۵ میلی‌متر. |  | ۱۶۰۱۰۱ |
|  |  | ۴,۶۹۰,۰۰۰ | متر طول | لوله استیل قطر نامی ۲۰ میلی‌متر. |  | ۱۶۰۱۰۲ |
|  |  | ۶,۸۱۲,۰۰۰ | متر طول | لوله استیل قطر نامی ۲۵ میلی‌متر. |  | ۱۶۰۱۰۳ |
|  |  | ۸,۶۴۲,۰۰۰ | متر طول | لوله استیل قطر نامی ۳۲ میلی‌متر. |  | ۱۶۰۱۰۴ |
|  |  | ۱۲,۴۷۶,۰۰۰ | متر طول | لوله استیل قطر نامی ۴۰ میلی‌متر. |  | ۱۶۰۱۰۵ |
|  |  | ۱۵,۱۵۳,۰۰۰ | متر طول | لوله استیل قطر نامی ۵۰ میلی‌متر. |  | ۱۶۰۱۰۶ |
|  |  | ۱۹,۷۵۸,۰۰۰ | متر طول | لوله استیل قطر نامی ۶۵ میلی‌متر. |  | ۱۶۰۱۰۷ |
|  |  | ۲۳,۷۱۹,۰۰۰ | متر طول | لوله استیل قطر نامی ۸۰ میلی‌متر. |  | ۱۶۰۱۰۸ |
|  |  | ۲۸,۰۴۴,۰۰۰ | متر طول | لوله استیل قطر نامی ۹۰ میلی‌متر. |  | ۱۶۰۱۰۹ |
|  |  | ۲۷,۵۶۸,۰۰۰ | متر طول | لوله استیل قطر نامی ۱۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۶۰۱۱۰ |
|  |  | ۴۲,۰۰۸,۰۰۰ | متر طول | لوله استیل قطر نامی ۱۲۵ میلی‌متر. |  | ۱۶۰۱۱۱ |
|  |  | ۵۳,۶۳۷,۰۰۰ | متر طول | لوله استیل قطر نامی ۱۵۰ میلی‌متر. |  | ۱۶۰۱۱۲ |
|  |  | ۶۷,۹۴۴,۰۰۰ | متر طول | لوله استیل قطر نامی ۲۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۶۰۱۱۳ |
|  |  | ۹۳,۱۶۴,۰۰۰ | متر طول | لوله استیل قطر نامی ۲۵۰ میلی‌متر. |  | ۱۶۰۱۱۴ |
|  |  | ۱۲۵,۲۱۴,۰۰۰ | متر طول | لوله استیل قطر نامی ۳۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۶۰۱۱۵ |
|  |  | ۱۲۶,۴۱۸,۰۰۰ | متر طول | لوله استیل قطر نامی ۳۵۰ میلی‌متر. |  | ۱۶۰۱۱۶ |
|  |  | ۱۵۰,۴۸۷,۰۰۰ | متر طول | لوله استیل قطر نامی ۴۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۶۰۱۱۷ |
|  |  | ۱۷۴,۲۲۶,۰۰۰ | متر طول | لوله استیل قطر نامی ۴۵۰ میلی‌متر. |  | ۱۶۰۱۱۸ |
|  |  | ۲۲۶,۰۳۶,۰۰۰ | متر طول | لوله استیل قطر نامی ۵۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۶۰۱۱۹ |
|  |  | ۲۲۷,۹۰۳,۰۰۰ | متر طول | لوله استیل قطر نامی ۵۵۰ میلی‌متر. |  | ۱۶۰۱۲۰ |
|  |  | ۲۸۴,۰۳۱,۰۰۰ | متر طول | لوله استیل قطر نامی ۶۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۶۰۱۲۱ |
|  |  | ۳۴۸,۰۰۷,۰۰۰ | متر طول | لوله استیل قطر نامی ۶۵۰ میلی‌متر. |  | ۱۶۰۱۲۲ |
|  |  | ۴۱۸,۰۸۰,۰۰۰ | متر طول | لوله استیل قطر نامی ۷۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۶۰۱۲۳ |
|  |  | ۴۸۷,۲۱۵,۰۰۰ | متر طول | لوله استیل قطر نامی ۷۵۰ میلی‌متر. |  | ۱۶۰۱۲۴ |
|  |  | ۵۳۹,۰۳۳,۰۰۰ | متر طول | لوله استیل قطر نامی ۸۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۶۰۱۲۵ |
|  |  | ۶۰۰,۸۴۷,۰۰۰ | متر طول | لوله استیل قطر نامی ۸۵۰ میلی‌متر. |  | ۱۶۰۱۲۶ |
|  |  | ۶۶۹,۵۵۱,۰۰۰ | متر طول | لوله استیل قطر نامی ۹۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۶۰۱۲۷ |
|  |  | ۵,۳۳۰,۰۰۰ | کیلو گرم | کلکتور، از لوله استیل با کلیه اتصالات از نوع جوشی و یا رزوه ای. |  | ۱۶۰۲۰۱ |
|  |  | ۴,۳۰۵,۰۰۰ | کیلو گرم | تهیه، ساخت و نصب پدل پایپ از جنس استیل. |  | ۱۶۰۳۰۱ |
|  |  |  | عدد | محفظه فیلتر کارتریج میله ای تک فیلتره ارتفاع فیلتر ۵ اینچ از جنس استیل ۳۱۶. |  | ۱۶۰۴۰۱ |
|  |  |  | عدد | محفظه فیلتر کارتریج میله ای تک فیلتره ارتفاع فیلتر ۱۰ اینچ از جنس استیل ۳۱۶. |  | ۱۶۰۴۰۲ |
|  |  |  | عدد | محفظه فیلتر کارتریج میله ای تک فیلتره ارتفاع فیلتر ۲۰ اینچ از جنس استیل ۳۱۶. |  | ۱۶۰۴۰۳ |
|  |  |  | عدد | محفظه فیلتر کارتریج میله ای تک فیلتره ارتفاع فیلتر ۴۰ اینچ از جنس استیل ۳۱۶. |  | ۱۶۰۴۰۴ |
|  |  |  | عدد | محفظه فیلتر کارتریج کیسه ای تک فیلتره ارتفاع فیلتر ۱۶ اینچ از جنس استیل ۳۱۶. |  | ۱۶۰۴۰۵ |
|  |  |  | عدد | محفظه فیلتر کارتریج کیسه ای تک فیلتره ارتفاع فیلتر ۳۲ اینچ از جنس استیل ۳۱۶. |  | ۱۶۰۴۰۶ |
|  |  | ۴,۷۳۰,۰۰۰ | عدد | اتصالات ویکتالیک با سایز ۳٫۴ اینچ. |  | ۱۶۰۵۰۱ |
|  |  | ۵,۷۶۱,۰۰۰ | عدد | اتصالات ویکتالیک با سایز ۱ اینچ. |  | ۱۶۰۵۰۲ |
|  |  | ۶,۲۷۶,۰۰۰ | عدد | اتصالات ویکتالیک با سایز ۱ و ۱٫۴ اینچ. |  | ۱۶۰۵۰۳ |
|  |  | ۶,۷۹۳,۰۰۰ | عدد | اتصالات ویکتالیک با سایز ۱ و ۱٫۲ اینچ. |  | ۱۶۰۵۰۴ |
|  |  | ۸,۸۵۵,۰۰۰ | عدد | اتصالات ویکتالیک با سایز ۲ اینچ. |  | ۱۶۰۵۰۵ |
|  |  | ۱۰,۰۳۸,۰۰۰ | عدد | اتصالات ویکتالیک با سایز ۲و ۱٫۲ اینچ. |  | ۱۶۰۵۰۶ |
|  |  | ۱۱,۰۶۹,۰۰۰ | عدد | اتصالات ویکتالیک با سایز ۳ اینچ. |  | ۱۶۰۵۰۷ |
|  |  | ۱۶,۳۲۵,۰۰۰ | عدد | اتصالات ویکتالیک با سایز ۴ اینچ. |  | ۱۶۰۵۰۸ |
|  |  | ۲۰,۴۵۰,۰۰۰ | عدد | اتصالات ویکتالیک با سایز ۵ اینچ. |  | ۱۶۰۵۰۹ |
|  |  | ۲۶,۶۳۷,۰۰۰ | عدد | اتصالات ویکتالیک با سایز ۶ اینچ. |  | ۱۶۰۵۱۰ |
|  |  | ۳۲,۸۲۵,۰۰۰ | عدد | اتصالات ویکتالیک با سایز ۸ اینچ. |  | ۱۶۰۵۱۱ |
|  |  | ۵۷,۵۷۶,۰۰۰ | عدد | اتصالات ویکتالیک با سایز ۱۰ اینچ. |  | ۱۶۰۵۱۲ |
|  |  | ۷۹,۲۳۲,۰۰۰ | عدد | اتصالات ویکتالیک با سایز ۱۲ اینچ. |  | ۱۶۰۵۱۳ |
|  |  | ۸۸,۵۱۴,۰۰۰ | عدد | اتصالات ویکتالیک با سایز ۱۴ اینچ. |  | ۱۶۰۵۱۴ |
|  |  | ۹,۰۶۱,۰۰۰ | متر | لوله داپلکس قطر نامی ۱۵ میلی‌متر. |  | ۱۶۰۶۰۱ |
|  |  | ۱۱,۲۴۲,۰۰۰ | متر | لوله داپلکس قطر نامی ۲۰ میلی‌متر. |  | ۱۶۰۶۰۲ |
|  |  | ۱۷,۰۳۰,۰۰۰ | متر | لوله داپلکس قطر نامی ۲۵ میلی‌متر. |  | ۱۶۰۶۰۳ |
|  |  | ۲۱,۳۲۷,۰۰۰ | متر | لوله داپلکس قطر نامی ۳۲ میلی‌متر. |  | ۱۶۰۶۰۴ |
|  |  | ۲۸,۶۹۱,۰۰۰ | متر | لوله داپلکس قطر نامی ۴۰ میلی‌متر. |  | ۱۶۰۶۰۵ |
|  |  | ۳۷,۱۷۵,۰۰۰ | متر | لوله داپلکس قطر نامی ۵۰ میلی‌متر. |  | ۱۶۰۶۰۶ |
|  |  | ۴۸,۴۲۴,۰۰۰ | متر | لوله داپلکس قطر نامی ۶۵ میلی‌متر. |  | ۱۶۰۶۰۷ |
|  |  | ۶۲,۱۵۹,۰۰۰ | متر | لوله داپلکس قطر نامی ۸۰ میلی‌متر. |  | ۱۶۰۶۰۸ |
|  |  | ۷۳,۳۴۱,۰۰۰ | متر | لوله داپلکس قطر نامی ۹۰ میلی‌متر. |  | ۱۶۰۶۰۹ |
|  |  | ۸۴,۶۲۳,۰۰۰ | متر | لوله داپلکس قطر نامی ۱۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۶۰۶۱۰ |
|  |  |  | متر | لوله داپلکس قطر نامی ۱۲۵ میلی‌متر. |  | ۱۶۰۶۱۱ |
|  |  | ۱۸۶,۷۲۳,۰۰۰ | متر | لوله داپلکس قطر نامی ۱۵۰ میلی‌متر. |  | ۱۶۰۶۱۲ |
|  |  |  | متر | لوله داپلکس قطر نامی ۲۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۶۰۶۱۳ |
|  |  | ۳۱۲,۸۵۲,۰۰۰ | متر | لوله داپلکس قطر نامی ۲۵۰ میلی‌متر. |  | ۱۶۰۶۱۴ |
|  |  |  | متر | لوله داپلکس قطر نامی ۳۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۶۰۶۱۵ |
|  |  | ۳۴۸,۷۹۹,۰۰۰ | متر | لوله داپلکس قطر نامی ۳۵۰ میلی‌متر. |  | ۱۶۰۶۱۶ |
|  |  | ۴۰۵,۰۸۸,۰۰۰ | متر | لوله داپلکس قطر نامی ۴۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۶۰۶۱۷ |
|  |  | ۴۷۸,۷۲۰,۰۰۰ | متر | لوله داپلکس قطر نامی ۴۵۰ میلی‌متر. |  | ۱۶۰۶۱۸ |
|  |  | ۶۱۹,۵۵۲,۰۰۰ | متر | لوله داپلکس قطر نامی ۵۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۶۰۶۱۹ |
|  |  | ۲۱,۲۴۴,۰۰۰ | عدد | اتصالات ویکتالیک با سایز ۳٫۴ اینچ. |  | ۱۶۰۷۰۱ |
|  |  | ۲۱,۲۴۴,۰۰۰ | عدد | اتصالات ویکتالیک با سایز ۱ اینچ. |  | ۱۶۰۷۰۲ |
|  |  | ۲۳,۳۰۴,۰۰۰ | عدد | اتصالات ویکتالیک با سایز ۱ و ۱٫۴ اینچ. |  | ۱۶۰۷۰۳ |
|  |  | ۲۵,۳۶۸,۰۰۰ | عدد | اتصالات ویکتالیک با سایز ۱ و ۱٫۲ اینچ. |  | ۱۶۰۷۰۴ |
|  |  | ۳۳,۶۱۶,۰۰۰ | عدد | اتصالات ویکتالیک با سایز ۲ اینچ. |  | ۱۶۰۷۰۵ |
|  |  | ۳۷,۸۹۵,۰۰۰ | عدد | اتصالات ویکتالیک با سایز ۲و ۱٫۲ اینچ. |  | ۱۶۰۷۰۶ |
|  |  | ۴۲,۰۱۹,۰۰۰ | عدد | اتصالات ویکتالیک با سایز ۳ اینچ. |  | ۱۶۰۷۰۷ |
|  |  | ۵۹,۶۵۰,۰۰۰ | عدد | اتصالات ویکتالیک با سایز ۴ اینچ. |  | ۱۶۰۷۰۸ |
|  |  | ۷۶,۱۳۹,۰۰۰ | عدد | اتصالات ویکتالیک با سایز ۵ اینچ. |  | ۱۶۰۷۰۹ |
|  |  | ۱۰۰,۸۹۸,۰۰۰ | عدد | اتصالات ویکتالیک با سایز ۶ اینچ. |  | ۱۶۰۷۱۰ |
|  |  | ۱۲۵,۶۵۰,۰۰۰ | عدد | اتصالات ویکتالیک با سایز ۸ اینچ. |  | ۱۶۰۷۱۱ |
|  |  | ۲۴۴,۱۹۷,۰۰۰ | عدد | اتصالات ویکتالیک با سایز ۱۰ اینچ. |  | ۱۶۰۷۱۲ |
|  |  | ۳۳۰,۸۳۳,۰۰۰ | عدد | اتصالات ویکتالیک با سایز ۱۲ اینچ. |  | ۱۶۰۷۱۳ |
|  |  | ۳۷۰,۸۳۵,۰۰۰ | عدد | اتصالات ویکتالیک با سایز ۱۴ اینچ. |  | ۱۶۰۷۱۴ |
|  |  | ۳,۴۴۲,۰۰۰ | اینچ | جوشکاری لوله های استنلس استیل برای ضخامت لوله تا ۲۸ میلی متر ازای هر اینچ قطر لوله. |  | ۱۶۰۸۰۲ |
|  |  | ۴,۷۱۲,۰۰۰ | اینچ | جوشکاری لوله های استنلس استیل برای ضخامت لوله ۲۸ میلی متر و بیش تر به ازای هر اینچ قطر لوله. |  | ۱۶۰۸۰۳ |
|  |  | ۱,۳۷۹,۰۰۰ | اینچ | انجام آزمون پرتو نگاری(رادیوگرافی) جوش به ازای هر اینچ قطر. |  | ۱۶۰۸۱۰ |

# فصل هفدهم . لوله‌ها، اتصالات و متعلقات چدنی‌نشکن

مقدمه

1. جهت اختصار، در شرح ردیف‌های مربوطه به لوله‌های چدنی نشکن، از درج عبارت "با تمام قطعات و مصالح اتصال جوشی یا دنده‌ای لازم" صرف نظر شده است.

2. لوله‌های موضوع ردیف‌های گروه 1 طبق استاندارد AWWA C151-09 است.

3. لوله‌های موضوع ردیف‌های گروه 1 دارای کلاس فشاری 350 می‌باشد.

4. در صورت تغییر کلاس کاری ردیفهای گروه 1 کسربها طبق جدول 17-1 محاسبه می‌شود.

5. ردیفهای گروه 2 بههمراه پیچ و مهره از هر جنس و واشر وگسکت با جنس EPDM در نظر گرفته شده است.

6. در ردیفهای گروه 2  کوپلینگ ویکتالیک با فشار کاری 300 psi در نظر گرفته شده است و برای فشار کاری بالاتر 10 درصد اضافه بها تعلق میگیرد.

7. درصد سهم خرید و اجرا ردیفهای این فصل به ترتیب 95 و 5 درصد میباشد و چنانچه خرید و یا اجرا (حسب مورد) مد نظر باشد با اعمال ضرایب گفته شده اقدام گردد.

جدول 17-1 - درصد کسربها تغییر در کلاس کار‌ی

| کلاس کاری | درصد کاهش |
| --- | --- |
| 150 | 20 |
| 200 | 15 |
| 250 | 10 |
| 300 | 5 |

جدول شماره و شرح مختصر گروهها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 1 2 | لوله چدنی نشکن کوپلینگ ویکتالیک |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۷,۶۶۳,۰۰۰ | متر طول | لوله چدنی نشکن به قطر نامی ۳ اینچ. |  | ۱۷۰۱۰۱ |
|  |  | ۱۲,۹۵۵,۰۰۰ | متر طول | لوله چدنی نشکن به قطر نامی ۴ اینچ. |  | ۱۷۰۱۰۲ |
|  |  | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | متر طول | لوله چدنی نشکن به قطر نامی ۶ اینچ. |  | ۱۷۰۱۰۳ |
|  |  | ۲۳,۲۹۳,۰۰۰ | متر طول | لوله چدنی نشکن به قطر نامی ۸ اینچ. |  | ۱۷۰۱۰۴ |
|  |  | ۴۱,۶۳۰,۰۰۰ | متر طول | لوله چدنی نشکن به قطر نامی ۱۰ اینچ. |  | ۱۷۰۱۰۵ |
|  |  | ۵۰,۴۵۹,۰۰۰ | متر طول | لوله چدنی نشکن به قطر نامی ۱۲ اینچ. |  | ۱۷۰۱۰۶ |
|  |  | ۶۰,۳۱۱,۰۰۰ | متر طول | لوله چدنی نشکن به قطر نامی ۱۴ اینچ. |  | ۱۷۰۱۰۷ |
|  |  | ۷۰,۲۱۹,۰۰۰ | متر طول | لوله چدنی نشکن به قطر نامی ۱۶ اینچ. |  | ۱۷۰۱۰۸ |
|  |  | ۸۱,۴۶۹,۰۰۰ | متر طول | لوله چدنی نشکن به قطر نامی ۱۸ اینچ. |  | ۱۷۰۱۰۹ |
|  |  | ۹۲,۶۲۲,۰۰۰ | متر طول | لوله چدنی نشکن به قطر نامی ۲۰ اینچ. |  | ۱۷۰۱۱۰ |
|  |  | ۱۱۳,۰۰۵,۰۰۰ | متر طول | لوله چدنی نشکن به قطر نامی ۲۴ اینچ. |  | ۱۷۰۱۱۱ |
|  |  | ۱۳۶,۳۱۷,۰۰۰ | متر طول | لوله چدنی نشکن به قطر نامی ۳۰ اینچ. |  | ۱۷۰۱۱۲ |
|  |  | ۱۶۱,۰۰۲,۰۰۰ | متر طول | لوله چدنی نشکن به قطر نامی ۳۶ اینچ. |  | ۱۷۰۱۱۳ |
|  |  | ۱۸۷,۵۲۷,۰۰۰ | متر طول | لوله چدنی نشکن به قطر نامی ۴۲ اینچ. |  | ۱۷۰۱۱۴ |
|  |  | ۲۱۶,۰۸۹,۰۰۰ | متر طول | لوله چدنی نشکن به قطر نامی ۴۸ اینچ. |  | ۱۷۰۱۱۵ |
|  |  | ۲۵۷,۹۳۹,۰۰۰ | متر طول | لوله چدنی نشکن به قطر نامی ۵۴ اینچ. |  | ۱۷۰۱۱۶ |
|  |  | ۲۹۹,۶۸۰,۰۰۰ | متر طول | لوله چدنی نشکن به قطر نامی ۶۰ اینچ. |  | ۱۷۰۱۱۷ |
|  |  | ۳۴۱,۴۹۹,۰۰۰ | متر طول | لوله چدنی نشکن به قطر نامی ۶۴ اینچ. |  | ۱۷۰۱۱۸ |
|  |  | ۵,۱۲۲,۰۰۰ | عدد | اتصالات ویکتالیک با سایز ۱ اینچ. |  | ۱۷۰۲۰۱ |
|  |  | ۵,۵۷۳,۰۰۰ | عدد | اتصالات ویکتالیک با سایز ۱ و ۱٫۴ اینچ. |  | ۱۷۰۲۰۲ |
|  |  | ۶,۰۲۵,۰۰۰ | عدد | اتصالات ویکتالیک با سایز ۱ و ۱٫۲ اینچ. |  | ۱۷۰۲۰۳ |
|  |  | ۷,۸۳۳,۰۰۰ | عدد | اتصالات ویکتالیک با سایز ۲ اینچ. |  | ۱۷۰۲۰۴ |
|  |  | ۸,۸۸۷,۰۰۰ | عدد | اتصالات ویکتالیک با سایز ۲و ۱٫۲ اینچ. |  | ۱۷۰۲۰۵ |
|  |  | ۹,۷۹۱,۰۰۰ | عدد | اتصالات ویکتالیک با سایز ۳ اینچ. |  | ۱۷۰۲۰۶ |
|  |  | ۱۴,۵۳۵,۰۰۰ | عدد | اتصالات ویکتالیک با سایز ۴ اینچ. |  | ۱۷۰۲۰۷ |
|  |  | ۱۸,۱۴۹,۰۰۰ | عدد | اتصالات ویکتالیک با سایز ۵ اینچ. |  | ۱۷۰۲۰۸ |
|  |  | ۲۳,۵۶۹,۰۰۰ | عدد | اتصالات ویکتالیک با سایز ۶ اینچ. |  | ۱۷۰۲۰۹ |
|  |  | ۲۸,۹۹۰,۰۰۰ | عدد | اتصالات ویکتالیک با سایز ۸ اینچ. |  | ۱۷۰۲۱۰ |
|  |  | ۴۷,۰۵۸,۰۰۰ | عدد | اتصالات ویکتالیک با سایز ۱۰ اینچ. |  | ۱۷۰۲۱۱ |
|  |  | ۶۹,۶۴۳,۰۰۰ | عدد | اتصالات ویکتالیک با سایز ۱۲ اینچ. |  | ۱۷۰۲۱۲ |
|  |  | ۱۰۳,۵۲۱,۰۰۰ | عدد | اتصالات ویکتالیک با سایز ۱۴ اینچ. |  | ۱۷۰۲۱۳ |

# فصل هجدهم . لوله‌ها و اتصالات و متعلقات  پلی‌اتیلن

مقدمه

1. لوله‌های ردیف‌های گروه 1 از نوع تک جداره می‌باشد.

2. جهت اختصار، در شرح ردیفهای گروه 1، عبارت "طبق استاندارد ISIRI-14427 با تمام قطعات، فلنج‌ها و اتصالات لازم، از جنسPE80  و فشار نامی 6 بار (PN6) " درج نشده است.

3. در صورت تغییر در فشار نامی ردیف‌های گروه 1 میزان اضافه‌بها و کسر‌بها طبق جدول 18-1 محاسبه می‌شود.

4. در ردیف‌های این فصل، برای تغییر جنس ازPE80  به PE63  یا PE100 هیچگونه اضافه بها یا کاهش بهایی تعلق نمی‌گیرد.

5. درصد سهم خرید و اجرا ردیفهای مشخص شده، مطابق جدول زیر است و چنانچه خرید و یا اجرا (حسب مورد) مد نظر باشد با اعمال ضرایب جدول زیر اقدام میشود :

| شماره گروه | شرح گروه | وزن اجرا | وزن خرید |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | لوله پلی‌اتیلن | 7 درصد | 93 درصد |
| 02 | کلکتور از لوله پلی‌اتیلن | 20 درصد | 80 درصد |
| 03 | پدل پایپ از جنس پلی‌اتیلن | 15 درصد | 85 درصد |
| 04 | مخازن پلیاتیلن | 2درصد | 98درصد |

جدول 18-1- درصد اضافه‌بهای تغییر در فشار نامی

| گروه | فشارنامی | درصد افزایش |
| --- | --- | --- |
| گروه 1 | PN4 | 55- (55 درصد کاهش) |
|  | PN10 | 50 |
|  | PN16 | 120 |

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 | لوله پلی‌اتیلن کلکتور از لوله پلی‌اتیلن پدل پایپ از جنس پلی‌اتیلن مخازن پلیاتیلن |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۶۴۳,۵۰۰ | متر طول | لوله پلی‌اتیلن قطر خارجی ۱۶ میلی‌متر. |  | ۱۸۰۱۰۱ |
|  |  | ۷۵۹,۰۰۰ | متر طول | لوله پلی‌اتیلن قطر خارجی ۲۰ میلی‌متر. |  | ۱۸۰۱۰۲ |
|  |  | ۸۷۴,۵۰۰ | متر طول | لوله پلی‌اتیلن قطر خارجی ۲۵ میلی‌متر. |  | ۱۸۰۱۰۳ |
|  |  | ۱,۰۳۱,۰۰۰ | متر طول | لوله پلی‌اتیلن قطر خارجی ۳۲ میلی‌متر. |  | ۱۸۰۱۰۴ |
|  |  | ۱,۱۳۶,۰۰۰ | متر طول | لوله پلی‌اتیلن قطر خارجی ۴۰ میلی‌متر. |  | ۱۸۰۱۰۵ |
|  |  | ۱,۳۲۰,۰۰۰ | متر طول | لوله پلی‌اتیلن قطر خارجی ۵۰ میلی‌متر. |  | ۱۸۰۱۰۶ |
|  |  | ۱,۵۷۲,۰۰۰ | متر طول | لوله پلی‌اتیلن قطر خارجی ۶۳ میلی‌متر. |  | ۱۸۰۱۰۷ |
|  |  | ۱,۸۵۵,۰۰۰ | متر طول | لوله پلی‌اتیلن قطر خارجی ۷۵ میلی‌متر. |  | ۱۸۰۱۰۸ |
|  |  | ۲,۲۶۰,۰۰۰ | متر طول | لوله پلی‌اتیلن قطر خارجی ۹۰ میلی‌متر. |  | ۱۸۰۱۰۹ |
|  |  | ۳,۱۱۴,۰۰۰ | متر طول | لوله پلی‌اتیلن قطر خارجی ۱۱۰ میلی‌متر. |  | ۱۸۰۱۱۰ |
|  |  | ۴,۱۳۵,۰۰۰ | متر طول | لوله پلی‌اتیلن قطر خارجی ۱۲۵ میلی‌متر. |  | ۱۸۰۱۱۱ |
|  |  | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | متر طول | لوله پلی‌اتیلن قطر خارجی ۱۴۰ میلی‌متر. |  | ۱۸۰۱۱۲ |
|  |  | ۶,۴۷۸,۰۰۰ | متر طول | لوله پلی‌اتیلن قطر خارجی ۱۶۰ میلی‌متر. |  | ۱۸۰۱۱۳ |
|  |  | ۷,۸۲۴,۰۰۰ | متر طول | لوله پلی‌اتیلن قطر خارجی ۱۸۰ میلی‌متر. |  | ۱۸۰۱۱۴ |
|  |  | ۹,۲۸۵,۰۰۰ | متر طول | لوله پلی‌اتیلن قطر خارجی ۲۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۸۰۱۱۵ |
|  |  | ۱۱,۰۴۳,۰۰۰ | متر طول | لوله پلی‌اتیلن قطر خارجی ۲۲۵ میلی‌متر. |  | ۱۸۰۱۱۶ |
|  |  | ۱۲,۹۵۶,۰۰۰ | متر طول | لوله پلی‌اتیلن قطر خارجی ۲۵۰ میلی‌متر. |  | ۱۸۰۱۱۷ |
|  |  | ۱۵,۴۰۲,۰۰۰ | متر طول | لوله پلی‌اتیلن قطر خارجی ۲۸۰ میلی‌متر. |  | ۱۸۰۱۱۸ |
|  |  | ۱۸,۲۲۳,۰۰۰ | متر طول | لوله پلی‌اتیلن قطر خارجی ۳۱۵ میلی‌متر. |  | ۱۸۰۱۱۹ |
|  |  | ۲۲,۰۴۴,۰۰۰ | متر طول | لوله پلی‌اتیلن قطر خارجی ۳۵۵ میلی‌متر. |  | ۱۸۰۱۲۰ |
|  |  | ۲۹,۵۴۲,۰۰۰ | متر طول | لوله پلی‌اتیلن قطر خارجی ۴۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۸۰۱۲۱ |
|  |  | ۳۶,۳۴۰,۰۰۰ | متر طول | لوله پلی‌اتیلن قطر خارجی ۴۵۰ میلی‌متر. |  | ۱۸۰۱۲۲ |
|  |  | ۴۳,۷۱۶,۰۰۰ | متر طول | لوله پلی‌اتیلن قطر خارجی ۵۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۸۰۱۲۳ |
|  |  | ۶۳,۸۷۳,۰۰۰ | متر طول | لوله پلی‌اتیلن قطر خارجی ۶۳۰ میلی‌متر. |  | ۱۸۰۱۲۴ |
|  |  | ۸۲,۱۴۰,۰۰۰ | متر طول | لوله پلی‌اتیلن قطر خارجی ۷۱۰ میلی‌متر. |  | ۱۸۰۱۲۵ |
|  |  | ۱۰۳,۲۹۴,۰۰۰ | متر طول | لوله پلی‌اتیلن قطر خارجی ۸۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۸۰۱۲۶ |
|  |  | ۱۳۳,۸۴۲,۰۰۰ | متر طول | لوله پلی‌اتیلن قطر خارجی ۹۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۸۰۱۲۷ |
|  |  | ۱۶۶,۵۶۱,۰۰۰ | متر طول | لوله پلی‌اتیلن قطر خارجی ۱۰۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۸۰۱۲۸ |
|  |  | ۲۳۰,۹۹۴,۰۰۰ | متر طول | لوله پلی‌اتیلن قطر خارجی ۱۲۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۸۰۱۲۹ |
|  |  | ۳۰۲,۶۱۹,۰۰۰ | متر طول | لوله پلی‌اتیلن قطر خارجی ۱۴۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۸۰۱۳۰ |
|  |  | ۳۹۴,۴۶۵,۰۰۰ | متر طول | لوله پلی‌اتیلن قطر خارجی ۱۶۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۸۰۱۳۱ |
|  |  | ۱,۵۶۹,۰۰۰ | کیلو گرم | کلکتور، از لوله پلی‌اتیلن با کلیه اتصالات نوع جوشی یا پیچی. |  | ۱۸۰۲۰۱ |
|  |  | ۱,۹۵۷,۰۰۰ | کیلو گرم | تهیه، ساخت و نصب پدل‌پایپ از جنس پلی‌اتیلن مطابق با نقشه و مشخصات فنی. |  | ۱۸۰۳۰۱ |
|  |  | ۱۲,۴۷۵,۰۰۰ | عدد | مخازن سه لایه پلی اتیلن عمودی با ظرفیت ۱۰۰ لیتر. |  | ۱۸۰۴۰۱ |
|  |  | ۲۱,۸۷۹,۰۰۰ | عدد | مخازن سه لایه پلی اتیلن عمودی با ظرفیت ۲۰۰ لیتر. |  | ۱۸۰۴۰۲ |
|  |  | ۳۲,۲۲۳,۰۰۰ | عدد | مخازن سه لایه پلی اتیلن عمودی با ظرفیت ۵۰۰ لیتر. |  | ۱۸۰۴۰۳ |
|  |  | ۵۳,۱۵۸,۰۰۰ | عدد | مخازن سه لایه پلی اتیلن عمودی کوتاه با ظرفیت ۱۰۰۰ لیتر. |  | ۱۸۰۴۰۴ |
|  |  | ۵۷,۸۲۳,۰۰۰ | عدد | مخازن سه لایه پلی اتیلن عمودی بلند با ظرفیت ۱۰۰۰ لیتر. |  | ۱۸۰۴۰۵ |
|  |  | ۸۹,۹۴۷,۰۰۰ | عدد | مخازن سه لایه پلی اتیلن عمودی متوسط با ظرفیت ۲۰۰۰ لیتر. |  | ۱۸۰۴۰۶ |
|  |  | ۹۰,۵۲۶,۰۰۰ | عدد | مخازن سه لایه پلی اتیلن عمودی بلند با ظرفیت ۲۰۰۰ لیتر. |  | ۱۸۰۴۰۷ |

# فصل نوزدهم . لوله‌ها و اتصالات فایبرگلاس

مقدمه

1. جهت اختصار، در شرح ردیف‌های گروه 1، عبارت "طبق استاندارد ISIRI-10729 یا  ISIRI-10730با تمام قطعات، اتصالات، فلنجها مصالح اتصال لازم با فشارنامی 6 بار (PN6) و سفتی 5000 (SN5000) "درج نشده است.

2. در صورت تغییر در فشار نامی گروه 1 میزان اضافه‌بها و کسر‌بها طبق جدول 19-1 محاسبه میشود.

3. در صورت تغییر در سفتی گروه 1 میزان اضافه‌بها و کسر‌بها طبق جدول 19-2 محاسبه م‌شود.

4. درصد سهم خرید و اجرا ردیفهای مشخص شده، مطابق جدول زیر است و چنانچه خرید و یا اجرا (حسب مورد) مد نظر باشد با اعمال ضرایب جدول زیر اقدام میشود :

| شماره گروه | شرح گروه | وزن اجرا | وزن خرید |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | لوله فایبرگلاس | 7 درصد | 93 درصد |
| 02 | کلکتور از لوله فایبرگلاس | 20 درصد | 80 درصد |
| 03 | پدل پایپ از جنس فایبرگلاس | 15 درصد | 85 درصد |
| 05 | محفظه کارتریج | 2درصد | 98درصد |

جدول 19-1 - درصد اضافه‌بهای تغییر در فشار نامی

| گروه | فشارنامی | درصد افزایش |
| --- | --- | --- |
| گروه 1 | PN10 | 25 |
|  | PN16 | 35 |

جدول 19-2 - درصد اضافه‌بهای تغییر در سفتی

| سفتی (SN) | درصد افزایش |
| --- | --- |
| 2500 | 15- (منفی پانزده درصد) |
| 10000 | 70 |

جدول شماره و شرح مختصر گروهها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | لوله فایبرگلاس کلکتور از لوله فایبرگلاس پدل پایپ از جنس فایبرگلاس صفحات FRP محفظه کارتریج |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۴,۷۲۳,۰۰۰ | متر طول | لوله فایبرگلاس قطر نامی ۱۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۹۰۱۰۱ |
|  |  | ۷,۵۵۵,۰۰۰ | متر طول | لوله فایبرگلاس قطر نامی ۱۵۰ میلی‌متر. |  | ۱۹۰۱۰۲ |
|  |  | ۱۱,۵۲۶,۰۰۰ | متر طول | لوله فایبرگلاس قطر نامی ۲۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۹۰۱۰۳ |
|  |  | ۱۲,۰۷۷,۰۰۰ | متر طول | لوله فایبرگلاس قطر نامی ۲۵۰ میلی‌متر. |  | ۱۹۰۱۰۴ |
|  |  | ۱۶,۱۴۷,۰۰۰ | متر طول | لوله فایبرگلاس قطر نامی ۳۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۹۰۱۰۵ |
|  |  | ۱۹,۷۳۹,۰۰۰ | متر طول | لوله فایبرگلاس قطر نامی ۳۵۰ میلی‌متر. |  | ۱۹۰۱۰۶ |
|  |  | ۲۳,۷۰۳,۰۰۰ | متر طول | لوله فایبرگلاس قطر نامی ۴۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۹۰۱۰۷ |
|  |  | ۳۱,۶۶۷,۰۰۰ | متر طول | لوله فایبرگلاس قطر نامی ۴۵۰ میلی‌متر. |  | ۱۹۰۱۰۸ |
|  |  | ۳۲,۳۱۲,۰۰۰ | متر طول | لوله فایبرگلاس قطر نامی ۵۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۹۰۱۰۹ |
|  |  | ۴۵,۶۷۲,۰۰۰ | متر طول | لوله فایبرگلاس قطر نامی ۶۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۹۰۱۱۰ |
|  |  | ۶۰,۶۵۲,۰۰۰ | متر طول | لوله فایبرگلاس قطر نامی ۷۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۹۰۱۱۱ |
|  |  | ۷۶,۶۶۷,۰۰۰ | متر طول | لوله فایبرگلاس قطر نامی ۸۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۹۰۱۱۲ |
|  |  | ۹۲,۰۰۲,۰۰۰ | متر طول | لوله فایبرگلاس قطر نامی ۹۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۹۰۱۱۳ |
|  |  | ۱۰۷,۶۴۵,۰۰۰ | متر طول | لوله فایبرگلاس قطر نامی ۱۰۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۹۰۱۱۴ |
|  |  | ۱۰۸,۴۸۳,۰۰۰ | متر طول | لوله فایبرگلاس قطر نامی ۱۱۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۹۰۱۱۵ |
|  |  | ۱۵۱,۳۱۶,۰۰۰ | متر طول | لوله فایبرگلاس قطر نامی ۱۲۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۹۰۱۱۶ |
|  |  | ۱۸۷,۳۱۰,۰۰۰ | متر طول | لوله فایبرگلاس قطر نامی ۱۴۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۹۰۱۱۷ |
|  |  | ۲۲۳,۲۰۵,۰۰۰ | متر طول | لوله فایبرگلاس قطر نامی ۱۵۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۹۰۱۱۸ |
|  |  | ۲۴۷,۰۰۷,۰۰۰ | متر طول | لوله فایبرگلاس قطر نامی ۱۶۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۹۰۱۱۹ |
|  |  | ۳,۷۵۶,۰۰۰ | کیلوگرم | کلکتور، از لوله فایبرگلاس با کلیه اتصالات. |  | ۱۹۰۲۰۱ |
|  |  | ۴,۷۱۴,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب پدل‌پایپ از جنس فایبرگلاس مطابق با نقشه و مشخصات فنی. |  | ۱۹۰۳۰۱ |
|  |  |  | کیلوگرم | تهیه و نصب صفحات مشبک (Grating) از جنس FRP با تمام وسایل و اتصالات مربوطه. |  | ۱۹۰۴۰۱ |
|  |  | ۴۳۰,۷۵۳,۰۰۰ | عدد | محفظه کارتریج فیلتر اولترا فلو قطر ۶ اینچ طول ۲۰ اینچ. |  | ۱۹۰۵۰۱ |
|  |  | ۶۰۲,۵۲۷,۰۰۰ | عدد | محفظه کارتریج فیلتر اولترا فلو قطر ۶ اینچ طول ۴۰ اینچ. |  | ۱۹۰۵۰۲ |
|  |  | ۸۶۰,۱۸۸,۰۰۰ | عدد | محفظه کارتریج فیلتر اولترا فلو قطر ۶ اینچ طول ۶۰ اینچ. |  | ۱۹۰۵۰۳ |

# فصل بیستم . لوله‌ها و اتصالات پلی‌پروپیلن و پی وی سی سخت

مقدمه

1. جهت اختصار، در شرح ردیف‌های گروه 1، عبارت "طبق استاندارد ISIRI-13822  با تمام قطعات و اتصالات لازم، مطابق با سری S16  و نوع جوشی" درج نشده است.

2. جهت اختصار، در شرح ردیف‌های گروه 2، عبارت "طبق استاندارد ISIRI-13361 با تمام قطعات و اتصالات لازم، با فشار نامی 6 بار (PN6) و نوع چسبی" درج نشده است.

3. در صورت تغییر در سری ردیف‌های گروه 1 اضافه‌بها و کسربها طبق جدول 20-1 محاسبه می‌شود.

4. در صورت تغییر در فشار نامی ردیف‌های گروه 2 اضافه‌بها طبق جدول 20-2 محاسبه می‌شود.

5. درصد سهم خرید و اجرا ردیفهای این فصل به ترتیب 85 و 15 درصد میباشد و چنانچه خرید و یا اجرا (حسب مورد) مد نظر باشد با اعمال ضرایب  گفته شده اقدام گردد.

جدول 20-1 - درصد اضافه‌بهای تغییر در سر‌ی

| سری | درصد افزایش |
| --- | --- |
| S14 | 10 |
| S20 | 20- (20 درصد کاهش) |

جدول 20-2 - درصد اضافه‌بهای تغییر در فشار نامی

| گروه | فشارنامی | درصد افزایش |
| --- | --- | --- |
| گروه 2 | PN10 | 20 |
|  | PN16 | 30 |

جدول شماره و شرح مختصر گروه ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 1 2 | لوله پلی‌پروپیلن لوله پی‌وی‌سی سخت |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۶۶۵,۵۰۰ | متر طول | لوله پلی‌پروپیلن قطر خارجی ۱۶ میلی‌متر. |  | ۲۰۰۱۰۱ |
|  |  | ۷۵۴,۵۰۰ | متر طول | لوله پلی‌پروپیلن قطر خارجی ۲۰ میلی‌متر. |  | ۲۰۰۱۰۲ |
|  |  | ۸۴۴,۰۰۰ | متر طول | لوله پلی‌پروپیلن قطر خارجی ۲۵ میلی‌متر. |  | ۲۰۰۱۰۳ |
|  |  | ۹۳۳,۰۰۰ | متر طول | لوله پلی‌پروپیلن قطر خارجی ۳۲ میلی‌متر. |  | ۲۰۰۱۰۴ |
|  |  | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | متر طول | لوله پلی‌پروپیلن قطر خارجی ۴۰ میلی‌متر. |  | ۲۰۰۱۰۵ |
|  |  | ۱,۲۲۱,۰۰۰ | متر طول | لوله پلی‌پروپیلن قطر خارجی ۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۰۰۱۰۶ |
|  |  | ۱,۳۷۵,۰۰۰ | متر طول | لوله پلی‌پروپیلن قطر خارجی ۶۳ میلی‌متر. |  | ۲۰۰۱۰۷ |
|  |  | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | متر طول | لوله پلی‌پروپیلن قطر خارجی ۷۵ میلی‌متر. |  | ۲۰۰۱۰۸ |
|  |  | ۲,۰۳۰,۰۰۰ | متر طول | لوله پلی‌پروپیلن قطر خارجی ۹۰ میلی‌متر. |  | ۲۰۰۱۰۹ |
|  |  | ۳,۱۱۰,۰۰۰ | متر طول | لوله پلی‌پروپیلن قطر خارجی ۱۱۰ میلی‌متر. |  | ۲۰۰۱۱۰ |
|  |  | ۳,۴۷۷,۰۰۰ | متر طول | لوله پلی‌پروپیلن قطر خارجی ۱۲۵ میلی‌متر. |  | ۲۰۰۱۱۱ |
|  |  | ۴,۲۷۲,۰۰۰ | متر طول | لوله پلی‌پروپیلن قطر خارجی ۱۴۰ میلی‌متر. |  | ۲۰۰۱۱۲ |
|  |  | ۵,۵۸۸,۰۰۰ | متر طول | لوله پلی‌پروپیلن قطر خارجی ۱۶۰ میلی‌متر. |  | ۲۰۰۱۱۳ |
|  |  | ۶,۴۲۵,۰۰۰ | متر طول | لوله پلی‌پروپیلن قطر خارجی ۱۸۰ میلی‌متر. |  | ۲۰۰۱۱۴ |
|  |  | ۷,۹۰۲,۰۰۰ | متر طول | لوله پلی‌پروپیلن قطر خارجی ۲۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۰۰۱۱۵ |
|  |  | ۶۸۶,۵۰۰ | متر طول | لوله پی‌وی‌سی سخت قطر خارجی ۱۲ میلی‌متر. |  | ۲۰۰۲۰۱ |
|  |  | ۷۶۱,۵۰۰ | متر طول | لوله پی‌وی‌سی سخت قطر خارجی ۱۶ میلی‌متر. |  | ۲۰۰۲۰۲ |
|  |  | ۹۶۳,۵۰۰ | متر طول | لوله پی‌وی‌سی سخت قطر خارجی ۲۰ میلی‌متر. |  | ۲۰۰۲۰۳ |
|  |  | ۱,۱۱۹,۰۰۰ | متر طول | لوله پی‌وی‌سی سخت قطر خارجی ۲۵ میلی‌متر. |  | ۲۰۰۲۰۴ |
|  |  | ۱,۴۱۰,۰۰۰ | متر طول | لوله پی‌وی‌سی سخت قطر خارجی ۳۲ میلی‌متر. |  | ۲۰۰۲۰۵ |
|  |  | ۱,۶۶۱,۰۰۰ | متر طول | لوله پی‌وی‌سی سخت قطر خارجی ۴۰ میلی‌متر. |  | ۲۰۰۲۰۶ |
|  |  | ۱,۹۱۶,۰۰۰ | متر طول | لوله پی‌وی‌سی سخت قطر خارجی ۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۰۰۲۰۷ |
|  |  | ۲,۳۱۴,۰۰۰ | متر طول | لوله پی‌وی‌سی سخت قطر خارجی ۶۳ میلی‌متر. |  | ۲۰۰۲۰۸ |
|  |  | ۲,۸۱۸,۰۰۰ | متر طول | لوله پی‌وی‌سی سخت قطر خارجی ۷۵ میلی‌متر. |  | ۲۰۰۲۰۹ |
|  |  | ۳,۰۱۵,۰۰۰ | متر طول | لوله پی‌وی‌سی سخت قطر خارجی ۹۰ میلی‌متر. |  | ۲۰۰۲۱۰ |
|  |  | ۳,۴۱۷,۰۰۰ | متر طول | لوله پی‌وی‌سی سخت قطر خارجی ۱۱۰ میلی‌متر. |  | ۲۰۰۲۱۱ |
|  |  | ۳,۸۹۲,۰۰۰ | متر طول | لوله پی‌وی‌سی سخت قطر خارجی ۱۲۵ میلی‌متر. |  | ۲۰۰۲۱۲ |
|  |  | ۴,۳۴۵,۰۰۰ | متر طول | لوله پی‌وی‌سی سخت قطر خارجی ۱۴۰ میلی‌متر. |  | ۲۰۰۲۱۳ |
|  |  | ۴,۹۹۶,۰۰۰ | متر طول | لوله پی‌وی‌سی سخت قطر خارجی ۱۶۰ میلی‌متر. |  | ۲۰۰۲۱۴ |
|  |  | ۶,۴۰۵,۰۰۰ | متر طول | لوله پی‌وی‌سی سخت قطر خارجی ۱۸۰ میلی‌متر. |  | ۲۰۰۲۱۵ |
|  |  | ۷,۹۸۶,۰۰۰ | متر طول | لوله پی‌وی‌سی سخت قطر خارجی ۲۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۰۰۲۱۶ |
|  |  | ۱۱,۲۴۷,۰۰۰ | متر طول | لوله پی‌وی‌سی سخت قطر خارجی ۲۲۵ میلی‌متر. |  | ۲۰۰۲۱۷ |
|  |  | ۱۲,۶۰۸,۰۰۰ | متر طول | لوله پی‌وی‌سی سخت قطر خارجی ۲۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۰۰۲۱۸ |
|  |  | ۱۸,۴۹۹,۰۰۰ | متر طول | لوله پی‌وی‌سی سخت قطر خارجی ۲۸۰ میلی‌متر. |  | ۲۰۰۲۱۹ |
|  |  | ۲۲,۲۴۴,۰۰۰ | متر طول | لوله پی‌وی‌سی سخت قطر خارجی ۳۱۵ میلی‌متر. |  | ۲۰۰۲۲۰ |
|  |  | ۲۹,۸۰۲,۰۰۰ | متر طول | لوله پی‌وی‌سی سخت قطر خارجی ۳۵۵ میلی‌متر. |  | ۲۰۰۲۲۱ |
|  |  | ۳۶,۶۰۲,۰۰۰ | متر طول | لوله پی‌وی‌سی سخت قطر خارجی ۴۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۰۰۲۲۲ |
|  |  | ۴۳,۹۹۹,۰۰۰ | متر طول | لوله پی‌وی‌سی سخت قطر خارجی ۴۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۰۰۲۲۳ |
|  |  | ۶۴,۲۱۱,۰۰۰ | متر طول | لوله پی‌وی‌سی سخت قطر خارجی ۵۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۰۰۲۲۴ |
|  |  | ۸۲,۱۰۳,۰۰۰ | متر طول | لوله پی‌وی‌سی سخت قطر خارجی ۵۶۰ میلی‌متر. |  | ۲۰۰۲۲۵ |
|  |  | ۱۰۲,۹۲۷,۰۰۰ | متر طول | لوله پی‌وی‌سی سخت قطر خارجی ۶۳۰ میلی‌متر. |  | ۲۰۰۲۲۶ |
|  |  | ۱۳۲,۳۳۲,۰۰۰ | متر طول | لوله پی‌وی‌سی سخت قطر خارجی ۷۱۰ میلی‌متر. |  | ۲۰۰۲۲۷ |
|  |  | ۱۶۴,۰۵۱,۰۰۰ | متر طول | لوله پی‌وی‌سی سخت قطر خارجی ۸۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۰۰۲۲۸ |
|  |  | ۲۲۷,۵۱۹,۰۰۰ | متر طول | لوله پی‌وی‌سی سخت قطر خارجی ۹۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۰۰۲۲۹ |
|  |  | ۲۹۸,۴۴۸,۰۰۰ | متر طول | لوله پی‌وی‌سی سخت قطر خارجی ۱۰۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۰۰۲۳۰ |

# فصل بیست و یکم . شیرآلات و متعلقات فلزی

مقدمه

1. در بهای کلیه ردیف‌ها هزینه پیچ و مهره و واشر و لاستیک آب‌بندی در نظر گرفته شده است.

2. کلیه تست‌های نهایی شیرآلات و اتصالات موجود می‌بایست مطابق با استاندارد EN 10266 انجام پذیرد.

3. اتصالات قابل پیاده شدن (Dismantling Joint) موضوع ردیف‌های گروه 1، از تیپ F1، فشار نامی 10 بار (PN10) و جنس چدن می‌باشد.

4. سوپاپ مکش پمپ (Foot Valve) موضوع ردیف‌های گروه 2، از نوع فلنجدار همراه با توری از جنس گالوانیزه و بدنه از جنس چدن و یا فولاد(St37) و فشار نامی 10 بار (PN10) می‌باشد.

5. شیرهای تخلیه هوا تک محفظه (Air Valve) موضوع ردیف‌های گروه 3، از نوع فلنجدار دو روزنه، بدنه از جنس چدن و یا فولاد(St37)، قطعات داخلی از جنس فولاد ضد زنگ و فشار نامی 10 بار (PN10) می‌باشد.

6. شیرهای تخلیه هوا دو محفظه (Air Valve) موضوع ردیف‌های گروه 4، از نوع فلنجدار دو روزنه، بدنه از جنس چدن و یا فولاد(St37) ، قطعات داخلی از جنس فولاد ضد زنگ و فشار نامی 10 بار (PN10) می‌باشد.

7. شیرهای کشویی با زبانه لاستیکی (Gate Valve) موضوع ردیف‌های گروه 5 مطابق با استانداردEN1171  از نوع فلنج‌دار، فشار نامی 6 بار (PN6) و دارای فلنج سری 14 یا 15 و F4 می‌باشد. بدنه و فلنج‌ها از جنس چدن خاکستری (Cast Iron) می‌باشد.

8. شیرهای کشویی با زبانه فلزی (Gate Valve) موضوع ردیف‌های گروه 6 مطابق با استانداردEN1171  از نوع فلنج‌دار، فشار نامی 6 بار (PN6) و دارای فلنج سری 14 یا 15 و F4 می‌باشد. بدنه و فلنج‌ها از جنس چدن خاکستری (Cast Iron) می‌باشد.

9. شیرهای چاقویی (Knife Valve)، موضوع ردیف‌های گروه 7، فشار نامی 4 بار (PN4)، بدنه از جنس چدن و یا فولاد(St37) و تیغه از جنس فولاد ضد زنگ AISI-304 می‌باشد.

10. شیرهای پروانه‌ای (Butterfly Valve)، موضوع ردیف‌های گروه 8، مطابق با استاندارد EN593 از نوع خارج از مرکز، بدنه (Body) از جنس چدن و یا فولاد(St37) و نشیمن (Seating Ring) از جنس فولاد ضد زنگ، فلنج‌دار و فشار نامی 10 بار (10 bar) می‌باشد.

11. شیرهای اهرمی ویفری (Wafer Butterfly Valve) موضوع ردیف‌های گروه 9، مطابق با استاندارد EN593 از نوع خارج از مرکز، بدنه (Body) از جنس چدن و یا فولاد(St37)  و دیسک از جنس چدن و یا فولاد(St37) و فشار نامی 6 بار می‌باشد

12. شیرهای یک‌طرفه  لولایی (Swing Check Valve) موضوع ردیفهای گروه 10، مطابق با استاندارد EN12334 ،از نوع فلنجدار بدنه (Body) از جنس چدن و یا فولاد(St37)  و رینگ آب‌بندی (Body Ring) از جنس فولاد ضد زنگ و فشار نامی 10 بار (10 bar) می‌باشد.

13. شیرهای یک‌طرفه  وزنه‌ای (Tilting Check Valve) موضوع ردیف‌های گروه 11، مطابق با استاندارد EN12334، از نوع فلنجدار بدنه (Body) از جنس چدن  و یا فولاد(St37) و پروانه (Valve Disk) از جنس چدن و فشار نامی 10 بار (10 bar) می‌باشد.

14. صافی خط لوله (Strainer) موضوع ردیف‌های گروه 12، از نوع فلنجدار تیپ Y شکل بدنه (Body) از جنس چدن و یا فولاد(St37)  و توری از جنس فولاد ضد‌زنگ و فشار نامی 10 بار (10 bar) می‌باشد.

15. صافی خط لوله (Strainer) موضوع ردیف‌های گروه 13، از نوع فلنجدار تیپ T شکل بدنه (Body) از جنس فولادی و توری از جنس فولاد ضد‌‌‌زنگ و توری نوع تخت و فشار نامی 10 بار (10 bar) می‌باشد.

16. لرزه گیرهای (Rubber Expansion Joint) موضوع ردیف‌های گروه 14، از نوع فلنج دار، بدون مهار، جداره داخلی از جنس Neoprene و فشار نامی 10 بار (10 bar) می‌باشد.

17. شیرهای توپی (Ball Valve) موضوع ردیف‌های گروه 15، از نوع فلنجدار، بدنه (Body) از جنس چدن و یا فولاد(St37) و توپی (Ball) از جنس چدن و یا فولاد(St37) ، فشار نامی 10 بار (10 bar) و دارای گیربکس تک می‌باشد.

18. در صورت تغییر F1 به F2 در ردیف‌های گروه 1 به میزان 25 درصد کسربها در قیمت در نظر گرفته می‌شود.

19. در ردیف‌های گروه 1 در صورت تغییر جنس از چدن به فولاد ریختهگری شده میزان 30 درصد اضافه‌بها در قیمت در نظر گرفته می‌شود.

20. در ردیف‌های گروه 1، 2، 5، 6، 7، 8، 9 و 15 در صورت تغییر در فشار نامی میزان اضافه‌بها و کسربها مطابق با جدول 21-1 قابل محاسبه می‌باشد.

21. در ردیفهای گروه 2 در صورت تغییر جنس بدنه از چدن به فولاد ریختهگری شده میزان 30 درصد اضافه‌بها در قیمت در نظر گرفته می‌شود.

22. در ردیفهای گروه 2 در صورت تغییر جنس توری از فولاد گالوانیزه به فولاد ضد‌زنگ میزان 7 درصد اضافه‌بها در قیمت در نظر گرفته می‌شود.

23. در ردیفهاای گروه 3 در صورت تغییر در فشار نامی از 10 بار به 16 بار میزان 17 درصد اضافه‌بها در قیمت در نظر گرفته می‌شود.

24. در ردیفهای گروه 3 در صورت تغییر جنس بدنه از چدن به فولاد ریختهگری شده میزان 30 درصد اضافه‌بها در قیمت در نظر گرفته می‌شود.

25. در ردیفهای گروه 4 در صورت تغییر در فشار نامی از 10 بار به 16 بار میزان 17 درصد اضافه‌بها در قیمت در نظر گرفته می‌شود.

26. در ردیفهای گروه 4 در صورت تغییر جنس بدنه از چدن به فولاد ریختهگری شده میزان 30 درصد اضافه‌بها در قیمت در نظر گرفته می‌شود.

27. در ردیفهای گروه 5 در صورت تغییر تیپ ازF4  به F5 به میزان 17 درصد اضافه‌بها در قیمت در نظر گرفته می‌شود.

28. در ردیفهای گروه 5 و 6 در صورت تغییر در جنس میزان اضافه‌بها و کسربها مطابق با جدول 21-2 قابل محاسبه می‌باشد.

29. در ردیفهای گروه 6 در صورت تغییر تیپ ازF4  به F5 میزان 20 درصد اضافه‌بها در قیمت در نظر گرفته می‌‌شود.

30. در ردیفهای گروه 7 در صورت تغییر در جنس تیغه بهAISI-316  میزان 20 درصد اضافه‌بها در قیمت در نظر گرفته می‌شود.

31. در ردیفهای گروه 8 در صورت تغییر در جنس بدنه به فولاد  ریختهگری شده میزان 35 درصد اضافه‌بها در قیمت در نظر گرفته می‌شود.

32. در ردیفهای گروه 10 در صورت تغییر در فشار نامی از 10 بار به 16 بار میزان 18 درصد اضافه‌بها در قیمت در نظر گرفته شود.

33. در ردیفهای گروه 11 در صورت تغییر در جنس بدنه به فولاد ریختهگری شده  میزان 30 درصد اضافه‌بها در قیمت در نظر گرفته می‌شود.

34. در صورت تغییر در فشار نامی در ردیف‌های گروه 12 از 10 بار به 16 بار میزان 15 درصد اضافه‌بها در قیمت در نظر گرفته می‌شود.

35. در ردیفهای گروه‌های 12 و 13 در صورت تغییر در نوع توری میزان اضافه‌بها و کسربها مطابق با جدول 21-3 قابل محاسبه می‌باشد.

36. در ردیفهای گروه 13 در صورت تغییر در فشار نامی از 10 بار به 16 بار میزان 17 درصد اضافه‌بها در قیمت در نظر گرفته می‌شود.

37. در ردیفهای گروه 14 در صورت تغییر در فشار نامی از 10 بار به 16 بار میزان 15 درصد اضافه‌بها در قیمت در نظر گرفته می‌شود.

38. در ردیفهای گروه 14 در صورت تغییر در جنس میزان اضافه‌بها و کسربها مطابق با جدول 21-4 قابل محاسبه می‌باشد.

39. در ردیفهای گروه 14 در صورت مهاردار بودن میزان 20 درصد اضافه‌بها در قیمت در نظر گرفته شود.

40. در ردیفهای گروه 15 در صورت تغییر در جنس بدنه به فولاد ریختهگری شده  میزان 35 درصد اضافه‌بها در قیمت در نظر گرفته شود.

41. در ردیفهای گروه 15 در صورت تغییر در جنس توپی به فولاد ریختهگری شده  میزان 20 درصد اضافه‌بها در قیمت در نظر گرفته می‌شود.

42. درصد سهم خرید و اجرا ردیفهای این فصل به ترتیب 95 و 5 درصد میباشد و چنانچه خرید و یا اجرا (حسب مورد) مد نظر باشد با اعمال ضرایب  گفته شده اقدام گردد.

جدول 21-1 - درصد اضافه‌بهای تغییر در فشار نامی

| گروه | فشار نامی | درصد افزایش |
| --- | --- | --- |
| گروه 1 | PN16 | 15 |
|  | PN25 | 45 |
| گروه 2 | PN16 | 15 |
|  | PN25 | 30 |
| گروه 5 | PN10 | 10 |
|  | PN16 | 25 |
| گروه 6 | PN10 | 10 |
|  | PN16 | 30 |
| گروه 7 | PN6 | 10 |
|  | PN10 | 30 |
| گروه 8 | PN6 | 20- (20 درصد کاهش) |
|  | PN16 | 20 |
| گروه 9 | PN10 | 15 |
|  | PN16 | 50 |
| گروه 15 | PN16 | 15 |
|  | PN25 | 50 |

جدول 21-2 - درصد اضافه‌بهای تغییر در جنس

| گروه | جنس | درصد افزایش |
| --- | --- | --- |
| گروه 5 | چدن نشکن (داکتیل) | 17 |
|  | فولاد ریختهگری شده | 50 |
| گروه 6 | چدن نشکن (داکتیل) | 20 |
|  | فولاد ریختهگری شده | 45 |

جدول 21-3 - درصد اضافه‌بهای تغییر در نوع تور‌ی

| نوع توری | درصد افزایش |
| --- | --- |
| توری استوانه‌ای | 4 |
| توری قوس دار | 6 |

جدول 21-4 - درصد اضافه‌بهای تغییر در جنس جداره داخلی

| جنس جداره داخلی | درصد افزایش |
| --- | --- |
| EPDM | 8 |
| NBR | 12 |
| VITON | 60 |
| SS304 | 90 |

جدول شماره و شرح مختصر گروهها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | اتصال قابل پیاده شدن (Dismantling Joint) سوپاپ مکش پمپ (Foot Valve) شیر تخلیه هوا تک محفظه (Air Valve) شیر تخلیه هوا دومحفظه (Air Valve) شیر کشویی با زبانه پلاستیکی (Gate Valve) شیر کشویی با زبانه فلزی (Gate Valve) شیر چاقویی (Knife Valve) شیر پروانه‌ای (Butterfly Valve) شیر اهرمی ویفری (Wafer Butterfly Valve) شیر یک‌طرفه لولایی (Swing Check Valve) شیر یک‌طرفه وزنه‌ای (Tilting Check Valve) صافی خط لوله (Strainer) تیپ Y صافی خط لوله (Strainer) تیپ T لرزه‌گیر (Rubber Expansion Joinr) شیر توپی (Ball Valve) |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۲۲,۳۷۰,۰۰۰ | عدد | اتصال قابل پیاده کردن قطر نامی ۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۱۰۱ |
|  |  | ۲۶,۸۹۵,۰۰۰ | عدد | اتصال قابل پیاده کردن قطر نامی ۶۵ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۱۰۲ |
|  |  | ۳۴,۹۴۱,۰۰۰ | عدد | اتصال قابل پیاده کردن قطر نامی ۸۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۱۰۳ |
|  |  | ۳۹,۳۶۵,۰۰۰ | عدد | اتصال قابل پیاده کردن قطر نامی ۱۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۱۰۴ |
|  |  | ۴۳,۸۱۴,۰۰۰ | عدد | اتصال قابل پیاده کردن قطر نامی ۱۲۵ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۱۰۵ |
|  |  | ۶۹,۲۳۷,۰۰۰ | عدد | اتصال قابل پیاده کردن قطر نامی ۱۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۱۰۶ |
|  |  | ۸۳,۷۳۶,۰۰۰ | عدد | اتصال قابل پیاده کردن قطر نامی ۲۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۱۰۷ |
|  |  | ۱۱۳,۵۳۷,۰۰۰ | عدد | اتصال قابل پیاده کردن قطر نامی ۲۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۱۰۸ |
|  |  | ۱۴۱,۴۱۲,۰۰۰ | عدد | اتصال قابل پیاده کردن قطر نامی ۳۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۱۰۹ |
|  |  | ۱۶۰,۰۸۷,۰۰۰ | عدد | اتصال قابل پیاده کردن قطر نامی ۳۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۱۱۰ |
|  |  | ۲۰۸,۳۵۵,۰۰۰ | عدد | اتصال قابل پیاده کردن قطر نامی ۴۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۱۱۱ |
|  |  | ۲۶۴,۴۰۶,۰۰۰ | عدد | اتصال قابل پیاده کردن قطر نامی ۴۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۱۱۲ |
|  |  | ۲۷۹,۸۸۴,۰۰۰ | عدد | اتصال قابل پیاده کردن قطر نامی ۵۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۱۱۳ |
|  |  | ۳۸۴,۸۵۷,۰۰۰ | عدد | اتصال قابل پیاده کردن قطر نامی ۶۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۱۱۴ |
|  |  | ۴۸۰,۵۵۹,۰۰۰ | عدد | اتصال قابل پیاده کردن قطر نامی ۷۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۱۱۵ |
|  |  | ۶۶۳,۸۱۶,۰۰۰ | عدد | اتصال قابل پیاده کردن قطر نامی ۸۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۱۱۶ |
|  |  | ۷۳۹,۲۹۰,۰۰۰ | عدد | اتصال قابل پیاده کردن قطر نامی ۹۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۱۱۷ |
|  |  | ۴۵,۱۳۲,۰۰۰ | عدد | سوپاپ مکش پمپ قطر نامی ۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۲۰۱ |
|  |  | ۵۴,۱۸۹,۰۰۰ | عدد | سوپاپ مکش پمپ قطر نامی ۶۵ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۲۰۲ |
|  |  | ۷۲,۳۲۷,۰۰۰ | عدد | سوپاپ مکش پمپ قطر نامی ۸۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۲۰۳ |
|  |  | ۸۲,۶۵۰,۰۰۰ | عدد | سوپاپ مکش پمپ قطر نامی ۱۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۲۰۴ |
|  |  | ۹۹,۲۸۵,۰۰۰ | عدد | سوپاپ مکش پمپ قطر نامی ۱۲۵ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۲۰۵ |
|  |  | ۱۴۸,۸۰۱,۰۰۰ | عدد | سوپاپ مکش پمپ قطر نامی ۱۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۲۰۶ |
|  |  | ۱۷۲,۵۷۳,۰۰۰ | عدد | سوپاپ مکش پمپ قطر نامی ۲۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۲۰۷ |
|  |  | ۳۸۳,۸۴۷,۰۰۰ | عدد | سوپاپ مکش پمپ قطر نامی ۲۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۲۰۸ |
|  |  | ۵۲۷,۰۳۰,۰۰۰ | عدد | سوپاپ مکش پمپ قطر نامی ۳۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۲۰۹ |
|  |  | ۷۵۵,۵۶۴,۰۰۰ | عدد | سوپاپ مکش پمپ قطر نامی ۳۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۲۱۰ |
|  |  | ۷۶۹,۴۳۰,۰۰۰ | عدد | سوپاپ مکش پمپ قطر نامی ۴۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۲۱۱ |
|  |  | ۹۸۰,۵۶۰,۰۰۰ | عدد | سوپاپ مکش پمپ قطر نامی ۴۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۲۱۲ |
|  |  | ۱,۳۲۶,۴۷۱,۰۰۰ | عدد | سوپاپ مکش پمپ قطر نامی ۵۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۲۱۳ |
|  |  | ۱,۲۷۱,۸۴۲,۰۰۰ | عدد | سوپاپ مکش پمپ قطر نامی ۵۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۲۱۴ |
|  |  | ۱,۶۵۵,۵۶۰,۰۰۰ | عدد | سوپاپ مکش پمپ قطر نامی ۶۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۲۱۵ |
|  |  | ۶۹,۸۴۶,۰۰۰ | عدد | شیر تخلیه هوا تک محفظه قطر نامی ۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۳۰۱ |
|  |  | ۸۸,۶۷۹,۰۰۰ | عدد | شیر تخلیه هوا تک محفظه قطر نامی ۸۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۳۰۲ |
|  |  | ۷۳,۲۷۶,۰۰۰ | عدد | شیر تخلیه هوا تک محفظه قطر نامی ۱۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۳۰۳ |
|  |  | ۱۵۶,۱۰۰,۰۰۰ | عدد | شیر تخلیه هوا تک محفظه قطر نامی ۱۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۳۰۴ |
|  |  | ۱۷۵,۰۸۷,۰۰۰ | عدد | شیر تخلیه هوا تک محفظه قطر نامی ۲۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۳۰۵ |
|  |  | ۶۳,۷۰۱,۰۰۰ | عدد | شیر تخلیه هوا دو محفظه قطر نامی ۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۴۰۱ |
|  |  | ۹۶,۳۱۳,۰۰۰ | عدد | شیر تخلیه هوا دو محفظه قطر نامی ۶۵ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۴۰۲ |
|  |  | ۱۱۴,۷۰۶,۰۰۰ | عدد | شیر تخلیه هوا دو محفظه قطر نامی ۸۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۴۰۳ |
|  |  | ۱۴۴,۳۶۱,۰۰۰ | عدد | شیر تخلیه هوا دو محفظه قطر نامی ۱۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۴۰۴ |
|  |  | ۲۲۶,۶۵۵,۰۰۰ | عدد | شیر تخلیه هوا دو محفظه قطر نامی ۱۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۴۰۵ |
|  |  | ۱۹۱,۳۱۷,۰۰۰ | عدد | شیر تخلیه هوا دو محفظه قطر نامی ۲۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۴۰۶ |
|  |  | ۴۴۵,۰۸۰,۰۰۰ | عدد | شیر تخلیه هوا دو محفظه قطر نامی ۲۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۴۰۷ |
|  |  | ۳۰,۶۰۱,۰۰۰ | عدد | شیر کشویی زبانه لاستیکی قطر نامی ۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۵۰۱ |
|  |  | ۳۵,۷۳۹,۰۰۰ | عدد | شیر کشویی زبانه لاستیکی قطر نامی ۶۵ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۵۰۲ |
|  |  | ۴۴,۴۲۱,۰۰۰ | عدد | شیر کشویی زبانه لاستیکی قطر نامی ۸۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۵۰۳ |
|  |  | ۵۲,۸۵۸,۰۰۰ | عدد | شیر کشویی زبانه لاستیکی قطر نامی ۱۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۵۰۴ |
|  |  | ۹۳,۳۰۱,۰۰۰ | عدد | شیر کشویی زبانه لاستیکی قطر نامی ۱۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۵۰۵ |
|  |  | ۱۳۶,۱۹۰,۰۰۰ | عدد | شیر کشویی زبانه لاستیکی قطر نامی ۲۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۵۰۶ |
|  |  | ۲۲۹,۹۳۵,۰۰۰ | عدد | شیر کشویی زبانه لاستیکی قطر نامی ۲۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۵۰۷ |
|  |  | ۳۱۷,۰۹۱,۰۰۰ | عدد | شیر کشویی زبانه لاستیکی قطر نامی ۳۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۵۰۸ |
|  |  | ۴۵۶,۶۲۶,۰۰۰ | عدد | شیر کشویی زبانه لاستیکی قطر نامی ۳۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۵۰۹ |
|  |  | ۶۲,۹۸۲,۰۰۰ | عدد | شیر کشویی زبانه فلزی قطر نامی ۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۶۰۱ |
|  |  | ۷۱,۲۴۷,۰۰۰ | عدد | شیر کشویی زبانه فلزی قطر نامی ۶۵ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۶۰۲ |
|  |  | ۹۰,۲۲۲,۰۰۰ | عدد | شیر کشویی زبانه فلزی قطر نامی ۸۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۶۰۳ |
|  |  | ۱۲۱,۲۹۰,۰۰۰ | عدد | شیر کشویی زبانه فلزی قطر نامی ۱۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۶۰۴ |
|  |  | ۱۷۳,۳۶۶,۰۰۰ | عدد | شیر کشویی زبانه فلزی قطر نامی ۱۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۶۰۵ |
|  |  | ۲۶۴,۹۳۰,۰۰۰ | عدد | شیر کشویی زبانه فلزی قطر نامی ۲۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۶۰۶ |
|  |  | ۴۲۶,۵۶۳,۰۰۰ | عدد | شیر کشویی زبانه فلزی قطر نامی ۲۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۶۰۷ |
|  |  | ۵۵۴,۶۰۱,۰۰۰ | عدد | شیر کشویی زبانه فلزی قطر نامی ۳۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۶۰۸ |
|  |  | ۶۳۳,۷۵۶,۰۰۰ | عدد | شیر کشویی زبانه فلزی قطر نامی ۳۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۶۰۹ |
|  |  | ۸۲,۵۷۶,۰۰۰ | عدد | شیر چاقویی قطر نامی ۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۷۰۱ |
|  |  | ۸۹,۹۰۶,۰۰۰ | عدد | شیر چاقویی قطر نامی ۶۵ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۷۰۲ |
|  |  | ۱۰۹,۶۱۵,۰۰۰ | عدد | شیر چاقویی قطر نامی ۸۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۷۰۳ |
|  |  | ۱۱۴,۲۹۲,۰۰۰ | عدد | شیر چاقویی قطر نامی ۱۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۷۰۴ |
|  |  | ۱۵۰,۳۲۴,۰۰۰ | عدد | شیر چاقویی قطر نامی ۱۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۷۰۵ |
|  |  | ۱۵۱,۵۵۴,۰۰۰ | عدد | شیر چاقویی قطر نامی ۲۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۷۰۶ |
|  |  | ۲۲۹,۸۶۵,۰۰۰ | عدد | شیر چاقویی قطر نامی ۲۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۷۰۷ |
|  |  | ۳۷۲,۲۶۲,۰۰۰ | عدد | شیر چاقویی قطر نامی ۳۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۷۰۸ |
|  |  | ۴۶۷,۶۷۷,۰۰۰ | عدد | شیر چاقویی قطر نامی ۳۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۷۰۹ |
|  |  | ۵۹۲,۸۷۱,۰۰۰ | عدد | شیر چاقویی قطر نامی ۴۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۷۱۰ |
|  |  | ۷۳۶,۵۸۱,۰۰۰ | عدد | شیر چاقویی قطر نامی ۴۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۷۱۱ |
|  |  | ۹۷۶,۳۰۵,۰۰۰ | عدد | شیر چاقویی قطر نامی ۵۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۷۱۲ |
|  |  | ۱,۴۰۸,۲۲۹,۰۰۰ | عدد | شیر چاقویی قطر نامی ۶۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۷۱۳ |
|  |  | ۱۱۲,۵۳۷,۰۰۰ | عدد | شیر پروانه‌ای قطر نامی ۱۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۸۰۱ |
|  |  | ۱۳۶,۳۵۷,۰۰۰ | عدد | شیر پروانه‌ای قطر نامی ۱۲۵ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۸۰۲ |
|  |  | ۱۴۹,۷۲۳,۰۰۰ | عدد | شیر پروانه‌ای قطر نامی ۱۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۸۰۳ |
|  |  | ۱۹۷,۰۷۸,۰۰۰ | عدد | شیر پروانه‌ای قطر نامی ۲۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۸۰۴ |
|  |  | ۲۴۶,۰۷۵,۰۰۰ | عدد | شیر پروانه‌ای قطر نامی ۲۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۸۰۵ |
|  |  | ۲۸۹,۴۹۲,۰۰۰ | عدد | شیر پروانه‌ای قطر نامی ۳۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۸۰۶ |
|  |  | ۳۸۵,۲۴۷,۰۰۰ | عدد | شیر پروانه‌ای قطر نامی ۳۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۸۰۷ |
|  |  | ۴۳۲,۱۴۱,۰۰۰ | عدد | شیر پروانه‌ای قطر نامی ۴۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۸۰۸ |
|  |  | ۵۴۰,۲۲۰,۰۰۰ | عدد | شیر پروانه‌ای قطر نامی ۴۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۸۰۹ |
|  |  | ۷۵۲,۹۵۶,۰۰۰ | عدد | شیر پروانه‌ای قطر نامی ۵۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۸۱۰ |
|  |  | ۱,۰۰۴,۷۶۸,۰۰۰ | عدد | شیر پروانه‌ای قطر نامی ۶۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۸۱۱ |
|  |  | ۱,۶۴۸,۲۸۹,۰۰۰ | عدد | شیر پروانه‌ای قطر نامی ۷۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۸۱۲ |
|  |  | ۱,۸۱۸,۰۵۱,۰۰۰ | عدد | شیر پروانه‌ای قطر نامی ۸۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۸۱۳ |
|  |  | ۲,۵۱۲,۵۷۴,۰۰۰ | عدد | شیر پروانه‌ای قطر نامی ۹۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۸۱۴ |
|  |  | ۲۰,۵۶۳,۰۰۰ | عدد | شیر اهرمی ویفری قطر نامی ۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۹۰۱ |
|  |  | ۲۱,۲۰۷,۰۰۰ | عدد | شیر اهرمی ویفری قطر نامی ۶۵ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۹۰۲ |
|  |  | ۲۶,۹۶۲,۰۰۰ | عدد | شیر اهرمی ویفری قطر نامی ۸۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۹۰۳ |
|  |  | ۳۱,۰۵۰,۰۰۰ | عدد | شیر اهرمی ویفری قطر نامی ۱۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۹۰۴ |
|  |  | ۴۲,۹۰۹,۰۰۰ | عدد | شیر اهرمی ویفری قطر نامی ۱۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۹۰۵ |
|  |  | ۵۸,۵۶۲,۰۰۰ | عدد | شیر اهرمی ویفری قطر نامی ۲۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۰۹۰۶ |
|  |  | ۳۳,۷۰۰,۰۰۰ | عدد | شیر یکطرفه لولایی قطر نامی ۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۱۰۰۱ |
|  |  | ۳۹,۴۸۸,۰۰۰ | عدد | شیر یکطرفه لولایی قطر نامی ۶۵ میلی‌متر. |  | ۲۱۱۰۰۲ |
|  |  | ۵۳,۵۳۱,۰۰۰ | عدد | شیر یکطرفه لولایی قطر نامی ۸۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۱۰۰۳ |
|  |  | ۶۱,۵۸۵,۰۰۰ | عدد | شیر یکطرفه لولایی قطر نامی ۱۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۱۰۰۴ |
|  |  | ۱۰۳,۶۵۳,۰۰۰ | عدد | شیر یکطرفه لولایی قطر نامی ۱۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۱۰۰۵ |
|  |  | ۱۷۸,۲۴۲,۰۰۰ | عدد | شیر یکطرفه لولایی قطر نامی ۲۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۱۰۰۶ |
|  |  | ۳۰۳,۶۷۱,۰۰۰ | عدد | شیر یکطرفه لولایی قطر نامی ۲۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۱۰۰۷ |
|  |  | ۳۸۵,۷۰۲,۰۰۰ | عدد | شیر یکطرفه لولایی قطر نامی ۳۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۱۰۰۸ |
|  |  | ۷۵,۸۷۰,۰۰۰ | عدد | شیر یکطرفه اهرم وزنه‌ای قطر نامی ۱۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۱۱۰۱ |
|  |  | ۱۳۳,۵۰۲,۰۰۰ | عدد | شیر یکطرفه اهرم وزنه‌ای قطر نامی ۱۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۱۱۰۲ |
|  |  | ۱۹۲,۲۷۹,۰۰۰ | عدد | شیر یکطرفه اهرم وزنه‌ای قطر نامی ۲۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۱۱۰۳ |
|  |  | ۲۷۰,۵۲۵,۰۰۰ | عدد | شیر یکطرفه اهرم وزنه‌ای قطر نامی ۲۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۱۱۰۴ |
|  |  | ۳۳۴,۵۸۱,۰۰۰ | عدد | شیر یکطرفه اهرم وزنه‌ای قطر نامی ۳۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۱۱۰۵ |
|  |  | ۳۸۳,۰۳۶,۰۰۰ | عدد | شیر یکطرفه اهرم وزنه‌ای قطر نامی ۳۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۱۱۰۶ |
|  |  | ۵۲۱,۴۱۵,۰۰۰ | عدد | شیر یکطرفه اهرم وزنه‌ای قطر نامی ۴۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۱۱۰۷ |
|  |  | ۶۱۶,۱۹۳,۰۰۰ | عدد | شیر یکطرفه اهرم وزنه‌ای قطر نامی ۴۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۱۱۰۸ |
|  |  | ۷۶۴,۲۴۶,۰۰۰ | عدد | شیر یکطرفه اهرم وزنه‌ای قطر نامی ۵۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۱۱۰۹ |
|  |  | ۱,۰۴۵,۲۶۴,۰۰۰ | عدد | شیر یکطرفه اهرم وزنه‌ای قطر نامی ۶۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۱۱۱۰ |
|  |  | ۱,۲۹۱,۴۷۷,۰۰۰ | عدد | شیر یکطرفه اهرم وزنه‌ای قطر نامی ۷۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۱۱۱۱ |
|  |  | ۱,۹۷۴,۳۸۸,۰۰۰ | عدد | شیر یکطرفه اهرم وزنه‌ای قطر نامی ۸۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۱۱۱۲ |
|  |  | ۴,۳۱۶,۴۷۱,۰۰۰ | عدد | شیر یکطرفه اهرم وزنه‌ای قطر نامی ۹۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۱۱۱۳ |
|  |  | ۲۶,۲۲۰,۰۰۰ | عدد | صافی خط لوله قطر نامی ۵۰ میلی‌متر - تیپ Y. |  | ۲۱۱۲۰۱ |
|  |  | ۳۵,۹۱۵,۰۰۰ | عدد | صافی خط لوله قطر نامی ۶۵ میلی‌متر - تیپ Y. |  | ۲۱۱۲۰۲ |
|  |  | ۴۰,۴۴۱,۰۰۰ | عدد | صافی خط لوله قطر نامی ۸۰ میلی‌متر - تیپ Y. |  | ۲۱۱۲۰۳ |
|  |  | ۵۲,۷۸۵,۰۰۰ | عدد | صافی خط لوله قطر نامی ۱۰۰ میلی‌متر - تیپ Y. |  | ۲۱۱۲۰۴ |
|  |  | ۱۰۱,۸۹۴,۰۰۰ | عدد | صافی خط لوله قطر نامی ۱۵۰ میلی‌متر - تیپ Y. |  | ۲۱۱۲۰۵ |
|  |  | ۱۶۷,۹۰۲,۰۰۰ | عدد | صافی خط لوله قطر نامی ۲۰۰ میلی‌متر - تیپ Y. |  | ۲۱۱۲۰۶ |
|  |  | ۲۵۴,۱۰۹,۰۰۰ | عدد | صافی خط لوله قطر نامی ۲۵۰ میلی‌متر - تیپ Y. |  | ۲۱۱۲۰۷ |
|  |  | ۳۸۹,۰۸۶,۰۰۰ | عدد | صافی خط لوله قطر نامی ۳۰۰ میلی‌متر - تیپ Y. |  | ۲۱۱۲۰۸ |
|  |  | ۴۴۲,۳۸۷,۰۰۰ | عدد | صافی خط لوله قطر نامی ۱۵۰ میلی‌متر - تیپ T. |  | ۲۱۱۳۰۱ |
|  |  | ۵۸۰,۰۷۵,۰۰۰ | عدد | صافی خط لوله قطر نامی ۲۰۰ میلی‌متر - تیپ T. |  | ۲۱۱۳۰۲ |
|  |  | ۶۵۳,۰۱۵,۰۰۰ | عدد | صافی خط لوله قطر نامی ۲۵۰ میلی‌متر - تیپ T. |  | ۲۱۱۳۰۳ |
|  |  | ۹۷۶,۴۲۱,۰۰۰ | عدد | صافی خط لوله قطر نامی ۳۰۰ میلی‌متر - تیپ T. |  | ۲۱۱۳۰۴ |
|  |  | ۱,۱۶۴,۸۴۶,۰۰۰ | عدد | صافی خط لوله قطر نامی ۳۵۰ میلی‌متر - تیپ T. |  | ۲۱۱۳۰۵ |
|  |  | ۱,۳۵۵,۳۰۵,۰۰۰ | عدد | صافی خط لوله قطر نامی ۴۰۰ میلی‌متر - تیپ T. |  | ۲۱۱۳۰۶ |
|  |  | ۱,۶۰۷,۳۳۳,۰۰۰ | عدد | صافی خط لوله قطر نامی ۴۵۰ میلی‌متر - تیپ T. |  | ۲۱۱۳۰۷ |
|  |  | ۲,۱۵۷,۳۶۶,۰۰۰ | عدد | صافی خط لوله قطر نامی ۵۰۰ میلی‌متر - تیپ T. |  | ۲۱۱۳۰۸ |
|  |  | ۲,۵۴۳,۱۳۱,۰۰۰ | عدد | صافی خط لوله قطر نامی ۶۰۰ میلی‌متر - تیپ T. |  | ۲۱۱۳۰۹ |
|  |  | ۳,۴۵۷,۰۰۷,۰۰۰ | عدد | صافی خط لوله قطر نامی ۷۰۰ میلی‌متر - تیپ T. |  | ۲۱۱۳۱۰ |
|  |  | ۴,۷۱۸,۶۵۹,۰۰۰ | عدد | صافی خط لوله قطر نامی ۸۰۰ میلی‌متر - تیپ T. |  | ۲۱۱۳۱۱ |
|  |  | ۴,۹۴۸,۳۵۶,۰۰۰ | عدد | صافی خط لوله قطر نامی ۹۰۰ میلی‌متر - تیپ T. |  | ۲۱۱۳۱۲ |
|  |  | ۲۲,۴۹۷,۰۰۰ | عدد | لرزه گیر قطر نامی ۳۲ میلی‌متر. |  | ۲۱۱۴۰۱ |
|  |  | ۲۳,۶۲۱,۰۰۰ | عدد | لرزه گیر قطر نامی ۴۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۱۴۰۲ |
|  |  | ۲۴,۴۰۴,۰۰۰ | عدد | لرزه گیر قطر نامی ۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۱۴۰۳ |
|  |  | ۲۹,۰۵۵,۰۰۰ | عدد | لرزه گیر قطر نامی ۸۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۱۴۰۴ |
|  |  | ۳۱,۵۵۵,۰۰۰ | عدد | لرزه گیر قطر نامی ۱۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۱۴۰۵ |
|  |  | ۳۴,۳۲۷,۰۰۰ | عدد | لرزه گیر قطر نامی ۱۲۵ میلی‌متر. |  | ۲۱۱۴۰۶ |
|  |  | ۳۹,۷۸۰,۰۰۰ | عدد | لرزه گیر قطر نامی ۱۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۱۴۰۷ |
|  |  | ۴۶,۴۷۶,۰۰۰ | عدد | لرزه گیر قطر نامی ۲۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۱۴۰۸ |
|  |  | ۸۶,۳۴۱,۰۰۰ | عدد | لرزه گیر قطر نامی ۲۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۱۴۰۹ |
|  |  | ۱۰۱,۰۱۶,۰۰۰ | عدد | لرزه گیر قطر نامی ۳۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۱۴۱۰ |
|  |  | ۱۷۹,۲۵۶,۰۰۰ | عدد | لرزه گیر قطر نامی ۳۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۱۴۱۱ |
|  |  | ۲۳۷,۵۳۱,۰۰۰ | عدد | لرزه گیر قطر نامی ۴۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۱۴۱۲ |
|  |  | ۷۸,۰۱۵,۰۰۰ | عدد | شیر توپی قطر نامی ۱۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۱۵۰۱ |
|  |  | ۲۴۵,۸۲۸,۰۰۰ | عدد | شیر توپی قطر نامی ۱۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۱۵۰۲ |
|  |  | ۴۱۰,۸۱۰,۰۰۰ | عدد | شیر توپی قطر نامی ۲۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۱۵۰۳ |
|  |  | ۸۹۳,۱۰۷,۰۰۰ | عدد | شیر توپی قطر نامی ۲۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۱۵۰۴ |
|  |  | ۱,۰۲۸,۱۹۷,۰۰۰ | عدد | شیر توپی قطر نامی ۳۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۱۵۰۵ |
|  |  | ۸۹۳,۶۷۶,۰۰۰ | عدد | شیر توپی قطر نامی ۳۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۱۵۰۶ |
|  |  | ۱,۱۷۸,۵۵۵,۰۰۰ | عدد | شیر توپی قطر نامی ۴۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۱۵۰۷ |
|  |  | ۱,۴۲۹,۳۲۳,۰۰۰ | عدد | شیر توپی قطر نامی ۴۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۱۵۰۸ |
|  |  | ۱,۷۸۲,۴۴۶,۰۰۰ | عدد | شیر توپی قطر نامی ۵۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۱۵۰۹ |
|  |  | ۲,۴۹۰,۴۳۴,۰۰۰ | عدد | شیر توپی قطر نامی ۶۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۱۱۵۱۰ |

# فصل بیست و دوم . شیرآلات و متعلقات پلاستیکی

مقدمه

1. شیرهای موضوع ردیفهای گروه 1 تا 3 دارای بدنه جنس پلی‌اتیلنی (PE80) و مطابق با استاندارد ISIRI-14427 با فشار نامی 6 بار (PN6)، نوع کاربرد W/P و از نوع جوشی می‌باشد.

2. شیرهای موضوع ردیفهای گروه 4 و 5 دارای بدنه از جنس پی‌وی‌سی‌ سخت (UPVC)، فشارنامی 6 بار (PN6) و از نوع رزوه‌ای همراه با اتصال مهره ماسوره می‌باشد.

3. شیرهای موضوع ردیفهای گروه 6 دارای بدنه از جنس پی‌وی‌سی سخت (UPVC)، فشارنامی 6 بار (PN6) و از نوع ویفری می‌باشد.

4. شیرهای موضوع ردیف‌های گروه 7 دارای بدنه از جنس پی‌وی‌سی (PVC) از نوع تیغه‌ای (Bladder) از جنسEPDM ، فشار نامی 10 بار (PN10) و از نوع رزوه‌ای به حجم تا 600 سانتیمتر مکعب می‌باشد.

5. شیرهای موضوع ردیف‌های گروه 8 از جنس پی‌وی‌سی(PVC) و رنج PSI 0-30  از نوع رزوه‌ای می‌باشد.

6. در ردیفهای گروهها‌ی 1 تا 3 در صورت تغییر جنس ازPE80  به PE100 10 درصد اضافه‌بها در قیمت در نظر گرفته می‌شود.

7. در ردیفهای گروههای 1 تا 7 در صورت تغییر در فشار نامی میزان اضافه‌بها مطابق با جدول 22-1 قابل محاسبه می‌باشد.

8. در ردیفهای گروه 7 در صورت تغییر در جنس بدنه از پی‌وی‌سی به پلی‌اتیلن 20 درصد کسربها در قیمت در نظر گرفته می‌شود.

9. در ردیفهای گروه 8 در صورت تغییر رنج از 0-30-PSI به 0-60-PSI یا 0-150-PSI قیمت ردیف به ترتیب با اعمال ضریب 6/1 یا 7/2 محاسبه می‌شود.

جدول 22-1 - درصد اضافه‌بهای تغییر در فشار نامی

| فشارنامی | گروه 1 | گروه 2 | گروه 3 | گروه 4 | گروه 5 | گروه 6 | گروه 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PN10 | 5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 9 | - |
| PN16 | 10 | 15 | 10 | 20 | 20 | 18 | 20 |
| PN25 | - | - | - | - | - | - | 50 |

10. درصد سهم خرید و اجرا ردیفهای مشخص شده، مطابق جدول زیر است و چنانچه خرید و یا اجرا (حسب مورد) مد نظر باشد با اعمال ضرایب جدول زیر اقدام میشود :

| شماره گروه | شرح گروه | وزن اجرا | وزن خرید |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 تا 06 | شیر توپی، شیر یکطرفه، شیر دروازه ای، شیر توپی UPVC، شیر پروانه‌ای UPVC، شیر دروازه‌ای UPVC | 30 درصد | 70 درصد |
| 07 | یکنواخت کننده جریان (Pulsation Damper) | 3 درصد | 97 درصد |
| 08 | شیر اطمینان | 15 درصد | 85 درصد |

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | شیر توپی شیر یکطرفه شیر دروازه ای شیر توپی UPVC شیر پروانه‌ای UPVC شیر دروازه‌ای UPVC یکنواخت کننده جریان (Pulsation Damper) شیر اطمینان |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۳,۷۳۰,۰۰۰ | عدد | شیر توپی قطر خارجی ۲۵ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۱۰۱ |
|  |  | ۴,۶۹۲,۰۰۰ | عدد | شیر توپی قطر خارجی ۳۲ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۱۰۲ |
|  |  | ۵,۵۳۸,۰۰۰ | عدد | شیر توپی قطر خارجی ۴۰ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۱۰۳ |
|  |  | ۶,۲۹۹,۰۰۰ | عدد | شیر توپی قطر خارجی ۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۱۰۴ |
|  |  | ۷,۳۳۳,۰۰۰ | عدد | شیر توپی قطر خارجی ۶۳ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۱۰۵ |
|  |  | ۸,۹۳۰,۰۰۰ | عدد | شیر توپی قطر خارجی ۷۵ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۱۰۶ |
|  |  | ۱۰,۸۸۵,۰۰۰ | عدد | شیر توپی قطر خارجی ۹۰ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۱۰۷ |
|  |  | ۱۲,۷۵۴,۰۰۰ | عدد | شیر توپی قطر خارجی ۱۱۰ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۱۰۸ |
|  |  | ۲,۷۵۹,۰۰۰ | عدد | شیر یکطرفه قطر خارجی ۱۵ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۲۰۱ |
|  |  | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | عدد | شیر یکطرفه قطر خارجی ۲۰ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۲۰۲ |
|  |  | ۴,۰۱۵,۰۰۰ | عدد | شیر یکطرفه قطر خارجی ۲۵ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۲۰۳ |
|  |  | ۵,۰۳۸,۰۰۰ | عدد | شیر یکطرفه قطر خارجی ۳۲ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۲۰۴ |
|  |  | ۵,۸۲۲,۰۰۰ | عدد | شیر یکطرفه قطر خارجی ۴۰ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۲۰۵ |
|  |  | ۶,۶۶۸,۰۰۰ | عدد | شیر یکطرفه قطر خارجی ۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۲۰۶ |
|  |  | ۴,۰۱۵,۰۰۰ | عدد | شیر دروازه‌ای قطر خارجی ۲۵ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۳۰۱ |
|  |  | ۵,۱۱۸,۰۰۰ | عدد | شیر دروازه‌ای قطر خارجی ۳۲ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۳۰۲ |
|  |  | ۵,۹۶۴,۰۰۰ | عدد | شیر دروازه‌ای قطر خارجی ۴۰ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۳۰۳ |
|  |  | ۶,۹۵۲,۰۰۰ | عدد | شیر دروازه‌ای قطر خارجی ۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۳۰۴ |
|  |  | ۸,۱۹۷,۰۰۰ | عدد | شیر دروازه‌ای قطر خارجی ۶۳ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۳۰۵ |
|  |  | ۱۰,۶۹۲,۰۰۰ | عدد | شیر دروازه‌ای قطر خارجی ۷۵ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۳۰۶ |
|  |  | ۱۲,۹۰۲,۰۰۰ | عدد | شیر دروازه‌ای قطر خارجی ۹۰ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۳۰۷ |
|  |  | ۱۶,۳۰۶,۰۰۰ | عدد | شیر دروازه‌ای قطر خارجی ۱۱۰ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۳۰۸ |
|  |  | ۳,۸۷۳,۰۰۰ | عدد | شیر توپی UPVC قطر خارجی ۲۵ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۴۰۱ |
|  |  | ۴,۷۹۶,۰۰۰ | عدد | شیر توپی UPVC قطر خارجی ۳۲ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۴۰۲ |
|  |  | ۵,۶۱۲,۰۰۰ | عدد | شیر توپی UPVC قطر خارجی ۴۰ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۴۰۳ |
|  |  | ۶,۶۹۹,۰۰۰ | عدد | شیر توپی UPVC قطر خارجی ۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۴۰۴ |
|  |  | ۸,۶۰۸,۰۰۰ | عدد | شیر توپی UPVC قطر خارجی ۶۳ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۴۰۵ |
|  |  | ۱۰,۷۹۰,۰۰۰ | عدد | شیر توپی UPVC قطر خارجی ۷۵ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۴۰۶ |
|  |  | ۱۳,۲۴۵,۰۰۰ | عدد | شیر توپی UPVC قطر خارجی ۹۰ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۴۰۷ |
|  |  | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | عدد | شیر توپی UPVC قطر خارجی ۱۱۰ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۴۰۸ |
|  |  | ۶,۱۵۸,۰۰۰ | عدد | شیر پروانه‌ای UPVC قطر خارجی ۶۳ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۵۰۱ |
|  |  | ۸,۰۶۶,۰۰۰ | عدد | شیر پروانه‌ای UPVC قطر خارجی ۷۵ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۵۰۲ |
|  |  | ۹,۹۷۵,۰۰۰ | عدد | شیر پروانه‌ای UPVC قطر خارجی ۹۰ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۵۰۳ |
|  |  | ۱۱,۸۸۳,۰۰۰ | عدد | شیر پروانه‌ای UPVC قطر خارجی ۱۱۰ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۵۰۴ |
|  |  | ۱۵,۱۵۸,۰۰۰ | عدد | شیر پروانه‌ای UPVC قطر خارجی ۱۶۰ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۵۰۵ |
|  |  | ۱۹,۸۰۱,۰۰۰ | عدد | شیر پروانه‌ای UPVC قطر خارجی ۲۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۵۰۶ |
|  |  | ۳,۸۷۳,۰۰۰ | عدد | شیر دروازه‌ای UPVC قطر خارجی ۲۵ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۶۰۱ |
|  |  | ۵,۰۷۰,۰۰۰ | عدد | شیر دروازه‌ای UPVC قطر خارجی ۳۲ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۶۰۲ |
|  |  | ۶,۱۵۸,۰۰۰ | عدد | شیر دروازه‌ای UPVC قطر خارجی ۴۰ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۶۰۳ |
|  |  | ۷,۵۲۰,۰۰۰ | عدد | شیر دروازه‌ای UPVC قطر خارجی ۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۶۰۴ |
|  |  | ۸,۸۸۲,۰۰۰ | عدد | شیر دروازه‌ای UPVC قطر خارجی ۶۳ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۶۰۵ |
|  |  | ۱۰,۵۱۶,۰۰۰ | عدد | شیر دروازه‌ای UPVC قطر خارجی ۷۵ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۶۰۶ |
|  |  | ۱۳,۷۹۱,۰۰۰ | عدد | شیر دروازه‌ای UPVC قطر خارجی ۹۰ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۶۰۷ |
|  |  | ۱۷,۰۶۷,۰۰۰ | عدد | شیر دروازه‌ای UPVC قطر خارجی ۱۱۰ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۶۰۸ |
|  |  | ۱۳۷,۶۴۲,۰۰۰ | عدد | یکنواخت کننده جریان (Pulsation Damper) با قطر نامی ۲۵ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۷۰۱ |
|  |  | ۱۶۸,۳۹۳,۰۰۰ | عدد | یکنواخت کننده جریان (Pulsation Damper) با قطر نامی ۳۲ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۷۰۲ |
|  |  | ۱۹۹,۰۲۹,۰۰۰ | عدد | یکنواخت کننده جریان (Pulsation Damper) با قطر نامی ۴۰ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۷۰۳ |
|  |  | ۲۲۹,۶۶۵,۰۰۰ | عدد | یکنواخت کننده جریان (Pulsation Damper) با قطر نامی ۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۷۰۴ |
|  |  | ۲۶۰,۳۰۱,۰۰۰ | عدد | یکنواخت کننده جریان (Pulsation Damper) با قطر نامی ۶۵ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۷۰۵ |
|  |  | ۳۰۵,۹۷۴,۰۰۰ | عدد | یکنواخت کننده جریان (Pulsation Damper) با قطر نامی ۸۰ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۷۰۶ |
|  |  | ۳۶۶,۶۸۴,۰۰۰ | عدد | یکنواخت کننده جریان (Pulsation Damper) با قطر نامی ۱۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۷۰۷ |
|  |  | ۶,۲۱۶,۰۰۰ | عدد | شیر اطمینان با قطر نامی ۱۵ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۸۰۱ |
|  |  | ۷,۶۷۱,۰۰۰ | عدد | شیر اطمینان با قطر نامی ۲۰ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۸۰۲ |
|  |  | ۹,۱۹۹,۰۰۰ | عدد | شیر اطمینان با قطر نامی ۲۵ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۸۰۳ |
|  |  | ۱۱,۰۲۴,۰۰۰ | عدد | شیر اطمینان با قطر نامی ۳۲ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۸۰۴ |
|  |  | ۱۲,۳۵۲,۰۰۰ | عدد | شیر اطمینان با قطر نامی ۴۰ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۸۰۵ |
|  |  | ۱۴,۰۶۲,۰۰۰ | عدد | شیر اطمینان با قطر نامی ۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۸۰۶ |

# فصل بیست و سوم . کارهای فلزی

مقدمه

1. در خصوص تجهیزات این فصل، نقشه‌های ساخت قبل از سفارش مصالح و شروع ساخت باید به تایید مشاور برسد.

2. در ردیفهای این فصل، بهای برشکاری، جوشکاری، پرچکاری، سوراخ‌کاری، سنگ‌زدن، فرچه‌کشی، اسید‌شویی و پوشش اپوکسی و مانند آن منظور شده و از این بابت اضافه‌بها‌یی لحاظ نمی‌شود.

3. هزینه‌های تهیه و مصرف الکترود، پیچ و مهره، مفتول یا سیم، لحیم، پرچ و مانند آن در بهای ردیف‌ها منظور شده است.

4. دریچه‌های موضوع ردیف‌های گروه 1 تا 6 باید مطابق با استاندارد AWWA-C560 و AWWA-C561 طراحی، ساخته و تست گردند. بهای واحد‌های در نظر گرفته شده در این ردیف‌ها شامل گیربکس و عملگر نمی‌باشند.

5. دریچه‌های با عرض 120 سانتی‌متر و بیشتر، به صورت دو میل پیچ طراحی و ساخته گردند.

6. در ردیف‌های گروه‌های 1 و 3 در صورت گیربکس‌دار بودن، 9 درصد اضافه‌بها در قیمت در نظر گرفته می‌شود.

7. در ردیف‌های گروه‌ها‌ی 2 و 4 در صورت گیربکس‌دار بودن، هیچگونه اضافه‌بهایی تعلق نمی‌گیرد.

8. در ردیف‌های گروه‌ها‌ی 2، 4 و 6 در صورت تغییر جنس از AISI-304 به AISI-316 به میزان 21 درصد اضافه‌بها در قیمت در نظر گرفته می‌شود.

9. در ردیف‌های گروه 7 دبی تعریف شده بر مبنای دبی خروجی در زمان تخلیه (دکانت) می‌باشد.

10. دکانترهای موضوع ردیف گروه 7 جهت استقرار در تانک‌های SBR دارای وینچ برقی، قابلیت کنترل از سیستم مرکزی و از جنس AISI-304 می‌باشد.

11. در ردیف‌های گروه 7 در صورت تغییر جنس از AISI-304 به AISI-316 به میزان 25 درصد اضافه‌بها در قیمت در نظر گرفته می‌شود.

12. پلهای موضوع ردیف‌های گروه 8 دارای عرض پیاده رو 8/0 متر و مناسب جهت تحمل بار سطحی kg/m2150 می‌باشد. بهای این ردیف شامل بدنه پل، سیم‌های بکسل، هندریل به ارتفاع یک متر، چرخ، الکتروموتور، پاروهای مناسب جهت انتقال لجن و کفاب، گیربکس جهت حرکت طولی پل و حرکت بالا و پایین پاروها و پله‌های دسترسی می‌باشد. کلیه قطعات در تماس با فاضلاب از جنس فولاد گالوانیزه و سایر قسمتها از جنس فولاد با پوشش اپوکسی در نظر گرفته شده است.

13. پلهای موضوع ردیف‌های گروه 9 دارای عرض پیاده‌رو 8/0 متر و مناسب جهت تحمل بار سطحی kg/m2150 و دوسرعته می‌باشد. بهای این ردیف شامل بدنه پل، سیم‌های بکسل، هندریل به ارتفاع یک متر، چرخ، الکتروموتور، گیربکس جهت حرکت دوار پل، پاروهای مناسب جهت انتقال لجن و کفاب، یاتاقان، بلبرینگ کف‌گرد و پله‌های دسترسی می‌باشد. کلیه قطعات در تماس با فاضلاب از جنس فولاد گالوانیزه و سایر قسمتها از جنس فولاد با پوشش اپوکسی در نظر گرفته شده است.

14. پلهای موضوع ردیف‌های گروه 10 دارای عرض پیاده رو 8/0 متر و مناسب جهت تحمل بار سطحی kg/m2150 و دوسرعته می‌باشد. بهای این ردیف شامل بدنه پل، سیم‌های بکسل، هندریل به ارتفاع یک متر، چرخ، الکتروموتور گیربکس جهت حرکت دوار پل، یاتاقان و بلبرینگ کف‌گرد به همراه سیستم انتقال لجن به صورت مکشی، پاروی کفاب و پله‌های دسترسی می‌باشد. کلیه قطعات در تماس با فاضلاب از جنس فولاد گالوانیزه و سایر قسمتها از جنس فولاد با پوشش اپوکسی در نظر گرفته شده است.

15. پلهای موضوع ردیف‌های گروه 11 دارای عرض پیاده‌رو 8/0 متر و مناسب جهت تحمل بار سطحی kg/m2150 و دو سرعته می‌باشد. بهای این ردیف شامل بدنه پل، سیم‌های بکسل، هندریل به ارتفاع یک متر، چرخ، الکتروموتور، گیربکس جهت حرکت طولی پل و به همراه سیستم انتقال لجن به صورت مکشی، پاروی کفاب و پله‌های دسترسی می‌باشد. کلیه قطعات در تماس با فاضلاب از جنس فولاد گالوانیزه و سایر قسمتها از جنس فولاد با پوشش اپوکسی در نظر گرفته شده است.

16. در ردیفهای گروه‌های 8 تا 11 در صورت استفاده از پوشش گاوانیزه به جای پوشش اپوکسی، هیچگونه اضافه‌بهایی تعلق نمی‌گیرد.

17. در ردیفهای گروه‌های 8 تا 11 در صورت استفاده از برس تمیز کننده لاندر (Lander) 5 درصد اضافه‌بها تعلق می‌گیرد.

18. در ردیفهای گروه‌ها‌ی 8 تا 11 در صورت تغییر جنس قطعات در تماس با فاضلاب از فولاد گالوانیزه بهAISI-304  یا AISI-316 به ترتیب 20 و 30 درصد اضافه‌بها در نظر گرفته می‌شود.

19. در صورتی که در پل‌های موضوع ردیفهای گروه‌ها‌ی 8 تا 11 سازه نصب پمپ به جای پاروهای جمع‌کننده استفاده گردد هیچگونه اضافه‌بهایی به بهای ردیف تعلق نخواهد گرفت.

20. در ردیفهای گروه‌ها‌ی 8 تا 11 به ازای هر 5 سانتی‌متر اضافه شدن به عرض پیاده رو پل‌ها، 5 درصد اضافه‌بها در قیمت در نظر گرفته می‌شود.

21. در ردیفهای گروه‌ها‌ی 8 تا 11 به ازای هر 50 کیلوگرم افزایش بار سطحی پل، 25 درصد اضافه‌بها در قیمت در نظر گرفته می‌شود.

22. در ردیفهای گروه‌ها‌ی 8 تا 11 در صورت دو سرعته بودن پل‌ها، هیچگونه اضافه‌بهایی تعلق نمی‌گیرد.

23. در ردیفهای گروه‌ها‌ی 8 و 11 در صورت دو قلو بودن پل، به میزان 7 درصد اضافه‌بها تعلق می‌گیرد.

24. در بهای ردیفهای گروه‌ها‌ی 15 و 16 هزینه‌های مربوط به لاستیک‌های آب‌بندی اتصال رول بلت‌ها و هرگونه اتصالات لازم جهت نصب و آب‌بندی در نظر گرفته شده است.

25. در صورت تغییر جنس در ردیف‌های گروه‌ها‌ی 15 و 16 ازAISI-304  به AISI-316 به میزان 30 درصد اضافه‌بها در قیمت در نظر گرفته می‌شود.

26. در بهای ردیفهای گروه 20 هزینه‌های مربوط به لاستیک‌ها پیچ و مهره و واشر جهت نصب در نظر گرفته شده است.

27. در بهای ردیف 232001 در صورت استفاده از فولاد با پوشش گالوانیزه 5 درصد اضافه‌بها محاسبه می‌شود.

28. در بهای ردیف گروه 21 هزینه‌های مربوط به چنگک و سبد آشغالگیر در نظر گرفته شده است.

29. شیر تلسکوپی‌های موضوع ردیف‌های گروه 22 دارای کورس یک متر، بدون عملگر و دارای اتصال فلنجی جهت نصب برروی لوله می‌باشند.

30. در ردیفهای گروه 22 به ازای هر 10 سانتی‌متر افزایش طول کورس، 4 درصد اضافه‌بها در قیمت در نظر گرفته می‌شود.

31. در صورت تغییر جنس در ردیف‌های گروه 22 از فولاد گالوانیزه بهAISI-304  یا AISI-316 بهای ردیف به ترتیب با اعمال ضریب 5/1 یا 2 محاسبه می‌شود.

32. گاری‌های موضوع ردیف گروه 24 دارای 4 چرخ و قابلیت تخلیه به وسیله ماشین‌های اتوماتیک تخلیه شهرداری را دارا می‌باشند.

33. بلت کانوایر (Belt Conveyer) موضوع ردیف گروه 25 دارای لاستیک از جنس EPDM، منجیت‌دار به ضخامت حداقل 6 میلی‌متر، به عرض50 سانتی‌متر و دارای موتور و گیربکس می‌باشد.

34. در ردیفهای گروه 25 به ازای هر 25 سانتی‌متر اضافه شدن عرض لاستیک 35 درصد اضافه‌بها در قیمت در نظر گرفته می‌شود.

35. اسکروکانوایر موضوع ردیف‌های گروه 26، از نوع اسکرو دارای شفت، بدنه به ضخامت 4 میلیمتر و دارای یک ورودی و شامل الکتروموتور و گیربکس می‌باشد.

36. در ردیف‌های گروه‌های 26 به ازای هر یک میلیمتر افزایش ضخامت بدنه، 10 درصد اضافه‌بها در قیمت ردیف در نظر گرفته می‌شود.

37. در ردیف‌های گروه 26 در صورت تغییر اسکرو به اسکرو بدون شفت، 4 درصد اضافه‌بها در نظر گرفته می‌شود.

38. در ردیف‌های گروه 27، هزینه اتصال الکتروموتور در نظر گرفته شده است ولی برای برآورد هزینه تهیه الکتروموتور آن، از ردیف‌های فصل سیزدهم استفاده می‌شود.

39. برای برآورد پل‌های تغلیظ لجن از آیتم‌های گروه 27 استفاده گردد.

40. درصد سهم خرید و اجرا ردیفهای مشخص شده، مطابق جدول زیر است و چنانچه خرید و یا اجرا (حسب مورد) مد نظر باشد با اعمال ضرایب جدول زیر اقدام میشود :

| شماره گروه | شرح گروه | وزن اجرا | وزن خرید |
| --- | --- | --- | --- |
| 01تا 06 | دریچه | 20درصد | 80 درصد |
| 07 تا 11 | دکانتر، پل‌ها | 15 درصد | 85 درصد |
| 12 | مخزن گازوییل | 5 درصد | 95 درصد |
| 13 | صفحات فلزی مشبک(Grating) | 3 درصد | 97 درصد |
| 14 | حفاظ، نرده (Handrail) | 20درصد | 80 درصد |
| 15تا 19 | سرریزهای ویناچ (V-Notch) ، بافل و سرریز، ایرلیفت، مخزن | 10 درصد | 90 درصد |
| 20 | بست و ساپورت لوله | 3 درصد | 97 درصد |
| 21 تا 24 | آشغالگیر دستی، شیر تلسکوپی، پایه و نگهدارنده، گاری حمل آشغال و دانه | 10 درصد | 90 درصد |
| 25 | بلت کانوایر | 3 درصد | 97 درصد |
| 26 تا 28 | اسکرو کانوایر، میکسر، مخازن استیل | 10 درصد | 90 درصد |

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 1 و 2 3 و 4 5 و 6 7 8 تا 11 12 13 14 15 16 17 18 و 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | دریچه سه طرف آب بند دریچه چهار طرف آب بند دریچه استاپ لاگ دکانترها پل‌ها مخزن گازوییل صفحات فلزی مشبک (Grating) حفاظ، نرده (Handrail) سرریزهای ویناچ (V-Notch) بافل و سرریز ایرلیفت مخزن بست و ساپورت لوله آشغالگیر دستی شیر تلسکوپی پایه و نگهدارنده گاری حمل آشغال و دانه بلت کانوایر اسکرو کانوایر میکسر مخازن استیل |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۲,۶۸۰,۰۰۰ | کیلوگرم | دریچه سه طرف آب‌بند (Sluice Gate) از جنس فولاد گالوانیزه مطابق با نقشه و مشخصات فنی. |  | ۲۳۰۱۰۱ |
|  |  | ۶,۰۸۹,۰۰۰ | کیلو گرم | دریچه سه طرف آب‌بند (Sluice Gate) از جنس AISI-۳۰۴ مطابق با نقشه و مشخصات فنی. |  | ۲۳۰۲۰۱ |
|  |  | ۲,۷۱۳,۰۰۰ | کیلو گرم | دریچه چهار طرف آب‌بند (Penstock) از جنس فولاد گالوانیزه مطابق با نقشه و مشخصات فنی. |  | ۲۳۰۳۰۱ |
|  |  | ۶,۹۸۲,۰۰۰ | کیلو گرم | دریچه چهار طرف آب‌بند (Penstock) از جنس فولاد AISI-۳۰۴ مطابق با نقشه و مشخصات فنی. |  | ۲۳۰۴۰۱ |
|  |  | ۲,۲۸۹,۰۰۰ | کیلو گرم | دریچه استاپ لاگ از جنس فولاد گالوانیزه مطابق با نقشه و مشخصات فنی. |  | ۲۳۰۵۰۱ |
|  |  | ۵,۵۳۰,۰۰۰ | کیلو گرم | دریچه استاپ لاگ از جنس AISI-۳۰۴ مطابق با نقشه و مشخصات فنی. |  | ۲۳۰۶۰۱ |
|  |  | ۵,۷۶۰,۴۹۶,۰۰۰ | دستگاه | دکانتر دبی ثابت با ظرفیت ۱۰۰ لیتر در ثانیه. |  | ۲۳۰۷۰۱ |
|  |  | ۶,۱۸۶,۵۷۱,۰۰۰ | دستگاه | دکانتر دبی ثابت با ظرفیت ۱۵۰ لیتر در ثانیه. |  | ۲۳۰۷۰۲ |
|  |  | ۶,۶۶۳,۶۹۲,۰۰۰ | دستگاه | دکانتر دبی ثابت با ظرفیت ۲۰۰ لیتر در ثانیه. |  | ۲۳۰۷۰۳ |
|  |  | ۷,۵۰۱,۳۱۱,۰۰۰ | دستگاه | دکانتر دبی ثابت با ظرفیت ۲۵۰ لیتر در ثانیه. |  | ۲۳۰۷۰۴ |
|  |  | ۸,۶۲۳,۲۶۷,۰۰۰ | دستگاه | دکانتر دبی ثابت با ظرفیت ۳۰۰ لیتر در ثانیه. |  | ۲۳۰۷۰۵ |
|  |  | ۸,۴۸۶,۰۱۰,۰۰۰ | دستگاه | دکانتر دبی ثابت با ظرفیت ۳۵۰ لیتر در ثانیه. |  | ۲۳۰۷۰۶ |
|  |  | ۱۰,۰۷۳,۴۷۸,۰۰۰ | دستگاه | دکانتر دبی ثابت با ظرفیت ۴۰۰ لیتر در ثانیه. |  | ۲۳۰۷۰۷ |
|  |  | ۱۱,۲۲۰,۴۹۵,۰۰۰ | دستگاه | دکانتر دبی ثابت با ظرفیت ۴۵۰ لیتر در ثانیه. |  | ۲۳۰۷۰۸ |
|  |  | ۱,۲۰۶,۶۲۹,۰۰۰ | مترطول | پل برای جمع‌آوری دانه و یا لجن از کف تانک‌های مستطیلی. |  | ۲۳۰۸۰۱ |
|  |  | ۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | متر طول | پل لجن روب جهت تانک‌های ته‌نشینی دوار. |  | ۲۳۰۹۰۱ |
|  |  | ۸۲۵,۶۶۷,۰۰۰ | مترطول | پل لجن روب خودمکش جهت تانک‌های ته‌نشینی دوار. |  | ۲۳۱۰۰۱ |
|  |  | ۹۹۶,۶۲۶,۰۰۰ | مترطول | پل لجن روب خودمکش جهت تانک‌های ته‌نشینی مستطیلی. |  | ۲۳۱۱۰۱ |
|  |  | ۶۴۲,۵۰۰ | کیلو گرم | مخزن گازوییل ساخته شده از ورق آهن سیاه به ابعاد و ضخامت تعیین شده در نقشه‌ها و مشخصات، با یک دست رنگ ضد‌زنگ، دولایه گونی و سه قشر قیر برای مخازن دفنی، با یک دست رنگ ضد زنگ و دو دست رنگ اکریلیک برای مخازن زمینی، شامل پایه و دریچه بازدید. |  | ۲۳۱۲۰۱ |
|  |  | ۱,۷۱۹,۰۰۰ | کیلو گرم | تهیه و نصب صفحات فلزی مشبک (Grating) با حداقل ۸۰ میکرون پوشش گالوانیزه گرم با تمام وسایل و اتصالات مربوط. |  | ۲۳۱۳۰۱ |
|  |  | ۱,۵۴۱,۰۰۰ | مترطول | تهیه، ساخت و نصب حفاظ، نرده (Handrail) و نردبان از لوله سیاه و پروفیل‌های تو خالی به ابعاد و ضخامت تعیین شده در نقشه و مشخصات. |  | ۲۳۱۴۰۱ |
|  |  | ۲,۸۴۲,۰۰۰ | کیلو گرم | تهیه، ساخت و نصب سرریزهای ویناچ (V-Notch) از جنس AISI-304 به ابعاد و ضخامت تعیین شده در نقشه و مشخصات فنی. |  | ۲۳۱۵۰۱ |
|  |  | ۲,۱۳۶,۰۰۰ | کیلو گرم | تهیه، ساخت و نصب بافل و سرریز از جنس AISI-304 به ابعاد و ضخامت تعیین شده در نقشه و مشخصات فنی. |  | ۲۳۱۶۰۱ |
|  |  | ۱,۹۴۰,۰۰۰ | کیلو گرم | تهیه، ساخت و نصب ایرلیفت از جنس فولاد گالوانیزه به ابعاد و ضخامت تعیین شده در نقشه و مشخصات فنی. |  | ۲۳۱۷۰۱ |
|  |  | ۱۰,۶۸۵,۰۰۰ | کیلو گرم | تهیه، ساخت و نصب ایرلیفت از جنس AISI-304 به ابعاد و ضخامت تعیین شده در نقشه و مشخصات فنی. |  | ۲۳۱۷۰۲ |
|  |  | ۱۴,۱۴۱,۰۰۰ | کیلو گرم | تهیه، ساخت و نصب ایرلیفت از جنس AISI-316 به ابعاد و ضخامت تعیین شده در نقشه و مشخصات فنی. |  | ۲۳۱۷۰۳ |
|  |  | ۴۹۳,۰۰۰ | کیلو گرم | تهیه، ساخت و نصب مخزن نگهداری دانه (Sand Silo) ساخته شده از ورق سیاه به ابعاد و ضخامت تعیین شده در نقشه و مشخصات فنی. |  | ۲۳۱۸۰۱ |
|  |  | ۴۹۲,۵۰۰ | کیلو گرم | تهیه، ساخت و نصب مخزن فیلتراسیون ساخته شده از ورق سیاه به ابعاد و ضخامت تعیین شده در نقشه و مشخصات فنی. |  | ۲۳۱۹۰۱ |
|  |  | ۱,۱۷۶,۰۰۰ | کیلو گرم | تهیه، ساخت و نصب بست‌ها و ساپورت‌های لوله‌ها از جنس فولادی با پوشش اپوکسی همراه با پیچ و مهره و اتصالات لازم، مطابق با نقشه و مشخصات فنی. |  | ۲۳۲۰۰۱ |
|  |  | ۲,۹۱۷,۰۰۰ | کیلو گرم | تهیه، ساخت و نصب بست‌ها و ساپورت‌های لوله‌ها از جنس AISI-304 همراه با پیچ و مهره و اتصالات لازم، مطابق با نقشه و مشخصات فنی. |  | ۲۳۲۰۰۲ |
|  |  | ۳,۸۴۶,۰۰۰ | کیلو گرم | تهیه، ساخت و نصب بست‌ها و ساپورت‌های لوله‌ها از جنس AISI-316 همراه با پیچ و مهره و اتصالات لازم، مطابق با نقشه و مشخصات فنی. |  | ۲۳۲۰۰۳ |
|  |  | ۷۷۴,۰۰۰ | کیلو گرم | تهیه، ساخت و نصب آشغالگیر دستی و یا سبدی از جنس فولاد گالوانیزه همراه با پیچ و مهره و اتصالات لازم، مطابق با نقشه و مشخصات فنی. |  | ۲۳۲۱۰۱ |
|  |  | ۲,۷۳۵,۰۰۰ | کیلو گرم | تهیه، ساخت و نصب آشغالگیر دستی و یا سبدی از جنس AISI-۳۰۴همراه با پیچ و مهره و اتصالات لازم مطابق با نقشه و مشخصات فنی. |  | ۲۳۲۱۰۲ |
|  |  | ۷۰۶,۶۶۴,۰۰۰ | دستگاه | شیر تلسکوپی از جنس فولاد گالوانیزه جهت نصب بر روی لوله به قطر نامی ۱۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۳۲۲۰۱ |
|  |  | ۷۹۴,۰۷۵,۰۰۰ | دستگاه | شیر تلسکوپی از جنس فولاد گالوانیزه جهت نصب بر روی لوله به قطر نامی ۲۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۳۲۲۰۲ |
|  |  | ۸۹۱,۸۰۳,۰۰۰ | دستگاه | شیر تلسکوپی از جنس فولاد گالوانیزه جهت نصب بر روی لوله به قطر نامی ۲۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۳۲۲۰۳ |
|  |  | ۹۸۱,۳۱۴,۰۰۰ | دستگاه | شیر تلسکوپی از جنس فولاد گالوانیزه جهت نصب بر روی لوله به قطر نامی ۳۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۳۲۲۰۴ |
|  |  | ۱,۰۸۱,۹۰۳,۰۰۰ | دستگاه | شیر تلسکوپی از جنس فولاد گالوانیزه جهت نصب بر روی لوله به قطر نامی ۳۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۳۲۲۰۵ |
|  |  | ۱,۱۶۶,۷۸۵,۰۰۰ | دستگاه | شیر تلسکوپی از جنس فولاد گالوانیزه جهت نصب بر روی لوله به قطر نامی ۴۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۳۲۲۰۶ |
|  |  | ۱,۲۱۹,۵۸۷,۰۰۰ | دستگاه | شیر تلسکوپی از جنس فولاد گالوانیزه جهت نصب بر روی لوله به قطر نامی ۴۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۳۲۲۰۷ |
|  |  | ۱,۳۷۷,۹۶۹,۰۰۰ | دستگاه | شیر تلسکوپی از جنس فولاد گالوانیزه جهت نصب بر روی لوله به قطر نامی ۵۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۳۲۲۰۸ |
|  |  | ۸۶۳,۰۰۰ | کیلو گرم | تهیه، ساخت و نصب پایه وینچ دستی یا نگهدارنده همزن‌ها از جنس فولاد گالوانیزه مطابق با نقشه و مشخصات فنی. |  | ۲۳۲۳۰۱ |
|  |  | ۲,۱۹۳,۰۰۰ | کیلو گرم | تهیه، ساخت و نصب پایه وینچ دستی یا نگهدارنده همزن‌ها از جنس AISI-304 مطابق با نقشه و مشخصات فنی. |  | ۲۳۲۳۰۲ |
|  |  | ۳,۲۴۵,۰۰۰ | کیلو گرم | تهیه، ساخت و نصب پایه وینچ دستی یا نگهدارنده همزن‌ها از جنس AISI-316 مطابق با نقشه و مشخصات فنی. |  | ۲۳۲۳۰۳ |
|  |  | ۵۶۸,۵۰۰ | کیلو گرم | تهیه، ساخت و نصب نگهدارنده (Holder) و ساپورت‌های تجهیزات ابزار دقیق از جنس فولاد گالوانیزه مطابق با نقشه و مشخصات فنی. |  | ۲۳۲۳۰۴ |
|  |  | ۲,۱۵۹,۰۰۰ | کیلو گرم | تهیه، ساخت و نصب نگهدارنده (Holder) و ساپورت‌های تجهیزات ابزار دقیق از جنس AISI-304 مطابق با نقشه و مشخصات فنی. |  | ۲۳۲۳۰۵ |
|  |  | ۳,۰۸۸,۰۰۰ | کیلو گرم | تهیه، ساخت و نصب نگهدارنده (Holder) و ساپورت‌های تجهیزات ابزار دقیق از جنس AISI-316 مطابق با نقشه و مشخصات فنی. |  | ۲۳۲۳۰۶ |
|  |  | ۶۰۹,۵۰۰ | کیلو گرم | تهیه، ساخت و نصب گاری حمل آشغال و دانه از جنس فولاد گالوانیزه مطابق با نقشه و مشخصات فنی. |  | ۲۳۲۴۰۱ |
|  |  | ۲,۲۹۷,۰۰۰ | کیلو گرم | تهیه، ساخت و نصب گاری حمل آشغال و دانه از جنس AISI-304 مطابق با نقشه و مشخصات فنی. |  | ۲۳۲۴۰۲ |
|  |  | ۳,۲۷۴,۰۰۰ | کیلو گرم | تهیه، ساخت و نصب گاری حمل آشغال و دانه از جنس AISI-۳۱۶ مطابق با نقشه و مشخصات فنی. |  | ۲۳۲۴۰۳ |
|  |  | ۲۴۱,۸۴۴,۰۰۰ | مترطول | تهیه ساخت و نصب بلت کانوایر از جنس فولاد گالوانیزه مطابق با نقشه و مشخصات فنی. |  | ۲۳۲۵۰۱ |
|  |  | ۳۹۸,۴۵۴,۰۰۰ | مترطول | تهیه ساخت و نصب بلت کانوایر از جنس AISI-۳۰۴ مطابق با نقشه و مشخصات فنی. |  | ۲۳۲۵۰۲ |
|  |  | ۴۸۷,۸۲۰,۰۰۰ | مترطول | تهیه ساخت و نصب بلت کانوایر از جنس AISI-۳۱۶ مطابق با نقشه و مشخصات فنی. |  | ۲۳۲۵۰۳ |
|  |  | ۲۹۰,۴۹۶,۰۰۰ | متر طول | تهیه ساخت و نصب اسکرو کانوایر از جنس فولاد گالوانیزه مطابق با نقشه و مشخصات فنی. |  | ۲۳۲۶۰۱ |
|  |  | ۸۴۴,۹۶۸,۰۰۰ | متر طول | تهیه ساخت و نصب اسکرو کانوایر از جنس AISI-۳۰۴ مطابق با نقشه و مشخصات فنی مطابق با نقشه و مشخصات فنی. |  | ۲۳۲۶۰۲ |
|  |  | ۱,۰۶۱,۳۰۲,۰۰۰ | متر طول | تهیه ساخت و نصب اسکرو کانوایر از جنس AISI-۳۱۶ مطابق با نقشه و مشخصات فنی. |  | ۲۳۲۶۰۳ |
|  |  | ۹۷۷,۰۰۰ | کیلو گرم | تهیه ساخت و نصب میکسر عمود نصب از هر نوع از جنس فولاد گالوانیزه مطابق با نقشه و مشخصات فنی. |  | ۲۳۲۷۰۱ |
|  |  | ۳,۳۵۷,۰۰۰ | کیلو گرم | تهیه ساخت و نصب میکسر عمود نصب از هر نوع از جنس AISI-۳۰۴ مطابق با نقشه و مشخصات فنی. |  | ۲۳۲۷۰۲ |
|  |  |  | کیلو گرم | تهیه ساخت و نصب میکسر عمود نصب از هر نوع از جنس GRP مطابق با نقشه و مشخصات فنی. |  | ۲۳۲۷۰۳ |
|  |  | ۲,۷۱۹,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، ساخت و نصب هرگونه مخزن با هر ضخامتی از جنس AISI-۳۱۶ مطابق با نقشه ها و مشخصات. |  | ۲۳۲۸۰۱ |

# فصل بیست و چهارم . مواد شیمیایی

مقدمه

1. آنتراسیت موضوع ردیف گروه 1 باید دارای مشخصات استاندارد A WWA-B100 و درصد خلوص بالای 90 درصد باشد.

2. به ازای هر 5 درصد کاهش خلوص آنتراسیت 10 درصد کسربها در قیمت ردیف در نظر گرفته می‌شود.

3. سیلیس موضوع ردیف گروه 2 باید دارای مشخصات استاندارد AWWA-B100 و درصد خلوص بالای 99 درصد باشد.

4. کلروفریک موضوع ردیف گروه 3 باید دارای درصد خلوص حدود 40 درصد می‌باشد.

5. مواد موضوع ردیف گروه 4 (PAC) باید دارای درصد خلوص حدود 30 درصد و مناسب جهت آب آشامیدنی (حداکثر میزان آهن 2/0 درصد) باشد.

6. هیپوکلریت سدیم موضوع ردیف گروه 8 دارای غلظت کلر بین 12 تا 15 درصد می‌باشد.

7. هیپوکلریت کلسیم موضوع ردیف گروه 9 دارای غلظت بین 65 تا 70 درصد می‌باشد.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | آنتراسیت سیلیس کلروفریک PAC کربن فعال پلی‌الکترولیت آهک هیپوکلریت سدیم هیپوکلریت کلسیم گاز کلر |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | کیلو گرم | آنتراسیت. |  | ۲۴۰۱۰۱ |
|  |  |  | کیلو گرم | سیلیس. |  | ۲۴۰۲۰۱ |
|  |  |  | مترمکعب | کلروفریک. |  | ۲۴۰۳۰۱ |
|  |  |  | کیلو گرم | PAC. |  | ۲۴۰۴۰۱ |
|  |  |  | کیلو گرم | کربن فعال. |  | ۲۴۰۵۰۱ |
|  |  |  | کیلو گرم | پلی‌الکترولیت. |  | ۲۴۰۶۰۱ |
|  |  |  | تن | آهک. |  | ۲۴۰۷۰۱ |
|  |  |  | مترمکعب | هیپوکلریت سدیم. |  | ۲۴۰۸۰۱ |
|  |  |  | کیلو گرم | هیپوکلریت کلسیم. |  | ۲۴۰۹۰۱ |
|  |  |  | لیتر | گاز کلر. |  | ۲۴۱۰۰۱ |

# فصل بیست و پنجم . عملگرها

مقدمه

1. عملگرهای، موضوع ردیف‌های گروه 1 از نوع برقی برای وظیفه باز و بسته کردن و سرویس دهی کوتاه مدت، از نوع multi-run مجهز به فلکه دستی، کلید حدی، کلید گشتاور، نشانگر موقعیت، گرمکن ضد رطوبت با کلاس عایق بندی IP67 با ورودی و خروجی دیجیتال می‌باشند.

2. در ردیف‌های گروه 1 در صورتیکه عملگر از نوع ربع گرد باشد، 15 درصد کسربها تعلق می‌گیرد.

3. در ردیف‌های گروه 1 در صورتیکه عملگر مجهز به کنترلر قابل تنظیم با ورودی و خروجی دیجیتال و آنالوگ باشد 50 درصد اضافه‌بها در نظر گرفته می‌شود.

4. عملگرهای، موضوع ردیف‌های گروه 2 از نوع نیوماتیک برای وظیفه باز و بسته کردن و سرویس دهی کوتاه مدت، از نوع ربع گرد، دو پیستونه مجهز به کلیدهای حدی، تک کاره، با نشانگر موقعیت با برگشت فنری مناسب برای کارکرد تا فشار 8 بار و با کلاس عایق‌بندی IP65 می‌باشند.

5. در ردیف‌های گروه 2 در صورتیکه عملگر از نوع دوکاره (double acting) باشد، 10 درصد اضافه بها تعلق می‌گیرد.

6. در ردیف‌های گروه 2 در صورتیکه عملگر از نوع (multi turn) باشد، 100 درصد اضافه بها تعلق می‌گیرد.

7. درصد سهم خرید و اجرا ردیفهای این فصل به ترتیب 98 و 2 درصد میباشد و چنانچه خرید و یا اجرا (حسب مورد) مد نظر باشد با اعمال ضرایب  گفته شده اقدام گردد.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 1 2 | عملگرها برقی عملگر نیوماتیکی |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۱,۸۷۵,۸۶۸,۰۰۰ | دستگاه | عملگر برقی مناسب برای نصب بر روی شیر و یا دریچه بطور کامل با گشتاور خروجی تا ۳۰ نیوتن‌متر. |  | ۲۵۰۱۰۱ |
|  |  | ۲,۳۷۹,۷۷۱,۰۰۰ | دستگاه | عملگر برقی مناسب برای نصب بر روی شیر و یا دریچه بطور کامل با گشتاور خروجی تا ۶۰نیوتن‌متر. |  | ۲۵۰۱۰۲ |
|  |  | ۳,۰۰۱,۶۴۹,۰۰۰ | دستگاه | عملگر برقی مناسب برای نصب بر روی شیر و یا دریچه بطور کامل با گشتاور خروجی تا ۱۲۰ نیوتن‌متر. |  | ۲۵۰۱۰۳ |
|  |  | ۴,۴۰۳,۸۰۹,۰۰۰ | دستگاه | عملگر برقی مناسب برای نصب بر روی شیر و یا دریچه بطور کامل با گشتاور خروجی تا ۲۵۰ نیوتن‌متر. |  | ۲۵۰۱۰۴ |
|  |  | ۵,۸۳۰,۵۴۳,۰۰۰ | دستگاه | عملگر برقی مناسب برای نصب بر روی شیر و یا دریچه بطور کامل با گشتاور خروجی تا ۵۰۰ نیوتن‌متر. |  | ۲۵۰۱۰۵ |
|  |  | ۷,۴۷۳,۱۰۵,۰۰۰ | دستگاه | عملگر برقی مناسب برای نصب بر روی شیر و یا دریچه بطور کامل با گشتاور خروجی تا ۱۰۰۰ نیوتن‌متر. |  | ۲۵۰۱۰۶ |
|  |  |  | دستگاه | عملگر برقی مناسب برای نصب بر روی شیر و یا دریچه بطور کامل با گشتاور خروجی تا ۲۰۰۰ نیوتن‌متر. |  | ۲۵۰۱۰۷ |
|  |  |  | دستگاه | عملگر برقی مناسب برای نصب بر روی شیر و یا دریچه بطور کامل با گشتاور خروجی تا ۴۰۰۰ نیوتن‌متر. |  | ۲۵۰۱۰۸ |
|  |  |  | دستگاه | عملگر نیوماتیکی مناسب برای نصب بر روی شیر و یا دریچه بطور کامل با گشتاور خروجی تا ۳۰ نیوتن‌متر. |  | ۲۵۰۲۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | عملگر نیوماتیکی مناسب برای نصب بر روی شیر و یا دریچه بطور کامل با گشتاور خروجی تا ۶۰ نیوتن‌متر. |  | ۲۵۰۲۰۲ |
|  |  |  | دستگاه | عملگر نیوماتیکی مناسب برای نصب بر روی شیر و یا دریچه بطور کامل با گشتاور خروجی تا ۱۲۰ نیوتن‌متر. |  | ۲۵۰۲۰۳ |
|  |  |  | دستگاه | عملگر نیوماتیکی مناسب برای نصب بر روی شیر و یا دریچه بطور کامل با گشتاور خروجی تا ۲۵۰ نیوتن‌متر. |  | ۲۵۰۲۰۴ |
|  |  |  | دستگاه | عملگر نیوماتیکی مناسب برای نصب بر روی شیر و یا دریچه بطور کامل با گشتاور خروجی تا ۵۰۰ نیوتن‌متر. |  | ۲۵۰۲۰۵ |
|  |  |  | دستگاه | عملگر نیوماتیکی مناسب برای نصب بر روی شیر و یا دریچه بطور کامل با گشتاور خروجی تا ۱۰۰۰ نیوتن‌متر. |  | ۲۵۰۲۰۶ |
|  |  |  | دستگاه | عملگر نیوماتیکی مناسب برای نصب بر روی شیر و یا دریچه بطور کامل با گشتاور خروجی تا ۲۰۰۰ نیوتن‌متر. |  | ۲۵۰۲۰۷ |
|  |  |  | دستگاه | عملگر نیوماتیکی مناسب برای نصب بر روی شیر و یا دریچه بطور کامل با گشتاور خروجی تا ۴۰۰۰ نیوتن‌متر. |  | ۲۵۰۲۰۸ |

# فصل بیست و ششم: غشاها(reverse osmosis membrane)

مقدمه

1. در ردیفهای گروه 1 و 2 در صورت تغییر در درصد حذف نمک و یا سطح غشا  به تناسب 10 درصد افزایش یا کسر بها تعلق خواهد گرفت.

2. درصد سهم خرید و اجرا ردیفهای این فصل به ترتیب 97 و 3 درصد میباشد و چنانچه خرید و یا اجرا (حسب مورد) مد نظر باشد با اعمال ضرایب گفته شده اقدام گردد.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 1 2 | غشا لبشور غشا دریایی |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۱۵۸,۷۰۸,۰۰۰ | عدد | غشا(reverse osmosis membrane) لبشور ۴ اینچ تولید ۲۳۰۰ گالن بر روز حذف نمک ۹۹٫۵ درصد با سطح ۸۵ فوت مربع. |  | ۲۶۰۱۰۱ |
|  |  | ۴۰۶,۷۳۲,۰۰۰ | عدد | غشا(reverse osmosis membrane) لبشور ۸ اینچ تولید ۹۵۰۰ گالن بر روز حذف نمک ۹۹٫۵ درصد با سطح ۴۰۰ فوت مربع. |  | ۲۶۰۱۰۲ |
|  |  | ۲۰۴,۹۵۳,۰۰۰ | عدد | غشا(reverse osmosis membrane) دریایی ۴ اینچ تولید ۱۷۰۰ گالن بر روز حذف نمک ۹۹٫۶ درصد با سطح ۸۵ فوت مربع. |  | ۲۶۰۲۰۱ |
|  |  | ۴۹۱,۸۴۵,۰۰۰ | عدد | غشا(reverse osmosis membrane) دریایی ۸ اینچ تولید ۹۰۰۰ گالن بر روز حذف نمک ۹۹٫۷ درصد با سطح ۴۰۰فوت مربع. |  | ۲۶۰۲۰۲ |

# فصل بیست و هفتم: غلاف غشا

مقدمه

1. در ردیفهای گروه 1 به ازای افزایش هر یک المان 40 درصد اضافه بها و به ازای تغییر خروجی انتهایی(end port) به خروجی جانبی (Side port) 10 درصد اضافه بها تعلق خواهد گرفت.

2. در ردیفهای گروه 2 به ازای افزایش هر یک المان 25 درصد و به ازای تغییر خروجی انتهایی(end port) به خروجی جانبی (Side port) 10 درصد اضافه بها تعلق خواهد گرفت.

3. در صورت تبدیل خروجی انتهایی به چند خروجی (multiport) ردیف 270101 با ضریب 65/0 محاسبه گردد.

4. درصد سهم خرید و اجرا ردیفهای این فصل به ترتیب 90 و 10 درصد میباشد و چنانچه خرید و یا اجرا (حسب مورد) مد نظر باشد با اعمال ضرایب گفته شده اقدام گردد.

جدول 27-1 - درصد اضافه‌بهای تغییر در فشار نامی

| گروه | فشار نامی | درصد افزایش |
| --- | --- | --- |
| گروه 1 | psi450 | 20 |
|  | Psi600 | 40 |
|  | Psi800 | 60 |
| گروه 2 | psi450 | 20 |
|  | Psi600 | 40 |
|  | Psi800 | 60 |

جدول شماره و شرح مختصر گروه ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 1 2 | غلاف غشا 4 اینچ تک المانه فشار 300psi اندپورت. غلاف غشا 8 اینچ تک المانه فشار 300psi اندپورت. |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۱۱۹,۰۶۸,۰۰۰ | عدد | غلاف غشا (pressure vessel) ۴ اینچ تک المانه فشار ۳۰۰psi اندپورت از جنس FRP. |  | ۲۷۰۱۰۱ |
|  |  | ۱۹۳,۴۶۸,۰۰۰ | عدد | غلاف غشا (pressure vessel) ۴ اینچ تک المانه فشار ۱۰۰۰psi اندپورت از جنس FRP. |  | ۲۷۰۱۰۲ |
|  |  | ۲۲۳,۲۲۸,۰۰۰ | عدد | غلاف غشا (pressure vessel) ۴ اینچ تک المانه فشار ۱۲۰۰psi اندپورت از جنس FRP. |  | ۲۷۰۱۰۳ |
|  |  | ۳۴۵,۷۴۸,۰۰۰ | عدد | غلاف غشا (pressure vessel) ۸ اینچ تک المانه فشار ۳۰۰psi اندپورت از جنس FRP. |  | ۲۷۰۲۰۱ |
|  |  | ۵۸۳,۸۲۸,۰۰۰ | عدد | غلاف غشا (pressure vessel) ۸ اینچ تک المانه فشار ۱۰۰۰psi اندپورت از جنس FRP. |  | ۲۷۰۲۰۲ |
|  |  | ۶۷۹,۰۶۰,۰۰۰ | عدد | غلاف غشا (pressure vessel) ۸ اینچ تک المانه فشار ۱۲۰۰psi اندپورت از جنس FRP. |  | ۲۷۰۲۰۳ |

# فصل بیست و هشتم: فیلتر کارتریج

مقدمه

1. ردیفهای این فصل از نوع فیلتر کارتریج صنعتی بوده و قابل استفاده در صنعت آب و فاضلاب میباشد.

2. جنس کلیه ردیفهای این فصل پروپیلین و بابت تغییر جنس به نخ تابیده اضافه بهایی لحاظ نخواهد شد.

3. درصد سهم خرید و اجرا ردیفهای مشخص شده، مطابق جدول زیر است و چنانچه خرید و یا اجرا (حسب مورد) مد نظر باشد با اعمال ضرایب جدول زیر اقدام میشود :

| شماره گروه | شرح گروه | وزن اجرا | وزن خرید |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | فیلتر کارتریج میله ای | 40درصد | 60درصد |
| 02 | فیلتر کارتریج کیسه ای. | 5 درصد | 95 درصد |
| 03 | فیلتر کارتریج اولترافلو. | 3 درصد | 97 درصد |

جدول شماره و شرح مختصر گروه ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 1 2 3 | فیلتر کارتریج میله ای. فیلتر کارتریج کیسه ای. فیلتر کارتریج اولترافلو. |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۵۴۷,۰۰۰ | عدد | فیلتر کارتریج میله ای ۵ میکرون قطر ۲٫۵ اینچ طول ۱۰ اینچ از جنس پلی پروپیلن. |  | ۲۸۰۱۰۱ |
|  |  | ۳۴۱,۰۰۰ | اینچ | افزایش بها به ردیف ۲۸۰۱۰۱ به ازای هر ۱۰ اینچ افزایش طول. |  | ۲۸۰۱۰۲ |
|  |  | ۲۷,۳۰۰ | میکرون | افزایش بها به رویف ۲۸۰۱۰۱ به ازای کاهش قطر روزنه به ازای هر یک میکرون تا ۱ میکرون. |  | ۲۸۰۱۰۳ |
|  |  | ۱۰۹,۵۰۰ | میکرون | افزایش بها به ردیف ۲۸۰۱۰۱ به ازای کاهش قطر روزنه به کمتر از ۱ میکرون با گام ۰٫۵ میکرون. |  | ۲۸۰۱۰۴ |
|  |  | ۲۷,۳۰۰ | میکرون | کسر بها به ردیف ۲۸۰۱۰۱ به ازای افزایش هر ۵ میکرون قطر روزنه. |  | ۲۸۰۱۰۵ |
|  |  | ۵,۶۶۸,۰۰۰ | عدد | فیلتر کارتریج کیسه ای ۵ میکرون قطر ۷ اینچ طول ۱۶ اینچ از جنس پلی پروپیلن. |  | ۲۸۰۲۰۱ |
|  |  | ۲۸۳,۵۰۰ | میکرون | اضافه بها به ردیف ۲۸۰۲۰۱ به ازای کاهش هر یک میکرون قطر روزنه تا یک میکرون. |  | ۲۸۰۲۰۲ |
|  |  | ۲۸۳,۵۰۰ | میکرون | کسر بها به ردیف ۲۸۰۲۰۱ به ازای افزایش هر ۵ میکرون قطر روزنه. |  | ۲۸۰۲۰۳ |
|  |  | ۷,۹۸۱,۰۰۰ | عدد | فیلتر کارتریج کیسه ای ۵ میکرون قطر ۷ اینچ طول۳۲ اینچ از جنس پلی پروپیلن. |  | ۲۸۰۲۰۴ |
|  |  | ۳۹۹,۰۰۰ | میکرون | اضافه بها به ردیف ۲۸۰۲۰۴ به ازای کاهش هر یک میکرون قطر روزنه تا یک میکرون. |  | ۲۸۰۲۰۵ |
|  |  | ۳۹۹,۰۰۰ | میکرون | کسر بها به ردیف ۲۸۰۲۰۴ به ازای افزایش هر ۵ میکرون قطر روزنه. |  | ۲۸۰۲۰۶ |
|  |  | ۴۹,۸۴۱,۰۰۰ | عدد | فیلتر کارتریج اولترافلو ۵میکرون قطر ۶ اینچ طول ۲۰ اینچ از جنس پلی پروپیلن. |  | ۲۸۰۳۰۱ |
|  |  | ۲,۴۹۲,۰۰۰ | میکرون | اضافه بها به ردیف ۲۸۰۳۰۱ به ازای افزایش هر ۵ میکرون قطر روزنه. |  | ۲۸۰۳۰۲ |
|  |  | ۲,۴۹۲,۰۰۰ | میکرون | کسر بها به ردیف ۲۸۰۳۰۱ به ازای کاهش هر ۱ میکرون قطر روزنه تا ۱ میکرون. |  | ۲۸۰۳۰۳ |
|  |  | ۶۹,۶۶۹,۰۰۰ | عدد | فیلتر کارتریج اولترافلو ۵ میکرون قطر ۶ اینچ طول ۴۰ اینچ از جنس پلی پروپیلن. |  | ۲۸۰۳۰۴ |
|  |  | ۵,۹۲۶,۰۰۰ | میکرون | اضافه بها به ردیف ۲۸۰۳۰۴ به ازای هر ۵ میکرون افزایش قطر روزنه. |  | ۲۸۰۳۰۵ |
|  |  | ۳,۴۸۳,۰۰۰ | میکرون | کسر بها به ردیف ۲۸۰۳۰۴ به ازای کاهش هر ۱ میکرون قطر روزنه تا ۱ میکرون. |  | ۲۸۰۳۰۶ |
|  |  | ۹۹,۴۱۱,۰۰۰ | عدد | فیلتر کارتریج اولترافلو ۵ میکرون قطر ۶ اینچ طول ۶۰ اینچ از جنس پلی پروپیلن. |  | ۲۸۰۳۰۷ |
|  |  | ۴,۹۷۰,۰۰۰ | میکرون | اضافه بها به ردیف ۲۸۰۳۰۷ به ازای هر ۵ میکرون افزایش قطر روزنه. |  | ۲۸۰۳۰۸ |
|  |  | ۴,۹۷۰,۰۰۰ | میکرون | کسر بها به ردیف ۲۸۰۳۰۷ به ازای کاهش هر ۱ میکرون قطر روزنه تا ۱ میکرون. |  | ۲۸۰۳۰۹ |

# فصل سی و یکم . تجهیزات ابزاردقیق اندازه‌گیری سطح یا فشار

مقدمه

1. تجهیزات موضوع ردیفهای این فصل باید طبق یکی از استانداردهای معتبر ملی و بین‌المللی مانندDIN, ISO, EPA, EN, ASTM, CE Standard Method ساخته و تولید شده باشد و شرکت تولید کننده دارای گواهینامه تضمین کیفیت محصولات سیستم مدیریتی معتبر باشد.

2. در قیمت ردیف‌های این فصل هزینه تهیه، حمل، نصب، برقراری ارتباطات سیم‌بندی، آزمایش، راه‌اندازی و کالیبراسیون تجهیزات در نظر گرفته شده است.

3. تجهیزات موضوع ردیفهای این فصل، دارای حداقل یک‌سال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش می‌باشد.

4. هزینه‌های ساخت تابلو، کابل‌های متعارف، تهیه هولدر و ساپورت به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد.

5. هزینه‌های تهیه نگهدارنده (Holder & Support)، پیچ و مهره و بست (Hook Up) از ردیف‌های فصل بیست و سوم (کارهای فلزی) محاسبه می‌شود. در صورت استفاده از قطعات ساخته شده توسط کارخانه سازنده تجهیز اصلی، هزینه تهیه قطعات با اعمال ضریب 2 نسبت به قیمت ردیف‌های فصل بیست و سوم (کارهای فلزی) محاسبه می‌شود.

6. تجهیزات این فصل براساس اندازه‌گیری به صورت پیوسته و آنلاین می‌باشد.

7. کلیه تجهیزات، به جز سطح سنج‌های پدالی، مستغرق و شیشه‌ای، شامل سنسور و ترانسمیتر (ترمینال) می‌باشد.

8. سطح‌سنج‌های مستغرق از جنس استنلس استیل و درجه حفاظتی IP68 و سطح‌سنج‌های غیرمستغرق از جنس پلی‌کربنات و درجه حفاظت IP66 درنظر گرفته شده است. در صورت استفاده از IP68 برای تجهیزات غیرمستغرق، به ردیف مربوطه ضریب 1/1 تعلق می‌گیرد.

9. ترانسمیتر (ترمینال) باید هم‌برند با سنسور در نظر گرفته شود.

10. ترانسمیتر باید دارای خروجی‌های استاندارد 4 تا 20 میلی‌آمپر باشد.

11. محدوده ولتاژ کاری تجهیزات این فصل بین 230-100 VAC و یا 36-12 VDC در نظر گرفته شده است.

12. ترانسمیتر باید قابلیت نمایش همزمان پارامترها را داشته باشد.

13. سنسورهای آلتراسونیک و هیدرواستاتیک و راداری باید دارای سنسور جبران اثرات دما باشد.

14. چنانچه رنج مورد نیاز، بین دو رنج متوالی درج شده در ردیف‌های این فصل باشد، بهای واحد آن، با توجه به بهای رنج‌های قبل و بعد آن و به روش میانیابی خطی محاسبه می‌شود.

15. درصد سهم خرید و اجرا ردیفهای این فصل به ترتیب 95 و 5 درصد میباشد و چنانچه خرید و یا اجرا (حسب مورد) مد نظر باشد با اعمال ضرایب  گفته شده اقدام گردد.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | سطح‌سنج آلتراسونیک سطح‌سنج هیدوراستاتیک سطح‌سنج راداری-لیزری- سوئیچ گلابی سطح‌سنج سوئیچ کنداکتیو فشارسنج |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | دستگاه | سطح‌سنج آلتراسونیک دارای سنسور و ترانسمیتر جداگانه رنج ۳-۰ متر. |  | ۳۱۰۱۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | سطح‌سنج آلتراسونیک دارای سنسور و ترانسمیتر جداگانه رنج ۱۰-۰ متر. |  | ۳۱۰۱۰۲ |
|  |  |  | دستگاه | سطح‌سنج آلتراسونیک دارای سنسور و ترانسمیتر کامپکت رنج ۳٫۵-۰ متر. |  | ۳۱۰۱۰۳ |
|  |  |  | دستگاه | سطح‌سنج آلتراسونیک دارای سنسور و ترانسمیتر کامپکت رنج ۰-۱۰ متر. |  | ۳۱۰۱۰۴ |
|  |  |  | دستگاه | سطح‌سنج آلتراسونیک دارای سنسور و ترانسمیتر کامپکت رنج ۱۵-۰ متر. |  | ۳۱۰۱۰۵ |
|  |  |  | دستگاه | سطح‌سنج اختلاف سطح آلتراسونیک دارای ۲ سنسور و ترانسمیتر جداگانه رنج ۰-۱۰ متر. |  | ۳۱۰۱۰۶ |
|  |  |  | دستگاه | سطح‌سنج هیدرواستاتیک دارای سنسور و ترانسمیتر رنج ۴-۰ متر آب. |  | ۳۱۰۲۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | سطح‌سنج هیدرواستاتیک دارای سنسور و ترانسمیتر رنج ۶-۰ متر آب. |  | ۳۱۰۲۰۲ |
|  |  |  | دستگاه | سطح‌سنج هیدرواستاتیک دارای سنسور و ترانسمیتر رنج ۱۰-۰ متر آب. |  | ۳۱۰۲۰۳ |
|  |  |  | دستگاه | سطح‌سنج هیدرواستاتیک دارای سنسور و ترانسمیتر رنج ۲۰-۰ متر آب. |  | ۳۱۰۲۰۴ |
|  |  |  | دستگاه | سطح‌سنج هیدرواستاتیک دارای سنسور و ترانسمیتر رنج ۴۰-۰ متر آب. |  | ۳۱۰۲۰۵ |
|  |  |  | دستگاه | سطح‌سنج راداری دارای سنسور و ترانسمیتر جداگانه. |  | ۳۱۰۳۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | سطح‌سنج لیزری دارای سنسور و ترانسمیتر جداگانه. |  | ۳۱۰۳۰۲ |
|  |  |  | دستگاه | سطح‌سنج سوئیچ گلابی. |  | ۳۱۰۳۰۳ |
|  |  |  | دستگاه | سطح‌سنج سوئیچ کانداکتیو (Conductive) مدل دو راد (Rod) رنج ۵۰۰-۰ میلی‌متر. |  | ۳۱۰۴۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | سطح‌سنج سوئیچ کانداکتیو (Conductive) مدل دو راد (Rod) رنج ۱۰۰۰-۰ میلی‌متر. |  | ۳۱۰۴۰۲ |
|  |  |  | دستگاه | سطح‌سنج سوئیچ کانداکتیو (Conductive) مدل دو راد (Rod) رنج ۱۵۰۰-۰ میلی‌متر. |  | ۳۱۰۴۰۳ |
|  |  |  | دستگاه | سطح‌سنج سوئیچ کانداکتیو (Conductive) مدل دو راد (Rod) رنج ۲۰۰۰-۰ میلی‌متر. |  | ۳۱۰۴۰۴ |
|  |  |  | دستگاه | سطح‌سنج سوئیچ کانداکتیو (Conductive) مدل دو راد (Rod) رنج ۴۰۰۰-۰ میلی‌متر. |  | ۳۱۰۴۰۵ |
|  |  |  | دستگاه | سطح‌سنج سوئیچ کانداکتیو (Conductive) مدل دو راد (Rod) رنج ۱۰۰۰۰-۰ میلی‌متر. |  | ۳۱۰۴۰۶ |
|  |  |  | دستگاه | سطح‌سنج سوئیچ کانداکتیو (Conductive) مدل دو راپ (Rope) رنج ۵۰۰۰-۰ میلی‌متر. |  | ۳۱۰۴۰۷ |
|  |  |  | دستگاه | سطح‌سنج سوئیچ کانداکتیو (Conductive) مدل دو راپ (Rope) رنج ۱۰۰۰۰-۰ میلی‌متر. |  | ۳۱۰۴۰۸ |
|  |  |  | دستگاه | سطح‌سنج سوئیچ کانداکتیو (Conductive) مدل سه راد (Rod) رنج ۵۰۰-۰ میلی‌متر. |  | ۳۱۰۴۰۹ |
|  |  |  | دستگاه | سطح‌سنج سوئیچ کانداکتیو (Conductive) مدل سه راد (Rod) رنج ۱۰۰۰-۰ میلی‌متر. |  | ۳۱۰۴۱۰ |
|  |  |  | دستگاه | سطح‌سنج سوئیچ کانداکتیو (Conductive) مدل سه راد (Rod) رنج ۱۵۰۰-۰ میلی‌متر. |  | ۳۱۰۴۱۱ |
|  |  |  | دستگاه | سطح‌سنج سوئیچ کانداکتیو (Conductive) مدل سه راد (Rod) رنج ۲۰۰۰-۰ میلی‌متر. |  | ۳۱۰۴۱۲ |
|  |  |  | دستگاه | سطح‌سنج سوئیچ کانداکتیو (Conductive) مدل سه راد (Rod) رنج ۴۰۰۰-۰ میلی‌متر. |  | ۳۱۰۴۱۳ |
|  |  |  | دستگاه | سطح‌سنج سوئیچ کانداکتیو (Conductive) مدل سه راد (Rod) رنج ۱۰۰۰۰-۰ میلی‌متر. |  | ۳۱۰۴۱۴ |
|  |  |  | دستگاه | سطح‌سنج سوئیچ کانداکتیو (Conductive) مدل سه راپ (Rope) رنج ۵۰۰۰-۰ میلی‌متر. |  | ۳۱۰۴۱۵ |
|  |  |  | دستگاه | سطح‌سنج سوئیچ کانداکتیو (Conductive) مدل سه راپ (Rope) رنج ۱۰۰۰۰-۰ میلی‌متر. |  | ۳۱۰۴۱۶ |
|  |  |  | دستگاه | سطح‌سنج سوئیچ کانداکتیو (Conductive) مدل پنج راد (Rod) رنج ۵۰۰-۰ میلی‌متر. |  | ۳۱۰۴۱۷ |
|  |  |  | دستگاه | سطح‌سنج سوئیچ کانداکتیو (Conductive) مدل پنج راد (Rod) رنج ۱۰۰۰-۰ میلی‌متر. |  | ۳۱۰۴۱۸ |
|  |  |  | دستگاه | سطح‌سنج سوئیچ کانداکتیو (Conductive) مدل پنج راد (Rod) رنج ۱۵۰۰-۰ میلی‌متر. |  | ۳۱۰۴۱۹ |
|  |  |  | دستگاه | سطح‌سنج سوئیچ کانداکتیو (Conductive) مدل پنج راد (Rod) رنج ۲۰۰۰-۰ میلی‌متر. |  | ۳۱۰۴۲۰ |
|  |  |  | دستگاه | سطح‌سنج سوئیچ کانداکتیو (Conductive) مدل پنج راد (Rod) رنج ۴۰۰۰-۰ میلی‌متر. |  | ۳۱۰۴۲۱ |
|  |  |  | دستگاه | سطح‌سنج سوئیچ کانداکتیو (Conductive) مدل پنج راد (Rod) رنج ۱۰۰۰۰-۰ میلی‌متر. |  | ۳۱۰۴۲۲ |
|  |  |  | دستگاه | سطح‌سنج سوئیچ کانداکتیو (Conductive) مدل پنج راپ (Rope) رنج ۵۰۰۰-۰ میلی‌متر. |  | ۳۱۰۴۲۳ |
|  |  |  | دستگاه | سطح‌سنج سوئیچ کانداکتیو (Conductive) مدل پنج راپ (Rope) رنج ۱۰۰۰۰-۰ میلی‌متر. |  | ۳۱۰۴۲۴ |
|  |  |  | دستگاه | سنسور فشار از نوع قلمی. |  | ۳۱۰۵۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | مانومتر به قطر ۱۰ سانتی متر OIL FIELD بدون سوئیچ. |  | ۳۱۰۵۰۲ |
|  |  |  | دستگاه | مانومتر به قطر ۱۰ سانتی متر OIL FIELD به همراه دو سوئیچ. |  | ۳۱۰۵۰۳ |

# فصل سی و دوم . تجهیزات ابزاردقیق اندازه‌گیری دبی (فلومتر)

مقدمه

1. تجهیزات موضوع ردیفهای این فصل باید طبق یکی از استانداردهای معتبر ملی و بین‌المللی مانندDIN, ISO, EPA, EN, ASTM, CE Standard Method ساخته و تولید شده باشد و شرکت تولید کننده دارای گواهینامه تضمین کیفیت محصولات سیستم مدیریتی معتبر باشد.

2. در ردیفهای این فصل بهای تهیه، حمل، نصب، برقراری ارتباطات، سیم‌بندی، آزمایش، راه‌اندازی و کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری دبی در نظر گرفته شده است.

3. محدوده ولتاژ‌ کاری بین 230-100 VAC و یا 36-12 VDC در نظر گرفته شده است.

4. خروجی ترانسمیترها 20-4 میلی‌آمپر می‌باشد.

5. اتصالات فلومترهای مغناطیسی و ورتکس از نوع NPT و فلنجی بر اساس استاندارد B16.5 و DIN در نظر گرفته شده است.

6. دبی‌سنج‌ها باید دارای گواهینامه کالیبراسیون مطابق با استاندارد ISO/IEC 17025 می‌باشد.

7. ترانسمیتر بر اساس استاندارد IEC 600 68-2-6، تست شوک و ویبریشن شده باشد.

8. تجهیزات ردیف‌های این فصل دارای استاندارد IEC/EN 61326 Recommendation NE21، تست الزامات ایمنی و سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) تجهیزات الکتریکی می‌باشد .

9. ترانسمیترها و سنسورها و بخش‌های درگیر با سیال تجهیز با درجه حفاظت حداقلIP67  در نظر گرفته شده‌اند.

10. تجهیزات باید قابلیت انجام بازبینی (Verification) در محل بدون نیاز به باز کردن سنسور را داشته باشد.

11. صحت اندازه‌گیری دبی‌سنج، نباید تحت تاثیر کاهش شدت جریان (آب یا فاضلاب) باشد.

12. درصد سهم خرید و اجرا ردیفهای این فصل به ترتیب 98 و 2  درصد میباشد و چنانچه خرید و یا اجرا (حسب مورد) مد نظر باشد با اعمال ضرایب  گفته شده اقدام گردد.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | فلومتر مغناطیسی فلنجی فلومتر اولتراسونیک فلومتر ورتکس دبی‌سنجی همبستگی متقابل (Cross Correlatin) دبی‌سنجی درون رو فلومتر جرم حرارتی فلومتر راداری فلومتر پالس داپلری فلومتر ترانزیت تایم |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر جداگانه سایز ۵۰ میلی‌متر. |  | ۳۲۰۱۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر جداگانه سایز ۶۵ میلی‌متر. |  | ۳۲۰۱۰۲ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر جداگانه سایز ۸۰ میلی‌متر. |  | ۳۲۰۱۰۳ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر جداگانه سایز ۱۰۰ میلی‌متر. |  | ۳۲۰۱۰۴ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر جداگانه سایز ۱۲۵ میلی‌متر. |  | ۳۲۰۱۰۵ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر جداگانه سایز ۱۵۰ میلی‌متر. |  | ۳۲۰۱۰۶ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر جداگانه سایز ۲۰۰ میلی‌متر. |  | ۳۲۰۱۰۷ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر جداگانه سایز ۲۵۰ میلی‌متر. |  | ۳۲۰۱۰۸ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر جداگانه سایز ۳۰۰ میلی‌متر. |  | ۳۲۰۱۰۹ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر جداگانه سایز ۳۵۰ میلی‌متر. |  | ۳۲۰۱۱۰ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر جداگانه سایز ۴۰۰ میلی‌متر. |  | ۳۲۰۱۱۱ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر جداگانه سایز ۴۵۰ میلی‌متر. |  | ۳۲۰۱۱۲ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر جداگانه سایز ۵۰۰ میلی‌متر. |  | ۳۲۰۱۱۳ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر جداگانه سایز ۶۰۰ میلی‌متر. |  | ۳۲۰۱۱۴ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر جداگانه سایز ۷۰۰ میلی‌متر. |  | ۳۲۰۱۱۵ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر جداگانه سایز ۸۰۰ میلی‌متر. |  | ۳۲۰۱۱۶ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر جداگانه سایز ۹۰۰ میلی‌متر. |  | ۳۲۰۱۱۷ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر جداگانه سایز ۱۰۰۰ میلی‌متر. |  | ۳۲۰۱۱۸ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر جداگانه سایز ۱۲۰۰ میلی‌متر. |  | ۳۲۰۱۱۹ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر جداگانه سایز ۱۴۰۰ میلی‌متر. |  | ۳۲۰۱۲۰ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر کامپکت سایز ۵۰ میلی‌متر. |  | ۳۲۰۱۲۱ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر کامپکت سایز ۶۵ میلی‌متر. |  | ۳۲۰۱۲۲ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر کامپکت سایز ۸۰ میلی‌متر. |  | ۳۲۰۱۲۳ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر کامپکت سایز ۱۰۰ میلی‌متر. |  | ۳۲۰۱۲۴ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر کامپکت سایز ۱۲۵ میلی‌متر. |  | ۳۲۰۱۲۵ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر کامپکت سایز ۱۵۰ میلی‌متر. |  | ۳۲۰۱۲۶ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر کامپکت سایز ۲۰۰ میلی‌متر. |  | ۳۲۰۱۲۷ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر کامپکت سایز ۲۵۰ میلی‌متر. |  | ۳۲۰۱۲۸ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر کامپکت سایز ۳۰۰ میلی‌متر. |  | ۳۲۰۱۲۹ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر کامپکت سایز ۳۵۰ میلی‌متر. |  | ۳۲۰۱۳۰ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر کامپکت سایز ۴۰۰ میلی‌متر. |  | ۳۲۰۱۳۱ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر کامپکت سایز ۴۵۰ میلی‌متر. |  | ۳۲۰۱۳۲ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر کامپکت سایز ۵۰۰ میلی‌متر. |  | ۳۲۰۱۳۳ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر کامپکت سایز ۶۰۰ میلی‌متر. |  | ۳۲۰۱۳۴ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر کامپکت سایز ۷۰۰ میلی‌متر. |  | ۳۲۰۱۳۵ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر کامپکت سایز ۸۰۰ میلی‌متر. |  | ۳۲۰۱۳۶ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر کامپکت سایز ۹۰۰ میلی‌متر. |  | ۳۲۰۱۳۷ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر کامپکت سایز ۱۰۰۰ میلی‌متر. |  | ۳۲۰۱۳۸ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر کامپکت سایز ۱۲۰۰ میلی‌متر. |  | ۳۲۰۱۳۹ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر مغناطیسی فلنجی دارای ترانسمیتر کامپکت سایز ۱۴۰۰ میلی‌متر. |  | ۳۲۰۱۴۰ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر اولتراسونیک از نوع کلمپی (Clamp On) دوکاناله سایز ۱۵ تا ۶۵ میلی‌متر. |  | ۳۲۰۲۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر اولتراسونیک از نوع کلمپی (Clamp On) دوکاناله سایز ۸۰ میلی‌متر. |  | ۳۲۰۲۰۲ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر اولتراسونیک از نوع کلمپی (Clamp On) دوکاناله سایز ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلی‌متر. |  | ۳۲۰۲۰۳ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر اولتراسونیک از نوع کلمپی (Clamp On) دوکاناله سایز ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلی‌متر. |  | ۳۲۰۲۰۴ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر اولتراسونیک از نوع کلمپی (Clamp On) دوکاناله سایز ۶۵۰ تا ۴۰۰۰ میلی‌متر. |  | ۳۲۰۲۰۵ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر ورتکس (Vortex) از نوع فلنجی سایز ۱۰۰میلی‌متر. |  | ۳۲۰۳۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر ورتکس (Vortex) از نوع فلنجی سایز ۲۰۰میلی‌متر. |  | ۳۲۰۳۰۲ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر ورتکس (Vortex) از نوع فلنجی سایز ۳۰۰میلی‌متر. |  | ۳۲۰۳۰۳ |
|  |  |  | دستگاه | تجهیزات دبی‌سنجی همبستگی متقابل (Cross Correlation) برای اندازه‌گیری دبی فاضلاب در کانالهای باز با قابلیت اندازه‌گیری و نمایش پروفیل سرعت جریان. |  | ۳۲۰۴۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | تجهیزات دبی‌سنجی همبستگی متقابل (Cross Correlation) برای اندازه‌گیری دبی فاضلاب در لوله‌های پر و نیمه پر با قابلیت اندازه‌گیری و نمایش پروفیل سرعت جریان. |  | ۳۲۰۴۰۲ |
|  |  |  | دستگاه | تجهیزات دبی‌سنجی همبستگی متقابل (Cross Correlation) برای اندازه‌گیری دبی فاضلاب در لوله‌های پر با اقطار کمتر از ۸۰۰ میلی‌متر. |  | ۳۲۰۴۰۳ |
|  |  |  | دستگاه | تجهیزات دبی‌سنجی همبستگی متقابل (Cross Correlation) برای اندازه‌گیری دبی فاضلاب در لوله‌های پر با اقطار ۸۰۰ میلی‌متر و بیشتر. |  | ۳۲۰۴۰۴ |
|  |  |  | دستگاه | تجهیزات پرتابل دبی‌سنجی همبستگی متقابل (Cross Correlation) برای اندازه‌گیری دبی فاضلاب در کانالهای باز با قابلیت اندازه‌گیری و نمایش پروفیل سرعت جریان. |  | ۳۲۰۴۰۵ |
|  |  |  | دستگاه | تجهیزات دبی‌سنجی کانالهای باز آب به روش اولتراسونیک با استفاده از ۲ سنسور (یک مسیر اندازه‌گیری). |  | ۳۲۰۴۰۶ |
|  |  |  | دستگاه | تجهیزات دبی‌سنجی کانالهای باز آب به روش اولتراسونیک با استفاده از ۴ سنسور (دو مسیر اندازه‌گیری). |  | ۳۲۰۴۰۷ |
|  |  |  | دستگاه | تجهیزات دبی‌سنجی کانالهای باز آب به روش اولتراسونیک با استفاده از ۶ سنسور (سه مسیر اندازه‌گیری). |  | ۳۲۰۴۰۸ |
|  |  |  | دستگاه | تجهیزات دبی‌سنجی لوله‌های آب از نوع درون‌رو (Insertion) به روش اولتراسونیک با استفاده از ۲ سنسور (یک مسیر اندازه‌گیری). |  | ۳۲۰۵۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | تجهیزات دبی‌سنجی لوله‌های آب از نوع درون‌رو (Insertion) به روش اولتراسونیک با استفاده از ۴ سنسور (یک مسیر اندازه‌گیری). |  | ۳۲۰۵۰۲ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر نوع جرم حرارتی (Thermal Mass) فلنجی. |  | ۳۲۰۶۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر نوع جرم حرارتی (Thermal Mass) مدل درون­‌رو(Insertion) . |  | ۳۲۰۶۰۲ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر راداری ثابت مخصوص کانال روباز، با سنسور سرعت سنج راداری (حداکثر فاصله ۱۰ متری). |  | ۳۲۰۷۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر راداری ثابت مخصوص کانال روباز، با سنسور سرعت سنج راداری (حداکثر فاصله ۳۰ متری). |  | ۳۲۰۷۰۲ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر راداری پرتابل مخصوص کانال روباز، با سنسور سرعت سنج راداری (حداکثر فاصله ۱۰ متری). |  | ۳۲۰۷۰۳ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر پالس داپلری، با قابلیت اندازه‌گیری سرعت در لایه‌های مختلف تا ۲۲ لایه به همراه ۱۰ متر کابل. |  | ۳۲۰۸۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر ترانزیت تایم، دارای ۲ مسیر (path) اندازه‌گیری، مخصوص کانال روباز. |  | ۳۲۰۹۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر ترانزیت تایم، دارای ۴ مسیر (path) اندازه‌گیری، مخصوص کانال روباز. |  | ۳۲۰۹۰۲ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر ترانزیت تایم، دارای ۶ مسیر (path) اندازه‌گیری، مخصوص کانال روباز. |  | ۳۲۰۹۰۳ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر ترانزیت تایم، دارای ۸ مسیر (path) اندازه‌گیری، مخصوص کانال روباز. |  | ۳۲۰۹۰۴ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر ترانزیت تایم، دارای ۲ مسیر (path) اندازه‌گیری، مخصوص لوله‌های توپر. |  | ۳۲۰۹۰۵ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر ترانزیت تایم، دارای ۴ مسیر (path) اندازه‌گیری، مخصوص لوله‌های توپر. |  | ۳۲۰۹۰۶ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر ترانزیت تایم، دارای ۶ مسیر (path) اندازه‌گیری، مخصوص لوله‌های توپر. |  | ۳۲۰۹۰۷ |
|  |  |  | دستگاه | فلومتر ترانزیت تایم، دارای ۸ مسیر (path) اندازه‌گیری، مخصوص لوله‌های توپر. |  | ۳۲۰۹۰۸ |

# فصل سی و سوم. آنالایزرها

مقدمه

1. تجهیزات موضوع ردیفهای این فصل باید طبق یکی از استانداردهای معتبر ملی و بین‌المللی مانندDIN, ISO, EPA, EN, ASTM, CE Standard Method ساخته و تولید شده باشد و شرکت تولید کننده دارای گواهینامه تضمین کیفیت محصولات سیستم مدیریتی معتبر باشد.

2. در ردیفهای این فصل بهای تهیه، حمل، نصب ترانسمیتر، برقراری ارتباطات، سیم‌‌بندی، آزمایش، راه‌‌اندازی و کالیبراسیون تجهیزات در نظر گرفته شده است.

3. هزینه‌های ساخت و نصب تابلو، کابل‌های تغذیه و سیگنال خروجی، هولدر، ساپورت، زنجیر به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد.

4. هزینه تامین کابلهای مربوطه به اتصال سنسور به ترانسمیتر در قیمت ردیف‌ها در نظر گرفته شده است.

5. اندازه‌‌گیری تجهیزات این فصل به صورت پیوسته و آنلاین می‌‌باشد.

6. در صورت مستغرق بودن تجهیز باید سیستم شستشوی اتوماتیک پیشبینی شود.

7. سنسور دارای درجه حفاظتی IP68 و جنس بدنه از استیل ضدزنگ باشد (Stainless Steel) و در صورت تفاوت، اضافه‌بها به صورت جداگانه محاسبه می‌شود.

8. ترانسمیتر (ترمینال) باید هم‌برند با سنسورها در نظر گرفته شود.

9. ترانسمیتر دارای خروجی استاندارد 4 تا 20 میلی‌آمپرباشد.

10. محدوده ولتاژ کاری بین 230-100 VAC و یا VDC 12-36 در نظر گرفته شده است.

11. ترانسمیتر باید قابلیت نمایش همزمان پارامترها را داشته باشد.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 1 | سنسورها و آنالایزرها |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | دستگاه | سنسور کلر باقیمانده (اندازه‌گیری با متد آمپریومتری). |  | ۳۳۰۱۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | سنسور کلر به روش پتانسیواستاتیک. |  | ۳۳۰۱۰۲ |
|  |  |  | دستگاه | سنسور کلر کل (اندازه‌گیری با متد آمپریومتری). |  | ۳۳۰۱۰۳ |
|  |  |  | دستگاه | فلوسل مخصوص کلر با تنظیم کننده دبی ورودی. |  | ۳۳۰۱۰۴ |
|  |  |  | دستگاه | فلوسل مخصوص کلر با تنظیم کننده دبی ورودی و محل نصب سنسورpH . |  | ۳۳۰۱۰۵ |
|  |  |  | دستگاه | سنسور pH و دما. |  | ۳۳۰۱۰۶ |
|  |  |  | دستگاه | سنسورORP . |  | ۳۳۰۱۰۷ |
|  |  |  | دستگاه | سنسور هدایت الکتریکی اینداکتیو. |  | ۳۳۰۱۰۸ |
|  |  |  | دستگاه | سنسور هدایت الکتریکی کانداکتیو. |  | ۳۳۰۱۰۹ |
|  |  |  | دستگاه | سنسور کدورت با منبع نور لیزری. |  | ۳۳۰۱۱۰ |
|  |  |  | دستگاه | سنسورTSS . |  | ۳۳۰۱۱۱ |
|  |  |  | دستگاه | سنسور MLSS. |  | ۳۳۰۱۱۲ |
|  |  |  | دستگاه | سنسور اکسیژن محلول اندازه‌گیری با متد اپتیکال. |  | ۳۳۰۱۱۳ |
|  |  |  | دستگاه | سنسور اکسیژن محلول اندازه‌گیری با متد گالوانیک. |  | ۳۳۰۱۱۴ |
|  |  |  | دستگاه | سنسور مواد نفتی تصفیه شده در داخل آب متد اندازه‌گیری فلوئورسنسی از جنس بدنه استنلس استیل. |  | ۳۳۰۱۱۵ |
|  |  |  | دستگاه | سنسور تشخیص لکه نفتی روی آب با روش فلوئورسنسی. |  | ۳۳۰۱۱۶ |
|  |  |  | دستگاه | سنسور اسپکترومتر در محدوده ۲۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر، ۲۵۶ طول موج با رزولشن ۲ نانومتری برای اندازه گیری پارامترهای COD، BOD، NO3, TOC، TSS, PO4، Turbidity، NH4 و … از جنس بدنه استنلس استیل. |  | ۳۳۰۱۱۷ |
|  |  |  | دستگاه | سنسور اسپکترومتر تک طول موجه به همراه یک یا دو طول موج برای تصحیح اثرات کدورت برای اندازه‌گیری پارامترهای مثلBOD, COD، TOC . |  | ۳۳۰۱۱۸ |
|  |  |  | دستگاه | سنسور اسپکترومتر تک طول موجه به همراه یک یا دو طول موج برای تصحیح اثرات کدورت برای اندازه‌گیری پارامترهای مثل COD، TOC، NO3، BOD رنگ، از جنس بدنه استنلس استیل. |  | ۳۳۰۱۱۹ |
|  |  |  | دستگاه | اندازه‌گیری‌ پارامترهای BOD, COD, TOC, NITRATE, TSS توسط آنالایزر به روش اسکن طیفی در ناحیه ۱۹۰ تا ۸۰۰ نانومتر با رزولیشن nm ۱ و نصب بصورت Exractive . |  | ۳۳۰۱۲۰ |
|  |  |  | دستگاه | آنالایزر اندازه­‌گیری COD با روش اکسیداسیون با پراکسیدهیدروژن تحت نور UV. |  | ۳۳۰۱۲۱ |
|  |  |  | دستگاه | آنالایزر ازن به روش آمپرومتری. |  | ۳۳۰۱۲۲ |
|  |  |  | دستگاه | آنالایزر اورتوفسفات متد رنگ‌سنجی اتوماتیک. |  | ۳۳۰۱۲۳ |
|  |  |  | دستگاه | آنالایزر نیتریت متد رنگ‌سنجی اتوماتیک. |  | ۳۳۰۱۲۴ |
|  |  |  | دستگاه | آنالایزر فسفر کل (TP) متد رنگ‌سنجی اتوماتیک. |  | ۳۳۰۱۲۵ |
|  |  |  | دستگاه | آنالایزر فسفر کل و اورتوفسفات متد رنگ‌سنجی اتوماتیک. |  | ۳۳۰۱۲۶ |
|  |  |  | دستگاه | آنالایزر نیتروژن کل (TN) متد رنگ‌سنجی اتوماتیک. |  | ۳۳۰۱۲۷ |
|  |  |  | دستگاه | آنالایزر نیترات به روشUV . |  | ۳۳۰۱۲۸ |
|  |  |  | دستگاه | آنالایزر آمونیوم متد رنگ‌سنجی اتوماتیک. |  | ۳۳۰۱۲۹ |
|  |  |  | دستگاه | آنالایزر آمونیوم و نیترات به روش یون سلکتیو. |  | ۳۳۰۱۳۰ |
|  |  |  | دستگاه | آنالایزر کلر باقیمانده با متد رنگ‌سنجی اتوماتیک. |  | ۳۳۰۱۳۱ |
|  |  |  | دستگاه | آنالایزر COD با روش رنگ‌سنجی (پرمنگنات پتاسیم). |  | ۳۳۰۱۳۲ |
|  |  |  | دستگاه | آنالایزر آرسنیک با ریجنتهای غیرسمی و خطرناک. |  | ۳۳۰۱۳۳ |
|  |  |  | دستگاه | آنالایزر TOC با روش احتراقی. |  | ۳۳۰۱۳۴ |
|  |  |  | دستگاه | آنالایزر آهن با ریجنت‌های غیرسمی و خطرناک. |  | ۳۳۰۱۳۵ |
|  |  |  | دستگاه | آنالایزر منگنز با ریجنت‌های غیرسمی و خطرناک. |  | ۳۳۰۱۳۶ |
|  |  |  | دستگاه | آنالایزر کادمیوم با ریجنت‌های غیرسمی و خطرناک. |  | ۳۳۰۱۳۷ |
|  |  |  | دستگاه | آنالایزر کرم با ریجنت‌های غیرسمی. |  | ۳۳۰۱۳۸ |
|  |  |  | دستگاه | آنالایزر مس با ریجنت‌های غیرسمی. |  | ۳۳۰۱۳۹ |
|  |  |  | دستگاه | آنالایزر نیکل با ریجنت‌های غیرسمی. |  | ۳۳۰۱۴۰ |
|  |  |  | دستگاه | آنالایزر سرب با ریجنت‌های غیرسمی. |  | ۳۳۰۱۴۱ |
|  |  |  | دستگاه | آنالایزر کبالت با ریجنت‌های غیرسمی. |  | ۳۳۰۱۴۲ |
|  |  |  | دستگاه | آنالایزر جیوه با ریجنت‌های غیرسمی. |  | ۳۳۰۱۴۳ |
|  |  |  | دستگاه | آنالایزر سختی با ریجنت‌های غیرسمی. |  | ۳۳۰۱۴۴ |
|  |  |  | دستگاه | آنالایزر اندازه‌گیری فلوراید به روش کالریمتری. |  | ۳۳۰۱۴۵ |
|  |  |  | دستگاه | آنالایزر سختی به روش کالریمتری. |  | ۳۳۰۱۴۶ |
|  |  |  | دستگاه | آنالایزر اندازه‌گیری Particle Counter با روش لیزر. |  | ۳۳۰۱۴۷ |
|  |  |  | دستگاه | آنالایزر آلومینیوم با ریجنت‌های غیرسمی. |  | ۳۳۰۱۴۸ |
|  |  |  | دستگاه | آنالایزر ریزجلبک‌ها با قابلیت تشخیص رده‌بندی جلبک سبز، جلبک سبز-آبی، دیاتومه، داینافلاژن، کریفتوفیسه (دارای ۵ طول موج برای تهییج). |  | ۳۳۰۱۴۹ |
|  |  |  | دستگاه | بیومانیتورینگ با استفاده از ماهی و ۶۴ حسگر نوری به همراه متعلقات. |  | ۳۳۰۱۵۰ |
|  |  |  | دستگاه | بیومانیتورینگ با استفاده از دافنیا دو چمبره. |  | ۳۳۰۱۵۱ |
|  |  |  | دستگاه | بیومانیتورینگ با استفاده از جلبک. |  | ۳۳۰۱۵۲ |
|  |  |  | دستگاه | بیومانیتورینگ با استفاده از باکتری. |  | ۳۳۰۱۵۳ |
|  |  |  | دستگاه | آنالایزر ریزجلبک‌ها با قابلیت تشخیص رده‌بندی جلبک سبز، جلبک سبز-آبی، دیاتومه، داینافلاژن، کریفتوفیسه (دارای ۵ طول موج برای تهییج). |  | ۳۳۰۱۵۴ |
|  |  |  | دستگاه | سنسور کلروفیل-آ یا سنسور سیانوباکتری. |  | ۳۳۰۱۵۵ |

# فصل سی و چهارم . کارهای دستمزدی

مقدمه

1. کارهای دستمزدی موضوع این فصل، برای کارهایی پیش‌بینی شده است که:

1-1. مصالح آنها توسط و به هزینه کارفرما تهیه می‌شود. هنگام تهیه برآورد، شرح ردیف و بهای واحد کارهای دستمزدی مورد نظر، شامل بارگیری، حمل و باراندازی در کارگاه، جابجایی لازم، نصب و راه اندازی، به صورت ستاره‌دار مطابق بند 2-1 دستورالعمل کاربرد، تهیه و در این فصل درج می‌شود.

1-2. هزینه تهیه مدارک و انجام خدماتی مانند موارد درج شده در بندهای (5-2)، (5-3) و (5-4) دستورالعمل کاربرد.

2. پس از احداث تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب و مخازن آب، نیاز به تامین آب و همچنین جابجایی آب ذخیره شده در واحدهای مختلف برای شستشو و ضدعفونی یا آزمون آب‌بندی می‌باشد که قیمت این موارد در ردیف 340101 ارائه شده است.

3. پس از احداث تصفیه‌خانه‌های فاضلاب، در صورت نیاز به تامین لجن برای راه‌اندازی بخش مایع یا لجن، محل تامین لجن توسط کارفرما تعیین و عملیات بارگیری، حمل و تخلیه آن توسط پیمانکار انجام می‌شود و قیمت این مورد در ردیف 340201 ارائه شده است.

4. پس از احداث تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب و مخازن آب، نیاز به تامین کلر برای ضدعفونی واحدهای مختلف می‌باشد. قیمت این مورد در فصل 24 (مواد شیمیایی) ارائه شده است.

5. در ردیف 340401 مربوط به پمپاژ آب به طور مستقیم بین واحدهای فرآیندی تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، فقط حجم آب پمپاژ شده‌ای که برای شستشو و ضدعفونی یا آزمون آب بندی لازم است، با دستور کار مهندس مشاور، مورد محاسبه قرار می‌گیرد و بابت پمپاژ مجدد آب در یک واحد فرآیندی هزینه‌ای محاسبه و منظور نمی‌گردد.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | مترمکعب | تهیه آب برای شستشو و ضدعفونی کردن یا آزمون آب‌بندی واحدهای فرایندی تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب. |  | ۳۴۰۱۰۱ |
|  |  |  | تن | بارگیری، حمل و تخلیه لجن برای راه‌اندازی سیستم لجن فعال تصفیه‌‌خانه‌های فاضلاب (مایع یا لجن). |  | ۳۴۰۲۰۱ |
|  |  |  | مترمربع | عملیات شستشو و ضدعفونی کردن سطوح بتنی در تماس با آب اعم از کف، دیوار، ستون و سقف. |  | ۳۴۰۳۰۱ |
|  |  |  | مترمکعب | پمپاژ آب بین واحدهای فرایندی تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب برای شستشو و ضدعفونی کردن یا آزمون آب‌بندی. |  | ۳۴۰۴۰۱ |

# پیوست‌ 1. مصالح‌ پای‌کار

مقدمه‌

1. مصالح‌ پای‌کار، به مصالحی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ برای‌ اجرای‌ موضوع‌ پیمان‌، مورد نیاز باشد و در کار نصب شود و با توجه‌ به اسناد و مدارک پیمان به ویژه برنامه زمان‌بندی اجرای کار و مشخصات فنی،‌ توسط‌ پیمانکار تهیه‌ و در محل یا محل‌هایی که در طرح جانمایی تجهیزکارگاه به عنوان انبار کارگاه یا محل انباشت مصالح تعیین گردیده به شکلی انبار شود که قابل بازرسی،‌ اندازه‌گیری‌ یا شمارش‌ باشد. هنگام‌ ورود مصالح‌ به کارگاه‌، باید صورتجلسه‌ ورود که‌ در آن‌، نوع‌، مقدار و تاریخ‌ ورود مشخص‌ شده‌ است‌، با حضور مهندس‌ ناظر (نظارت فنی کارگاهی) تنظیم‌ شود.

2. در بهای واحد ردیف‌های‌ جدول شماره دو این پیوست، هزینه‌ بارگیری‌، حمل‌ تا 30 کیلومتر و باراندازی‌ مصالح‌ در کارگاه‌ به صورت‌ منظم‌، منظور شده‌ است‌ و هیچ‌‌گونه‌ هزینه اضافی برای‌ حمل‌ مازاد بر 30 کیلومتر مصالح‌، به استثنای‌ موارد پیش‌بینی‌ شده‌ در فصل حمل و نقل، تعلق نمی‌گیرد.

3. در هنگام تهیه برآورد برای اقلامی از کار که مصالح آن، جزو ردیف‌های جدول شماره یک و دو این پیوست نمی‌باشد و لازم است جزو مصالح پای‌کار منظور شود، ردیف‌های مناسب با آن تهیه و به صورت ردیف ستاره‌دار در انتهای گروه مربوط در جدول شماره دو اضافه می‌گردد.

4. در صورتی که برای اقلامی از ردیف‌های پایه، ردیفی جهت محاسبه مصالح پایکار آن در جدول شماره دو این پیوست درج نشده باشد، صرفا برای مصالح معین شده در جدول شماره یک این پیوست و با اعمال ضرایب متوسط درج شده، به بهای واحد ردیف‌های فصل مربوط، بهای واحد مصالح پای‌کار تعیین می‌شود.

5. هنگام‌ تهیه‌ صورت‌ وضعیت‌ موقت‌، مقدار مصالح‌ پای‌کار، اندازه‌گیری و با مهندس ناظر (نظارت فنی کارگاهی) صورتجلسه‌ می‌شود و برای‌ تقویت‌ بنیه‌ مالی‌ پیمانکار، 70 درصد بهای‌ مصالح‌ پای‌کار و هزینه‌ حمل‌ بدون اعمال ضریب 7/0 (برای‌ مصالحی‌ که‌ مشمول‌ هزینه‌ حمل‌ مازاد می‌شوند) و حسب مورد با احتساب‌ ضریب منطقه‌ای، ضریب‌ بالاسری‌ و ضریب پیشنهادی جزء‌ پیمانکار (تغییر ضریب پیشنهادی جزء به کل تابع ضوابط مربوط)، در صورت‌ وضعیت‌ها منظور می‌شود.

6. مسوولیت‌ حفظ‌ و نگهداری‌ مصالح‌ پای‌کار به منظور حفظ کیفیت و کمیت آن‌ها، در مدت‌ پیمان‌، به عهده‌ پیمانکار است‌ و پیمانکار باید آن‌ها را در محل‌ مناسبی‌ که‌ در مقابل‌ عوامل‌ جوی‌ و سایر عوامل‌ مصون‌ باشد، انبار کند.

7. نرخ‌ مصالح‌ حاصل از جدول‌های شماره یک و دو این پیوست، تنها برای‌ محاسبه‌ بهای‌ مصالح‌ پای‌کار در صورت‌ وضعیت‌های‌ موقت‌ در نظرگرفته‌ شده‌ است و قابل‌ استفاده‌ یا استناد در سایر موارد نیست‌.

8. در آخرین‌ صورت وضعیت‌ موقت‌ پس‌ از تحویل‌ موقت‌ و صورت‌ وضعیت‌ قطعی‌، نباید هیچ‌ نوع‌ مصالح‌ پای‌کار منظور شود. مصالح‌ مازاد بر مصرف‌ که‌ در کارگاه‌ باقی‌ مانده‌ و متعلق‌ به پیمانکار است‌، باید توسط‌ پیمانکار از کارگاه‌ خارج‌ شود.

# پیوست 2 . شرح اقلام هزینه‌های بالاسری

مقدمه

هزینه بالاسری، به طور کلی به هزینه بالاسری عمومی و هزینه بالاسری کار، به شرح زیر تفکیک می‌شود.

1- 1. هزینه بالاسری عمومی

این هزینه از نوع هزینه‌هایی است که نمی‌توان آنها را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه‌های درج شده در زیر :

1-1. هزینه دستمزد نیروی انسانی دفتر مرکزی، شامل نیروی انسانی مدیریت شرکت، دفتر فنی، امور اداری و مالی، تدارکات و خدمات

1-2. هزینه بیمه‌های عمومی و حق بیمه کارکنان دفتر مرکزی (سهم کارفرما) به انضمام هزینه بیمه بیکاری کارکنان دفتر مرکزی

1-3. هزینه وسایل نقیه دفتر مرکزی و هزینه‌های ایاب و ذهاب که توسط کارمندان یا مدیران، با وسایل نقلیه عمومی انجام می‌شود.

1-4. هزینه سرمایه‌گذاری یا اجاره محل دفتر مرکزی

1-5. هزینه نگهداری دفتر مرکزی

1-6. هزینه استهلاک وسایل دفتری دفتر مرکزی

1.-7 هزینه آب، برق و سوخت دفتر مرکزی

1-8. هزینه مخابرات و پست دفتر مرکزی

1-9. هزینه پذیرایی و آبدارخانه دفتر مرکزی

1-10. هزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرکزی

1-11. هزینه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزی

1-12. هزینه تهیه اسناد، برای شرکت در مناقصه‌ها

1-13. هزینه ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه

1-14. هزینه‌های متفرقه، شامل هزینه‌های حقوقی و قضایی، نشریات عضویت در مجامع و مانند آن‌ها

1-15. هزینه عوارض شهرداری برای دفتر مرکزی

1-16. هزینه سرمایه‌گذاری یا اجاره و هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری از انبار مرکزی

1-17. هزینه دستگاه‌ها و تجهیزات رایانه‌ای دفتر مرکزی

2-2. هزینه بالاسری کار

این هزینه، از نوع هزینه‌هایی است که می‌توان آن را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه‌های درج شده در زیر:

2-1. هزینه‌های سرمایه‌گذاری که شامل موارد زیر است:

2-1-1. هزینه تنخواه در گردش پیمانکار، با توجه به وجوه پیش پرداخت که نزد پیمانکار است

2-1-2. هزینه ناشی از وجوه نقدی آن قسمت از حسن انجام کار که نزد کارفرماست

2-2. هزینه ضمانت‌نامه‌ها، که شامل موارد زیر است:

2-2-1. هزینه ضمانت‌نامه انجام تعهدات

2-2-2. هزینه ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت

2-2-3. هزینه ضمانت‌نامه وجوه حسن اجرای کار

2-3. هزینه مالیات

2-4. هزینه صندوق کارآموزی

2-5. سود پیمانکار

2-6. هزینه‌های مستمر کارگاه که شامل موارد زیر است:

2-6-1. هزینه دستمزد نیروی انسانی سرپرستی عمومی کارگاه، دفتر فنی، اداری، مالی و تدارکات، کمپ و کانتین و خدمات. همچنین هزینه دستمزد سایر عوامل کارگاه که در قیمت ردیف‌های فهرست بها و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نشده است.

2-6-2. هزینه نیروی انسانی خدماتی که در اختیار کارفرما و مهندس مشاور برای بازرسی و آزمایش قرار می‌گیرد.

2-6-3. هزینه سفر مدیران و کارکنان دفتر مرکزی به کارگاه و سایر نقاط برای کار مربوط

2-6-4. هزینه تهیه نسخه‌های اضافی اسناد و مدارک پیمان

2-6-5. هزینه غذای کارکنان و کارمندان پیمانکار

2-6-6. هزینه پذیرایی کارگاه

2-6-7. هزینه‌های پست، مخابرات، ارتباطات سفر مسوولان کارگاه و هزینه‌های متفرقه

2-6-8. هزینه تأمین وسیله نقلیه برای تدارکات کارگاه

2-6-9. هزینه فتوکپی، چاپ، لوازم التحریر و ملزومات

2-6-10. هزینه آزمایش‌های پیمانکار

2-7. هزینه‌های تهیه مدارک فنی و تحویل کار

2-7-1. هزینه‌های تهیه عکس و فیلم

2-7-2. هزینه تهیه نقشه‌های کارگاهی (Shop Drawings) در حد نیاز کار

2-7-3. هزینه تهیه نقشه‌های چون ساخت (As Built Drawings)

2-7-4. هزینه‌های برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

2-7-5. هزینه‌های نگهداری عملیات انجام شده تا زمان تحویل موقت

2-7-6. هزینه‌های مربوط به امور تحویل موقت و تحویل قطعی

توضیح 1) هزینه دستمزد نیروی انسانی شاغل در تعمیرگاه ماشین‌آلات جزو هزینه‌های ساعتی ماشین‌آلات پیش‌بینی شده است و از این بابت هزینه‌ای در هزینه‌های بالاسری منظور نشده است.

توضیح 2) در طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)‌، چون‌ هزینه‌های‌ بیمه‌ سهم‌ کارفرما، بیمه‌ بیکاری‌ نیروی‌ انسانی‌ کارگاه، توسط‌ دستگاه‌های‌ اجرایی‌ از محل‌ اعتبار طرح‌ تأمین می‌شود، هزینه‌ای‌ از بابت‌ آن‌ها در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده‌ است.

توضیح 3) در طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) و غیرعمرانی‌‌، هزینه‌های‌ مالیات بر ارزش افزوده‌ و همچنین‌ هزینه‌ عوارض‌ شهرداری‌ (برای‌ پیمان‌های‌ مشمول‌)، در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده ‌است.

# پیوست 3. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌

این‌ دستورالعمل‌، به صورت‌ عمومی‌ و برای‌ استفاده‌ در رشته‌های‌ مختلف‌ تهیه‌ شده‌ است‌، از این‌ رو، در کارهای‌ مربوط‌ به ‌هر رشته‌، باید به ‌تناسب‌ ماهیت‌ و نیاز آن‌ کار، مفاد این‌ دستورالعمل‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد.

1. تعاریف‌

1ـ1. تجهیز کارگاه‌، عبارت‌ از عملیات‌، اقدام‌ها و تدارکاتی‌ است‌ که‌ باید به صورت‌ موقت‌ برای‌ دوره‌ اجرا انجام‌ شود، تا آغاز و انجام‌ دادن‌ عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌، طبق‌ اسناد و مدارک‌ پیمان‌، میسر شود.

1ـ2. ساختمان‌های‌ پشتیبانی‌، به ساختمانی‌ گفته‌ می‌شود که‌ برای‌ پشتیبانی‌ عملیات‌ اجرایی‌، مورد بهره‌برداری‌ قرار می‌گیرند، مانند کارگاه‌های‌ سر پوشیده‌، شامل‌ کارگاه‌های‌ تاسیساتی‌، آهنگری‌، نجاری‌، آرماتوربندی‌، باطری‌سازی‌، صافکاری‌، نقاشی‌، ساخت‌ قطعات‌ پیش‌ساخته‌ و مانند آن‌، تعمیرگاه‌های‌ سرپوشیده‌ ماشین‌آلات‌، انبارهای‌ سرپوشیده‌، انبار مواد منفجره‌، آزمایشگاه‌ پیمانکار، اتاق‌ محل‌ ترانسفورماتورها و مولدهای‌ برق‌، ایستگاه‌ سوخت‌ رسانی‌ و مانند آن.

1ـ3. ساختمان‌های‌ عمومی‌، به ساختمانی‌ گفته‌ می‌شود که‌ برای‌ افراد مستقر در کارگاه‌ و سرویس‌ دادن‌ به آن‌ها، مورد استفاده‌ قرار گیرد، مانند دفاتر کار، نمازخانه‌، مهمان‌سرا، ساختمان‌های‌ مسکونی‌، غذاخوری‌، آشپزخانه‌، نانوایی‌، فروشگاه‌، درمانگاه‌، رختشوی‌خانه‌، تلفن‌خانه‌، پارکینگ‌های‌ سرپوشیده‌.

1ـ4. محوطه‌سازی‌، شامل‌ خیابان‌ بندی‌، سیستم‌ جمع‌آوری‌ و دفع‌ آب‌های‌ سطحی‌ و فاضلاب‌، ایجاد خاکریز و کانال‌های‌ هدایت‌ آب‌ و تمهیدات‌ دیگر برای‌ حفاظت‌ کارگاه‌ در مقابل‌ سیل‌، فضای‌ سبز، انبارهای‌ روباز، زمین‌های‌ ورزشی‌، پارکینگ‌های‌ روباز، حصارکشی‌، تامین‌ روشنایی‌ محوطه‌، تامین‌ تجهیزات‌ ایمنی‌ و حفاظت‌ و کارهای‌ مشابه‌ است‌.

1ـ5. منظور از ورودی‌ کارگاه‌، محل‌ یا محل‌هایی‌ از کارگاه‌ است‌ که‌ در آن‌، آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌ مورد نیاز اجرای‌ کار، از سوی‌ کارفرما تامین‌ و تحویل‌ پیمانکار می‌شود، مگر آن‌که در اسناد و مدارک پیمان، ترتیب دیگری پیش‌بینی شده باشد. مشخصات‌ ورودی‌ کارگاه‌ برای‌ تامین‌ هر یک‌ از نیازهای‌ پیش‌گفته‌، در اسناد و مدارک پیمان‌ تعیین‌ می‌شود.

1ـ6. انبار کارگاه‌، محل‌ یا محل‌هایی‌ از کارگاه‌ است‌ که‌ با توجه‌ به طرح‌ جانمایی‌ تجهیز کارگاه‌، برای‌ نگهداری‌ و حفاظت‌ مصالح‌ و تجهیزات‌ با رعایت‌ دستورالعمل‌های‌ مربوط‌، از آن‌ها استفاده‌ می‌شود.

1-7. راه‌ دسترسی‌، راهی‌ است‌ که‌ یکی‌ از راه‌های‌ موجود کشور را به کارگاه‌ متصل‌ کند.

1ـ8. راه‌های‌ سرویس‌، راه‌هایی‌ هستند که‌ برای‌ دستیابی‌ به محل‌ اجرای‌ عملیات‌، احداث‌ شود.

1ـ9. راه‌های‌ ارتباطی‌، راه‌هایی‌ هستند که‌ معادن‌ مصالح‌، منابع‌ آب‌، محل‌ قرضه‌، انبار مواد منفجره‌ و مانند آن‌ را، به طور مستقیم‌ یا با واسطه‌ راه‌های‌ دیگر، به محل‌ اجرای‌ عملیات‌ متصل‌ می‌کنند.

1ـ10. راه‌ انحرافی‌، راهی‌ است‌، که‌ برای‌ تامین‌ تردد وسایل‌ نقلیه‌ عمومی‌ که‌ قبلاً از مسیر موجود انجام‌ می‌شد، اما به علت‌ انجام‌ عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌ قطع‌ شده‌ است‌، احداث‌ شود.

1ـ11. منظور از تامین‌ در شرح‌ ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، فراهم‌ کردن‌ ساختمان‌ها و تاسیسات، به روش‌ احداث‌ یا نصب در  کارگاه‌ یا در اختیار گرفتن‌ آن‌ها از امکانات‌ موجود در محل‌، به صورت‌ خرید خدمت‌ یا اجاره‌ و اقدام‌های ‌مربوط‌ به ‌نگهداری‌ و بهره‌ برداری‌ از آن‌ها می‌باشد‌.

1ـ12. برچیدن‌ کارگاه‌، عبارت‌ از جمع‌آوری‌ مصالح‌، تاسیسات‌ و ساختمان‌های‌ موقت‌، خارج‌ کردن مواد زاید و‌ مصالح‌، تجهیزات‌، ماشین‌آلات‌ و دیگر تدارکات‌ پیمانکار از کارگاه‌، تسطیح‌، تمیز کردن‌ و در صورت‌ لزوم‌ به شکل‌ اول‌ برگرداندن‌ زمین‌ها و محل‌های‌ تحویلی‌ کارفرما، طبق‌ نظر کارفرماست‌.

1-13. طرح جانمایی تجهیزکارگاه، عبارت است از نقشه کلی با درج ابعاد و اندازه‌هایی که محل قرار گرفتن بخش‌های مختلف یک کار را نشان میدهد.

2. روش‌ تهیه‌ برآورد

2ـ1. مهندس‌ مشاور یا واحد تهیه‌ کننده‌ برآورد، باید با توجه‌ به شرایط‌ و نیاز هر کار و همچنین‌، روش‌ انتخاب‌ شده‌ برای‌ اجرای‌ آن‌، اقتصادی‌ترین‌ روش‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ را تعیین‌ و بر مبنای‌ آن‌، هزینه‌های‌  مربوط‌ را طبق‌ ردیف‌های‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ این‌ پیوست‌، بر حسب‌ قیمت‌های‌ محل‌ اجرای‌ عملیات‌ و با منظور نمودن‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌ بر حسب مورد با واحد مقطوع، مترمربع یا مترمربع-ماه برآورد کرده‌ و در برابر ردیف‌های‌  مورد نظر، درج‌ کند. همچنین باید مشخصات فنی و مساحت دفترکارگاهی و مسکن کارگاهی مربوط به کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه را در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، پیش‌ بینی‌ کند. تجهیز کارگاه، صرفاً بر اساس ردیف‌های مندرج در جدول این پیوست، برآورد می‌شود و اضافه کردن ردیف با هر عنوان از جمله ستاره‌دار مجاز نمی‌باشد.

برای‌ ساختمان‌هایی‌ که‌ احداث‌ می‌شود، ارزش‌ مصالح‌ بازیافتی‌، از هزینه‌ احداث‌ کسر شده‌ و حاصل‌، به عنوان‌ برآورد آن‌ها منظور می‌شود. در مورد ساختمان‌های‌ پیش‌ساخته‌، مانند کاروان‌ها و قطعات‌ پیش‌ ساخته‌ ساختمان‌ها، مانند قاب‌های‌ فلزی‌، هزینه‌ حمل‌ و نصب‌، استهلاک‌ و سرمایه‌گذاری‌ آن‌ها، در طول‌ اجرای‌ کار محاسبه‌ شده‌ و جزو برآورد هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود. در پیمان‌هایی‌ که‌ از چند رشته‌ فهرست‌بهای‌ واحد پایه استفاده‌ می‌شود، تنها یک‌ فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ برای‌ کل‌ کار تهیه‌ می‌شود.

2ـ2. ساختمان‌ها، تاسیسات‌ و راه‌های در محدوده کارگاه‌ که‌ در برآورد هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود، به صورت‌ موقت‌ و برای‌ دوره‌ اجرا در نظر گرفته‌ می‌شود. به منظور تقلیل‌ هزینه‌های‌ تجهیز کارگاه‌، با اولویت‌ دادن‌ به اجرای‌ تاسیسات‌ جنبی‌ یا زیربنایی در محدوده کارگاه‌ که‌ در طرح‌ برای‌ دوره‌ بهره‌برداری‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ و در دوره‌ اجرا نیاز خواهد بود، از تاسیسات‌ یاد شده‌ به عنوان‌ تجهیز کارگاه‌ استفاده‌ شود و این‌ موضوع‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ شود. در این‌ حالت‌ هزینه‌ آن‌ها با استفاده‌ از فهرست‌های‌ بهای‌ واحد پایه رشته‌ مربوط‌ محاسبه‌ و در برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار منظور می‌شود. چنانچه‌ برای‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز، مخابرات‌ و راه‌های‌ کارگاه‌ یا تامین‌ ساختمان‌های‌ مسکونی‌، اداری‌، پشتیبانی‌ و عمومی‌ یا سایر موارد، از تاسیسات‌ جنبی‌ یا زیربنایی‌ که‌ برای‌ دوران‌ بهره‌برداری‌ از طرح‌ پیش‌ بینی‌ می‌شود استفاده‌ شود، با توجه‌ به اینکه‌ هزینه‌ آن‌ها در ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ است‌، هزینه‌ای‌ برای‌ ایجاد تاسیسات‌ یاد شده‌ در هزینه تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود و صرفاً هزینه نگهداری و بهره‌برداری آن‌ها در زمان اجرا، در هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطوع منظور می‌شود.

2ـ3. نحوه‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌ کارگاه‌ در دوره‌ اجرا، باید در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، مشخص‌ شود. چنانچه‌ برای‌ انتقال‌ آب‌، برق‌، گاز و برقراری‌ ارتباط‌ مخابراتی‌، از شبکه‌ سراسری‌ یا محلی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌، لوله‌کشی‌، کانال‌کشی‌ و کابل‌کشی‌، برای‌ دوره‌ اجرا لازم‌ باشد، باید چگونگی‌ انجام‌ دادن‌ آن‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، پیش‌بینی‌ شود.

2ـ4. چنانچه‌ کارفرما در نظر داشته‌ باشد تدارک‌ برق‌ رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ را به عهده‌ بگیرد، که‌ کارهای‌ آن‌، شامل‌ نصب‌ ترانسفورماتور و متعلقات‌ آن‌، کابل‌کشی‌ از برق‌ شبکه‌ تا ورودی‌ کارگاه‌، هزینه تعرفه‌های‌ ثابت‌ برق‌ (دیماند) و هزینه‌های‌ انشعاب‌ و اشتراک‌ برق‌ و سایر کارهای‌ مشابه‌ است‌، تعهدات‌ کارفرما در این‌ زمینه‌، به طور مشخص‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ می‌شود و هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود. چنانچه‌ تدارک‌ برق‌ رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ برآورد و پس‌ از کسر هزینه‌های‌ قابل‌ برگشت‌ در پایان‌ کار، باقیمانده‌ بهصورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.

2ـ5. در صورتی‌ که‌ کارفرما در نظر دارد تدارک آب‌رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ یا احداث‌ چاه‌ آب‌ را به عهده‌ بگیرد، در حالت‌ استفاده‌ از شبکه‌ عـمومی‌ آب‌ که‌ کـارهای‌ آن‌، شـامل‌ اجـرای‌ خط‌ انتقال‌ آب‌ از شبـکه‌ تا ورودی‌ کارگـاه‌، هزینه‌های‌ اشتراک‌ و انشعاب‌ آب‌ و سایر کارهای‌ مشابه‌ است‌، یا احداث‌ چاه‌ عمیق‌ یا نیمه‌ عمیق‌ و هزینه‌های‌ برداشت‌ آب‌، تعهدات‌ کارفرما در این‌ زمینه‌، در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ می‌شود و هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. چنانچه‌ تدارک‌ آب‌رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ یا احداث‌ چاه‌ آب‌، به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ برآورد و پس‌ از کسر هزینه‌های‌ قابل‌ برگشت‌ در پایان‌ کار، باقیمانده‌ بصورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.

2ـ6. چنانچه‌ در دوره‌ اجرای کار نیاز به راه‌ دسترسی، راه سرویس یا ارتباطی‌ باشد و بر اساس‌ اسناد ارجاع کار و پیمان،‌ احداث‌ راه‌ مربوط به عهده‌ کارفرما باشد، هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. در حالتی‌ که‌ احداث راه‌‌های مذکور به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ با استفاده‌ از فهرست‌بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ راه، راه‌آهن و باند فرودگاه‌ محاسبه‌ و به صورت‌ مقطوع‌ جزو هزینه‌های تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.

2ـ7. با وجود این‌ که‌ طبق‌ شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌، تامین‌ زمین‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ به عهده‌ کارفرماست‌، چنانچه‌ کارفرما در نظر داشته‌ باشد تمام‌ یا قسمتی‌ از زمین‌ تجهیز کارگاه‌ توسط‌ پیمانکار تامین‌ شود، باید تامین‌ زمین‌ از سوی‌ پیمانکار را در اسناد ارجاع کار و پیمان پیش‌ بینی‌ کرده‌ و هزینه ‌ اجاره‌ آن‌ را به صورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نماید.

2ـ8. به استثنای‌ تعهداتی‌ که‌ در این‌ فهرست‌ بها و شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌ در مورد تجهیز کارگاه‌ به عهده‌ کارفرماست‌، هر نوع‌ تسهیلات‌ دیگری‌ که‌ کارفرما در نظر دارد برای‌ تجهیز کارگاه‌ در اختیار پیمانکار قراردهد، باید آن‌ را در اسناد ارجاع کار و پیمان پیش‌ بینی‌ کند.

2ـ9. هزینه‌ تجهیز کارگاه‌هایی‌ مانند تاسیساتی‌، آهنگری‌، نجاری‌، آرماتوربندی‌ و ساخت‌ قطعات‌ پیش‌ساخته‌، در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌، محاسبه‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.

2ـ10. هزینه‌ تجهیز تعمیرگاه‌های‌ ماشین‌آلات مانند باطری‌سازی، صافکاری، نقاشی و تعمیرگاه‌های سرپوشیده ماشین‌آلات‌ در هزینه‌ ساعتی‌ ماشین‌آلات‌، در بهای واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌ محاسبه شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.

2ـ11. هزینه‌ آب‌ و برق‌ مصرفی‌ برای‌ اجرای‌ کار، در بهای‌ واحد ردیف‌های فصل‌های‌ مربوط‌، محاسبه‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.

2ـ12. هزینه‌ غذای‌ کارکنان پیمانکار در کارگاه‌، در هزینه‌ بالاسری‌ (هزینه‌های‌ مستمر کارگاه‌)‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود. در کارهایی‌ که‌ لازم‌ است‌ پیمانکار هزینه‌ یا کمک‌ هزینه‌هایی‌ برای‌ تامین‌ غذای‌ کارگران‌ تقبل نماید، هزینه آن برآورد و به صورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه،‌ منظور می‌شود.

2ـ13. در کارهایی‌ که‌ تامین‌ غذای‌ کارمندان‌ کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌، در کارگاه‌ ضروری‌ است‌، شمار استفاده‌ کنندگان از غذا، در اسناد ارجاع کار و پیمان تعیین‌ می‌شود و هزینه‌ آن  برآورد و به صورت مقطوع‌ جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود.

2ـ14. پیش‌بینی‌ هزینه‌ تامین‌ وسیله‌ نقلیه‌ مورد نیاز کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌ توسط‌ پیمانکار، در برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار مجاز نیست‌.

2ـ15. هزینه‌ احداث راه‌های‌ انحرافی‌، جزو ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. هزینه عملیات‌ مربوط‌ به احداث راه‌های‌ انحرافی‌، بر اساس‌ فهرست‌بهای‌ پایه‌ رشته‌ راه، راه‌آهن و باند فرودگاه‌، براورد شده‌ و مقادیر آن‌ در فهرست‌ بها و مقادیر منضم به پیمان، منظور می‌شود.

2ـ16. نـقشه، مشخصات‌ و تجهیزات مربوط به ساختمان‌های‌ دفاتر و محل‌ سکونت‌ کارکنان‌ کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌، با رعایت بند 4-4، باید در اسناد ارجاع کار و پیمان درج‌ شود و هزینه‌ اجرای‌ آن‌ها، با توجه‌ به نقشه‌های‌ اجرایی‌، مشخصات‌ و تجهیزات مربوط محاسبه شده‌ و جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود.

2ـ17. جمع‌ مبالغ‌ مقطوع‌ هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، بدون‌ احتساب‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به ردیف‌های ‌990104، 990301 تا 990303 و 991001 تا 991104، فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، (که خود این ردیف‌ها نیز باید به صورت مقطوع منظور شود) نباید از میزان‌ تعیین‌ شده‌ در زیر بیشتر شود. در صورتی‌ که‌ در موارد استثنایی‌، این‌ هزینه‌ از حد تعیین‌ شده‌، بیشتر باشد، هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، باید قبل‌ از ارجاع‌ کار، به تصویب‌ شورای‌ عالی‌ فنی‌ برسد.

2ـ17ـ1. حداکثر مبلغ هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه در فهرست بهای مختلف مطابق جدول مربوط در دستورالعمل کاربرد تعیین شده است، درصد تعیین شده در جدول یاد شده به نسبت مبلغ‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار بدون‌ هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ می‌باشد.

2-17-2. در کارهایی‌ که‌ برای‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ آن‌ها بیش‌ از یک‌ رشته‌ فهرست‌ بها استفاده‌ می‌شود، حداکثر مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه از مجموع حاصل درصد تعیین شده برای هر فهرست‌بها ضرب در مبلغ‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار همان فهرست‌بها بدون‌ هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ تعیین می‌گردد.

2-18. ردیف مربوط به تامین و تجهیز انبار مواد منفجره شامل احداث ساختمان انبار مواد منفجره به انضمام محوطهسازی، فنس‌کشی و ساختمان‌های جنبی مانند نگهبانی و غیره می‌باشد، حفاظت از مواد منفجره و وسایل نقلیه مورد نیاز به عهده پیمانکار بوده و این امر تحت نظارت مسئولان ذیربط خواهد بود.

3. شرایط‌ کلی‌

3ـ1. پیمانکار موظف‌ است‌ بی‌درنگ‌ پس‌ از تحویل‌ کارگاه‌، با توجه‌ به فهرست‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ تجهیز، طرح‌ جانمایی‌ تجهیز کارگاه‌ را تهیه‌ کرده‌ و پس‌ از تایید مهندس‌ مشاور، آن‌ را مبنای‌ تجهیز کارگاه‌ قرار دهد.

3-2. پیمانکار موظف به رعایت کلیه دستورالعمل‌های شورای عالی حفاظت فنی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست جهت تامین حفاظت فنی، جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار و دستورالعمل‌های پیش‌بینی شده در اسناد و مدارک پیمان می‌باشد. پیمانکار باید برنامه مدون و زمان‌بندی بهداشت، ایمنی و محیط زیست را تهیه و تدوین نموده و پس از تایید مهندس مشاور، آن را در محدوده فعالیت خود به مورد اجرا بگذارد.

3ـ3. کارفرما با توجه‌ به روش‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در اسناد ومدارک‌ پیمان‌ برای‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌، پیمانکار را به دستگاه‌های‌ اجرایی‌ و سازمان‌های‌ دولتی‌ برای‌ گرفتن‌ انشعاب‌ آب‌، برق‌، گاز و تلفن‌ و یا گرفتن‌ مجوز احداث‌ چاه‌ عمیق‌ یا نیمه‌عمیق‌ و موارد مشابه‌، برای‌ استفاده‌ موقت‌ در دوره‌ ساختمان‌، معرفی‌ می‌کند.

3ـ4. پیمانکار موظف‌ است‌ عملیات‌ تجهیز کارگاه‌ را در مدت‌ زمان و مشخصات فنی‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ تجهیز کارگاه طبق اسناد و مدارک پیمان‌ و همچنین‌ شرایط‌ منطقه‌، در حد متعارف‌ به انجام‌ برساند.

3ـ5. تعهدات‌ کارفرما در زمینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در حدی‌ که‌ در اسناد و مدارک‌ پیمان‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، انجام‌ می‌شود. تجهیز کارگاه مازاد بر موارد یا مبالغ‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در پیمان (به استثنای موارد پیش‌بینی شده در شرایط خصوصی پیمان)‌ که‌ مورد نیاز انجام‌ کار است‌، به هزینه‌ پیمانکار است. چنانچه‌ طبق‌ شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌، مبلغ‌ پیمان‌ تغییر کند، بهای کل مقطوع‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ تغییر نمی‌کند.

هزینه‌ تجهیز کارگاه اضافی‌، تنها برای‌ کارهای جدید (موضوع‌ تبصره‌ دو پیوست کارهای جدید)، قابل تغییر است.

3ـ6. هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در صورت‌ تامین‌ هر یک‌ از ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، با توجه‌ به مفاد بند 4، تا سقف بهای کل پیش‌بینی‌ شده‌ در ردیف‌های‌ مربوط‌، تعلق می‌گیرد.

3ـ7. پیمانکار موظف‌ است‌، ساختمان‌ها و تاسیسات‌ موقت‌ کارگاه‌ را که‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ احداث‌ می‌کند، در برابر حوادث‌ اتفاقی‌، مانند آتش‌سوزی‌ و سیل‌، بیمه‌ کند.

3ـ8. ساختمان‌ها، تاسیسات و تجهیزات‌ مربوط‌ به تجهیز کارگاه‌ که‌ در زمین‌های‌ تحویلی‌ کارفرما احداث‌ شده‌ است‌، باید پس‌ از انجام‌ کار برچیده‌ شوند. تجهیزات و مصالح‌ بازیافتی‌ تجهیز کارگاه‌ (به استثنای‌ تجهیز انجام‌ شده‌ توسط‌ کارفرما)، متعلق‌ به پیمانکار است‌. به جز تجهیزات، ساختمان‌ها و قطعات‌پیش‌ ساخته قابل انتقال‌، چنانچه‌ ساختمان‌ها و تاسیسات‌ تجهیز کارگاه‌ که‌ توسط‌ پیمانکار در زمین‌ کارفرما احداث‌ شده‌ است‌، مورد نیاز کارفرما باشد، بهای‌ مصالح‌ بازیافتی‌ آن‌ها، بر اساس‌ نرخ‌ متعارف‌ روز با توافق‌ دو طرف‌ تعیین‌ و به حساب طلب پیمانکار منظور و ساختمان‌ها و تاسیسات‌ یاد شده‌، به کارفرما واگذار می‌شود. در این صورت بابت برچیدن ساختمان‌ها و تاسیسات مذکور به پیمانکار هزینه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود.

تبصره: تجهیز ساختمانهای اداری، دفاتر و محلهای سکونت و مانند آن، پس از برچیدن کارگاه متعلق به پیمانکار است.

3-9. در پیمان‌هایی که مشمول خاتمه یا فسخ می‌شوند، در خصوص تاسیسات و ساختمان‌های احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه به میزان تجهیز کارگاه انجام شده و سایر شرایط مربوط، مطابق اسناد و مدارک پیمان رفتار می‌گردد.

4. نحوه‌ محاسبه هزینه

4ـ1. ردیف‌های این پیوست به سه نوع اول، دوم و سوم دسته‌بندی می‌شوند که در جدول پیوست، نوع آن ردیف درج شده است. هزینه‌ هر یک‌ از ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، با انجام عملیات هر یک از ردیف‌ها، به شرح زیر محاسبه می‌گردد.

نوع اول، ردیف‌هایی است که مستلزم احداث ساختمان، تامین و نصب تجهیزات، تاسیسات و همچنین اقدام‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری می‌شود. برای ساختمان‌هایی که احداث می‌شود، 70 درصد بهای واحد این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت عملیات احداث و 30 درصد بهای واحد ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری آن ساختمان‌ها یا تاسیسات متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد. همچنین در مورد ساختمان‌های پیش‌ساخته مانند کاروان‌ها، 30 درصد بهای واحد ردیف‌ها متناسب با ساخت پی و عملیات نصب و 70 درصد بهای واحد ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری آن متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.

تبصره: در خصوص اجاره و یا خرید خدمت مربوط به ردیفهای 990101، 990102، 990103، 990301 و 990302، 15 درصد بهای واحد این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت‌ عملیات‌ مربوط‌ به آن ردیفها و 85 درصد بهای واحد آن ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری ساختمان‌ها یا تاسیسات مربوط، متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.

نوع دوم. ردیف‌هایی است که به صورت مستمر در طول اجرای کار انجام می‌شود. بهای این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.

نوع سوم. ردیف‌هایی است که با توجه به نیاز کار و برنامه زمانی، اجرا میشود. بهای این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت‌ عملیات‌ مربوط‌ به همان ردیف تجهیز و برچیدن کارگاه، تعلق می‌گیرد.

4-2. هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنهادی پیمانکار، در صورت‌ وضعیت‌ها منظور می‌شود.

4ـ3. هزینه‌ برچیدن‌ کارگاه‌، پس‌ از اتمام‌ عملیات‌ و برچیدن‌ کارگاه‌، در صورت‌ وضعیت‌ منظور می‌گردد.

4ـ4. در صورت درخواست واحد تهیه کننده برآورد و یا مهندس مشاور، قبل از ارجاع کار و تصویب کارفرما، هزینه‌های مربوط به مهندس مشاور در ردیف‌های 990301 تا 990304، درج نمی‌شود و در این حالت بر اساس ضوابط بخشنامه نظارت، هزینه‌های مربوط، جداگانه محاسبه و به مهندس مشاور تعلق می‌گیرد..

4ـ5. ردیفهای شماره 991401 تا 991403 به تناسب پیشرفت فیزیکی عملیات مربوط و در صورت تامین شدن الزامات پنجگانه مندرج در پیوست شماره 5 ضابطه شماره 773 با عنوان "دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجرا شده" قابل تعلق می‌گیرد.

5. شرایط اختصاصی

5-1. حداکثر هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه در کارهای مربوط به فهرست‌بهای واحد پایه رشته تجهیزات آب و فاضلاب با برآورد هزینه اجرای کار (بدون هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه) تا سقف 20 برابر نصاب معاملات متوسط به میزان 2 درصد و برای برآورد هزینه اجرای کار (بدون هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه) بیش از سقف مذکور به میزان 2 درصد سقف به اضافه 1 درصد مازاد مبلغ برآورد نسبت به سقف مذکور محاسبه می‌شود.

مثال : برآورد تجهیزات پروژه 350.000 میلیون ریال، نصاب معاملات متوسط (سال 1400) برابر 6.500 میلیون ریال،

میلیون ریال 4.800 = 2.200 + 2.600 = (1% × (6.500 × 20 - 350.000) + 2% × 6.500 × 20) = حداکثر برآورد تجهیز کارگاه

فهرست ردیف‌های تجهیز و برچیدن کارگاه

| شماره | نوع | شرح | واحد | بهای واحد (ریال) | مقدار | بهای کل (ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 990101 | اول | تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار. | مترمربع |  |  |  |
| 990102 | اول | تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار. | مترمربع |  |  |  |
| 990103 | اول | تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار پیمانکار. | مترمربع |  |  |  |
| 990104 | دوم | هزینه اجاره زمین برای انجام تجهیزکارگاه | مقطوع |  |  |  |
| 990201 | دوم | تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران. | مقطوع |  |  |  |
| 990202 | دوم | تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران. | مقطوع |  |  |  |
| 990301 | اول | تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4) | مترمربع |  |  |  |
| 990302 | اول | تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4) | مترمربع |  |  |  |
| 990303 | دوم | تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4) | مقطوع |  |  |  |
| 990304 | اول | تامین و تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت. (با رعایت بند 4-4) | مقطوع |  |  |  |
| 990305 | اول | تامین و تجهیز دفتر مرکزی کارفرما با دوربین‌های مدار بسته با قابلیت انتقال تصویر از کارگاه به دفتر مرکزی کارفرما. | مقطوع |  |  |  |
| 990306 | دوم | هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل‌های مندرج در اسناد پیمان. | مقطوع |  |  |  |
| 990401 | اول | تامین و تجهیز ساختمان‌های پشتیبانی، انبارهای سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه. | مترمربع |  |  |  |
| 990402 | اول | ساخت و تجهیز انبار مواد منفجره. | مترمربع |  |  |  |
| 990403 | اول | تامین و تجهیز ساختمان‌های عمومی، بجز ساختمان‌های مسکونی و اداری و دفاتر کار. | مترمربع |  |  |  |
| 990404 | اول | محوطه سازی. | مقطوع |  |  |  |
| 990405 | اول | احداث شاسی نگهداری گونه‌های گیاهی. | مقطوع |  |  |  |
| 990501 | سوم | احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق. | مقطوع |  |  |  |
| 990601 | اول | تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990602 | اول | تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990603 | اول | تامین سیستم‌های مخابراتی داخل کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990604 | اول | تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990605 | اول | تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990701 | اول | تامین و نگهداری راه دسترسی. | مقطوع |  |  |  |
| 990702 | اول | تامین راه‌های سرویس. | مقطوع |  |  |  |
| 990703 | اول | تامین راه‌های ارتباطی. | مقطوع |  |  |  |
| 990704 | دوم | نگهداری و بهره‌برداری تاسیسات جنبی یا زیربنایی موضوع بند 2-2 | مقطوع |  |  |  |
| 990801 | دوم | تامین ایاب و ذهاب کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990802 | دوم | تامین قایق یا شناور برای انجام بازرسی مورد نیاز. | مقطوع |  |  |  |
| 990901 | سوم | تامین پی و سکو برای نصب ماشین‌آلات و تجهیزات سیستم تولید مصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتور و مانند آن‌. | مقطوع |  |  |  |
| 990902 | سوم | نصب ماشین‌آلات و تجهیزات و راه اندازی آن‌ها | مقطوع |  |  |  |
| 990903 | سوم | بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین‌آلات و تجهیزات به کارگاه و برعکس. | مقطوع |  |  |  |
| 990904 | سوم | بارگیری، حمل، باراندازی و مونتاژ انواع لایروب و حسب مورد یدک کش مناسب با آن و تجهیزات مربوط، به همراه خطوط لوله به کارگاه و برعکس. | مقطوع |  |  |  |
| 990905 | سوم | حمل بارج مناسب جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس. (در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی) | مقطوع |  |  |  |
| 990906 | سوم | انتقال یدک کش جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس.(در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی) | مقطوع |  |  |  |
| 991001 | سوم | تهیه، نصب و برچیدن داربست برای انجام نماسازی خارج ساختمان در کارهای رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسازی بیش از 5/3 متر باشد (برحسب سطح نماسازی) | مترمربع-ماه |  |  |  |
| 991002 | سوم | بارگیری، حمل، بار اندازی، مونتاژ و دمونتاژ ماشین‌آلات و لوازم حفاری محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس. | مقطوع |  |  |  |
| 991003 | سوم | دمونتاژ، جابه‌جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین‌آلات حفاری محل شمع و بارت از یک محل به محل دیگر در کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 991004 | سوم | بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و ماشین‌آلات شمع‌کوبی، سپرکوبی و جعبه محافظ ترانشه به کارگاه و برعکس. | مقطوع |  |  |  |
| 991005 | سوم | تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت تیرهای بتنی پیش‌ساخته پل‌ها. | مترمربع |  |  |  |
| 991006 | سوم | بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و قطعات تیر مشبک فلزی (پوترلانسمان) به کارگاه و برعکس. | مقطوع |  |  |  |
| 991007 | سوم | جابه‌جایی و استقرار وسایل نصب تیرهای بتنی پیش‌ساخته از محل هر پل به محل پل دیگر. | مقطوع |  |  |  |
| 991008 | سوم | تامین پی و سکو و انجام کلیه تمهیدات مورد نیاز شامل کارهای حفاری، بتن‌ریزی، تحکیم و ... و آماده نمودن محل برای نصب جرثقیل کابلی یا جرثقیل خاص برجی و یا سیستم انتقال بتن به صورت تسمه نقاله. | مقطوع |  |  |  |
| 991009 | سوم | تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت بلوک های بتنی اسکله وزنی و یا آرمورهای بتنی پیش ساخته. | مقطوع |  |  |  |
| 991010 | سوم | تامین سکوی پهلوگیری و یا اسکله موقت به منظور بارگیری و حمل قطعات پیش ساخته بتنی برای اجرا از دریا | مقطوع |  |  |  |
| 991101 | سوم | تامین علایم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشه‌ها و میله چاه‌ها و گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد. | مقطوع |  |  |  |
| 991102 | سوم | تامین وسایل لازم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه از روی ترانشه‌ها و گودها. | مقطوع |  |  |  |
| 991103 | سوم | تامین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه در محل‌هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع می‌شود. | مقطوع |  |  |  |
| 991104 | سوم | تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد لازم. | مقطوع |  |  |  |
| 991105 | سوم | تأمین چراغ راهنمای دریایی و علایم و وسایل ایمنی برای تعیین محدوده دقیق عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد در کارهای دریایی و ساحلی. | مقطوع |  |  |  |
| 991106 | سوم | تامین بویه و علائم و وسایل ایمنی دریایی برای تعیین محدوده عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد دریایی. | مقطوع |  |  |  |
| 991107 | سوم | تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل تونل سد. | مقطوع |  |  |  |
| 991201 | سوم | حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 991202 | دوم | نگهداری گونه‌های گیاهی در محل دپو تا قبل از کاشت. | مقطوع |  |  |  |
| 991301 | دوم | بیمه تجهیز کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 991302 | سوم | برچیدن کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 991401 | پیشرفت کار | تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات خاکریزی (معمولی و سنگی)، تثبیت، زیراساس، اساس و بالاست توسط پیمانکار | مقطوع |  |  |  |
| 991402 | پیشرفت کار | تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات بتنی توسط پیمانکار | مقطوع |  |  |  |
| 991403 | پیشرفت کار | تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات آسفالتی توسط پیمانکار | مقطوع |  |  |  |
| 991501 | سوم | بیمه حمل تجهیزات در رشته‌های خطوط زمینی و پست‌های انتقال و فوق توزیع نیروی برق. | مقطوع |  |  |  |
| جمع هزینه تجهیز و بر چیدن کارگاه. |  |  | مقطوع |  |  |  |

# پیوست 4 . کارهای جدید

مقدمه

اگر در چارچوب‌ موضوع‌ پیمان‌، کارهای‌ جدیدی به پیمانکار ابلاغ شود، برای تعیین قیمت آن‌ها به شرح زیر عمل می‌شود:

1. چنانچه در فهرست ‌بها و مقادیر منضم به پیمان (برآورد هزینه اجرای کار) برای کار جدید ابلاغی، قیمت واحد یا مقدار پیش‌بینی نشده باشد برای تعیین قیمت جدید مطابق بند ج ماده 29 شرایط عمومی پیمان عمل می‌شود.

2. در صورتی‌ که برای کار جدید ابلاغی در فهرست‌بها و مقادیر منضم به پیمان قیمت واحد و مقدار پیش‌بینی شده باشد و یا روش تعیین قیمت واحد آن در الزامات فصل‌ها تصریح شده باشد، برای تعیین قیمت جدید عیناً از همان قیمت با اعمال تمام ضریب‌های مندرج در پیمان (مانند هزینه‌های بالاسری مربوط، ضریب پیشنهادی پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریب‌های مربوط) استفاده می‌شود و حداکثر جمع مبلغ مربوط به این ردیف‌ها با در نظر گرفتن افزایش مقادیر کار مطابق بند الف ماده 29 شرایط عمومی پیمان تا 25 درصد مبلغ اولیه پیمان است.

تبصره 1‌) چنانچه‌کار جدید ابلاغی صرفا خرید تجهیزات باشد، تنها ضریب بالاسری 14/1 به آن اعمال می‌شود.

تبصره 2‌) چنانچه‌ برای‌ اجرای‌ کارهای‌ موضوع‌ این‌ پیوست، تجهیزات‌ جدید و در نتیجه‌ تجهیز کارگاه‌ اضافی‌ نسبت‌ به  تجهیز کارگاه‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در اسناد و مدارک‌ پیمان‌ نیاز باشد، در مورد اقلام‌ اضافی‌ تجهیز و هزینه‌ آن‌ها، با پیمانکار توافق‌ می‌شود. هزینه تجهیز و برچیدن‌ اضافی‌، حداکثر تا 25 درصد مبلغ‌ مقطوع‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ پیمان‌ می‌تواند توافق‌ شود.

3. در صورت تغییر سازنده (Brand) یک تجهیز در بین لیست سازندگان تجهیزات (Vendor List) موجود در اسناد پیمان (برای تجهیز مذکور)، بهای آن براساس ردیف موجود در اسناد پیمان با اعمال ضرایب مربوطه از جمله ضریب پیشنهادی پیمانکار تعیین می گردد و این تغییر، کار جدید محسوب نمی‌شود.

تبصره : اگر تغییر سازنده در بین لیست سازندگان تجهیزات موجود در اسناد پیمان (برای تجهیز مذکور) موجب تغییر مشخصات فنی گردد به نحوی که در فهرست‌بهای واحد پایه مبنای برآورد، برای تجهیز با مشخصات جدید، ردیف متناظر غیر از ردیف اولیه منضم به پیمان وجود داشته باشد، در این حالت بهای آن از ردیف متناظر با اعمال ضرایب اعمال شده به ردیف اولیه، از جمله ضریب پیشنهادی پیمانکار، تعیین ‌می‌شود و این تغییر، کار جدید محسوب نمی گردد.

# پیوست 5 . نقشه های نمونه

1. مشخصا ت نقشه های نمونه این پیوست به شرح زیر است :

شماره نقشه		موضوع

214101		نمونه جزئیات آشغالگیرها

214102		نمونه جزئیات دانه گیرها

214103		نمونه جزئیات تانک ته نشینی