فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب

رسته مهندسی آب

سال 1404

| شماره صفحه | فهرست مطالب |
| --- | --- |

دستورالعمل‌ کاربرد	1

کلیات‌	6

فصل‌ دوم‌. عملیات‌ لوله‌گذاری‌ با لوله‌های‌ بتنی‌ فاضلابی‌	11

فصل‌ سوم‌. عملیات‌ لوله‌گذاری‌ با لوله‌های‌ پی‌ وی‌ سی‌ فاضلابی‌	14

فصل‌ چهارم‌. عملیات‌ لوله‌گذاری‌ با لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ فاضلابی‌	17

فصل‌ پنجم‌. عملیات‌ لوله‌گذاری‌ در نقب‌	21

فصل‌ ششم‌. عملیات‌ لوله‌گذاری‌ با لوله‌های‌ فایبرگلاس‌ (G.R.P) فاضلابی‌	25

فصل هفتم. احداث آدم‌روها و شفت‌های بتنی	28

فصل‌ هشتم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌	33

فصل‌ نهم‌. کارهای‌ فولادی‌	42

فصل‌ دهم‌. کارهای‌ سپرکوبی‌ با سپر فولادی‌	44

فصل‌ یازدهم‌. کارهای‌ بتنی‌ و قالب‌بندی‌	46

فصل‌ دوازدهم‌. حمل‌ و نقل‌	48

فصل‌ سیزدهم‌. عملیات لوله‌رانی	52

فصل‌ چهاردهم‌. تهیه لوله‌های بتنی فاضلابی، اتصالی‌ها و متعلقات	55

فصل‌ پانزدهم‌. تهیه لوله‌های پلی‌اتیلن فاضلابی، اتصالی‌ها و متعلقات	58

فصل هفدهم. تهیه لوله‌های پی وی سی فاضلابی، اتصالی‌ها و متعلقات	61

فصل هجدهم. تهیه لوله‌های فایبرگلاس (G.R.P) فاضلابی، اتصالی‌ها و متعلقات	63

فصل نوزدهم. تهیه لوله‌های سرامیکی (سفالی) فاضلابی، اتصالی‌ها و متعلقات	65

پیوست‌ 1. مصالح‌ پای‌کار	67

پیوست‌ 2. ضریب‌ سهولت‌ اجرای‌ کار	69

پیوست‌ 3. شرح‌ اقلام‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌	70

پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌	72

پیوست 5. کارهای جدید	82

پیوست‌ 6. نقشه‌های‌ نمونه‌	83

# دستورالعمل‌ کاربرد

1. فهرست‌ بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ شبکه‌ جمع‌آوری‌ و انتقال‌ فاضلاب‌ که‌ به‌ اختصار فهرست‌ بهای‌ شبکه‌ جمع‌آوری‌ فاضلاب‌ نامیده‌ می‌شود، شامل‌، این‌ دستورالعمل‌کاربرد، کلیات‌، مقدمه‌ فصل‌ها، شرح‌ وبهای‌ واحد ردیف‌ها و پیوست‌های‌ فهرست‌ بها، به‌ شرح‌ زیراست‌:

پیوست‌ 1) مصالح‌ پای‌ کار.

پیوست‌ 2) ضریب‌ سهولت‌ اجرای‌ کار.

پیوست‌ 3) شرح‌ اقلام‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌.

پیوست‌ 4) تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌.

پیوست‌ 5) کارهای جدید.

پیوست‌ 6) نقشه‌های‌ نمونه‌.

1-1. این‌ فهرست‌ بها برای‌ شبکه‌ جمع‌آوری‌ فاضلاب‌ در مواردی‌ مانند شهرها، شهرکها، روستاها و مناطق‌ صنعتی‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌، و برای‌ شبکه‌ جمع‌آوری‌ و انتقال‌ آبهای‌ سطحی‌ نیز، بصورت‌ مستقل‌ یا مشترک‌ با فاضلاب‌، در مواردی‌ که‌ اجرای‌ کار مشابه‌ با ردیفهای‌ این‌ فهرست‌ بها باشد، می‌تواند مورد استفاده‌ قرار گیرد. شرح‌ و بهای‌ واحد ردیفهای‌ درج‌ شده‌ در این‌ فهرست‌ بها به‌ طورکلی‌ شامل‌ تهیه مصالح، کارهای‌ لوله‌گذاری‌ و عملیات‌ مربوط‌ در داخل‌ ترانشه‌ یا نقب‌ بوده‌ و انجام‌ کارهای‌ ویژه‌ای‌ مانند عبور لوله‌ از رودخانه‌ و نهرهای‌ بزرگ جاری‌، عبور لوله‌ از زیر یا کنار پل‌ها، عبور لوله‌ از زیر راه‌آهن‌ یا آزاد راه‌ یا بزرگراه‌ و لوله‌گذاری‌ در روی‌ زمین‌ با خاکریز یا پایه‌، در این‌ فهرست‌ بها منظور نشده‌ است‌.

1-2. بر اساس آئین‌نامه اجرایی ماده 34 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، استفاده از این فهرست‌بها درطرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل همه مراحل دوره یک طرح یا پروژه از دوره پیدایش تا برچیدن (اعم از ساخت، بهره‌برداری و نگهداری) می‌باشد و بخشی یا تمام منابع مالی آن از وجوه عمومی موضوع ماده (13) قانون محاسبات عمومی کشور تامین شود، الزامی است.

2. نحوه‌ برآورد هزینه‌ اجرا و تهیه‌ فهرست‌ بها و مقادیر کار

2-1. شرح‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌بها، به‌ نحوی‌ تهیه‌ شده‌ است‌ که‌ اقلام‌ عمومی‌ کارهای‌ رشته‌ شبکه‌ جمع‌آوری‌ فاضلاب‌ را پوشش‌ دهد. در مواردی‌ که‌ مشخصات‌ فنی‌ و اجرایی‌ ویژه‌ای‌ مورد نیاز کارباشد، که‌ اقلام‌ کارهای‌ آن‌ با شرح‌ ردیفهای‌ این‌ فهرست‌ بها تطبیق‌ نکند، شرح‌ ردیف‌ مناسب‌ برای‌ آن‌ اقلام‌، تهیه‌ و در انتهای‌ گروه‌ مربوط‌، با شماره‌ ردیف‌ جدید درج‌ می‌شود. این‌ ردیفها، با علامت‌ ستاره‌ مشخص‌ شده‌ و به‌ عنوان‌ ردیف‌های‌ ستاره‌دار نامیده‌ می‌شوند. لازم است مشخصات فنی اقلام ستاره‌دار در دفترچه مشخصات فنی خصوصی درج شود. بهای‌ واحد ردیف‌های‌ ستاره‌دار، با روش‌ تجزیه‌ قیمت و بر اساس قیمت‌های دوره مبنای این فهرست، محاسبه‌ و در برابر ردیف‌ مورد نظر درج‌ می‌شود. هرگاه‌ دستورالعملی‌ برای‌ ردیف‌های‌ ستاره‌دار مورد نیاز باشد، متن‌ لازم‌ تهیه‌ و به‌ انتهای‌ مقدمه‌ فصل‌ مربوط‌ با شماره‌ جدید اضافه‌ می‌شود.

2-2. در این‌ فهرست‌ بها، به‌ منظور سهولت‌ دسترسی‌ به‌ ردیف‌های‌ مورد نیاز و امکان‌ درج‌ ردیفهای‌ جدید در آینده‌، ردیف‌های‌ هر فصل‌ با توجه‌ به‌ ماهیت‌ آنها، به‌ گروهها یا زیرفصلهای‌ جداگانه‌ای‌ با شماره‌ مشخص‌ تفکیک‌ شده‌ است‌. شماره‌ ردیفهای‌ فهرست‌بها، شامل‌ شش‌ رقم‌ است‌ که‌ به‌ ترتیب‌ از سمت‌ چپ‌، دو رقم‌ اول‌ به‌ شماره‌ فصل‌، دو رقم‌ بعدی‌ به‌ شماره‌ گروه‌ یا زیرفصل‌، و دو رقم‌ آخر به‌ شماره‌ ردیف‌ در هر گروه‌ یا زیر فصل‌، اختصاص‌ داده‌ شده‌ است‌.

2ـ3. برای‌ هر یک‌ از اقلامی‌ که‌ در کلیات‌ یا مقدمه‌ فصلها، بهای‌ آنها به‌صورت‌ درصدی‌ از بهای‌ واحد ردیف‌ یا ردیفهایی‌، یا روش‌ دیگر، تعیین‌ شده‌ است‌، باید ردیف‌ جداگانه‌ای‌ با شماره‌ و شرح‌ مناسب‌ در گروه‌ مربوط‌ پیش‌بینی‌ شود و بهای‌ واحد آن‌ که‌ به‌روش‌ تعیین‌ شده‌ محاسبه‌ می‌شود، در مقابل‌ ردیف‌ یاد شده‌ درج‌ شود. در این‌ حالت‌ این‌ اقلام‌ ردیفهای‌ پایه‌ محسوب‌ می‌شوند.

2-4. بهای‌ واحد ردیفهایی‌ که‌ شرح‌ آنها در این‌ فهرست‌ بها موجود است‌، اما بدون‌ بهای‌ واحد هستند، به‌ روش‌ درج‌ شده‌ در بند 2-1، تعیین‌ می‌شود، و این‌ اقلام‌ نیز ردیفهای‌ ستاره‌دار محسوب‌ می‌شوند.

2-5. شرح‌ و بهای‌ واحد ردیفهای‌ غیرپایه‌ موضوع‌ بند 2-1 (اقلام‌ ستاره‌دار)، و بهای‌ واحد ردیفهای‌ غیر پایه‌ موضوع‌ بند 2-4، باید هنگام‌ بررسی‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار، به‌ تصویب‌ دستگاه‌ اجرایی‌ برسد. مبالغ ناشی از افزایش مقادیر ردیف های ستاره دار این فهرست بهای پایه نباید در حین اجرا از 25 درصد جمع مبلغ ردیف های ستاره دار همین فهرست بها در برآورد منضم به پیمان بیشتر شود.

2ـ6. در کارهایی‌ که‌ از طریق مناقصه عمومی واگذار می‌شود، چنانچه جمع‌ مبلغ‌ برآورد ردیف‌های‌ ستاره‌دار‌، نسبت‌ به جمع‌ مبلغ‌ برآورد ردیف‌های‌ فهرست‌بها (پایه‌ و غیرپایه‌) بدون اعمال‌ هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در این رشته‌، بیشتر از سی (30) درصد باشد، لازم است دستگاه‌ اجرایی‌ قبل‌ از انجام‌ مناقصه‌‌، شرح‌ و بهای‌ واحد تمامی ردیف‌های‌ ستاره‌دار‌ در آن‌ رشته‌ را، پس از تصویب، همراه‌ با تجزیه‌ قیمت‌ مربوط‌، به دبیرخانه شورای‌ عالی‌ فنی‌، در سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال‌ دارد تا پس‌ از رسیدگی‌ و تصویب‌ توسط‌ شورای‌ عالی‌ فنی‌، (بر اساس دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف‌های ستاره‌دار) ملاک‌ عمل‌ قرار گیرد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود یا ترک تشریفات مناقصه واگذار می‌شوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده (15) و ده (10) درصد خواهد بود.

2-7. هنگام‌ تهیه‌ برآورد، به‌ جمع‌ بهای‌ واحد ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها و ردیف‌های‌ غیر پایه‌ مربوط‌ به‌ آن‌، ضریب و هزینه‌های‌ زیر، طبق‌ روش‌ تعیین‌ شده‌ در بند 2-8، اعمال‌ می‌شود.

2-7-1. ضریب سهولت اجرای کار، طبق دستورالعمل پیوست2، این ضریب به فصل‌های تهیه مصالح (فصل‌های چهاردهم تا نوزدهم) اعمال نمی‌شود.

2ـ7ـ2. ضریب‌ بالاسری طرح‌های عمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه ناشی از انحصار فرآیند مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 30/1، و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 20/1 می‌باشد. ضریب بالاسری طرح‌های غیرعمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه ناشی از انحصار فرآیند مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 41/1، و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه) واگذار می‌شوند، برابر 30/1 می‌باشد. شرح‌ اقلام‌ ضریب بالاسری‌ به عنوان‌ راهنما در پیوست‌ 3 درج‌ شده‌ است. ضریب بالاسری برای فصل‌های تهیه مصالح (فصل‌های چهاردهم تا نوزدهم) در هر دو حالت طرح‌های عمرانی یا غیر‌عمرانی برابر 14/1 می‌باشد.

2-7-3. ضریب منطقه‌ای مطابق آخرین دستورالعمل ابلاغی در زمان برآورد اجرای کار (به فصل‌های تهیه مصالح چهاردهم تا نوزدهم تعلق نمی‌گیرد).

2ـ7ـ4. هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، طبق‌ دستورالعمل‌ پیوست‌ 4.

2-7-5. ضرایب بالاسری، اقلام ستاره‌دار و تجهیز و برچیدن کارگاه به طور خلاصه در جدول الف آمده است.

جدول الف

| فهرست بها |  | سقف درصد تجهیز و برچیدن کارگاه | حد اقلام ستاره دار (درصد) |  |  | ضریب بالاسری طرح های عمرانی |  | ضریب بالاسری طرح های غیرعمرانی |  | ضریب بالاسری فصول خرید |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رسته | رشته |  | مناقصه عمومی | مناقصه محدود | ترک تشریفات | مناقصه یا انحصار | ترک تشریفات | مناقصه یا انحصار | ترک تشریفات | برابر 14/1 |
| مهندسی آب | خطوط انتقال آب | 4 | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | بند 2-7-2 و 5 دستورالعمل کاربرد |
|  | شبکه توزیع آب | 4 | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | بند 2-7-1 دستورالعمل کاربرد |
|  | چاه | ندارد | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | ندارد |
|  | آبیاری و زهکشی | 5 | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | ندارد |
|  | سد سازی | 5 | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | بند 13 کلیات و بند 28 فصل 4 |
|  | شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب | 4 | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | بند 2-7-2 دستورالعمل کاربرد |
|  | انتقال و توزیع آب روستایی | 4 | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | ندارد |
|  | ساخت و ترمیم قنات | 3 | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | ندارد |
|  | بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب | (بند 3-4 پیوست مربوط) | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | بند 2-8-1 دستورالعمل کاربرد |
|  | تجهیزات آب و فاضلاب | (بند 5-1 پیوست مربوط) | 40 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | ندارد |
|  | بهره برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | (بند 3-4 پیوست مربوط) | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | ندارد |
|  | بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب | (بند 3-4 پیوست مربوط) | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | ندارد |

2-8. برای‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ هر کار، مقادیر اقلام‌ آن‌، براساس‌ نقشه‌های‌ اجرایی‌ و مشخصات‌ فنی‌، محاسبه‌ شده‌ و برحسب‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها و ردیف‌های‌ غیرپایه‌ مربوط‌، اندازه‌گیری‌ می‌شود. فهرستی‌ که‌ شامل‌ شماره‌، شرح‌، واحد، بهای‌ واحد، مقدار و مبلغ‌ ردیف‌هاست‌، تهیه‌ می‌شود.

در این‌ فهرست‌، مبلغ‌ هر ردیف‌، حاصل‌ ضرب‌ مقدار در بهای‌ واحد آن‌ ردیف‌ است‌. از جمع‌ مبلغ‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ به ‌هر فصل‌، با احتساب ضریب سهولت اجرای کار (حسب مورد) برای ردیف‌های مربوط، مبلغ‌ فصل‌، و از جمع‌ مبلغ‌ فصل‌ها، مبلغ‌ فهرست‌ برای‌ کار مورد نظر، به ‌دست‌ می‌آید. . ضریب‌ سهولت اجرای کار‌ (بر حسب‌ مورد)، ضریب بالاسری و ضریب منطقه‌ای به جمع مبلغ ردیف‌های هر فصل به صورت پی در پی ضرب شده و هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، به ‌آن‌ اضافه‌ می‌شود؛ نتیجه‌، برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار خواهدبود. به ‌مدارک‌ یادشده‌، کلیات‌، مقدمه‌ فصل‌ها و پیوست‌های‌ 1، 3، 4، 5، 6 و برحسب‌ مورد پیوست‌ 2 فهرست‌بها ضمیمه‌ شده‌، مجموعه‌ تهیه‌ شده‌، فهرست‌ بها و مقادیرکار، منضم به پیمان (برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار)، نامیده‌ می‌شود. 2-9. در راستای انجام ارزیابی مالی موضوع ماده 20 قانون برگزاری مناقصات، منظور از برآورد در ماده 10 آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات، برآورد به هنگام موضوع دستورالعمل تعیین دامنه قیمت‌های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله‌ای و دومرحله‌ای‏‏‏‏‏- ویرایش چهارم و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد.

3. استفاده از روش لوله‌گذاری‌ در نقب‌ در طول‌ زیاد، موضوع فصل پنجم و سایر ردیف‌های مربوط، تنها در صورتی‌ مجاز است‌ که‌ وضع‌ تردد و ترافیک‌ و تاسیسات‌ زیربنایی‌ این‌ امر را ناگزیر سازد، پایداری‌ خاک‌ وجود داشته‌ باشد، عملیات‌ در بالای‌ تراز آب‌ زیرزمینی‌ انجام‌ شود، و فاصله‌ لوله‌ تا سقف‌ نقب‌ با بتن‌ یا فوم بتن (بتن سبک معمولی) پر شود و یا بر حسب مورد و آخرین مشخصات  فنی و نقشههای اجرایی مورد تائید مشاور و کارفرما و با توجه به نوع لوله از سایر مصالح سنگی و غیره پر شود. درصورت‌ تحقق‌ شرایط‌ بالا، می‌توان‌ برای‌ کارهای‌ خاکی‌ و بتنی‌ این‌ روش‌ از ردیفهای‌ مربوط‌ در فصلهای‌ عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ و کارهای‌ بتنی‌ و قالب‌بندی‌، و برای‌ سایر کارهای‌ لوله‌گذاری‌ از ردیفهای‌ فصل‌ لوله‌گذاری‌ در نقب‌ این‌ فهرست‌ بها استفاده‌ کرد.

4. استفاده از روش لوله رانی (حفاری و لوله گذاری ماشینی بدون حفر ترانشه)، موضوع فصل‌های سیزدهم تا پانزدهم و سایر ردیف‌های مربوط (مانند احداث شفت بتنی در فصل هفتم این فهرست بها)، تنها در صورتی مجاز است که محدودیت‌های مربوط به تردد و ترافیک و تاسیسات زیر بنایی، نوع زمین و سایر محدودیت‌های اجرایی به نحوی باشد که استفاده از سایر روش‌های لوله گذاری غیر عملی بوده و یا هزینه اجرا بر اساس روش لوله رانی کمتر از روش‌های دیگر باشد. در صورت تحقق شرایط بالا، برای اجرای عملیات لوله رانی از فصل سیزدهم و برای تهیه لوله‌های مربوط از فصل‌های چهاردهم و پانزدهم این فهرست بها استفاده می‌شود. به فصل‌های چهاردهم و پانزدهم ضریب‌ سهولت تعلق نمی‌گیرد.

5. هرگاه‌ لازم‌ باشد عملیات‌ خاکبرداری‌ به‌ منظور آماده‌سازی‌ مسیر برای‌ حفر ترانشه‌ و یا احداث‌ جاده‌ برای‌ دوران‌ بهره‌برداری‌، همراه‌ با عملیات‌ لوله‌گذاری‌ جزو موضوع‌ پیمان‌ منظور شود، برآورد آنها براساس‌ فهرست‌ بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ راه‌، راه‌آهن و باند فرودگاه تهیه ‌ می‌شود.

6. بهای واحد ردیف‌های فصل هفتم برای احداث آدم روها و بهای‌ واحد ردیفهای‌ فصلهای‌ کارهای‌ فولادی‌ و کارهای‌ بتنی‌ وقالب‌ بندی‌ این‌ فهرست‌ بها، برای‌ سایر کارهای‌ مورد نظر در این‌ فهرست‌بها، مانند مهاری‌ها و پایه‌ها، و یابسترسازی‌ بتنی‌ و موارد لازم برای محافظت از لولهها طبق ردیفهای، پیش‌بینی‌ شده‌  در فصل مربوطه محاسبه میشود‌ و برای‌ کارهای‌ حجیم‌ و متمرکز مانند ساختمان‌ تلمبه‌خانه‌های‌ اصلی‌ فاضلاب‌، استفاده‌ از آن‌ مجاز نیست‌. در صورت‌ نیاز، هزینه‌ این‌ نوع‌ کارها باید براساس‌ فهرستهای‌ بهای‌ واحد پایه‌ رسته‌ ساختمان‌ برآورد شود.

7. مهندس‌ مشاور یا واحد تهیه‌ کننده‌ برآورد باید مشخصات‌ کامل کار‌ و به طور کلی‌ هر نوع‌ اطلاعات که‌ از نظر هزینه عملیات اجرایی مربوط‌ مؤثر بوده‌ و لازم‌ است‌ پیمانکار برای‌ ارائه‌ پیشنهاد قیمت‌ نسبت‌ به آن‌ آگاهی‌ داشته‌ باشد، تهیه‌ و در مشخصات‌ فنی‌ خصوصی‌ و نقشهها درج‌ کند.

8. در کارهایی‌ که‌ برای‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ آنها، بیش‌ از یک‌ رشته‌ فهرست‌ بهای‌ پایه‌ مورد نیاز است‌، فهرست‌ بها و مقادیر اجرای‌ هربخش‌ از کار که‌ مربوط‌ به‌یک‌ رشته‌ است‌، طبق‌ دستورالعمل‌ کاربرد فهرست‌ پایه‌ رشته‌ مربوط‌ به‌طور جداگانه‌ تهیه‌ می‌شود. فهرست‌ بها و مقادیر یا برآورد هزینه‌ اجرا که‌ به‌این‌ ترتیب‌ برای‌ بخشهای‌ مختلف‌ کار تهیه‌ می‌شود، همراه‌ با برگ‌ خلاصه‌ برآورد که‌ برآورد بخشهای‌ مختلف‌ کار به‌تفکیک‌ و به‌صورت‌ جمع‌ نیز در آن‌ منعکس‌ است‌، به‌عنوان‌ فهرست‌ بها و مقادیر کار، به‌یکدیگر منضم‌ می‌شوند. در این‌ نوع‌ کارها تنها یک‌ فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ برای‌ کل‌ کار (تمام‌ رشته‌ها) تهیه‌ می‌شود.

9. برای‌ قسمتهای‌ تحت‌ فشار شبکه‌ جمع‌آوری‌ فاضلاب‌، از فصل‌های‌ مربوط‌ در فهارس‌ بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ خطوط‌ انتقال‌ آب‌ و یا رشته‌ شبکه‌ توزیع‌ آب‌، برحسب‌ موقعیت‌ خط‌ لوله‌، استفاده‌ شده‌ و در فهرست‌ بها و مقادیر پیش‌بینی‌ خواهد شد.

10. برای برآورد هزینه تهیه لوله، اتصالی‌ها، متعلقات و سایر اقلامی که توسط و به هزینه پیمانکار انجام می‌شود، چنانچه در فصل‌های چهاردهم تا نوزدهم دارای بهای واحد باشند، از این ردیف‌ها استفاده خواهد شد و در غیر این صورت مفاد بند 2 این دستورالعمل (اقلام ستاره‌دار)، ملاک عمل ‌خواهد‌ بود. این ردیف‌ها (لوله، اتصالی‌ها، متعلقات و شیرها) در صورت تهیه و ورود به کارگاه توسط پیمانکار، تا وقتی که عملیات اجرایی مربوط انجام نشده است، با در نظر گرفتن بهای واحد پایه تعیین شده مصالح پای کار تلقی می‌شوند.

11.

# کلیات‌

1. مفاد کلیات‌، مقدمه‌ فصل‌ها و شرح‌ ردیف‌ها‌، اجزای‌ غیرقابل‌ تفکیک‌ و مکمل‌ یکدیگر هستند.

2. شرح‌ ردیف‌ها و شرح‌ درج‌ شده‌ در مقدمه‌ فصل‌ها و کلیات‌، به‌ تنهایی‌ تعیین‌ کننده‌ مشخصات‌ کامل‌ کار نیست‌، بلکه‌ بهای‌ واحد هریک‌ از ردیف‌ها در صورتی‌ لحاظ می گردد‌ که‌ کار، طبق‌ نقشه‌ و مشخصات‌ فنی‌ باشد و با مشخصات‌ تعیین‌ شده‌ در این‌ فهرست‌ بها و ردیف مورد نظر مطابقت‌ داشته‌ باشد.

3. قیمت‌های‌ این‌ فهرست‌ بها، متوسط‌ هزینه‌ اجرای‌ کارهای‌ مربوط‌ به‌ رشته‌ شبکه‌ جمع‌آوری‌ فاضلاب‌ بوده‌ و شامل‌ هزینه‌های‌ تامین‌ و به‌ کارگیری‌ نیروی‌ انسانی‌، ماشین‌آلات‌ و ابزار و همچنین‌ تهیه‌ مصالح‌ موردنیاز (به‌ استثنای‌ مصالح‌ و تجهیزاتی‌ که‌ تهیه‌ آنها توسط  کارفرما تعهد شده است‌)، بارگیری‌، حمل‌ و باراندازی‌ مصالح‌، جابجایی‌ مصالح‌ درکارگاه‌، اتلاف‌ مصالح‌، و به‌ طور کلی‌، اجرای‌ کامل‌ کار است‌. هزینه‌ آزمایش‌ و راه‌اندازی‌ (برحسب‌ مورد)، دربهای‌ واحد ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌.

4. قیمت‌های‌ این‌ فهرست‌ بها، قیمت‌های‌ کاملی‌ برای‌ انجام‌ کار، طبق‌ نقشه‌ و مشخصات‌ فنی‌ است‌. هیچ‌‌ اضافه‌بهایی‌ بابت‌ پراکندگی کار، سختی‌ زمین‌، تغییر جنس، عمق‌ یا ارتفاع‌، دهانه‌های‌ کم‌ یا زیاد، تعبیه‌ سوراخ‌، بارگیری‌، حمل‌، باراندازی‌ و موارد دیگر که‌ اجرای‌ کار را مشکلتر یا مخصوص‌ کند، جز آنچه‌ به‌ صراحت‌ در این‌ فهرست‌ بها برای‌ آن‌ بها یا اضافه‌بها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، تعلق نمی گیرد‌.

5. مبلغ‌ مربوط‌ به ‌ضریب‌ سهولت‌ اجرای‌ کار، منطقه‌ای، بالاسری و هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، مطابق پیوست مربوط اعمال می گردد.

6. با نتیجه‌گیری‌ از مقایسه‌ فصل‌های‌ این‌ فهرست‌ بها با یکدیگر، یا مقایسه‌ این‌ فهرست‌ بها با فهرستهای‌ دیگر، یا مقایسه‌ آن‌ با قیمتهای‌ روز یا استناد به‌ تجزیه‌ قیمت‌، یا هر نوع‌ مقایسه‌ دیگر، وجه‌ اضافی‌ بجز آنچه‌ به‌ صراحت‌ تعیین‌ شده‌ است‌، تعلق نمی گیرد.

7. مصالح‌ پای‌ کار، طبق‌ پیوست‌ 1 در صورت‌ وضعیتهای‌ موقت‌ منظور می‌شود.

8.

9. منظور از مشخصات‌ فنی‌ در این‌ فهرست‌ بها، مشخصات‌ فنی‌ عمومی کارهای خطوط لوله آّب و فاضلاب شهری (نشریه شماره 303 امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور) برحسب مورد، مشخصات فنی خصوصی‌ پیمان‌ و مشخصات‌ تعیین‌ شده‌ در نقشه‌های‌ اجرایی‌ منضم‌ به‌ پیمان‌ و نقشه‌های‌ نمونه‌ پیوست‌ و دستور کارها و دستورالعمل‌های‌ سازندگان‌ است‌.

10. در ردیفهایی‌ که‌ نوع‌ سیمان‌ مشخص‌ نشده‌ است‌، منظور سیمان‌ پرتلند نوع‌ یک‌ است‌.

11. عملیاتی‌ که‌ پس‌ از انجام‌ کار پوشیده‌ می‌شود و بازرسی‌ کامل‌ آنها بعداً میسر نیست‌، مانند گودبرداریها، حفر ترانشه‌، نصب‌ لوله‌ یا میلگرد و آزمایش‌ خط‌ لوله‌، باید مطابقت‌ آن‌ها با نقشه‌های‌ اجرایی‌، مشخصات‌ فنی‌ و دستورکارها، حین‌ اجرای‌ کار و قبل‌ از پوشیده‌ شدن‌، با مهندس‌مشاور صورت‌جلسه‌ شود. ادامه مراحل کارهای لوله‌گذاری، قبل از انجام و صورت جلسه کردن آزمایش خط لوله، مجاز نیست.

12. هزینه‌ بارگیری‌، حمل‌ تا 30 کیلومتر و باراندازی و ریسه کردن (حسب مورد)‌ مصالح‌ در قیمت‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌بها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌. هزینه‌ حمل‌ جداگانه‌، تنها برای‌ مواردی‌ که‌ در فصل‌ حمل‌ و نقل یا فصل‌های دیگر‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، محاسبه‌ می‌شود.

13. نمونه‌ یاکاتالوگ‌ فنی‌ مصالح‌ و تجهیزات‌ مورد نیاز، باید از نظر تطبیق‌ با مشخصات‌ فنی‌، قبل‌ از سفارش‌ به‌ تایید مهندس‌ مشاور برسد.

14. زمین‌ مورد نظر در ردیفهای‌ فصلهای‌ این فهرست بها (بجز فصل لوله رانی‌)، عبارت‌ از هر نوع‌ زمین‌ به‌ غیر از زمینهای‌ سنگی‌ و ریزشی‌ است‌، اضافه‌بهای‌ لازم‌ برای‌ زمینهای‌ مزبور در فصل‌ عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌. تشخیص‌ نوع‌ زمین‌، بنا به‌ پیشنهاد مهندس‌ مشاور و تایید کارفرما خواهد بود.

15. زمین‌ سنگی‌، زمینی‌ است‌ که‌ برای‌ کندن‌ آن‌ استفاده‌ از چکشهای‌ سنگبری‌، مواد منفجره‌ یا ماشین‌آلات‌ سنگین‌، مانند بولدوزر با قدرت‌ بیش‌ از 300 قوه‌ اسب‌، الزامی‌ باشد.

16. زمین‌ ریزشی‌ به‌ زمینی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ کندن‌ آن‌ طبق‌ نقشه‌، به‌ علت‌ ریزش‌ خاک‌ اطراف‌ ترانشه‌ یا گود، به‌ آسانی‌ مقدور نبوده‌ و برای‌ کندن‌ آن‌، باید تمهیدهای‌ خاصی‌ مانند چوب‌بست‌ یا سپرکوبی‌ در آن‌ انجام‌ گیرد و یا ترانشه‌ با چنان‌ شیب‌ مناسبی‌ کنده‌ شود که‌ از ریزش‌ کلی‌ خاک‌ ممانعت‌ شود.

17. چنانچه‌ در طول‌ مسیر لوله‌گذاری‌ با شرایطی‌ برخورد شود که‌ نیاز به‌ زدن‌ نقب‌ با طول‌ حداکثر 5 متر باشد، این‌ موارد با تایید و دستور کار جداگانه‌ مهندس‌ مشاور، صورتجلسه‌ شده‌ و برای‌ جبران‌ هزینه‌های‌ ناشی‌ از صعوبت اجرا‌، ضریب بهای‌ واحد 2/1 به ردیفهای‌ لوله گذاری مربوط‌ اعمال می‌شود. در این حالت، اضافه‌بهای موضوع ردیف‌های 080101 تا 080106 فصل هشتم این فهرست بها، تعلق نمی گیرد.

18. منظور از عمق‌ ترانشه‌ در ردیفهای‌ فصلهای‌ لوله‌گذاری‌، اختلاف‌ ارتفاع‌ بین‌ رقوم‌ کف‌ ترانشه‌ (زیر بسترسازی‌ و روی‌ پی‌سازی‌ احتمالی‌) و متوسط‌ رقوم‌ سطح‌ زمین‌ طبیعی‌ دو طرف‌ ترانشه‌ است‌ که‌ در نقشه‌ نمونه‌ 37101، و نقشه‌های‌ اجرایی‌، مشخص‌ شده‌ است‌. در مواردی‌ که‌ به‌منظور آماده‌سازی‌ مسیر برای‌ حفر ترانشه‌، عملیات‌ خاکبرداری‌ انجام‌ شود، عمق‌ ترانشه‌، اختلاف‌ ارتفاع‌ بین‌ رقوم‌ کف‌ ترانشه‌ و رقوم‌ سطح‌ زمین‌ دو طرف‌ ترانشه‌ پس‌ از خاکبرداری‌ است‌.

19. منظور از عرض‌ ترانشه‌، عرض‌ کف‌ ترانشه‌ است‌، که‌ در نقشه‌ نمونه‌ 37101، و نقشه‌های‌ اجرایی‌، مشخص‌ شده‌ است‌.

20. منظور از پمپاژ آبهای‌ سطحی‌ داخل‌ ترانشه‌ و گودهای‌ آدم‌رو، تخلیه‌ و دفع‌ آبهایی‌ است‌ که‌ احتمال‌ دارد از طریق‌ بارندگی، جوی‌ها یا نهرهای‌ مجاور (به‌ استثنای‌ آبهای‌ زیرزمینی‌ )، وارد ترانشه‌ یا گود شود. هزینه‌ این‌ کار، در ردیفهای‌ مربوط‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌. در موارد مجاورت‌ ترانشه‌ یا گود با رودخانه‌ یا دریا و مانند آن‌، که‌ منجر به‌ نفوذ آب‌ از جدار دیواره‌ به‌ داخل‌ ترانشه‌ یا گود شود، مانند آبهای‌ زیرزمینی‌ تلقی‌ شده‌ و برحسب‌ مورد از ردیفهای‌ اضافه‌بهای‌ اجرای‌ کار زیر تراز آب‌ زیرزمینی‌ استفاده‌ خواهد شد.

21. منظور از اتصالی‌ها (Joints)، وسایل‌ و لوازمی‌ است‌ که‌ دو قطعه‌ لوله‌ یا متعلقات‌ آن‌ را به‌هم‌ اتصال‌ می‌دهند و نقش‌ دیگری‌ ندارند، مانند مانشون‌، گلند، کوپلینگ‌ اتصال‌ مکانیکی‌، واشرها و پیچ‌ و مهره‌های‌ مربوط‌ به ‌آنها. اضافه‌بهای‌ مربوط‌ به ‌متعلقات‌ شامل‌ اتصالی‌ها‌ نخواهد شد.

22. منظور از متعلقات (Fittings) انواع قطعاتی است که برای تغییر مقطع لوله، گرفتن انشعاب از لوله یا تغییر جهت لوله به کار می‌رود، مانند زانو، سه راه، چهارراه، تبدیل. در مورد متعلقاتی مانند سه راه و تبدیل که بیش از یک قطر دارند، مبنای محاسبه بزرگترین قطر است.

23. منظور از قطر در این‌ فهرست‌ بها قطر نامی‌ (Nominal Diameter) است‌، که‌ در جدول‌های‌ سازندگان‌ و استانداردهای‌ مربوط درج‌ شده‌است‌، مگر جز آن مشخص شده باشد.

24. در صورت‌ مغایرت‌ بین‌ نقشه‌های‌ اجرایی‌ منضم‌ به‌ پیمان‌ و نقشه‌های‌ نمونه‌ منضم‌ به‌ این‌ فهرست‌بها، ملاک‌ اجرا، نقشه‌های‌ اجرایی‌ منضم‌ به‌ پیمان‌ است‌، ولی‌ از قیمتهای‌ واحد این‌ فهرست‌ بها استفاده‌ خواهد شد.

25. اندازه‌گیری‌ کارها براساس‌ ابعاد کارهای‌ انجام‌ شده‌، که‌ طبق‌ ابعاد درج‌ شده‌ در نقشه‌های‌ اجرایی‌، دستور کارها و صورت‌ مجلس‌ها است‌، با توجه‌ به‌ مفاد کلیات‌ و مقدمه‌ فصل‌ها، صورت‌ می‌گیرد. درمواردی‌ که‌ روش‌ ویژه‌ای‌ برای‌ اندازه‌گیری‌ در این‌ فهرست‌ بها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، اندازه‌گیری‌ به‌روش‌ تعیین‌ شده ‌انجام‌ می‌شود.

26. در اندازه‌گیری‌ مقادیر مربوط‌ به‌ ردیف‌های‌ فصل‌های‌ لوله‌گذاری و تهیه لوله‌، صرفا طول‌ خط‌ نصب‌ شده‌، شامل‌ لوله، اتصالی‌ها و متعلقات برحسب‌ متر طول‌ در محور مسیر لوله‌گذاری‌ (با کسر اندازه‌ داخلی‌ آدم ‌روها در همین‌ محور) ملاک‌ است (در مواردی که بهای واحد تهیه لوله بر اساس وزن مشخص شده است، وزن خط لوله نصب شده طبق وزن تئوریک، بر اساس استاندارد مربوط، یا جدول کارخانه‌های سازنده محاسبه و منظور می‌شود)، ولی کارهایی‌ که‌ شرح‌ و حدود آنها در نقشه‌های‌ اجرایی‌ و اسناد پیمان‌ مشخص‌ می‌شود، مانند، عبور لوله‌ از رودخانه‌، کانال و زیر راه‌آهن‌، آزاد راه‌ و یا بزرگراه‌، از طول‌ مسیر، کسر می‌شود. در موارد خاص‌ که‌ لوله‌گذاری‌ لوله‌های‌ پی‌‌وی‌سی‌ و پلی‌اتیلن‌، در قطرهای‌ پایین (قطر کمتر از 300 میلیمتر)‌، با تایید مهندس‌ مشاور، در آدم‌رو به‌ صورت‌ یکسره‌ انجام‌ شود، مقدار لوله‌ اضافی و در حالت لوله رانی، طول خط اجرا شده، شامل لوله‌ها، اتصالی‌ها و متعلقات، بر حسب متر طول در محور مسیر لوله گذاری، بدون کسر اندازه داخلی آدم روهایی که بعداً در همین محور و روی لوله اجرا شده، احداث می‌شوند، ملاک است. برای شفت‌هایی که تبدیل به آدم‌رو می‌شوند، اندازه داخلی آدم‌رو در محور مسیر لوله گذاری محاسبه نمی‌شود.

27. چنانچه قطر مورد نیاز، بین‌ دو قطر متوالی‌ درج‌ شده‌ در ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها باشد، بهای‌ واحد آن‌، با توجه‌ به‌ بهای‌ قطرهای‌ قبل‌ و بعد آن‌ و به‌ روش‌ میانیابی‌ خطی‌ محاسبه‌ می‌شود .

28. در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ لوله‌گذاری‌ و احداث‌ آدم‌روها، هزینه‌های‌ اضافی‌ بابت‌ خاک‌برداری‌ و خاکریزی‌ اضافی‌ لازم‌ و سایر عملیات‌ مرتبط‌ با آن‌، برای‌ محل‌ اتصالیها، و نیز ایجاد فضای‌ لازم‌ برای‌ اجرای‌ عملیات‌ درون‌ ترانشه‌، نقب‌ یا گود، منظور شده‌ است‌.

29. در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ لوله‌گذاری‌، احداث‌ آدم‌روها و عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌، هزینه‌های‌ اضافی‌ مرتبط‌ با تغییر حجم‌ ناشی‌ از تورم‌ و نشست‌ خاک‌ منظور شده‌ است‌.

30. در بهای‌ واحد ردیفهای‌ فصلهای‌ لوله‌گذاری‌ در ترانشه‌، طبق‌ نقشه‌ نمونه‌ 37101، هزینه‌ خاکریزی‌ زیر، اطراف‌ و روی‌ لوله‌ با خاک‌ سرندی‌ و خاکریزی‌ روی‌ خاک‌ سرندی‌ (خاکریز نهایی‌)، با خاک‌ حاصل‌ از حفرترانشه‌، منظور شده‌ است‌. ولی‌ چنانچه‌ به‌ تشخیص‌ مهندس‌ مشاور، خاک‌های‌ حاصل‌ از حفرترانشه‌ برای‌ انجام‌ هریک‌ از امور یادشده‌ مناسب‌ نباشد، اضافه‌بهای‌ تهیه‌ و حمل‌ خاک‌ مناسب‌ از خارج‌ کارگاه‌، طبق‌ ردیف‌های‌ مربوط‌، از فصل‌ عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ (که‌ در این‌ ردیف‌ها هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ خاک‌ سرندی‌ کسر شده ‌است‌)، محاسبه‌ می‌شود.

31. در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ لوله‌گذاری‌ و احداث آدم‌روها، طبق‌ نقشه‌های‌ نمونه‌، هزینه‌ خاکریزی‌ زیر، اطراف‌ و روی‌ لوله‌ با خاک‌ سرندی‌ و خاکریزی روی آن (خاکریز نهایی)، یا خاکریزی اطراف آدم‌رو با خاک‌ حاصل‌ از حفاری ترانشه‌، گود یا نقب، منظور شده‌ است‌. چنانچه طبق‌ مشخصات‌ فنی‌ و دستور مهندس‌ مشاور و تایید کارفرما، ضرورت‌ داشته‌ باشد به‌ جای‌ خاک حاصل از حفاری ترانشه برای اجرای خاک‌ سرندی یا خاکریز نهایی‌ از مصالح‌ مناسب‌ دیگری‌ استفاده‌ شود، هزینه اضافی‌ طبق‌ ردیف‌های‌ مربوط‌، از فصل‌های دیگر این فهرست‌بها، محاسبه‌ می‌شود. چنانچه مصالح مناسب، بتن یا شفته‌ سیمانی باشد، کسر بهای موضوع ردیف شماره 081308، باید در نظر گرفته شود.

32. هزینه‌ جمع‌ آوری‌ (در صورت لزوم)، بارگیری، حمل‌ و بار اندازی خاک‌ و مواد زاید حاصل‌ از حفاری‌‌، طبق‌ دستور کار مهندس‌ مشاور، برحسب‌ حجم‌ محل‌ حفاری‌، طبق‌ ردیفهای‌ مربوط‌، از فصل‌ عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌، محاسبه‌ می‌شود.

33. در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ لوله‌گذاری‌ در ترانشه‌ واحداث‌ آدم‌روها، هزینه‌ حفر ترانشه‌ یا گود و خاکریزی‌ با وسایل‌ مکانیکی‌، پیش‌بینی‌ شده‌ است‌. در محل‌هایی‌ که‌ به‌ تشخیص‌ مهندس‌ مشاور، حفر ترانشه‌ یا گود و خاکریزی‌ با وسایل‌ مکانیکی‌ مقدور نباشد و این‌ کار بادست‌ انجام‌ شود، اضافه‌بهای‌ ناشی‌ از صعوبت‌ انجام‌ آن‌ با دست‌، با استفاده‌ از ردیف‌های‌ مربوط‌، از فصل‌ عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌، محاسبه‌ می‌شود.

34. در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌بها، هزینه‌ بارگیری‌ و حمل‌ انواع‌ مصالح‌ و یا لوله‌ها و باراندازی‌ آنها، پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، و هزینه‌ اضافی‌ ناشی‌ از صعوبت‌ بارگیری‌ و حمل‌ انواع‌ مصالح‌ و یا لوله‌ها با هر وسیله‌ دستی‌ و باراندازی‌ آن‌ها با رعایت شرایط ذکر شده، با استفاده‌ از ردیفهای‌ مربوط‌، از فصل‌ عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌، محاسبه‌ می‌شود.

35. هزینه‌ تامین‌ مصالح‌ و دستمزد کلیه‌ کارهای‌ لازم‌ برای‌ کوبیدن‌ و تثبیت‌ میخ‌های‌ اصلی‌ و فرعی‌ نقشه‌برداری‌، در ردیف‌های‌ فصل‌های‌ لوله‌گذاری‌ و احداث‌ آدم‌روها منظور شده‌ است‌.

36. در این‌ فهرست‌ بها، تهیه تمام یا قسمتی از اقلام مانند‌ لوله‌ها، اتصالی‌ها و متعلقات می‌تواند توسط و به هزینه کارفرما انجام یا به پیمانکار واگذار شود. بهای واحد تهیه بخشی از این اقلام در فصل‌های مربوط درج شده است و برای سایر مصالح، طبق ضوابط اقلام غیر پایه (ستاره دار) عمل خواهد شد. هزینه‌ بارگیری‌ و حمل،‌ تا فاصله‌ 30 کیلومتر و باراندازی‌ آنها، در ردیف‌های‌ مربوط‌، پیش‌بینی‌ شده‌است‌. چنانچه‌ فاصله‌ حمل‌ از 30 کیلومتر بیشتر شود، بهای‌ حمل‌ اضافی‌ برای‌ لوله‌ها، اتصالی‌ها و متعلقات، با استفاده‌ از ردیف‌های‌ مربوط‌، از فصل‌ حمل ‌و نقل‌ محاسبه‌ می‌شود.

37. در فصل‌های‌ لوله‌گذاری‌ در ترانشه‌ و احداث‌ آدم‌روها، برای‌ کارکردهای‌ موقت‌، قبل‌ از انجام‌ کامل‌ هر قسمت‌ از کار، از درصدهای‌ داده‌ شده‌ در جدولهای‌ مقدمه‌ این‌ فصلها استفاده‌ می‌شود. جدولهای‌ یادشده‌، تقریبی‌ است‌ و منحصراً برای‌ کارکردهای موقت‌ تهیه‌ شده‌ است‌ و هرگونه‌ استفاده‌ از آن‌ یا استناد به‌ آن‌، سوای‌ آنچه‌ تعیین‌ شده‌، مجاز نیست‌.

38. هزینه‌های‌ پخش‌ و کوبیدن‌ برای‌ خاکریزی‌ روی‌ خاک‌ سرندی‌ (خاکریز نهایی‌)، برای‌ تراکم‌ بیش‌ از 85 درصد پروکتور استاندارد (درصورت‌ لزوم‌ طبق‌ مشخصات‌ فنی‌)، به‌ صورت‌ اضافه‌بها نسبت‌ به‌ ردیفهای‌ فصلهای‌ لوله‌گذاری‌ در ترانشه‌ و احداث‌ آدم‌روها، در فصل‌ عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌.

39. در موارد خاص‌ که‌ به‌ علت‌ محدودیت‌ فضای‌ کار، در مسیر لوله‌گذاری‌، افزایش‌ تدریجی‌ خاک‌ حاصل‌ از حفاری‌ مانع‌ انجام‌ عملیات‌ لوله‌گذاری‌ شود، و جابه‌ جایی‌ مجدد خاک‌ لازم‌ باشد، با نظر مهندس‌ مشاور، از ردیف‌ مربوط‌ در فصل‌ عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ استفاده‌ خواهد شد.

40. در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ لوله‌گذاری‌ در ترانشه‌ و لوله رانی، هزینه‌ تهیه‌ آب‌ مورد نیاز برای‌ آزمایش آب بندی خط‌ لوله‌ منظور شده‌است‌.

41. ردیف‌هایی‌ که‌ به‌ صورت‌ اضافه‌بهای‌ اجرای‌ کار زیر تراز آب‌ زیرزمینی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، شامل‌ هزینه‌های‌ کندی‌ پیشرفت‌ کار در محیط‌ آبدار و تخلیه‌ آب‌ با تلمبه‌ موتوری‌ است‌، و در صورتی‌ تعلق می گیرد که‌ لزوم‌ استفاده‌ از تلمبه‌ موتوری‌ به‌ تایید مهندس‌ مشاور برسد و پس‌ از انجام‌ کار صورت‌مجلس‌ شود. ردیفهای‌ یادشده‌، به‌ آن‌ قسمت‌ از عملیات‌ که‌ زیر تراز آب‌ زیرزمینی‌ انجام‌ شود، تعلق‌ می‌گیرد.

42. گرفتن‌ مجوزها و دستورالعمل‌ها و اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ مسایل‌ ترافیک‌ شهر و تاسیسات‌ زیربنایی‌ مانند آب‌، برق‌، گاز و خطوط‌ مخابرات‌، برای‌ اجرای‌ عملیات‌، به‌ عهده‌ کارفرماست‌.

43. در مواردی‌ که‌ عملیات‌ لوله‌ گذاری‌ با تاسیسات‌ زیربنایی‌ برخورد می‌کند، به‌منظور جبران‌ صعوبتهای‌ ناشی‌ از اجرای‌ کار با کمک وسایل‌ دستی‌ و کاهش‌ بازدهی‌ عملیات‌ لوله‌گذاری‌، اضافه‌بهایی‌ برابر بهای‌ واحد ردیف‌ لوله‌گذاری‌ مربوط‌، برای‌ آن‌ قسمت‌ از طول‌ مسیر که‌ دارای‌ صعوبت‌ فوق‌الذکر است‌ و با نظر مهندس‌ مشاور تعیین‌ خواهد شد، محاسبه‌ می‌شود. این‌ اضافه‌بها برای‌ هر مورد برخورد عملیات‌ لوله‌گذاری‌ شبکه‌ جمع‌آوری فاضلاب با تأسیسات‌ زیربنایی‌ شهری‌ موجود و عبور از زیر آن‌ به‌نحو مناسب‌، با تأیید مهندس‌ مشاور تعلق می گیرد ولی‌ شامل‌ انشعابهای‌ خانگی‌ نمی‌شود. هزینه‌ صعوبت‌ عبور از زیر انشعابهای‌ خانگی‌ در بهای‌ واحد ردیفهای‌ فصلهای‌ لوله‌گذاری‌ دیده‌ شده‌ است‌. در حالتی‌ که‌ چند مورد از تاسیسات‌ زیربنایی‌ موجود در فاصله‌ نزدیک‌ و مجاور هم‌ قرار گرفته‌ و با عملیات‌ لوله‌ گذاری‌ برخورد داشته‌ باشد، تنها معادل‌ یک‌ مورد برخورد در نظر گرفته‌ خواهد شد. اضافه‌بهای موضوع ردیف‌های 080101 تا 080106 فصل هشتم این فهرست بها در رابطه با آن قسمت از عملیات خاکی که با وسایل غیر مکانیکی انجام می‌شود، مستقل از اضافه‌بهای فوق‌الذکر بوده و جداگانه محاسبه می‌شود. چنانچه لازم باشد لوله‌گذاری به موازات تاسیسات زیربنایی موجود صورت گیرد و به واسطه کمی فاصله و مشخصات طرح حفاظت از لوله‌ها یا تاسیسات فوق‌الذکر، بنا به تشخیص مهندس مشاور و تایید کارفرما ضروری باشد، می‌توان از ردیف‌های ستاره‌دار و یا قیمت جدید، بسته به مورد، با رعایت ضوابط مربوط استفاده کرد.

44. چنانچه‌، برای‌ حفاظت‌ دیواره‌ ترانشه‌ (جلوگیری‌ از ریزش‌ دیواره‌ در حین‌ عملیات‌ یا جلوگیری‌ از نیروی‌ رانش‌ ساختمانها و تاسیسات‌ مجاور ترانشه‌)، با تایید مهندس‌ مشاور، تمهیدات‌ خاصی‌ مانند چوب‌بست‌ یا سپرکوبی‌ لازم‌ باشد، هزینه‌ این‌ عملیات‌ برحسب‌ مورد از ردیفهای‌ مربوط‌ دراین‌ فهرست‌بها محاسبه‌ خواهد شد. در صورتی که در زمین ریزشی فقط از طریق ایجاد شیب مناسب حفاظت دیواره ترانشه اجرا شود. از ردیف 080201 و 080202 برای حجم اضافی (نسبت به نقشه نمونه منضم به این فهرست بها) محاسبه و منظور میشود.

45. در مواردی‌ که‌، باتوجه‌ به‌ عمق‌های‌ زیاد، اجرای‌ عملیات‌ خاکبرداری‌ به‌ روش‌ پله‌ای‌ اجرا شود‌، هزینه‌ آن‌ در بهای‌ واحد ردیفهای‌ مربوط‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ .

46. در تمام‌ مواردی‌ که‌ تهیه‌ مصالح‌ و یا انجام‌ کارهایی‌ به‌ عهده‌ کارفرما است‌، هزینه‌های‌ مربوط‌ نیز به‌ عهده‌ او است‌.

47. در تنظیم صورت جلسات که باید بر اساس ضوابط تهیه شود، موارد زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد:

47-1. صورت‏جلسه‏ها، باید ضمن اجرای کار و پس از اتمام هر یک از اجزای آن و بر اساس مشخصات فنی یا دستور کارها تهیه شوند و شامل حداقل اطلاعات زیر باشند:

- نام کارفرما، مهندس مشاور، مهندس ناظر (نظارت فنی کارگاهی)، پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان، موضوع پیمان، شماره و تاریخ صورت‌جلسه

- ذکر مرجع فنی مربوط به اجرای کار موضوع صورت‌جلسه

- ارایه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزییات کامل و بیان مشخصات فنی کار

- متره و محاسبه مقادیر مربوط به اجرای عملیات.

47-2. صورت‌جلسات باید به امضای پیمانکار، مهندس ناظر مقیم، مهندس مشاور و کارفرما (در موارد تعیین شده) برسد. تمامی صورت‌جلسات باید توسط کارفرما به مهندس مشاور (با رونوشت جهت اطلاع و پیگیری پیمانکار) برای اعمال در صورتوضعیت به همراه موضوع کار و جدول خلاصه مقادیر ظرف مهلت سههفته از تاریخ دریافت از مشاور، ابلاغ شود. چنانچه صورت‌جلسات مزبور به عللی مورد تایید کارفرما قرار نگیرد و ظرف مدت یاد شده از طرف کارفرما ابلاغ نگردد، لازم است کارفرما دلایل عدم ابلاغ یا لزوم تهیه صورت‌جلسه اصلاحی را کتباً به اطلاع مهندس مشاور و پیمانکار برساند. پس از آن، در صورت نیاز به تهیه صورت‌جلسه اصلاحی، لازم است ابلاغ آن توسط کارفرما ظرف مدت دو هفته از تاریخ دریافت صورت‌جلسه اصلاحی از مشاور انجام شود. پس از سپری شدن مهلت سه هفته از دریافت صورتجلسه یا مهلت دو هفته از دریافت صورتجلسه اصلاحی، چنانچه صورت‌جلسه به هر دلیلی خارج از قصور پیمانکار از طرف کارفرما با تاخیر ابلاغ شود، میزان تاخیر به وجود آمده در ابلاغ صورت‌جلسه و تأیید مبلغ در صورت وضعیت، بر اساس دستورالعمل مربوط، در رسیدگی به تاخیرات پیمان منظور می‌گردد.

صورت‌جلسات فاقد ابلاغ کارفرما که مورد تایید مهندس مشاور قرار گرفته باشد، با اعمال ضریب 7/0 در صورت وضعیت لحاظ می‌گردد. ابلاغ صورت‌جلسات توسط کارفرما به منظور مستند سازی مدارک و صورت‌جلسات بوده و از تعهدات و مسئولیت‌های مهندس مشاور و پیمانکار نمی‌کاهد.

47-3. تاریخ ابلاغ کارفرما باید با زمان اجرای عملیات موضوع صورت‌جلسه مطابقت داشته باشد و ابلاغ صرفاً با مسوولیت و تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌تواند در زمان دیگر انجام شود.

48. این‌ فهرست‌ بها بر مبنای‌ قیمت‌های‌ سه‌ماهه‌ چهارم‌ سال‌ 1403 محاسبه‌ شده‌ است‌.

# فصل‌ دوم‌. عملیات‌ لوله‌گذاری‌ با لوله‌های‌ بتنی‌ فاضلابی‌

مقدمه‌

1. مفاد درج‌ شده‌ در ردیفهای‌ 020101 تا 020115، شرح‌ مختصری‌ از عملیات‌ لوله‌گذاری‌ در ترانشه‌ با لوله‌های‌ بتنی‌ فاضلابی یا لوله بتن پلیمر (در عمق لوله گذاری تعیین شده به شرح ردیف های متناظر)‌ با هر نوع‌ اتصالی‌ است‌، و عملیات‌ تفصیلی‌ این‌ ردیفها، به‌ شرح‌ زیر است‌:

1-1. تمیز کردن‌ و آماده‌ کردن‌ مسیر لوله‌گذاری‌ و انجام‌ کارهای‌ نقشه‌برداری‌ لازم‌.

1-2. بارگیری‌ و حمل‌ لوله‌ها و اتصالیها، از محل‌ تحویل‌ از کارفرما، بسته‌ به‌ مورد، تا پای‌کار و باراندازی‌ و ریسه‌ کردن‌ در کنار ترانشه‌، و یا تا محل‌های‌ انباشت‌ فرعی‌ و باراندازی‌ درآنجا، همراه‌ با بارگیری‌ مجدد و حمل‌ لوله‌ها و اتصالیها تا پای‌ کار و باراندازی‌ و ریسه‌ کردن‌ در کنار ترانشه‌.

1-3. حفر ترانشه‌ با هر نوع‌ وسیله‌ مکانیکی‌ تا عمق‌ موردنظر، و ریختن خاک حاصله در کنار ترانشه‌.

1-4. شیب‌بندی‌ و تسطیح‌ کف‌ ترانشه‌، ریختن‌ و پخش‌ خاک‌سرندی‌، آب‌پاشی‌، کوبیدن‌، تلمبه‌زنی‌ و تخلیه‌آبهای‌ سطحی‌ داخل‌ترانشه‌ (در صورت‌ لزوم‌).

1-5. حفاظت‌ کامل‌ داخل‌ لوله‌ از ورود هرگونه‌ مواد خارجی‌، قراردادن‌ لوله‌ها و اتصالیها درون‌ ترانشه‌ و نصب‌ آنها با رعایت‌ شیب‌ لازم‌.

1-6. خاکریزی‌ اطراف‌ و روی‌ لوله‌های‌ درون‌ ترانشه‌، با خاک‌ سرندی‌.

1-7. آزمایش‌ آب‌بندی‌ خط‌ لوله‌، طبق مشخصات فنی و شامل‌ پرکردن‌ و تخلیه‌، به‌ طوری‌ که‌ پس‌ از تخلیه‌، خط‌ لوله‌ عاری‌ از هرگونه‌ رسوب‌ و مواد زاید باشد.

1-8. پخش‌ و کوبیدن‌ خاک‌ سرندی‌، با وسایل‌ دستی‌ تا تراکم‌ مورد لزوم‌ طبق‌ مشخصات‌ فنی، پرکردن‌ لایه ‌به ‌لایه‌ ترانشه‌ تا سطح‌ زمین‌، و آب‌پاشی‌ و کوبیدن‌ آن‌ با تراکم‌ حداقل‌ 85 درصد پروکتور استاندارد با خاک‌ حاصل‌ از خاکبرداری‌ (خاکریز نهایی‌)‌ و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.

2. چنانچه برای آزمایش‌ آب‌بندی‌ لوله‌های بتنی به قطر 700 میلی‌متر و بالا تر، از روش آزمایش محل‌های اتصال (Joint Test)، استفاده شود، 4 درصد به ازای هر متر طول لوله، از بهای‌ واحد ردیف‌های این فصل کسر می‌شود.

3. چنانچه لوله‌گذاری‌ در عمقهای‌ بیشتر از عمق‌ تعیین‌ شده‌ در ردیفهای‌ این‌ فصل‌ انجام‌ شود، 22 درصد به‌ ازای‌ هر یک‌ متر عمق‌ بیشتر، به‌ بهای‌ واحد ردیفهای‌ این‌ فصل‌، برحسب‌ مورد، اضافه‌ می‌شود. به‌ عنوان‌ مثال‌، اگر عمق‌ یک‌ متر بیشتر باشد 22 درصد، اگر عمق‌ دومتر بیشتر باشد 22×2=44 درصد و به‌ همین‌ ترتیب‌ برای‌ عمقهای‌ بیشتر. کسر متر به‌ تناسب‌ محاسبه‌ می‌شود.

4. درصد تقریبی‌ هزینه‌ هریک‌ از مراحل‌ کار لوله‌گذاری‌ با لوله‌های‌ بتنی‌ فاضلابی‌ به‌ شرح‌ بند1، نسبت‌ به‌ کل‌ عملیات‌، درجدول‌ 2 درج‌ شده‌است‌، که‌ برای‌ صورت‌ وضعیتهای‌ موقت‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد.

5. چنانچه از لوله‌های سرامیکی (سفالی) برای لوله‌گذاری در ترانشه از قطر 200 تا 400 میلی‌متر استفاده شود، برای برآورد عملیات اجرایی مربوط با در نظر گرفتن بند 1-1 الی 1-8، 3 و 4 و با رعایت مشخصات فنی مربوط به لوله‌های سرامیکی از ردیف‌های هم قطر با اعمال ضریب 93/0 استفاده شده و چنانچه تهیه لوله به عهده پیمانکار در نظر گرفته شود، هزینه مربوط از فصل نوزدهم، تهیه لوله‌های سرامیکی (سفالی) فاضلابی تعیین ‌می‌شود.

جدول‌ 2. درصد مراحل‌ مختلف‌ عملیات‌ لوله‌گذاری‌، برای‌ لوله‌های‌ بتنی‌ فاضلابی‌ با قطرهای‌ مختلف‌.

| شماره ردیف | قطر لوله (میلی‌متر) | 2000-1400 | 1200-700 | 600-300 | 250-200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | شرح عملیات | درصد |  |  |  |
| 1 | تمیز کردن‌ مسیر لوله‌گذاری‌ و انجام‌ کارهای‌ نقشه‌برداری‌ لازم | 5/5 | 5 | 6 | 8 |
| 2 | بارگیری‌ و حمل‌ لوله‌ها و اتصالی‌ها، از محل‌ تحویل‌از کارفرما و باراندازی، طبق بند 1-2 مقدمه | 28 | 24 | 22 | 5/20 |
| 3 | حفر ترانشه | 5/11 | 11 | 16 | 18 |
| 4 | تسطیح‌ و آماده‌ کردن‌ کف‌ ترانشه | 5/3 | 5/3 | 4 | 5 |
| 5 | قراردادن‌ لوله‌ها و اتصالی‌ها درون‌ ترانشه‌ و نصب‌ آنها | 5/22 | 31 | 25 | 17 |
| 6 | خاکریزی‌ اطراف‌ و روی‌ لوله‌ درون‌ ترانشه‌، با خاک‌ سرندی | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 7 |
| 7 | آزمایش آب بندی خط لوله | 10 | 9 | 7 | 5/5 |
| 8 | پخش و کوبیدن خاک سرندی، خاکریز نهایی ‌و عملیات‌ تکمیلی | 5/13 | 12 | 5/14 | 19 |
| جمع |  | 100 | 100 | 100 | 100 |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۴,۴۹۷,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله بتنی فاضلابی به قطر ۲۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲ متر. |  | ۰۲۰۱۰۱ |
|  |  | ۵,۴۴۶,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله بتنی فاضلابی به قطر ۲۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲ متر. |  | ۰۲۰۱۰۲ |
|  |  | ۸,۰۴۸,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله بتنی فاضلابی به قطر ۳۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲٫۲۵ متر. |  | ۰۲۰۱۰۳ |
|  |  | ۱۰,۵۷۸,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله بتنی فاضلابی به قطر ۴۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲٫۵ متر. |  | ۰۲۰۱۰۴ |
|  |  | ۱۳,۸۱۵,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله بتنی فاضلابی به قطر ۵۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲٫۷۵ متر. |  | ۰۲۰۱۰۵ |
|  |  | ۱۴,۱۸۲,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله بتنی فاضلابی به قطر ۶۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲٫۷۵ متر. |  | ۰۲۰۱۰۶ |
|  |  | ۱۶,۴۶۰,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله بتنی فاضلابی به قطر ۷۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۳ متر. |  | ۰۲۰۱۰۷ |
|  |  | ۲۱,۷۵۹,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله بتنی فاضلابی به قطر ۸۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۳ متر. |  | ۰۲۰۱۰۸ |
|  |  | ۲۴,۵۲۹,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله بتنی فاضلابی به قطر ۹۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۳٫۲۵ متر. |  | ۰۲۰۱۰۹ |
|  |  | ۲۵,۶۶۲,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله بتنی فاضلابی به قطر ۱۰۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۳٫۲۵ متر. |  | ۰۲۰۱۱۰ |
|  |  | ۳۱,۳۳۹,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله بتنی فاضلابی به قطر ۱۲۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۳٫۵ متر. |  | ۰۲۰۱۱۱ |
|  |  | ۳۹,۹۳۷,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله بتنی فاضلابی به قطر ۱۴۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۳٫۷۵ متر. |  | ۰۲۰۱۱۲ |
|  |  | ۴۷,۱۲۰,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله بتنی فاضلابی به قطر ۱۶۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۴ متر. |  | ۰۲۰۱۱۳ |
|  |  | ۶۳,۳۵۷,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله بتنی فاضلابی به قطر ۱۸۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۴٫۲۵ متر. |  | ۰۲۰۱۱۴ |
|  |  | ۱۰۵,۲۱۹,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله بتنی فاضلابی به قطر ۲۰۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۴٫۵ متر. |  | ۰۲۰۱۱۵ |

# فصل‌ سوم‌. عملیات‌ لوله‌گذاری‌ با لوله‌های‌ پی‌ وی‌ سی‌ فاضلابی‌

مقدمه‌

1. مفاد درج‌ شده‌ در ردیفهای‌ 030101 تا 0301011، شرح‌ مختصری‌ از عملیات‌ لوله‌گذاری‌ در ترانشه‌ با لوله‌های‌ پی‌ وی‌ سی‌ و پی‌ وی‌ سی‌ سخت فاضلابی است‌، و عملیات‌ تفصیلی‌ این‌ ردیفها، به‌ شرح‌ زیر است‌:

1-1. تمیز کردن‌ و آماده‌ کردن‌ مسیر لوله‌گذاری‌ و انجام‌ کارهای‌ نقشه‌برداری‌ لازم‌.

1-2. بارگیری‌ و حمل‌ لوله‌ها، از محل‌ تحویل‌ از کارفرما، بسته‌ به‌ مورد، تا پای‌ کار و باراندازی‌ و ریسه‌کردن‌ در کنار ترانشه‌، ویا تا محل‌های‌ انباشت‌ فرعی‌ و باراندازی‌ درآنجا، همراه‌ با بارگیری‌ مجدد و حمل‌ لوله‌ها تا پای‌ کار و باراندازی‌ و ریسه‌ کردن‌ در کنار ترانشه‌.

1-3. حفر ترانشه‌ با هر نوع‌ وسیله‌ مکانیکی‌ تا عمق‌ موردنظر، و ریختن خاک حاصله در کنار ترانشه‌.

1-4. شیب‌بندی‌ و تسطیح‌ کف‌ ترانشه‌، ریختن‌ و پخش‌ خاک‌سرندی‌، آب‌پاشی‌، کوبیدن‌، تلمبه‌زنی‌ و تخلیه‌ آبهای‌ سطحی‌ داخل‌ ترانشه‌ (در صورت‌ لزوم‌).

1-5. حفاظت‌ کامل‌ داخل‌ لوله‌ از ورود هرگونه‌ مواد خارجی‌، برش‌ و آماده‌ سازی‌ سرلوله‌ (در صورت‌ لزوم‌)، قراردادن‌ لوله‌ها درون‌ ترانشه‌ و نصب‌ آنها با رعایت‌ شیب‌ لازم‌.

1-6. خاکریزی‌ اطراف‌ و روی‌ لوله‌های‌ درون‌ ترانشه‌، با خاک‌ سرندی‌.

1-7. آزمایش‌ آب‌بندی‌ خط‌ لوله‌، طبق مشخصات فنی و شامل‌ پرکردن‌ و تخلیه‌، به‌ طوری‌ که‌ پس‌ از تخلیه‌، خط‌ لوله‌ عاری‌ از هرگونه‌ رسوب‌ و مواد زاید باشد.

1-8. پخش‌ و کوبیدن‌ خاک‌ سرندی‌، با وسایل‌ دستی‌ تا تراکم‌ مورد لزوم‌ طبق‌ مشخصات‌ فنی، پرکردن‌ لایه ‌به ‌لایه‌ ترانشه‌ تا سطح‌ زمین‌، و آب‌پاشی‌ و کوبیدن‌ آن‌ با تراکم‌ حداقل‌ 85 درصد پروکتور استاندارد با خاک‌ حاصل‌ از خاکبرداری‌ (خاکریز نهایی‌)‌ و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.

2. چنانچه لوله‌گذاری‌ درعمق‌های‌ بیشتر از عمق‌ تعیین‌ شده‌ در ردیفهای‌ این‌ فصل‌ انجام‌ شود، 42 درصد به‌ ازای‌ هریک‌ متر عمق‌ بیشتر، به‌ بهای‌ واحد ردیفهای‌ این‌ فصل‌، برحسب‌ مورد، اضافه‌ می‌شود. به‌ عنوان‌ مثال‌، اگر عمق‌ یک‌ متر بیشتر باشد 42 درصد، اگر عمق‌ دومتر بیشتر باشد 42×2=84 درصد و به‌ همین‌ ترتیب‌ برای‌ عمقهای‌ بیشتر. کسر متر به‌ تناسب‌ محاسبه‌ می‌شود.

3. درصد تقریبی‌ هزینه‌ انجام‌ هریک‌ از مراحل‌ کار لوله‌گذاری‌ با لوله‌های‌ پی‌ وی‌ سی‌ فاضلابی‌ به‌ شرح‌ بند1، نسبت‌ به‌ کل‌ عملیات‌، در جدول‌ 3 درج‌ شده‌ است‌، که‌ برای‌ صورت‌ وضعیت‌های‌ موقت‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد.

جدول‌ 3. درصد مراحل‌ مختلف‌ عملیات‌ لوله‌گذاری‌، برای‌ لوله‌های‌ پی‌ وی‌ سی‌ فاضلابی‌ با قطرهای‌ مختلف‌.

| شماره ردیف | قطر لوله (میلی‌متر) | 630-315 | 280-200 |
| --- | --- | --- | --- |
| شرح عملیات |  | درصد |  |
| 1 | تمیز کردن‌ مسیر لوله‌گذاری‌ و انجام‌ کارهای‌ نقشه‌برداری‌ لازم | 5/8 | 5/8 |
| 2 | بارگیری‌ و حمل‌ لوله‌ها و اتصالی‌ها، از محل‌ تحویل‌از کارفرما و باراندازی، طبق بند 1-2 مقدمه | 5/7 | 5 |
| 3 | حفر ترانشه | 5/33 | 5/38 |
| 4 | تسطیح‌ و آماده‌ کردن‌ کف‌ ترانشه | 6 | 6 |
| 5 | قراردادن‌ لوله‌ها و اتصالی‌ها درون‌ ترانشه‌ و نصب‌ آنها | 5/14 | 5/8 |
| 6 | خاکریزی‌ اطراف‌ و روی‌ لوله‌ درون‌ ترانشه‌، با خاک‌ سرندی | 8 | 8 |
| 7 | آزمایش آب بندی خط لوله | 4 | 4 |
| 8 | پخش و کوبیدن خاک سرندی، خاکریز نهایی ‌و عملیات‌ تکمیلی | 18 | 5/21 |
| جمع |  | 100 | 100 |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۲,۰۹۶,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله پی وی سی فاضلابی به قطر ۲۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲ متر. |  | ۰۳۰۱۰۱ |
|  |  | ۲,۲۰۸,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله پی وی سی فاضلابی به قطر ۲۲۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲ متر. |  | ۰۳۰۱۰۲ |
|  |  | ۲,۳۲۸,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله پی وی سی فاضلابی به قطر ۲۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲ متر. |  | ۰۳۰۱۰۳ |
|  |  | ۲,۴۶۵,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله پی وی سی فاضلابی به قطر ۲۸۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲ متر. |  | ۰۳۰۱۰۴ |
|  |  | ۲,۷۹۴,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله پی وی سی فاضلابی به قطر ۳۱۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲٫۲۵ متر. |  | ۰۳۰۱۰۵ |
|  |  | ۳,۰۵۳,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله پی وی سی فاضلابی به قطر ۳۵۰ یا ۳۵۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲٫۲۵ متر. |  | ۰۳۰۱۰۶ |
|  |  | ۳,۳۵۸,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله پی وی سی فاضلابی به قطر ۴۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲٫۵ متر. |  | ۰۳۰۱۰۷ |
|  |  | ۳,۷۴۸,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله پی وی سی فاضلابی به قطر ۴۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲٫۵ متر. |  | ۰۳۰۱۰۸ |
|  |  | ۴,۱۹۱,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله پی وی سی فاضلابی به قطر ۵۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲٫۵ متر. |  | ۰۳۰۱۰۹ |
|  |  | ۴,۷۵۳,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله پی وی سی فاضلابی به قطر ۵۶۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲٫۷۵ متر. |  | ۰۳۰۱۱۰ |
|  |  | ۵,۴۷۷,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله پی وی سی فاضلابی به قطر ۶۳۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲٫۷۵ متر. |  | ۰۳۰۱۱۱ |

# فصل‌ چهارم‌. عملیات‌ لوله‌گذاری‌ با لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ فاضلابی‌

مقدمه‌

1. مفاد درج‌ شده‌ در ردیفهای‌ 040101 تا 040116، شرح‌ مختصری‌ از عملیات‌ لوله‌گذاری‌ در ترانشه‌ با لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ فاضلابی‌‌ یا لوله بتن پلیمر (در عمق لوله گذاری تعیین شده به شرح ردیف های متناظر)، با اتصال جوشی یا کوپلینگی (اعم از ساده یا سه راهی) است، و عملیات‌ تفصیلی‌ این‌ ردیفها، به‌ شرح‌ زیر است‌:

1-1. تمیز کردن‌ و آماده‌ کردن‌ مسیر لوله‌گذاری‌ و انجام‌ کارهای‌ نقشه‌برداری‌ لازم‌.

1-2. بارگیری‌ و حمل‌ لوله‌ها (و کوپلینگ و واشر در صورت لزوم)، از محل‌ تحویل‌ از کارفرما، بسته‌ به‌ مورد، تا پای‌ کار و باراندازی‌ و ریسه‌ کردن‌ در کنار ترانشه‌، و یا تا محل‌های‌ انباشت‌ فرعی‌ و باراندازی‌ درآنجا، همراه‌ با بارگیری‌ مجدد و حمل‌ لوله‌ها تا پای‌ کار و باراندازی‌ و ریسه‌ کردن‌ در کنار ترانشه‌.

1-3. حفر ترانشه‌ با هر نوع‌ وسیله‌ مکانیکی‌ تا عمق‌ موردنظر، و ریختن خاک حاصله در کنار ترانشه‌.

1-4. شیب‌بندی‌ و تسطیح‌ کف‌ ترانشه‌، ریختن‌ و پخش‌ خاک‌سرندی‌، آب‌پاشی‌، کوبیدن‌، تلمبه‌زنی‌ و تخلیه‌ آبهای‌ سطحی‌ داخل‌ ترانشه‌ (در صورت‌ لزوم‌).

1-5. حفاظت‌ کامل‌ داخل‌ لوله‌ از ورود هرگونه‌ مواد خارجی‌، برش‌ و آماده‌ سازی‌ سر لوله‌ (درصورت‌ لزوم‌)، تنظیم‌ سرلوله‌ها و انجام‌ عملیات‌ اتصال‌ که‌ برحسب‌ مورد لازم‌ است‌ خارج‌ از ترانشه‌ انجام‌ شود به‌ طور کامل‌.

1-6. قراردادن‌ لوله‌ها درون‌ ترانشه‌، تنظیم‌ سرلوله‌ها و انجام‌ عملیات‌ اتصال‌ که‌ برحسب‌ مورد لازم‌ است‌ درون‌ ترانشه‌ انجام‌ شود همراه‌ با کلیه‌ عملیات‌ مرتبط‌ با حفاری‌ اضافی‌ مربوط‌، و نصب‌ لوله‌ها با رعایت‌ شیب‌ لازم‌.

1-7. خاکریزی‌ اطراف‌ و روی‌ لوله‌های‌ درون‌ ترانشه‌، با خاک‌ سرندی‌.

1-8. آزمایش‌ آب‌بندی‌ خط‌ لوله‌، طبق مشخصات فنی و شامل‌ پرکردن‌ و تخلیه‌، به‌ طوری‌ که‌ پس‌ از تخلیه‌، خط‌ لوله‌ عاری‌ از هرگونه‌ رسوب‌ و مواد زاید باشد.

1-9. پخش‌ و کوبیدن‌ خاک‌ سرندی‌، با وسایل‌ دستی‌ تا تراکم‌ مورد لزوم‌ طبق‌ مشخصات‌ فنی، پرکردن‌ لایه ‌به ‌لایه‌ ترانشه‌ تا سطح‌ زمین‌، و آب‌پاشی‌ و کوبیدن‌ آن‌ با تراکم‌ حداقل‌ 85 درصد پروکتور استاندارد با خاک‌ حاصل‌ از خاکبرداری‌ (خاکریز نهایی‌)‌ و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.

2. تامین‌ مواد اضافی‌ برای‌ جوشکاری‌، درصورت‌ لزوم‌، به‌ عهده‌ کارفرما است‌ و بارگیری‌، حمل‌، باراندازی‌ و جابجایی‌ این‌ مواد باید توسط‌ پیمانکار انجام‌ گیرد.

3. چنانچه لوله‌گذاری‌ در عمقهای‌ بیشتر از عمق‌ تعیین‌ شده‌ در ردیفهای‌ این‌ فصل‌ انجام‌ شود، 35درصد به‌ ازای‌ هریک‌ متر عمق‌ بیشتر، به‌ بهای‌ واحد ردیفهای‌ این‌ فصل‌، برحسب‌ مورد، اضافه‌ می‌شود. به‌ عنوان‌ مثال‌، اگر عمق‌ یک‌ متر بیشتر باشد 35درصد، اگر عمق‌ دومتر بیشتر باشد 35×2=70 درصد و به‌ همین‌ ترتیب‌ برای‌ عمقهای‌ بیشتر، کسر متر به‌ تناسب‌ محاسبه‌ می‌شود.

4. درصد تقریبی‌ هزینه‌ هریک‌ از مراحل‌ کار لوله‌گذاری‌ با لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ فاضلابی‌، به‌ شرح‌ بند 1، نسبت‌ به‌ کل‌ عملیات‌، در جدول‌ 4 درج‌ شده‌ است‌، که‌ برای‌ صورت‌وضعیتهای‌ موقت‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد.

5. چنانچه از لوله پلی اتیلن کاروگیت تقویت شده با فولاد به شرح ردیف های متناظر در قطر 800 میلی متر و بالاتر استفاده شود و عمق لوله گذاری مطابق عمق های تعیین شده در این فصل باشد، در برآورد مربوط از بهای واحد ردیف های مذکور استفاده می شود.

جدول‌ 4. درصد مراحل‌ مختلف‌ عملیات‌ لوله‌گذاری‌، برای‌ لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ فاضلابی‌ با قطرهای‌ مختلف‌.

| شماره ردیف | قطر لوله (میلی‌متر) | 1200-710 | 630-315 | 280-200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | شرح عملیات | درصد |  |  |
| 1 | تمیز کردن‌ مسیر لوله‌گذاری‌ و انجام‌ کارهای‌ نقشه‌برداری‌ لازم | 7 | 7 | 7 |
| 2 | بارگیری‌ و حمل‌ لوله‌ها و اتصالی‌ها، از محل‌ تحویل‌از کارفرما و باراندازی، طبق بند 1-2 مقدمه | 5/20 | 17 | 5/13 |
| 3 | حفر ترانشه | 5/22 | 27 | 32 |
| 4 | تسطیح‌ و آماده‌ کردن‌ کف‌ ترانشه | 5 | 5 | 5 |
| 5 | قراردادن‌ لوله‌ها و اتصالی‌ها درون‌ ترانشه‌ و نصب‌ آنها | 17 | 16 | 5/14 |
| 6 | خاکریزی‌ اطراف‌ و روی‌ لوله‌ درون‌ ترانشه‌، با خاک‌ سرندی | 5/6 | 5/6 | 7 |
| 7 | آزمایش آب بندی خط لوله | 5 | 4 | 3 |
| 8 | پخش و کوبیدن خاک سرندی، خاکریز نهایی ‌و عملیات‌ تکمیلی | 5/16 | 5/17 | 18 |
| جمع |  | 100 | 100 | 100 |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۲,۵۰۴,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن فاضلابی به قطر۲۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲ متر. |  | ۰۴۰۱۰۱ |
|  |  | ۲,۶۲۰,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن به قطر ۲۲۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲ متر. |  | ۰۴۰۱۰۲ |
|  |  | ۲,۷۳۳,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن فاضلابی به قطر ۲۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲ متر. |  | ۰۴۰۱۰۳ |
|  |  | ۲,۸۸۷,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن فاضلابی به قطر ۲۸۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲ متر. |  | ۰۴۰۱۰۴ |
|  |  | ۳,۱۵۳,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن فاضلابی به قطر ۳۰۰ یا ۳۱۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲٫۲۵ متر. |  | ۰۴۰۱۰۵ |
|  |  | ۳,۴۳۰,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن فاضلابی به قطر ۳۵۰ یا ۳۵۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲٫۲۵ متر. |  | ۰۴۰۱۰۶ |
|  |  | ۴,۲۶۵,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن فاضلابی به قطر ۴۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲٫۵ متر. |  | ۰۴۰۱۰۷ |
|  |  | ۴,۷۱۱,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن فاضلابی به قطر ۴۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲٫۵ متر. |  | ۰۴۰۱۰۸ |
|  |  | ۵,۰۷۴,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن فاضلابی به قطر ۵۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲٫۵ متر. |  | ۰۴۰۱۰۹ |
|  |  | ۵,۷۳۵,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن فاضلابی به قطر ۵۶۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲٫۷۵ متر. |  | ۰۴۰۱۱۰ |
|  |  | ۶,۵۸۳,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن فاضلابی به قطر ۶۰۰ یا ۶۳۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲٫۷۵ متر. |  | ۰۴۰۱۱۱ |
|  |  | ۸,۱۸۸,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن فاضلابی به قطر ۷۰۰ یا ۷۱۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲٫۷۵ متر. |  | ۰۴۰۱۱۲ |
|  |  | ۹,۴۰۶,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن فاضلابی به قطر ۸۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۳ متر. |  | ۰۴۰۱۱۳ |
|  |  | ۱۱,۰۲۰,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن فاضلابی به قطر ۹۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۳ متر. |  | ۰۴۰۱۱۴ |
|  |  | ۱۲,۶۹۸,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن فاضلابی به قطر ۱۰۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۳ متر. |  | ۰۴۰۱۱۵ |
|  |  | ۱۶,۳۹۰,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن فاضلابی به قطر ۱۲۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۳٫۲۵ متر. |  | ۰۴۰۱۱۶ |
|  |  | ۷۶۸,۵۰۰ | مترطول | نصب علم انشعاب با لوله پلی‌اتیلن فاضلابی و بستن سر لوله. |  | ۰۴۰۲۰۱ |

# فصل‌ پنجم‌. عملیات‌ لوله‌گذاری‌ در نقب‌

مقدمه‌

1. مفاد درج‌ شده‌ در ردیفهای‌ 050101 تا 050113، شرح‌ مختصری‌ از عملیات‌ لوله‌گذاری‌ در نقب‌ با لوله‌های‌ بتنی‌ فاضلابی‌ (باهرنوع‌اتصالی‌) است‌، و عملیات‌ تفصیلی‌ این‌ ردیفها، به‌ شرح‌ زیر است‌:

1ـ1. آماده‌ کردن‌ مسیر و انجام‌ کارهای‌ نقشه‌برداری‌ لازم‌ در مراحل‌ مختلف‌ کار.

1ـ2. بارگیری‌ و حمل‌ لوله‌ها و اتصالیها، از محل‌ تحویل‌ از کارفرما، بسته‌ به‌ مورد، تا پای‌ کار و باراندازی‌ و چیدن به نحو مناسب، و یا تا محل‌های‌ انباشت فرعی‌ و باراندازی‌ درآنجا، همراه‌ با بارگیری‌ مجدد و حمل‌ لوله‌ها و اتصالی‌ها تا پای‌ کار و باراندازی‌ و چیدن به نحو مناسب.

1ـ3. شیب‌بندی‌ کف‌ نقب‌، تسطیح‌ با خاک‌ سرندی‌ ضمن‌ رعایت‌ شیب‌ لازم‌، آب‌پاشی‌، کوبیدن‌، تلمبه‌زنی‌ و تخلیه‌ آبهای‌ سطحی‌ داخل‌ نقب‌ (در صورت‌ لزوم‌).

1ـ4. حفاظت‌ کامل‌ داخل‌ لوله‌ از ورود هرگونه‌ مواد خارجی‌، انتقال‌ لوله‌ها و اتصالی‌ها به‌ داخل‌ نقب‌ و به‌ محل‌ نصب‌، و نصب‌ آنها با رعایت‌ شیب‌ لازم‌.

1ـ5. خاکریزی‌ اطراف‌ لوله‌های‌ درون‌ نقب‌ تا ارتفاع‌ مورد نظر، با خاک‌ سرندی‌، پخش‌ و کوبیدن‌ خاک‌ سرندی‌ با وسایل‌ دستی‌ تا تراکم‌ مورد لزوم‌ طبق‌ مشخصات‌ فنی‌.

2. چنانچه لوله‌گذاری‌ در عمق‌های‌ بیشتر از عمق‌ تعیین‌ شده‌ در ردیف‌های‌ بند 1 انجام‌ شود، 10 درصد به‌ ازای‌ هریک‌ متر عمق‌ بیشتر، به‌ بهای‌ واحد ردیف‌های‌ این‌ بند، برحسب‌ مورد، اضافه‌ می‌شود. به‌ عنوان‌ مثال‌، اگر عمق‌ یک‌ متر بیشتر باشد 10 درصد، اگر عمق‌ دو متر بیشتر باشد 10×2=20 درصد و به‌ همین‌ ترتیب‌ برای‌ عمق‌های‌ بیشتر. کسر متر به‌ تناسب‌ محاسبه‌ می‌شود.

3. مفاد درج‌ شده‌ در ردیفهای‌ 050201 تا 050216، شرح‌ مختصری‌ از عملیات‌ لوله‌گذاری‌ در نقب‌ با لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ فاضلابی‌ است‌، و عملیات‌ تفصیلی‌ این‌ ردیفها، به‌ شرح‌ زیر است‌:

3ـ1. آماده‌ کردن‌ مسیر و انجام‌ کارهای‌ نقشه‌برداری‌ لازم‌ در مراحل‌ مختلف‌ کار.

3ـ2. بارگیری‌ و حمل‌ لوله‌ها، از محل‌ تحویل‌ از کارفرما، بسته‌ به‌ مورد، تا پای‌ کار و باراندازی‌ و چیدن به نحو مناسب، و یا تا محل‌های‌ انباشت فرعی‌ و باراندازی‌ درآنجا، همراه‌ با بارگیری‌ مجدد و حمل‌ لوله‌ها تا پای‌ کار و باراندازی‌ و چیدن به نحو مناسب.

3ـ3. شیب‌بندی‌ کف‌ نقب‌، تسطیح‌ با خاک‌ سرندی‌ ضمن‌ رعایت‌ شیب‌ لازم‌، آب‌پاشی‌، کوبیدن‌، تلمبه‌زنی‌ و تخلیه‌ آبهای‌ سطحی‌ داخل‌ نقب‌ (در صورت‌ لزوم‌).

3ـ4. حفاظت‌ کامل‌ داخل‌ لوله‌ از ورود هرگونه‌ مواد خارجی‌، برش‌ و آماده‌سازی‌ سر لوله‌ (درصورت‌ لزوم‌)، تنظیم‌ سرلوله‌ها‌ و انجام‌ عملیات‌ جوشکاری‌ به‌ طور کامل‌، انتقال‌ لوله‌ها به‌ داخل‌ نقب‌ و به‌ محل‌ نصب‌، و نصب‌ آنها بارعایت‌ شیب‌ لازم‌.

3ـ5. مهار لوله‌ها در فواصل‌ لازم‌، برای‌ نگهداری‌ داخل‌ لوله‌ در یک‌ خط‌، خاکریزی‌ اطراف‌ لوله‌های‌ درون‌ نقب‌ تا ارتفاع‌ مورد نظر، با خاک‌ سرندی‌، پخش‌ و کوبیدن‌ خاک‌ سرندی‌ با وسایل‌ دستی‌ تا تراکم‌ مورد لزوم‌ طبق‌ مشخصات‌ فنی‌.

4. چنانچه لوله‌گذاری‌ در عمق‌های‌ بیشتر از عمق‌ تعیین‌ شده‌ در ردیف‌های‌ بند 3 انجام‌ شود 5درصد به‌ ازای‌ هریک‌ متر عمق‌ بیشتر، به‌ بهای‌ واحد ردیف‌های‌ این‌ بند، برحسب‌ مورد، اضافه‌ می‌شود. به‌ عنوان‌ مثال‌، اگر عمق‌ یک‌ متر بیشتر باشد 5 درصد، اگر عمق‌ دومتر بیشتر باشد 5×2=10 درصد و به‌ همین‌ ترتیب‌ برای‌ عمق‌های‌ بیشتر. کسر متر به‌ تناسب‌ محاسبه‌ می‌شود.

5. منظور از عمق‌ کف‌ نقب‌ در ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، اختلاف‌ ارتفاع‌ بین‌ رقوم‌ کف‌ نقب‌ و متوسط‌ رقوم‌ سطح‌ زمین‌ طبیعی‌ بالای‌ آن‌ است‌. منظور از عرض‌ و ارتفاع‌ نقب‌، به‌ ترتیب‌ عرض‌ کف‌ نقب‌ و اختلاف‌ ارتفاع‌ بین‌ رقوم‌ کف‌ و سقف‌ نقب‌ است‌ که‌ در نقشه‌ نمونه‌ 37102 و نقشه‌های‌ اجرایی‌، مشخص‌ شده‌ است‌.

6. منظور از پمپاژ آب‌های‌ سطحی‌ داخل‌ نقب‌، تخلیه‌ و دفع‌ آب‌هایی‌ است‌ که‌ احتمال‌ دارد از طریق‌ بارندگی‌ یا جوی‌ها و نهرهای‌ مجاور   (به‌ استثنای‌ آب‌های‌ زیرزمینی‌)، وارد نقب‌ شود.

7. در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، طبق‌ نقشه‌ نمونه‌ 37102، هزینه‌ خاکریزی‌ زیر و اطراف‌ لوله‌ با خاک‌ سرندی‌ از خاک‌ حاصل‌ از حفر نقب‌ منظور شده‌ است‌.

8. در صورت‌ لزوم‌ استفاده‌ از قطعات‌ مهاری‌ پیش‌ ساخته‌ بتنی‌، طبق‌ مشخصات‌ فنی‌ و یا به‌ دستور مهندس‌ مشاور، برای‌ جلوگیری‌ از شناور شدن‌ لوله‌ در نقب‌ درهنگام‌ بتن‌ریزی‌، هزینه‌ تهیه‌ مصالح‌ و ساخت‌ و حمل‌ و نصب‌ این‌ قطعات‌ به‌صورت‌ ستاره‌دار برآورد می‌شود.

9. بهای انجام آزمایش آب‌بندی خط لوله (طبق مشخصات فنی، شامل پر کردن و تخلیه، به طوری که پس از تخلیه، خط لوله عاری از هرگونه رسوب و مواد زاید باشد)، برای لوله‌های بتنی نقبی، معادل 10 درصد بهای واحد ردیف‌های 050101 تا 050113 و برای لوله‌های پلی‌اتیلن نقبی، 6 درصد بهای واحد ردیف‌های 050201 تا 050216، محاسبه می‌شود.

10. چنانچه از لوله‌های سرامیکی(سفالی) برای لوله‌گذاری در نقب، از قطر 200 تا 400 میلی‌متر استفاده شود، برای برآورد عملیات اجرایی مربوط با در نظر گرفتن مفاد مقدمه این فصل در ارتباط با لوله‌های بتنی و با رعایت مشخصات فنی مربوط به لوله‌های سرامیکی، از ردیف‌های هم قطر با اعمال ضریب 9/0 استفاده شده و چنانچه تهیه لوله بر عهده پیمانکار در نظر گرفته شود، هزینه مربوط از فصل نوزدهم، لوله‌های سرامیکی(سفالی) فاضلابی تعیین می‌شود.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۳,۱۵۷,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله بتنی فاضلابی به قطر ۲۰۰ میلی‌متر و عمق کف نقب تا ۳ متر. |  | ۰۵۰۱۰۱ |
|  |  | ۳,۸۱۱,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله بتنی فاضلابی به قطر ۲۵۰ میلی‌متر و عمق کف نقب تا ۳٫۲۵ متر. |  | ۰۵۰۱۰۲ |
|  |  | ۴,۸۹۸,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله بتنی فاضلابی به قطر ۳۰۰ میلی‌متر و عمق کف نقب تا ۳٫۲۵ متر. |  | ۰۵۰۱۰۳ |
|  |  | ۷,۱۸۳,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله بتنی فاضلابی به قطر ۴۰۰ میلی‌متر و عمق کف نقب تا ۳٫۲۵ متر. |  | ۰۵۰۱۰۴ |
|  |  | ۹,۲۰۷,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله بتنی فاضلابی به قطر ۵۰۰ میلی‌متر و عمق کف نقب تا ۳٫۵ متر. |  | ۰۵۰۱۰۵ |
|  |  | ۱۰,۰۵۲,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله بتنی فاضلابی به قطر ۶۰۰ میلی‌متر و عمق کف نقب تا ۳٫۷۵ متر. |  | ۰۵۰۱۰۶ |
|  |  | ۱۱,۵۷۲,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله بتنی فاضلابی به قطر ۷۰۰ میلی‌متر و عمق کف نقب تا ۳٫۷۵ متر. |  | ۰۵۰۱۰۷ |
|  |  | ۱۴,۱۹۵,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله بتنی فاضلابی به قطر ۸۰۰ میلی‌متر و عمق کف نقب تا ۴ متر. |  | ۰۵۰۱۰۸ |
|  |  | ۱۶,۴۶۹,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله بتنی فاضلابی به قطر ۹۰۰ میلی‌متر و عمق کف نقب تا ۴ متر. |  | ۰۵۰۱۰۹ |
|  |  | ۲۲,۰۵۸,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله بتنی فاضلابی به قطر ۱۰۰۰ میلی‌متر و عمق کف نقب تا ۴٫۲۵ متر. |  | ۰۵۰۱۱۰ |
|  |  | ۲۸,۳۹۵,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله بتنی فاضلابی به قطر ۱۲۰۰ میلی‌متر و عمق کف نقب تا ۴٫۵ متر. |  | ۰۵۰۱۱۱ |
|  |  | ۳۴,۱۲۸,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله بتنی فاضلابی به قطر ۱۴۰۰ میلی‌متر و عمق کف نقب تا ۴٫۷۵ متر. |  | ۰۵۰۱۱۲ |
|  |  | ۳۵,۶۸۰,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله بتنی فاضلابی به قطر ۱۶۰۰ میلی‌متر و عمق کف نقب تا ۵ متر. |  | ۰۵۰۱۱۳ |
|  |  | ۲,۲۷۴,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن فاضلابی به قطر ۲۰۰ میلی‌متر و عمق کف نقب تا ۳ متر. |  | ۰۵۰۲۰۱ |
|  |  | ۲,۳۵۱,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن فاضلابی به قطر ۲۲۵ میلی‌متر و عمق کف نقب تا ۳ متر. |  | ۰۵۰۲۰۲ |
|  |  | ۲,۴۳۳,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن فاضلابی به قطر ۲۵۰ میلی‌متر و عمق کف نقب تا ۳ متر. |  | ۰۵۰۲۰۳ |
|  |  | ۲,۵۲۷,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن فاضلابی به قطر ۲۸۰ میلی‌متر و عمق کف نقب تا ۳٫۲۵ متر. |  | ۰۵۰۲۰۴ |
|  |  | ۲,۶۶۶,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن فاضلابی به قطر ۳۰۰ یا ۳۱۵ میلی‌متر و عمق کف نقب تا ۳٫۲۵ متر. |  | ۰۵۰۲۰۵ |
|  |  | ۲,۸۳۰,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن فاضلابی به قطر ۳۵۰ یا ۳۵۵ میلی‌متر و عمق کف نقب تا ۳٫۲۵ متر. |  | ۰۵۰۲۰۶ |
|  |  | ۳,۰۷۴,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن فاضلابی به قطر ۴۰۰ میلی‌متر و عمق کف نقب تا ۳٫۲۵ متر. |  | ۰۵۰۲۰۷ |
|  |  | ۳,۴۷۰,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن فاضلابی به قطر ۵۰۰ میلی‌متر و عمق کف نقب تا ۳٫۵ متر. |  | ۰۵۰۲۰۸ |
|  |  | ۴,۵۴۴,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر ۶۰۰ میلی‌متر و عمق کف نقب تا ۳٫۷۵ متر. |  | ۰۵۰۲۰۹ |
|  |  | ۵,۵۷۶,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر ۷۰۰ میلی‌متر و عمق کف نقب تا ۳٫۷۵ متر. |  | ۰۵۰۲۱۰ |
|  |  | ۶,۸۵۶,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر ۸۰۰ میلی‌متر و عمق کف نقب تا ۴ متر. |  | ۰۵۰۲۱۱ |
|  |  | ۸,۴۳۸,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر ۹۰۰ میلی‌متر و عمق کف نقب تا ۴ متر. |  | ۰۵۰۲۱۲ |
|  |  | ۱۰,۳۹۰,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر ۱۰۰۰ میلی‌متر و عمق کف نقب تا ۴٫۲۵ متر. |  | ۰۵۰۲۱۳ |
|  |  | ۱۴,۸۷۱,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر ۱۲۰۰ میلی‌متر و عمق کف نقب تا ۴٫۵ متر. |  | ۰۵۰۲۱۴ |
|  |  | ۲۱,۹۲۴,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر ۱۴۰۰ میلی‌متر و عمق کف نقب تا ۴٫۷۵ متر. |  | ۰۵۰۲۱۵ |
|  |  | ۲۸,۰۹۷,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر ۱۶۰۰ میلی‌متر و عمق کف نقب تا ۵ متر. |  | ۰۵۰۲۱۶ |

# فصل‌ ششم‌. عملیات‌ لوله‌گذاری‌ با لوله‌های‌ فایبرگلاس‌ (G.R.P) فاضلابی‌

مقدمه‌

1. مفاد درج‌ شده‌ در ردیفهای‌ 060101 تا 060116، شرح‌ مختصری‌ از عملیات‌ لوله‌گذاری‌ در ترانشه‌ با لوله‌های‌ فایبرگلاس‌ (G.R.P) فاضلابی‌ است‌، و عملیات‌ تفصیلی‌ این‌ ردیفها، به‌ شرح‌ زیر است‌:

1-1. تمیز کردن‌ و آماده‌ کردن‌ مسیر لوله‌گذاری‌ و انجام‌ کارهای‌ نقشه‌برداری‌ لازم‌.

1-2. بارگیری‌ و حمل‌ لوله‌ها و اتصالیها، از محل‌ تحویل‌ از کارفرما، بسته‌ به‌ مورد، تا پای‌ کار و باراندازی‌ و ریسه‌ کردن‌ در کنار ترانشه‌، و یا تا محل‌های‌ انباشت‌ فرعی‌ و باراندازی‌ درآنجا، همراه‌ با بارگیری‌ مجدد و حمل‌ لوله‌ها تا پای‌ کار و باراندازی‌ و ریسه‌ کردن‌ در کنار ترانشه‌.

1-3. حفر ترانشه‌ با هر نوع‌ وسیله‌ مکانیکی‌ تا عمق‌ موردنظر، و ریختن خاک حاصله در کنار ترانشه‌.

1-4. شیب‌بندی‌ و تسطیح‌ کف‌ ترانشه‌، ریختن‌ و پخش‌ خاک‌سرندی‌، آب‌پاشی‌، کوبیدن‌، تلمبه‌زنی‌ و تخلیه‌ آبهای‌ سطحی‌ داخل‌ ترانشه‌      (در صورت‌ لزوم‌).

1-5. حفاظت‌ کامل‌ داخل‌ لوله‌ از ورود هرگونه‌ مواد خارجی‌، قراردادن‌ لوله‌ها و اتصالی‌ها درون‌ ترانشه‌ و نصب‌ آنها با رعایت‌ شیب‌ لازم‌، همراه‌ با عملیات‌ تراش‌ یا جوشکاری‌ لازم‌ در موارد برش‌ سرلوله‌.

1-6. خاکریزی‌ اطراف‌ و روی‌ لوله‌های‌ درون‌ ترانشه‌، با خاک‌ سرندی‌.

1-7. آزمایش‌ آب‌بندی‌ خط‌ لوله‌، طبق مشخصات فنی و شامل‌ پرکردن‌ و تخلیه‌، به‌ طوری‌ که‌ پس‌ از تخلیه‌، خط‌ لوله‌ عاری‌ از هرگونه‌ رسوب‌ و مواد زاید باشد.

1-8. پخش‌ و کوبیدن‌ خاک‌ سرندی‌، با وسایل‌ دستی‌ تا تراکم‌ مورد لزوم‌ طبق‌ مشخصات‌ فنی، پرکردن‌ لایه ‌به ‌لایه‌ ترانشه‌ تا سطح‌ زمین‌، و آب‌پاشی‌ و کوبیدن‌ آن‌ با تراکم‌ حداقل‌ 85 درصد پروکتور استاندارد با خاک‌ حاصل‌ از خاکبرداری‌ (خاکریز نهایی‌)‌ و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.

2. چنانچه برای آزمایش‌ آب‌ بندی‌ لوله‌های فایبرگلاس‌ (G.R.P)‌ به‌ قطر 700 میلی‌متر و بالاتر، از روش‌ آزمایش‌ محل‌های‌ اتصال
‌ (Joint Test)، استفاده شود 9 درصد به ازای هر متر طول لوله، از بهای‌ واحد ردیف‌های این فصل کسر می‌شود.

3. چنانچه لوله‌گذاری‌ در عمقهای‌ بیشتر از عمق‌ تعیین‌ شده‌ در ردیف‌های‌ این‌ فصل‌ انجام‌ شود، 37 درصد به‌ ازای‌ هریک‌ متر عمق‌ بیشتر، به‌ بهای‌ واحد ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، برحسب‌ مورد، اضافه‌ می‌شود. به‌ عنوان‌ مثال‌، اگر عمق‌ یک‌ متر بیشتر باشد 37 درصد، اگر عمق‌ دو متر بیشتر باشد 37×2=74 درصد و به‌ همین‌ ترتیب‌ برای‌ عمق‌های‌ بیشتر. کسر متر به‌ تناسب‌ محاسبه‌ می‌شود.

4. درصد تقریبی‌ هزینه‌ هر یک‌ از مراحل‌ کار لوله‌گذاری‌ با لوله‌های‌ فایبرگلاس‌ (G.R.P) فاضلابی‌ به‌ شرح‌ بند 1، نسبت‌ به‌ کل‌ عملیات‌، در جدول‌ 5 درج‌ شده‌است‌، که‌ برای‌ صورت‌وضعیتهای‌ موقت‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد.

جدول‌ 5. درصد مراحل‌ مختلف‌ عملیات‌ لوله‌گذاری‌، برای‌ لوله‌های‌ فایبرگلاس‌ (G.R.P) فاضلابی‌ با قطرهای‌ مختلف‌

| شماره ردیف | قطر لوله (میلی‌متر) | 2000-1400 | 1200-700 | 600-300 | 250-200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | شرح عملیات | درصد |  |  |  |
| 1 | تمیز کردن‌ مسیر لوله‌گذاری‌ و انجام‌ کارهای‌ نقشه‌برداری‌ لازم | 6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 |
| 2 | بارگیری‌ و حمل‌ لوله‌ها و اتصالی‌ها، از محل‌ تحویل‌از کارفرما و باراندازی، طبق بند 1-2 مقدمه | 8 | 5/6 | 4 | 5/2 |
| 3 | حفر ترانشه | 18 | 24 | 25 | 5/26 |
| 4 | تسطیح‌ و آماده‌ کردن‌ کف‌ ترانشه | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | قراردادن‌ لوله‌ها و اتصالی‌ها درون‌ ترانشه‌ و نصب‌ آنها | 5/22 | 20 | 21 | 18 |
| 6 | خاکریزی‌ اطراف‌ و روی‌ لوله‌ درون‌ ترانشه‌، با خاک‌ سرندی | 8 | 8 | 9 | 11 |
| 7 | آزمایش آب بندی خط لوله | 5/13 | 10 | 5/6 | 5/5 |
| 8 | پخش و کوبیدن خاک سرندی، خاکریز نهایی ‌و عملیات‌ تکمیلی | 21 | 22 | 24 | 26 |
| جمع |  | 100 | 100 | 100 | 100 |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۳,۷۳۲,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله فایبرگلاس (G.R.P) فاضلابی به قطر ۲۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲ متر. |  | ۰۶۰۱۰۱ |
|  |  | ۴,۳۳۱,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله فایبرگلاس (G.R.P) فاضلابی به قطر ۲۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲ متر. |  | ۰۶۰۱۰۲ |
|  |  | ۴,۹۷۳,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله فایبرگلاس (G.R.P) فاضلابی به قطر ۳۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲٫۲۵ متر. |  | ۰۶۰۱۰۳ |
|  |  | ۵,۰۹۹,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله فایبرگلاس (G.R.P) فاضلابی به قطر ۳۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲٫۲۵ متر. |  | ۰۶۰۱۰۴ |
|  |  | ۵,۷۶۵,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله فایبرگلاس (G.R.P) فاضلابی به قطر ۴۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲٫۵ متر. |  | ۰۶۰۱۰۵ |
|  |  | ۷,۰۲۹,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله فایبرگلاس (G.R.P) فاضلابی به قطر ۵۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲٫۷۵ متر. |  | ۰۶۰۱۰۶ |
|  |  | ۷,۷۶۳,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله فایبرگلاس (G.R.P) فاضلابی به قطر ۶۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲٫۷۵ متر. |  | ۰۶۰۱۰۷ |
|  |  | ۹,۱۵۷,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله فایبرگلاس (G.R.P) فاضلابی به قطر ۷۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۳ متر. |  | ۰۶۰۱۰۸ |
|  |  | ۱۱,۱۰۵,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله فایبرگلاس (G.R.P) فاضلابی به قطر ۸۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۳ متر. |  | ۰۶۰۱۰۹ |
|  |  | ۱۲,۵۸۲,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله فایبرگلاس (G.R.P) فاضلابی به قطر ۹۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۳٫۲۵ متر. |  | ۰۶۰۱۱۰ |
|  |  | ۱۳,۸۰۸,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله فایبرگلاس (G.R.P) فاضلابی به قطر ۱۰۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۳٫۲۵ متر. |  | ۰۶۰۱۱۱ |
|  |  | ۱۶,۵۴۴,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله فایبرگلاس (G.R.P) فاضلابی به قطر ۱۲۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۳٫۵ متر. |  | ۰۶۰۱۱۲ |
|  |  | ۲۰,۷۶۵,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله فایبرگلاس (G.R.P) فاضلابی به قطر ۱۴۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۳٫۷۵ متر. |  | ۰۶۰۱۱۳ |
|  |  | ۲۴,۹۱۱,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله فایبرگلاس (G.R.P) فاضلابی به قطر ۱۶۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۴ متر. |  | ۰۶۰۱۱۴ |
|  |  | ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله فایبرگلاس (G.R.P) فاضلابی به قطر ۱۸۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۴٫۲۵ متر. |  | ۰۶۰۱۱۵ |
|  |  | ۳۳,۰۱۲,۰۰۰ | مترطول | لوله‌گذاری با لوله فایبرگلاس (G.R.P) فاضلابی به قطر ۲۰۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۴٫۵ متر. |  | ۰۶۰۱۱۶ |

# فصل هفتم. احداث آدم‌روها و شفت‌های بتنی

مقدمه‌

1. بهای‌ واحد احداث‌ آدم‌روی‌ بتنی‌ در جا در ردیف‌ 070101، شامل‌ بهای‌ انجام‌ کارهای‌ لازم‌ به‌ شرح‌ زیر، به‌ ازای‌ هر متر مکعب‌ بتن‌ مصرفی‌ از نوع‌ 25C در آدم‌رو است‌:

1-1. انجام‌ عملیات‌ خاکی‌ لازم‌، شامل‌ حفر گود با هر نوع‌ وسیله‌ مکانیکی‌ تا عمق‌ مورد نظر، جابجایی‌ خاک‌ حاصله‌، تسطیح‌، آب‌ پاشی‌ و کوبیدن‌ کف‌ گود، تلمبه‌زنی‌ و تخلیه‌ آبهای‌ سطحی‌ داخل‌ گود (درصورت‌ لزوم‌).

1-2. تهیه‌ و ریختن‌ بتن‌ از نوع‌ 10C (بتن‌ کم‌مایه‌).

1-3. قالب‌ بندی‌ با هرنوع‌ مصالح‌، و چوب‌ بست‌ یا داربست‌ لازم‌ همراه‌ با تعبیه‌ سوراخهای‌ محل‌ عبور لوله‌ ها و غیره‌، به‌ تعداد لازم‌ و به‌ هر قطر، جاسازی‌ لوله‌ها در محل‌ عبور از دیواره‌ آدم‌رو، تهیه‌ و اجرای‌ بتن‌ دور لوله‌های ورودی و خروجی.

1-4. تهیه‌ و اجرای‌ بتن‌ از نوع‌ 25C.

1-5. تهیه‌ و اجرای‌ بتن‌ از نوع‌ 20C و ماهیچه‌ و مجراسازی‌ (و حفاظ‌ سازی‌ درصورت‌ لزوم‌) کف‌ آدم‌رو.

1-6. تهیه‌ مصالح‌ و ساخت‌ و جابجایی‌ و نصب‌ دال‌ بتنی‌ پیش‌ساخته‌ سقف‌، از بتن‌ 25C.

1-7. تهیه‌ مصالح‌ و آجر چینی‌ روی‌ دال‌ سقف‌ برای‌ نصب‌ دریچه‌ آدم‌رو، تهیه‌ و اجرای‌ بتن‌ از نوع‌ 12C.

1-8. پرکردن‌ لایه‌ به‌ لایه‌ گود تا سطح‌ زمین‌، و آب‌پاشی‌ و کوبیدن‌ آن‌ با تراکم‌ حداقل‌ 85 درصد پروکتور استاندارد با خاک‌ حاصل‌ از خاکبرداری‌ (خاکریز نهایی‌).

1-9. تسطیح‌ و پاک‌ کردن‌ محل‌، نظافت‌ داخل‌ آدم‌رو و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.

تبصره، چنانچه برای احداث آدم‌رو از آدم‌رو بتنی یک پارچه استفاده شود، در این حالت بهای واحد آدم‌رو طبق ردیف 070101 منظور می‌شود و شامل تمامی هزینه‌های مربوط (تهیه و ساخت، حمل و نصب و غیره) به ازای هر متر مکعب بتن مصرفی‌ از نوع‌ 25 C در آدم‌رو است‌.

2. بهای‌ واحد احداث‌ آدم‌روی‌ بتنی‌ پیش‌ساخته‌ در ردیف‌ 070201، شامل‌ بهای‌ انجام‌ کارهای‌ لازم‌ به‌ شرح‌ زیر، به‌ ازای‌ هر متر مکعب‌ بتن‌ مصرفی‌ از نوع‌ 25C در آدم‌رو است‌:

2-1. انجام‌ عملیات‌ خاکی‌ لازم‌، شامل‌ حفر گود با هر نوع‌ وسیله‌ مکانیکی‌ تا عمق‌ مورد نظر، جابجایی‌ خاک‌ حاصله‌، تسطیح‌، آب‌ پاشی‌ و کوبیدن‌ کف‌ گود، تلمبه‌زنی‌ و تخلیه‌ آبهای‌ سطحی‌ داخل‌ گود (درصورت‌ لزوم‌).

2-2. تهیه‌ و ریختن‌ بتن‌ از نوع‌ 10C (بتن‌ کم‌مایه‌).

2-3. قالب‌ بندی‌ با هرنوع‌ مصالح‌، و چوب‌ بست‌ یا داربست‌ لازم‌ همراه‌ با تعبیه‌ سوراخهای‌ محل‌ عبور لوله‌ ها و غیره‌، به‌ تعداد لازم‌ و به‌ هر قطر، و جاسازی‌ لوله‌ها در محل‌ عبور از دیواره‌ آدم‌رو، تهیه‌ و اجرای‌ بتن‌ از نوع‌ 12C.

2-4. تهیه‌ و اجرای‌ بتن‌ از نوع‌ 25C.

2-5. تهیه‌ و اجرای‌ بتن‌ از نوع‌ 20C و ماهیچه‌ و مجرا سازی‌ کف‌ آدم‌رو.

2-6. تهیه‌ مصالح‌ و ساخت‌ و جابجایی‌ و نصب‌ قطعات‌ بتنی‌ پیش‌ ساخته‌ (مانند رینگهای‌ دیواره‌ و یا رینگ‌ تبدیلی‌ فوقانی‌)، از بتن‌ 25C.

2-7. تهیه‌ مصالح‌ و آجرچینی‌ روی‌ رینگ‌ فوقانی‌ برای‌ نصب‌ دریچه‌ آدم‌رو، تهیه‌ و اجرای‌ بتن‌ از نوع‌ 12C.

2ـ8. پرکردن‌ لایه‌ به‌ لایه‌ گود تا سطح‌ زمین‌، وآب‌ پاشی‌ و کوبیدن‌ آن‌ با تراکم‌ حداقل‌ 85 درصد پروکتور استاندارد با خاک‌ حاصل‌ از خاکبرداری‌ (خاکریز نهایی‌).

2ـ9. تسطیح‌ و پاک‌ کردن‌ محل‌، نظافت‌ داخل‌ آدم‌رو و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.

3. بهای‌ واحد احداث‌ آدم‌رو با دیواره‌ آجری‌ در ردیف‌ 070301، شامل‌ بهای‌ انجام‌ کارهای‌ لازم‌ به ‌شرح‌ زیر، به ‌ازای‌ هرمترمکعب‌ آجرچینی‌ است‌:

3-1. انجام‌ عملیات‌ خاکی‌ لازم‌، شامل‌ حفر گود باهرنوع‌ وسیله‌ مکانیکی‌ تا عمق‌ مورد نظر، جابجایی‌ خاک‌ حاصله‌، تسطیح‌، آب‌پاشی‌ و کوبیدن‌ کف‌ گود، تلمبه‌زنی‌ و تخلیه‌ آبهای‌ سطحی‌ داخل‌ گود (درصورت‌ لزوم‌).

3-2. تهیه‌ و ریختن‌ بتن‌ از نوع‌ 10C (بتن‌ کم‌مایه‌).

3-3. قالب‌ بندی‌ با هر نوع‌ مصالح‌، همراه‌ با تهیه‌ و اجرای‌ بتن‌ از نوع‌ 25C.

3-4. تهیه‌ مصالح‌ و اجرای‌ دیواره‌ آجری‌ آدم‌رو (با آجر ماشینی‌ سوراخ‌دار) باچوب‌ بست‌ یا داربست‌ لازم‌، سطح‌ داخلی‌ به‌ صورت‌ نما با بندکشی‌ و سطح‌ خارجی‌ همراه‌ با اندود از ملات‌ ماسه‌ و سیمان‌، و نیز تعبیه‌ سوراخهای‌ محل‌ عبور لوله‌ها و غیره‌، به‌ تعداد لازم‌ و به‌ هر قطر، و جاسازی‌ لوله‌ها در محل‌ عبور از دیواره‌ آدم‌رو، تهیه‌ و اجرای‌ بتن‌ از نوع‌ 12C.

3-5. تهیه‌ و اجرای‌ بتن‌ از نوع‌ 20C و ماهیچه‌ و مجراسازی‌ کف‌ آدم‌رو .

3-6. تهیه‌ مصالح‌ و ساخت‌ وجابجایی‌ و نصب‌ دال‌ بتنی‌ پیش‌ساخته‌ سقف‌، از بتن‌ 25C.

3-7. تهیه‌ مصالح‌ و آجرچینی‌ روی‌ دال‌ سقف‌ برای‌ نصب‌ دریچه‌ آدم‌رو، تهیه‌ و اجرای‌ بتن‌ از نوع‌ 12C.

3-8. پرکردن‌ لایه‌ به‌ لایه‌ گود تا سطح‌ زمین‌، و آب‌ پاشی‌ و کوبیدن‌ آن‌ با تراکم‌ حداقل‌ 85 درصد پروکتور استاندارد با خاک‌ حاصل‌ از خاکبرداری‌ (خاکریزنهایی‌).

3ـ9. تسطیح‌ و پاک‌ کردن‌ محل‌، نظافت‌ داخل‌ آدم‌رو‌ و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.

4. بهای واحد احداث آدم‌رو با قطعات پلی‌اتیلن در ردیف‌ 070501 که باید براساس استاندارد 14148ISIRI (یا استاندارد معتبر مشابه) تهیه شود، شامل بهای انجام کارهای لازم باتوجه به نقشه نمونه 37109 و به شرح زیر به ازای هر متر عمق آدم‌رو است.

4-1. انجام عملیات خاکی لازم شامل حفر گود با هر نوع وسیله مکانیکی تا عمق مورد نظر، جابجایی خاک حاصل، تسطیح، آب‌پاشی، کوبیدن کف گود، تلمبه‌زنی و تخلیه آب داخل گود در صورت لزوم.

4-2. تهیه و اجرای بتن کم مایه 10C به ضخامت 10 سانتی‌متر.

4-3. بارگیری، حمل و نصب قطعات پلی‌اتیلن و تراز کردن آن پس از کف‌سازی و جاسازی لوله‌های مرتبط بر حسب مورد و عملیات تکمیلی لازم.

4-4. پر کردن لایه به لایه گود در اطراف آدم‌رو با خاک حاصل از خاکبرداری به صورت متقارن تا سطح زمین، آب‌پاشی و کوبیدن لایه‌ها تا تراکم حداقل 85 درصد پروکتور استاندارد به طوری که مانع از جابجایی و انحراف آدم رو گردد:

4-5. تهیه مصالح و اجرای رینگ لنگر به ضخامت 25 الی 35 سانتی‌متر در مناطقی که احداث آدم‌رو زیر تراز آب انجام می‌شود.

4-6. هزینه تهیه و اجرای بتن 25C کف گود به ضخامت 10 تا 25 سانتی‌متر، دال سقف و رینگ بر حسب مورد با استفاده از ردیف 110105 در فصل یازدهم فهرست فاضلاب، جداگانه محاسبه می‌شود.

4-7. در صورت استفاده از شفته آهک یا سیمان در اطراف آدم‌رو با رعایت مشخصات فنی و تایید مشاور و کارفرما، هزینه آن در ردیف 070501 احداث آدم‌رو با قطعات پلی‌اتیلن منظور شده است.

5. بهای واحد احداث شفت بتنی درجا برای لوله‌رانی، در ردیف 070401، شامل بهای انجام کارهای لازم به شرح زیر، به ازای هر متر مکعب بتن مصرفی از نوع 25C  در شفت است:

5ـ1. انجام‌ عملیات‌ خاکی‌ لازم‌، شامل‌ حفر گود با هر نوع‌ وسیله‌ مکانیکی‌ تا عمق‌ مورد نظر، جابجایی‌ خاک‌ حاصله‌، تسطیح‌، آب‌ پاشی‌ و کوبیدن‌ کف‌ گود، تلمبه‌زنی‌ و تخلیه‌ آبهای‌ سطحی‌ داخل‌ گود (درصورت‌ لزوم‌).

5ـ2. تهیه‌ و ریختن‌ بتن‌ از نوع‌ 10C (بتن‌ کم‌مایه‌).

5ـ3. قالب بندی با هر نوع مصالح، و چوب بست و دار بست لازم همراه با تعبیه سوراخ‌های محل عبور لوله‌ها، به تعداد لازم و به هر قطر، جا سازی لوله‌ها در محل عبور از دیواره شفت، اجرای بتن دور لوله‌های ورودی و خروجی، و تمامی تمهیدات لازم برای امکان تبدیل بعدی شفت به آدم رو.

5ـ4. تهیه‌ و اجرای‌ بتن‌ از نوع‌ 25C.

5ـ5. پرکردن‌ لایه‌ به‌ لایه‌ گود تا سطح‌ زمین‌، و آب‌پاشی‌ و کوبیدن‌ آن‌ با تراکم‌ حداقل‌ 85 درصد پروکتور استاندارد با خاک‌ حاصل‌ از خاکبرداری‌ (خاکریز نهایی‌).

5ـ6. تسطیح و پاک کردن محل. نظافت داخل شفت و سایر عملیات تکمیلی لازم.

6. منظور از عمق‌ آدم‌رو، فاصله‌ بین‌ کف‌ تمام‌ شده‌ داخل‌ (روی‌ شالوده‌)، تا سطح‌ زمین‌ است‌.

7. هزینه‌ تهیه‌، حمل‌ و نصب‌ میلگرد لازم‌ برای احداث آدم رو و شفت و نیز پله‌ و حفاظ‌ و دریچه‌ چدنی‌ با قاب‌ مربوط برای آدم روها‌، در بهای‌ واحد آن‌ها منظور نشده‌ است‌. چنانچه دریچه‌های آدم‌رو به صورت کامپوزیتی GRP و یا سایر مواد پلاستیکی همراه با قاب مربوط در نقشه‌ها و اسناد مناقصه در نظر گرفته شده باشند، برای برآورد عینا از فصل بیست و سوم، کارهای پلاستیکی و پلیمری فهرست بهای واحد پایه ابنیه و ردیف‌های مربوط بر حسب مورد در انطباق با ابعاد و تحمل بار ترافیکی استفاده شود. مشخصات فنی لازم دریچه‌ها در مشخصات فنی خصوصی پیمان درج و اعمال می‌شود.

8. واحد تعیین بهای‌ آدم‌روها و شفت‌های‌ بتنی‌ برحسب‌ حجم‌ بتن‌ مصرفی‌ ازنوع‌ 25C، بوده‌ و چنانچه از بتن‌ نوع‌ دیگر استفاده‌ شود، اضافه‌بها طبق‌ ردیفهای‌ درج‌ شده‌ در فصل‌ کارهای‌ بتنی‌ و قالب‌بندی‌، محاسبه‌ می‌ شود.

9. در تمام‌ ردیفهای‌ این‌ فصل‌، سیمان‌ مصرفی‌ سیمان‌ نوع‌ 5 است‌.

10. با توجه‌ به‌ سرعت‌ کار، استفاده‌ از آدم‌روهای‌ بتنی‌ پیش‌ساخته‌ در بالای‌ تراز آب‌ زیرزمینی‌ ارجحیت‌ دارد، ولی‌ در زیر تراز آب‌ زیرزمینی‌ فقط‌ باید از آدم‌روهای‌ بتنی‌ درجا (بخش 1) یا آدم‌رو با قطعات پلی‌اتیلن (بخش 4) استفاده‌ شود. در بهای واحد ردیف‌های این فصل واتر استاپ و مواد آب بند منظور نشده است.

11. هزینه‌ احداث‌ تلمبه‌خانه‌های‌ کوچک‌ داخل‌ شبکه‌ جمع‌آوری‌ فاضلاب‌، به‌ روش‌ مشابه‌ آدم‌روها مورد محاسبه‌ قرار می‌گیرد.

12. هزینه‌ عملیات‌ اضافی‌ لازم‌ برای‌ آدم‌روهای‌ ریزشی‌، برحسب‌ مورد، از ردیفهای‌ مربوط‌ در سایر فصلهای‌ این‌ فهرست‌بها محاسبه‌ می‌شود.

13. مفاد بندهای‌ 2 تا 6 و 8 مقدمه‌ فصل‌ کارهای‌ بتنی‌ و قالب‌ بندی‌ این‌ فهرست‌ بها، در مورد کارهای‌ بتنی‌ و قالب‌ بندی‌ مورد نظر در این‌ فصل‌ نیز بکار می‌رود.

14. هزینه احداث هر شفت بتنی، پس از اتمام همه کارهای مربوط، به شرح بند 4، در صورت وضعیت‌های موقت درج می‌شود.

15. هزینه‌ کارهای لازم برای تبدیل شفت به آدم رو، بسته به مورد، از ردیف‌های موجود در فهرست‌های ابنیه و شبکه جمع آوری فاضلاب، با محاسبه احجام کار، برآورد می‌شود.

16. درصد تقریبی‌ هزینه‌ هر یک‌ از مراحل‌ کار احداث‌ آدم‌روها در انواع‌ مختلف‌، به‌ شرح‌ بندهای‌ 1 تا 3، نسبت‌ به‌ کل‌ عملیات‌، در جدول‌ 6 درج‌ شده‌ است‌ که‌ برای‌ محاسبه‌ صورت‌ وضعیتهای‌ موقت‌ مورد استفاده‌ قرار می‌ گیرد. برای‌ منظور کردن‌ عملیات‌ انجام‌ شده‌ آدم‌روها در صورت‌ وضعیهای‌ موقت‌، بسته‌ به‌ مورد، ابتدا حجم‌ بتن‌ 25 C و یا حجم‌ آجرچینی‌ هر یک‌ از آدم‌روها و قیمت‌ مربوط‌ به‌ آن‌ طبق‌ ردیفهای‌ مربوط‌ محاسبه‌ می‌شود. سپس‌ با استفاده‌ از جدول‌ 6، درصد مربوط‌ به‌ عملیات‌ انجام‌ شده‌ هر آدم‌رو بدست‌ آمده‌ و به‌ قیمت‌ آدم‌رو اعمال‌ و در صورت‌ وضعیت‌ موقت‌ درج‌ می‌ شود. بدیهی‌ است‌ قیمت‌ نهایی‌، برای‌ حجم‌ قطعی‌ بتن‌ یا آجرچینی‌ آدم‌رو محاسبه‌ خواهد شد.

جدول‌ 6. درصد مراحل‌ مختلف‌ عملیات‌ احداث‌ انواع‌ آدم‌رو با عمق‌های‌ مختلف‌.

| شماره ردیف | نوع‌ و عمق‌ آدم‌رو | بتنی‌درجا‌به‌هرعمق | بتنی‌پیش‌ساخته به هر عمق | آجری به عمق تا حدود 3 متر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | شرح عملیات | درصد |  |  |
| 1 | حفر گود، تسطیح‌ کف‌ و اجرای‌ بتن‌ کم‌ مایه | 6 | 11 | 11 |
| 2 | اجرای شالوده ‌و کرسی دیواره‌ها با جاسازی‌ لوله‌ها و ماهیچه‌ و مجراسازی | 82 | 68 | 55 |
| 3 | اجرای‌ سقف | 5/4 | 5/7 | 15 |
| 4 | خاکریز نهایی‌، نظافت‌ و عملیات‌ تکمیلی | 5/7 | 5/13 | 19 |
| جمع |  | 100 | 100 | 100 |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۹۷,۳۱۰,۰۰۰ | مترمکعب بتن | احداث آدم‌روی بتنی درجا، به هر عمق. |  | ۰۷۰۱۰۱ |
|  |  | ۱۰۲,۹۱۰,۰۰۰ | مترمکعب بتن | احداث آدم‌روی بتنی پیش ساخته، به هر عمق. |  | ۰۷۰۲۰۱ |
|  |  | ۱۱۹,۲۷۲,۰۰۰ | مترمکعب آجر چینی | احداث آدم‌رو با دیواره آجری، به عمق تا ۳ متر. |  | ۰۷۰۳۰۱ |
|  |  | ۷۵,۳۶۰,۰۰۰ | مترمکعب بتن | احداث شفت بتنی درجا، به هر عمق. |  | ۰۷۰۴۰۱ |
|  |  | ۶۷,۰۱۲,۰۰۰ | متر | احداث آدم‌رو پلی‌اتیلن به عمق تا ۷ متر. |  | ۰۷۰۵۰۱ |

# فصل‌ هشتم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌

مقدمه‌

1. ردیفهای‌ مربوط‌ به‌حفاری‌، بر حسب‌ حجم‌ محل‌ حفاری‌ و ردیفهای‌ تهیه‌ خاک‌ مناسب‌، و خاکریزی‌، بر حسب‌ حجم‌ محل‌ خاکریز اندازه‌گیری‌ می‌شود.

2. ردیفهای‌ جمع‌آوری‌ و حمل‌ خاکها و مواد زاید برحسب‌ حجم‌ محل‌ حفاری‌ به‌ تناسب‌ خاک‌ جابه‌جا شده‌ اندازه‌گیری‌ می‌شود.

3. ردیف‌ حمل‌ بیش‌ از 500 متر اگر در مورد خاک‌ مناسب‌ باشد، بر حسب‌ حجم‌ محل‌ خاکریز، و چنانچه مربوط‌ به‌خاک‌ و مواد زاید باشد، برحسب‌ حجم‌ محل‌ حفاری‌ اندازه‌گیری‌ می‌شود. منظور از خاک مناسب، هر نوع خاکی است (از جمله توونان) که برای انجام عملیات خاکی طبق تشخیص مهندس مشاور مناسب باشد.

4. ردیف‌ جابجایی‌ خاک‌ مصرفی‌ تا فاصله‌ حداکثر 50 متر، در هر مورد تنها یک بار تعلق می گیرد و اندازه‌گیری‌ آن‌ برای‌ خاکی‌ که‌ از کنار ترانشه‌ به‌ دپو منتقل‌ می‌شود، برحسب‌ حجم‌ محل‌ حفاری‌ به‌تناسب‌ خاک‌ جابجا شده‌، و برای‌ خاکی‌ که‌ از دپو به‌ کنار ترانشه‌ برگشت‌ داده‌ شده‌ است‌، برحسب‌ حجم‌ محل‌ خاکریز انجام‌ می‌شود.

5. هزینه‌های‌ کوبیدن‌ خاک‌ سرندی‌ زیر،اطراف‌ و روی‌ لوله‌، در بهای‌ واحد ردیفهای‌ فصلهای‌ لوله‌گذاری‌، منظور شده‌است‌ و ردیفهای‌ 081201 و 081202، برای‌ کوبیدن‌ خاک‌ روی‌ خاک‌ سرندی‌ (خاکریز نهایی‌)، طبق‌ مشخصات‌ فنی‌ و براساس‌ نتایج‌ درج‌ شده‌ در گزارش‌ آزمایشگاه‌، اعمال می شود‌. مبنای‌ محاسبه‌، حجم‌ خاک‌ کوبیده‌ شده‌ است‌.

6. در قیمت‌ ردیفهای‌ اجرای‌ روسازی‌ در مسیر لوله‌، هزینه‌ برداشتن‌، بارگیری‌، حمل‌ به‌ هر فاصله‌ و باراندازی‌ خاک‌ هم‌ حجم‌ مصالح‌ روسازی‌،پیش‌بینی‌ شده‌ است‌.

7. هزینه‌ تخریب‌ ملات‌ زیر موزاییک‌ و بلوکهای‌ بتنی‌ نیز، طبق‌ ردیف‌ 080603، محاسبه‌ می‌شود.

8. شرح‌ و بهای‌ واحد درج‌ شده‌ در ردیفهای‌ 080701 تا 080705، مربوط‌ به‌ عملیات‌ زیرسازی‌ و روسازی‌ معابر در محلهای‌ عبور خط‌ لوله‌ است‌ و استفاده‌ از این‌ ردیفها، برای‌ سایر کارها مجاز نیست‌.

9. ردیف‌ اضافه‌بهای‌ اجرای‌ کار زیر تراز آب‌ زیر زمینی‌ در این‌ فصل‌، برای‌ ردیفهای‌ فصلهای‌ لوله‌گذاری‌ در ترانشه‌ و با احتساب ضریب 05/1 برای احداث‌ آدم‌روها و شفت‌ها در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ و برحسب‌ حجمی‌ از ترانشه‌ یا گود (طبق‌ نقشه‌های‌ نمونه‌ منضم‌ به‌ این‌ فهرست‌بها و ارتفاع آّب در زمان اجرا، قبل از شروع پمپاژ که مستقل از تعداد پمپ و ساعت کارکرد آن است)، که‌ زیر تراز آب‌ زیرزمینی‌ است‌، محاسبه‌ می‌شود.

10. هزینه‌ عملیات‌ خاکی‌ اضافی‌ مربوط‌ به‌ ردیفهای‌ 080807 و 080808 چنانچه با وسایل‌ مکانیکی‌ انجام‌ شود، از ردیف‌ 080201 محاسبه‌ می‌شود و چنانچه‌ استفاده‌ از وسایل‌ مکانیکی‌ مقدور نباشد، اضافه‌بهای‌ عملیات‌ دستی‌ لازم ‌برحسب ‌ردیفهای ‌مربوط‌ در این‌ فصل‌ قابل‌ محاسبه‌ است‌. ردیف اضافه‌بهای اجرای کار زیر تراز آب زیر زمینی در این فصل، بسته به مورد برای ردیف‌های 080807 و 080808 نیز قابل محاسبه است.

11. ردیفهای‌ 081401 و 081402 مربوط‌ به‌ هزینه‌های‌ ناشی‌ از صعوبت‌ بارگیری‌ و حمل‌ انواع‌ مصالح‌ (مانند شن‌ و ماسه‌ و بتن‌ و آجر و خاک‌ و اساس‌ و زیراساس‌ و نیز نخاله‌های‌ حاصل‌ از خاکبرداری‌) و انواع‌ لوله‌ها، با وسایل‌ دستی‌، و باراندازی‌ آنهااست‌ و فقط‌ برای‌ معابر تا عرض‌ 6 متر، فاصله دیوار به دیوار، و در صورت‌ تایید مهندس‌ مشاور و تصویب‌ کارفرما، اعمال‌ می‌شود. ردیف‌ حمل‌ دستی‌ برای‌ کارهای‌ بنایی‌ برحسب‌ حجم‌ عملیات‌ اجرا شده‌، برای‌ خاکها و مواد زاید برحسب‌ حجم‌ محل‌ حفاری‌ شده‌ و برای‌ پر کردن‌ با هر نوع‌ مصالح‌ بر حسب‌ حجم‌ محل‌ پر شده‌، اندازه‌گیری‌ می‌شود. با اعمال ردیف 081401 ردیف 081002 تعلق نمی گیرد.

12. در ردیفهای‌ مربوط‌ به‌ شفته‌ریزی‌، تمام‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ حمل‌ آهک‌ یا سیمان تا فاصله‌ 30 کیلومتر و اجرای‌ کار طبق‌ نقشه‌ و مشخصات‌، و ریختن‌ و جادادن‌ شفته‌ در هر محل‌ و به‌ هر شکل‌، منظور شده‌ و فقط‌ حمل‌ آهک‌ یا سیمان مازاد بر 30 کیلومتر طبق‌ ردیفهای‌ فصل‌ حمل‌ و نقل‌ قابل‌ محاسبه‌ است‌. مقدار سیمان یا آهک طبق دستور کار مهندس مشاور خواهد بود و چنانچه مقدار سیمان بیشتر از مقدار مندرج در ردیف مربوط باشد، برای مازاد آن از ردیف‌های فصل یازدهم، کارهای بتنی و قالب بندی، استفاده می‌شود.

13. بهای‌ واحد ردیفهای‌ 080601 تا 080606، مربوط‌ به‌ هزینه‌ عملیات‌ آماده‌سازی‌ پوشش‌ مسیر لوله‌ (اعم‌ از برش‌ با کاتر یا تخریب‌) برای‌ حفاری‌ مسیر لوله‌ است‌. بدیهی‌ است‌ هزینه‌ برداشتن‌ موارد یاد شده‌ جزو هزینه‌ حفاری‌ در ردیفهای‌ لوله‌گذاری‌ و احداث‌ آدم‌روها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌. ردیفهای‌ تخریب‌ برحسب‌ حجم‌ محل‌ تخریب‌ شده‌ اندازه‌گیری‌ می‌شود.

14. ردیف‌ 080703 کاملا" مستقل‌ بوده‌ و برای‌ مواردی‌ که‌ نیاز به‌ اساس‌ و زیراساس‌ ندارد، مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد.

15. ردیفهای‌ 081601 تا 081604 فقط‌ در حالت‌ لوله‌گذاری‌ در نقب‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد و در صورت لزوم حفاری در زمین‌های سنگی یا برخورد با قطعات بزرگ سنگ که به تشخیص مهندس مشاور برداشت آن مستلزم خرد کردن قطعه سنگ باشد، از ردیف‌های 080103 تا 080106، با اعمال ضریب 40/1 و با منظور کردن حجم معادل سنگهایی که شکسته میشوند(تا حد ابعاد استاندارد عرض و ارتفاع کوره و میله نقب در نقشه نمونه این فهرست بها)، استفاده می‌شود. در حالت‌ لوله گذاری در نقب، هزینه‌ عملیات‌ خاکی‌ اضافی‌ مربوط‌ به‌ میله‌ چاه‌ به‌ قطر بیشتر از 2/1 متر و یا رامپ‌ لازم‌ برای‌ انتقال‌ لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ به‌ داخل‌ نقب‌، چنانچه‌ با وسایل‌ مکانیکی‌ انجام‌ شود، از ردیفهای‌ 080201 و 080202، محاسبه‌ می‌شود و چنانچه‌ استفاده‌ از وسایل‌ مکانیکی‌ مقدور نباشد، اضافه‌بهای‌ عملیات‌ دستی‌ لازم‌ برحسب‌ ردیفهای‌ مربوط‌ در این‌ فصل‌ برای حجم اضافی قابل‌ محاسبه‌ است‌. ضمناً در صورت‌ مناسب‌ نبودن‌ خاک‌ محل‌، از ردیف‌های‌ 080801 تا 080806 و 081001 و 081303 تا 081306، بسته‌ به‌ مورد، استفاده‌ می‌شود.

16. در مواردی‌ که‌ ضمن‌ اجرای‌ ردیفهای‌ شماره‌ 080101 و 080102، به‌ قطعات‌ بزرگ‌ سنگ‌ برخورد شود که‌ به‌ تشخیص‌ مهندس‌ مشاور برداشت‌ آن‌ مستلزم‌ خرد کردن‌ قطعه‌ سنگ‌ باشد، در آن‌ صورت‌ معادل‌ حجم‌ سنگهایی‌ که‌ شکسته‌ می‌شوند، حفاری‌ سنگی‌، از ردیف‌های 080103 تا 080106 بسته به مورد، محدود به رعایت ابعاد نقشههای نمونه منضم به این فهرستبها منظور می‌شود.

17. هزینه وسیله مناسب برای عمل کرد چکش هیدرولیکی، مانند بیل مکانیکی، در بهای ردیف 080104 منظور شده است.

18. برای حفاری در سنگ باید از ردیف 080104 استفاده شود، مگر در شرایطی که، با تایید کارفرما، استفاده از کمپرسور همراه با چکش‌های بادی اجتناب ناپذیر باشد.

19. در ارتباط با ردیفهای حفاری در نقب موضوع ردیفهای 081601 تا 081604 با در نظر گرفتن ترتیب انجام عملیات حفاری در نقب، ارتفاع میله چاه را از سطح زمین تا کف نقب به شرح مندرج در فصل پنجم در نظر گرفته و لازم است حجمی از میله چاه که در قسمت نقب قرار میگیرد از حجم حفاری کسر گردد.

20. منظور از سطح حفاظت شده در ردیف 080301 سطحی از ترانشه ریزشی است که با توجه به مشخصات و تایید مهندس مشاور، لازم است با استفاده از چوب بست از ریزش آن جلوگیری شده و ایمنی کار در آن تامین شود. ساخت و نصب چوب بست از جنس چوب، فلز یا ترکیبی از آن ها می تواند باشد. چنانچه حفاظت دیواره ترانشه با جعبه محافظ (Trench box) ترانشه انجام شود، در زمان برآورد به صورت ستاره دار و در حین اجرا در صورت تأیید لزوم استفاده از آن توسط مشاور و کارفرما مشمول ضوابط قیمت جدید می شود.

21. در ردیفهای 080702 و080703 کل ضخامت آسفالت (بیندر و توپکا) برای محاسبه اندازهگیری میشود.

22. در ردیفهای 080103 تا 080106 مبنای محاسبه با در نظر گرفتن تمامی هزینهها (از جمله شیب لازم و ماشین آلات مورد استفاده)، ابعاد ترانشه در نقشههای نمونه این فهرست بها است و در این مورد هزینه اضافی جداگانه براساس حجم مازاد بر این ابعاد تعلق نمی گیرد.

23. خاکبرداری و خاکریزی ترانشه در ردیفهای حفاری این فصل باهم دیده شده است و عملیات مربوط  تنها برای یکبار و با رعایت ضوابط قابل محاسبه است.

24. در صورت استفاده از کاتر موضوع ردیف شماره 080604 برای آماده سازی پوشش آسفالت در مسیر لوله، چنانچه حسب تایید مشاور و کارفرما تخریب بین دو خط برش برای برداشتن پوشش ضروری باشد، هزینه براورد تخریب بین دو خط برش از ردیف 080606 منظور میشود و چنانچه نیاز به عملیات تخریب تشخیص داده نشده و برداشتن پوشش با بیل مکانیکی انجام گیرد باتوجه به منظور کردن حفاری در ردیف های لوله گذاری هزینه جداگانه ای برای استفاده از بیل مکانیکی منظور نمی شود.

25. در مورد عرض نقب (W) و ارتفاع نقب (H) برای قطرهایی که در نقشه ضمیمه فهرست‌بهای پایه تعیین نشده است، بر اساس آخرین نسخه نشریه 303، مهندس مشاور طبق نقشه‌های مندرج در نشریه یاد شده (حسب مورد) عرض و ارتفاع نقب را تعیین می‌کند.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۶۲۶,۵۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها به ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری و احداث آدم‌روها و شفت‌ها، چنانچه برای حفر ترانشه و گودبرداری در زمین‌های نرم و خاکریزی، استفاده از وسایل مکانیکی به علت موقعیت مکانی مقدور نباشد و عملیات خاکی با دست و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام شود، بر حسب حجم محل حفاری. |  | ۰۸۰۱۰۱ |
|  |  | ۱,۷۰۴,۰۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها به ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری و احداث آدم‌روها و شفت‌ها، چنانچه برای حفر ترانشه و گودبرداری در زمینهای سخت و خاکریزی، استفاده از وسایل مکانیکی به علت موقعیت مکانی مقدور نباشد و عملیات خاکی با دست و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام شود، بر حسب حجم محل حفاری. |  | ۰۸۰۱۰۲ |
|  |  | ۱۶,۲۱۸,۰۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها به ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری در ترانشه و احداث آدم‌روها و شفت‌ها، چنانچه حفاری در زمین‌های سنگی، به علت شرایط محلی با کمپرسور همراه با چکش‌های بادی و وسایل دستی و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام شود. |  | ۰۸۰۱۰۳ |
|  |  | ۳,۲۹۶,۰۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها به‌ ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری در ترانشه و احداث آدم‌رو‌ها و شفت‌ها، چنانچه حفاری در زمین‌های سنگی، با استفاده از چکش‌های هیدرولیکی و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام شود. |  | ۰۸۰۱۰۴ |
|  |  | ۷۱۳,۰۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۸۰۱۰۱ تا ۰۸۰۱۰۴، هرگاه عمق ترانشه یا گود بیش از ۲ متر باشد، برای حجم واقع بین ۲ تا ۴ متر یک بار و برای حجم واقع بین ۴ تا ۶ متر دو بار و به همین ترتیب، برای عمقهای بیشتر. |  | ۰۸۰۱۰۵ |
|  |  | ۴۶۷,۰۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها به ردیف ۰۸۰۱۰۳، چنانچه استفاده از وسایل مکانیکی به علت موقعیت مکانی، مقدور نباشد و خاکریزی نهایی با دست انجام شود. |  | ۰۸۰۱۰۶ |
|  |  | ۲۹۹,۰۰۰ | مترمکعب | خاکبرداری اضافی در زمین‌های ریزشی با وسیله مکانیکی، به منظور ایجاد شیب یا عمق مناسب. |  | ۰۸۰۲۰۱ |
|  |  | ۸۳۳,۰۰۰ | مترمکعب | خاکریزی در زمین‌های ریزشی و در محل‌هایی که خاکبرداری اضافی انجام شده است، همراه با پخش و کوبیدن خاک در قشرهای ۱۵ سانتی‌متری، با تراکم ۸۵ درصد پروکتور استاندارد. |  | ۰۸۰۲۰۲ |
|  |  | ۶۱۹,۵۰۰ | مترمربع | چوب بست لازم برای دیواره ترانشه ها و گودها، به منظور تامین شرایط ایمنی کار در محلهایی که چوب بست لازم باشد (اندازه گیری برحسب سطح حفاظت شده). |  | ۰۸۰۳۰۱ |
|  |  | ۳,۵۰۸,۰۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها به ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری در ترانشه و احداث آدم‌روها و شفت‌ها، برای آن قسمت از عملیات که زیر تراز آب زیرزمینی انجام شود و شدت تراوش آبهای زیرزمینی، به حدی باشد که استفاده از تلمبه موتوری اجتناب ناپذیر باشد. |  | ۰۸۰۴۰۱ |
|  |  | ۹,۸۵۶,۰۰۰ | مترطول | تهیه مصالح و نصب لوله‌های زهکش بتنی به قطر۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی‌متر، با بندباز، برای انتقال آب به محل تلمبه‌های موتوری و یا محل دفع آب، همراه با حفاری، تهیه و ریختن مصالح لازم اطراف لوله. |  | ۰۸۰۵۰۱ |
|  |  | ۱۱,۷۱۲,۰۰۰ | مترطول | تهیه مصالح و نصب لوله‌های زهکش پلاستیکی مشبک به قطر۱۱۰ تا ۲۰۰ میلی‌متر، برای انتقال آب به محل تلمبه های موتوری و یا محل دفع آب، همراه با حفاری، تهیه و ریختن مصالح لازم اطراف لوله. |  | ۰۸۰۵۰۲ |
|  |  | ۷,۳۷۸,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه مصالح زهکشی طبق مشخصات و به کاربردن آن در زهکشی ها. |  | ۰۸۰۵۰۳ |
|  |  | ۸,۶۳۹,۰۰۰ | مترمکعب | تخریب پوشش آسفالتی درمسیر لوله (بدون استفاده از کاتر). |  | ۰۸۰۶۰۱ |
|  |  | ۱۸,۷۲۶,۰۰۰ | مترمکعب | تخریب پوشش بتنی درمسیر لوله. |  | ۰۸۰۶۰۲ |
|  |  | ۷,۴۱۰,۰۰۰ | مترمکعب | تخریب هر نوع پوشش، به استثنای پوشش آسفالت و بتن، در مسیر لوله. |  | ۰۸۰۶۰۳ |
|  |  | ۱۰۰,۵۰۰ | مترطول | برش آسفالت با کاتر به عمق تا ۷ سانتی‌متر (اندازه‌گیری برحسب طول هر خط برش). |  | ۰۸۰۶۰۴ |
|  |  | ۱۴,۱۰۰ | مترطول | اضافه‌بها به ردیف ۰۸۰۶۰۴ به ازای هر سانتی‌متر اضافه عمق مازاد بر ۷ سانتی‌متر (اندازه‌گیری برحسب طول هر خط برش). |  | ۰۸۰۶۰۵ |
|  |  | ۵,۱۸۳,۰۰۰ | مترمکعب | تخریب پوشش آسفالتی بین دو خط برش داده شده با کاتر در مسیر لوله. |  | ۰۸۰۶۰۶ |
|  |  | ۱۲,۵۲۰,۰۰۰ | مترمکعب | مرمت مسیرلوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، تهیه مصالح زیر اساس و اساس، ریختن، پخش، آب‌پاشی و کوبیدن آن، با تراکم لازم. |  | ۰۸۰۷۰۱ |
|  |  | ۷۳۴,۵۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح، ریختن، پخش و کوبیدن بیندر و توپکا، همراه باتک کت و پریمکت، به ازای هر یک سانتی‌متر ضخامت آسفالت کوبیده شده. |  | ۰۸۰۷۰۲ |
|  |  | ۸۷۴,۰۰۰ | مترمربع | مرمت مسیرلوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب‌پاشی و کوبیدن بستر، تهیه مصالح، ریختن، پخش و کوبیدن اساس قیری، بیندر و توپکا، همراه باتک کت و پریمکت، به ازای هر یک سانتی‌متر ضخامت آسفالت کوبیده شده. |  | ۰۸۰۷۰۳ |
|  |  | ۶,۶۶۳,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیر لوله، با بلوکهای بتنی به اشکال مختلف، همراه با کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب‌پاشی و کوبیدن بستر، ماسه ریزی و کوبیدن آن. |  | ۰۸۰۷۰۴ |
|  |  | ۴,۲۲۰,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیر لوله، با پوشش موزاییک، همراه با کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر. |  | ۰۸۰۷۰۵ |
|  |  | ۵,۷۷۵,۰۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها به ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری، برای تهیه، حمل و پخش مصالح سنگی طبیعی به جای استفاده از خاک سرند شده محلی. |  | ۰۸۰۸۰۱ |
|  |  | ۶,۱۲۴,۰۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها به ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری، برای تهیه، حمل و پخش مصالح سنگی شکسته با دانه بندی تا ۱۹ میلی‌متر به جای استفاده از خاک سرند شده محلی. |  | ۰۸۰۸۰۲ |
|  |  | ۵,۱۴۷,۰۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها به ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری، برای تهیه، حمل و پخش ماسه شسته به‌ جای استفاده از خاک سرند شده محلی. |  | ۰۸۰۸۰۴ |
|  |  | ۴,۰۵۴,۰۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها به ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری، برای تهیه، حمل و پخش ماسه خاکدار (کفی)، به‌جای استفاده از خاک سرند شده محلی. |  | ۰۸۰۸۰۵ |
|  |  | ۳,۲۵۶,۰۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها به ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری، برای تهیه، حمل و پخش ماسه بادی به جای استفاده از خاک سرند شده محلی. |  | ۰۸۰۸۰۶ |
|  |  | ۸,۵۳۳,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه مصالح وخشکه چینی با سنگ قلوه رودخانه ای در کف ترانشه، به منظور پی سازی. |  | ۰۸۰۸۰۷ |
|  |  | ۹,۰۹۸,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه مصالح و خشکه چینی با سنگ لاشه در کف ترانشه، به منظور پی سازی. |  | ۰۸۰۸۰۸ |
|  |  | ۸۷,۷۰۰ | مترمکعب | جا به جایی خاک تا فاصله حداکثر۵۰ متر، با هر وسیله مکانیکی، از کنار ترانشه، میله چاه یا گود به محل دپو یا برعکس، در مواردی که بارگیری و باراندازی انجام نمی‌شود. |  | ۰۸۰۹۰۱ |
|  |  | ۴۸۴,۵۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها به ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری، برای تهیه خاک مناسب (سرند شده یا نشده) از خارج کارگاه، حمل آن تا ۵۰۰ متری، باراندازی و ریسه کردن آن در مسیر ترانشه‌های سنگی و یا محل‌هایی که خاک کنده شده برای استفاده مناسب نباشد. |  | ۰۸۱۰۰۱ |
|  |  | ۴۶۳,۵۰۰ | مترمکعب | جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگیری، حمل تا فاصله ۵۰۰ متری و باراندازی آن. |  | ۰۸۱۰۰۲ |
|  |  | ۳۵۴,۰۰۰ | مترمکعب | بارگیری خاک و مواد زاید، از محل انباشت موقت، حمل تا فاصله ۵۰۰ متری و باراندازی آن. |  | ۰۸۱۰۰۳ |
|  |  | ۶۸,۶۰۰ | مترمکعب - کیلومتر | حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، درصورتی که فاصله حمل بیش از۵۰۰ متر(موضوع ردیف‌های ۰۸۱۰۰۱ تا ۰۸۱۰۰۳) تا ۱۰ کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر ۵۰۰ متر. کسرکیلومتر، به تناسب محاسبه می‌شود. |  | ۰۸۱۱۰۱ |
|  |  | ۶۲,۴۰۰ | مترمکعب - کیلومتر | حمل خاک مناسب یاخاک و مواد زاید در هر نوع راه، درصورتی که فاصله حمل بیش از۱۰ کیلومتر تا۳۰ کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر۱۰ کیلومتر. کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه می شود. |  | ۰۸۱۱۰۲ |
|  |  | ۵۶,۲۰۰ | مترمکعب - کیلومتر | حمل خاک مناسب یاخاک و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از ۳۰ کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر ۳۰ کیلومتر. کسرکیلومتر، به تناسب محاسبه می شود. |  | ۰۸۱۱۰۳ |
|  |  | ۸۴۷,۰۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها به ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری در ترانشه و احداث آدم‌روها و شفت‌ها، برای پخش و کوبیدن خاک داخل ترانشه یا گود، در قشرهای ۱۵ سانتی‌متری، با تراکم ۹۰ درصد پروکتور استاندارد. |  | ۰۸۱۲۰۱ |
|  |  | ۱,۰۷۹,۰۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها به ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری در ترانشه و احداث آدم‌روها و شفت‌ها، برای پخش و کوبیدن خاک داخل ترانشه یا گود، در قشرهای ۱۵ سانتی‌متری، با تراکم ۹۵ درصد پروکتور استاندارد. |  | ۰۸۱۲۰۲ |
|  |  | ۵,۹۸۶,۰۰۰ | مترمکعب | شفته ریزی با خاک محل و ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته. |  | ۰۸۱۳۰۱ |
|  |  | ۱۰,۵۳۳,۰۰۰ | مترمکعب | شفته‌ریزی با خاک تهیه شده مناسب شن دار از خارج محل به هر فاصله، با ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته. |  | ۰۸۱۳۰۲ |
|  |  | ۴,۲۲۱,۰۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها به ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری، برای شفته‌ریزی با خاک محل و ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته، به جای استفاده ازخاک سرند شده محلی. |  | ۰۸۱۳۰۳ |
|  |  | ۹,۰۴۱,۰۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها به ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری، برای شفته‌ریزی با خاک تهیه شده مناسب شن دار از خارج محل به هر فاصله، با ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته، به جای استفاده از خاک سرند شده محلی. |  | ۰۸۱۳۰۴ |
|  |  | ۱,۰۰۱,۰۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۸۱۳۰۱ تا ۰۸۱۳۰۴، برای افزایش هر ۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته. کسر ۵۰ کیلوگرم، به تناسب محاسبه می شود. |  | ۰۸۱۳۰۵ |
|  |  | ۵,۹۸۰,۰۰۰ | مترمکعب | شفته ریزی با خاک محل و ۱۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب شفته. |  | ۰۸۱۳۰۶ |
|  |  | ۸,۵۵۹,۰۰۰ | مترمکعب | شفته ریزی با خاک تهیه شده مناسب شن دار از خارج محل به هر فاصله، با ۱۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب شفته. |  | ۰۸۱۳۰۷ |
|  |  | ۲,۴۵۴,۰۰۰- | مترمکعب | کسر بها به ‌ردیف‌های بتن و شفته سیمانی برای تهیه مصالح، ساخت و ریختن، به ‌جای استفاده از خاک سرند شده محلی، یا خاکریز نهایی، در ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری و احداث آدم‌روها. |  | ۰۸۱۳۰۸ |
|  |  | ۲,۹۴۶,۰۰۰ | مترمکعب | بارگیری و حمل انواع مصالح با هر وسیله دستی، و باراندازی. |  | ۰۸۱۴۰۱ |
|  |  | ۴۹۲,۵۰۰ | شاخه | بارگیری و حمل انواع لوله تا قطر ۳۰۰ میلی‌متر، با هر وسیله دستی، و باراندازی. |  | ۰۸۱۴۰۲ |
|  |  | ۴۱۴,۵۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها به ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری در ترانشه و احداث آدم‌روها،و شفت‌ها برای صعوبت ناشی از وجود مهاری‌های سپرها در عرض ترانشه یا گود. |  | ۰۸۱۵۰۱ |
|  |  | ۵,۸۶۲,۰۰۰ | مترمکعب | حفاری دستی میله چاه با قطر تا ۱٫۲ متر و عمق تا ۴ متر و خارج کردن خاک حفاری شده و انتقال آن به فاصله تا ۱۰ متر. |  | ۰۸۱۶۰۱ |
|  |  | ۳,۴۱۵,۰۰۰ | مترمکعب | حفاری دستی نقب با ارتفاع تا ۱٫۵ متر و عمق کف نقب تا ۴ متر و خارج کردن خاک حفاری شده و انتقال آن به فاصله تا۱۰ متر. |  | ۰۸۱۶۰۲ |
|  |  | ۳,۲۳۳,۰۰۰ | مترمکعب | حفاری دستی نقب با ارتفاع بیش از ۱٫۵ متر و عمق کف نقب تا ۴ متر و خارج کردن خاک حفاری شده و انتقال آن به فاصله تا۱۰ متر. |  | ۰۸۱۶۰۳ |
|  |  | ۵۲۷,۵۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۸۱۶۰۱ تا ۰۸۱۶۰۳، در صورتی که عمق بیش از ۴ متر باشد، به ازای هر یک مترعمق بیشتر. کسر متر به تناسب محاسبه می‌شود. |  | ۰۸۱۶۰۴ |

# فصل‌ نهم‌. کارهای‌ فولادی‌

مقدمه‌

1. در ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، وزن‌ کار طبق‌ ابعاد درج‌ شده‌ در نقشه‌ها، مشخصات‌، دستور کارها و صورت‌ جلسه‌های‌ تنظیمی‌، و به ‌مأخذ جدول‌های‌ استاندارد مربوط‌ یا جدول‌های‌ کارخانه‌ سازنده‌، محاسبه‌ و منظور می‌شود.

2. هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌تهیه‌ و مصرف‌ الکترود، مفتول‌ یا سیم‌ آرماتوربندی‌، در قیمتها منظور شده‌ و از این‌ بابت‌، اضافه‌بها یا اضافه‌ وزن‌ تعلق نمی گیرد.

3. بهای‌ خرک‌ها و سنجاقک‌های‌ مورد نیاز که‌ به‌منظور حفظ‌ فاصله‌ میل‌گردها مورد استفاده‌ قرار گرفته‌ و در بتن‌ باقی‌ می‌مانند، براساس‌ صورت‌ جلسه‌های‌ تنظیم‌ شده‌ و طبق‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ قابل‌ محاسبه‌ است‌.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۵۱۷,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده، به قطر تا ۱۰ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. |  | ۰۹۰۱۰۱ |
|  |  | ۴۳۳,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده، به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. |  | ۰۹۰۱۰۲ |
|  |  | ۵۱۳,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AII، به قطر تا۱۰ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. |  | ۰۹۰۲۰۱ |
|  |  | ۳۹۰,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AII، به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. |  | ۰۹۰۲۰۲ |
|  |  | ۳۶۳,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگردآجدار از نوع AII، به قطر۲۰ و بیش از۲۰ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم‌پیچی لازم. |  | ۰۹۰۲۰۳ |
|  |  | ۵۱۶,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگردآجدار از نوع AIII، به قطر تا ۱۰ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. |  | ۰۹۰۲۰۴ |
|  |  | ۳۹۲,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII، به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. |  | ۰۹۰۲۰۵ |
|  |  | ۳۶۵,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII، به قطر۲۰ و بیش از۲۰ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. |  | ۰۹۰۲۰۶ |
|  |  | ۲۶,۵۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف‌های نصب میلگرد، در صورتی که کارگذاری میلگرد، زیر تراز آب‌های زیرزمینی انجام شود و برای آبکشی، به کاربردن تلمبه موتوری ضروری باشد. |  | ۰۹۰۳۰۱ |
|  |  | ۴۴۹,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و نصب دریچه چدنی آدم رو با قاب مربوط به طور کامل. |  | ۰۹۰۴۰۱ |
|  |  | ۴۹۵,۵۰۰ | کیلوگرم | تهیه و نصب پله چدنی در دیوارآدم‌روها. |  | ۰۹۰۴۰۲ |
|  |  | ۱,۰۸۸,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و نصب پله یاحفاظ ازمیلگرد و لوله فولادی در دیوار آدم‌روها. |  | ۰۹۰۵۰۱ |
|  |  | ۲,۰۸۷,۰۰۰ | عدد | تهیه و نصب پله فولادی با روکش پلی پروپیلن در دیوار آدم‌روها. |  | ۰۹۰۵۰۲ |

# فصل‌ دهم‌. کارهای‌ سپرکوبی‌ با سپر فولادی‌

مقدمه‌

1. مفاد درج‌ شده‌ در ردیفهای‌ 100101 تا 100103، شرح‌ مختصری‌ از عملیات‌ سپرکوبی‌ دیواره‌ دو طرف‌ ترانشه‌، با سپر فولادی‌ به‌ طول‌ تا 12 متر است‌ و عملیات‌ تفصیلی‌ این‌ ردیف‌ها به‌ شرح‌ زیر است‌:

1ـ1. تهیه‌ و بارگیری‌ و حمل‌ مهاری‌های‌ طولی‌ و عرضی‌، و باراندازی‌ آنها در محل‌ سپرکوبی‌.

1ـ2. اصلاح‌ و آماده‌ سازی‌ طول‌ سپرها برای‌ کوبیدن‌ با توجه‌ به‌ مشخصات‌، همراه‌ با حمل‌ از پای‌ کار به‌ محل‌ سپرکوبی‌ و جوشکاری‌ و برشکاری‌ لازم‌.

1ـ3. استقرار داربست‌ نگهدارنده‌ سپرها و استقرار سپرها در دو طرف‌ ترانشه‌ لوله‌ در محل‌ داربست‌ نگهدارنده‌، و کنترل‌ شاقولی‌ بودن‌ و چفت‌ و بست‌ آن‌ها.

1ـ4. کوبیدن‌ سپرها در دوطرف‌ ترانشه‌، با سپرکوب‌ هیدرولیکی‌ ویبره‌ای‌، باتوجه‌ به‌ عمق‌ موردنظر همراه‌ با کنترل‌ شاقولی‌ بودن‌، عدم‌ انحراف‌ از مسیر و چفت‌ و بست‌ آن‌ها در یکدیگر.

1ـ5. مهار بندی‌ طولی‌ و عرضی‌ داخل‌ ترانشه‌ سپرکوبی‌ شده‌ بامهاری‌های‌ طولی‌ و عرضی‌ در هر مرحله‌ از خاکبرداری‌ ترانشه‌، باتوجه‌ به‌ تعداد طبقات‌ مهاربندی‌ در ارتفاع‌ طبق‌ جزییات‌ نقشه‌های‌ اجرایی‌، همراه‌ با برشکاری‌ و جوشکاری‌ لازم‌.

2. مفاد درج‌ شده‌ در ردیفهای‌ 100201 تا 100203، شرح‌ مختصری‌ از عملیات‌ خارج‌ کردن‌ سپرهای‌ کوبیده‌ شده‌ با مشخصات‌ مندرج‌ در بند1 است‌، و عملیات‌ تفصیلی‌ این‌ ردیفها، به‌ شرح‌ زیر است‌:

2ـ1. خارج‌ کردن‌ مهاری‌ها، همراه‌ با برشکاری‌ لازم‌.

2ـ2. خارج‌ کردن‌ سپرهای‌ فولادی‌ کوبیده‌ شده‌ در دوطرف‌ ترانشه‌، با سپرکوب‌ هیدرولیکی‌ ویبره‌ای‌.

2ـ3. تمیز کردن‌ و آماده‌ سازی‌ سپرها و مهاریهای‌ خارج‌ شده‌، برای‌ استفاده‌ مجدد، همراه‌ با جوشکاری‌ و برشکاری‌ ترمیمی‌ و جابجایی‌ لازم‌.

3. تهیه‌ سپرها و حمل‌ آنها به‌ پای‌ کار توسط‌ کارفرما انجام‌ می‌شود، و مصالح‌ مزبور در انتهای‌ کار، در پای‌ کار، به‌ کارفرما تحویل‌ می‌شود. ضمناً نوع‌ و مشخصات‌ سپرها باید در اسناد مناقصه‌ ذکر شود.

4. هزینه‌ بریدن‌، جوشکاری‌ و ترمیم‌ سپرهایی‌ که‌ در اثر کوبیدن‌ صدمه‌ دیده‌ باشد، و نیز هزینه‌ جابجایی‌ و انتقال‌ سپرها و مهاریها و تجهیزات‌ مورد نیاز در طول‌ ترانشه‌، دربهای‌ واحد ردیفها منظور شده‌است‌.

5. چنانچه‌ به‌ علت‌ قصور و عدم‌ رعایت‌ مشخصات‌ از طرف‌ پیمانکار، امتداد سپر در حین‌ کوبیدن‌ منحرف‌ شود و سپر صدمه‌ ببیند، سپر مزبور باید بیرون‌ کشیده‌ شود و مجدداً سپرکوبی‌ طبق‌ نقشه‌ و مشخصات‌ انجام‌ شود. برای‌ کوبیدن‌ و درآوردن‌ این‌ گونه‌ سپرها، هیچ‌گونه‌ بهای‌ اضافی‌ تعلق نمی گیرد.

6. ردیفهای‌ سپرکوبی‌ و خارج‌ کردن‌ سپر، با توجه‌ به‌ اینکه‌ دوطرف‌ ترانشه‌ سپرکوبی‌ و مهاربندی‌ می‌شود، به‌ صورت‌ متر مربع‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌. سطح‌ مورد نظر براساس‌ حاصلضرب‌ متر طول‌ ترانشه‌ سپرکوبی‌ شده‌ و عمق‌ سپرکوبی‌ شده‌ و بنابراین فقط سطح سپرکوبی یک طرف ترانشه (با اعمال‌ ضریب‌ 3/0 برای‌ آن‌ قسمت‌ از سپر که‌ خارج‌ از زمین‌ طبیعی‌ قرار گرفته‌ است‌ و یا ضریب‌ 5/0 برای‌ آن‌ قسمت‌ از سپر که‌ براساس‌ دستور کار بیشتر از طولهای‌ مندرج‌ در ردیفهای‌ این‌ فصل‌ باشد)، تعیین‌ و از ردیف‌ مربوط‌، باتوجه‌ به‌ عمق‌ ترانشه‌، محاسبه‌ می‌شود.

7. در مورد گود آدم‌روها نیز، هزینه‌ عملیات‌ سپرکوبی‌ دیواره‌ دو طرف‌ و هزینه‌ عملیات‌ خارج‌ کردن‌ سپرهای‌ کوبیده‌ شده‌، به‌ روش‌ مشابه‌ ترانشه‌ و با استفاده‌ از ردیفهای‌ این‌ فصل‌ و با اعمال ضریب 10/1 محاسبه‌ می‌شود.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۱۴,۳۷۵,۰۰۰ | مترمربع | سپرکوبی دو طرف ترانشه با سپر فولادی به طول تا ۶ متر و عمق ترانشه تا ۴ متر. |  | ۱۰۰۱۰۱ |
|  |  | ۲۰,۴۱۶,۰۰۰ | مترمربع | سپرکوبی دو طرف ترانشه با سپر فولادی به طول بیش از ۶ تا ۹ متر و عمق ترانشه بیش از ۴ تا ۶ متر. |  | ۱۰۰۱۰۲ |
|  |  | ۲۳,۷۷۶,۰۰۰ | مترمربع | سپرکوبی دو طرف ترانشه با سپر فولادی به طول بیش از ۹ تا ۱۲ متر و عمق ترانشه بیش از ۶ تا ۸ متر. |  | ۱۰۰۱۰۳ |
|  |  | ۶,۹۴۳,۰۰۰ | مترمربع | خارج کردن سپرهای فولادی دو طرف ترانشه با طول تا ۶ متر. |  | ۱۰۰۲۰۱ |
|  |  | ۹,۷۲۷,۰۰۰ | مترمربع | خارج کردن سپرهای فولادی دو طرف ترانشه با طول بیش از ۶ تا ۹ متر. |  | ۱۰۰۲۰۲ |
|  |  | ۱۱,۳۷۴,۰۰۰ | مترمربع | خارج کردن سپرهای فولادی دو طرف ترانشه با طول بیش از ۹ تا ۱۲ متر. |  | ۱۰۰۲۰۳ |

# فصل‌ یازدهم‌. کارهای‌ بتنی‌ و قالب‌بندی‌

مقدمه‌

1. در تمام‌ ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، سیمان‌ مصرفی‌، سیمان‌ پرتلند معمولی‌ (نوع‌ 1) است‌، مگر آنکه‌ به‌صراحت‌ نوع‌ دیگری‌ مشخص‌ شود.

2. نوع‌ شن‌ و ماسه‌ مصرفی‌ در این‌ فصل‌ به‌صورت‌ طبیعی‌ رودخانه‌ای‌ یا شکسته‌ رودخانه‌ای‌، با توجه‌ به‌مشخصات‌ فنی‌ است.

3. هزینه‌ دانه‌بندی‌ مصالح‌، ساختن‌ بتن‌ و حمل‌ بتن‌ از محل‌ ساخت‌ تا محل‌ مصرف‌، ریختن‌ بتن‌ به‌اشکال‌ مختلف‌، مرتعش‌ کردن‌ بتن‌ و هر گونه‌ افت‌ ناشی‌ از متراکم‌ کردن‌ بتن‌، ریخت‌ و پاش‌ ناشی‌ از حمل‌ و تخلیه‌ آن‌، مرطوب‌ نگهداشتن‌ بتن‌ و سایر هزینه‌های‌ مربوط‌، در بهای‌ ردیفها منظور شده‌ است‌.

4. مشخصات‌ انواع‌ بتن‌ به‌کار رفته‌ در این‌ فصل‌، طبق‌ آیین‌نامه‌ بتن‌ ایران‌ (نشریه‌ شماره‌ 120 امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور) است‌.

5. مقدار سیمان‌ مفروض‌ در برآورد ردیفهای‌ بتن‌ریزی‌ طبق‌ جدول‌ زیر است‌:

| شماره ردیف | نوع بتن | مقدار سیمان تقریبی (کیلوگرم) |
| --- | --- | --- |
| 110101 | 10 C | 150 |
| 110102 | 12 C | 200 |
| 110103 | 16 C | 250 |
| 110104 | 20 C | 300 |
| 110105 | 25 C | 350 |

6. ردیفهای‌ قالب‌بندی‌ این‌ فصل‌ شامل‌ هر نوع‌ قالب‌ مانند چوبی‌ یا فلزی‌ یا ترکیبی‌ از آن‌ دو است‌.

7. در اندازه‌گیری‌ قالب‌بندیها، سطوح‌ بتن‌ ریخته‌ شده‌ که‌ با قالب‌ تماس‌ دارد ملاک‌ محاسبه‌ است‌.

8. در ردیفهای‌ قالب‌بندی‌، هزینه‌های‌ پشت‌بند، چوب‌بست‌، رنده‌ کردن‌ قالب‌ چوبی‌، تمیز کردن‌ قالبها، تهیه‌ و نصب‌ فاصله‌ نگهدار، ایجاد پخ‌ در گوشه‌ قالب‌، سیم‌، میخ‌ و پیچ‌ و مهره‌ لازم‌، ماده‌ رهاساز و باز کردن‌ قالب‌ منظور شده‌ است‌.

9. پرکردن‌ نقب‌ با بتن‌ باید با استفاده‌ از پمپ‌ مخصوص‌ انجام‌ شود و دراین‌ حالت‌ از ردیفهای‌ بتن‌ریزی‌، برحسب‌ مورد، استفاده‌ می‌شود و هیچ‌گونه‌ اضافه‌بهایی‌ برای‌ پمپ‌ لحاظ نمی‌شود.

10. چنانچه به جای بتن از فوم بتن (بتن سبک سلولی) به منظور پر کردن فضاهای ناشی از حفاری لوله‌گذاری در نقب استفاده شود، بر اساس عیار سیمان مصرفی، معادل 80 درصد ردیف‌های متناظر 110101 تا 110104 اعمال می شود.

11. در صورت لزوم استفاده از بتن در لوله گذاری نقب یا لوله گذاری در ترانشه برای حفاظت لوله، هزینههای مربوط  با توجه به ردیف 110101 برای نقب و سایر ردیفهای متناسب در مورد لولهگذاری  در ترانشه بر حسب مورد و رعایت مشخصات فنی و با در نظر گرفتن ردیفهای مرتبط و لحاظ کردن ردیف 081308 مندرج در فصل هشتم، عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری محاسبه میشود.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۱۹,۱۲۷,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع ۱۰C. |  | ۱۱۰۱۰۱ |
|  |  | ۲۱,۱۷۰,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع ۱۲C. |  | ۱۱۰۱۰۲ |
|  |  | ۲۲,۵۸۷,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع ۱۶C. |  | ۱۱۰۱۰۳ |
|  |  | ۲۳,۷۲۳,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع ۲۰C. |  | ۱۱۰۱۰۴ |
|  |  | ۲۴,۷۶۸,۰۰۰ | مترمکعب | تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع ۲۵C. |  | ۱۱۰۱۰۵ |
|  |  | ۹۶۷,۵۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها به ردیف‌های بتن‌ریزی، در صورتی که ضخامت بتن ۱۵ سانتی‌متر یا کمتر باشد. |  | ۱۱۰۲۰۱ |
|  |  | ۵۱۶,۰۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها به ردیف‌های بتن‌ریزی، هر گاه بتن‌ریزی در بتن مسلح انجام شود. |  | ۱۱۰۲۰۲ |
|  |  | ۱,۶۳۳,۰۰۰ | مترمکعب | اضافه‌بها برای بتن‌ریزی زیر تراز آبهای زیرزمینی، در صورتی که برای آبکشی، به کاربردن تلمبه موتوری ضروری باشد. |  | ۱۱۰۲۰۳ |
|  |  | ۱ | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف‌های بتن‌ریزی، در صورتی که به جای سیمان نوع ۱ از سیمان نوع ۲ استفاده شود. |  | ۱۱۰۲۰۴ |
|  |  | ۱ | کیلوگرم | اضافه‌بها به ردیف‌های بتن‌ریزی، در صورتی که به جای سیمان نوع ۱ از سیمان نوع ۵ استفاده شود. |  | ۱۱۰۲۰۵ |
|  |  | ۲۱,۱۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بها برای مصرف سیمان اضافی، نسبت به عیار درج شده در جدول مقدمه فصل، برای ردیف‌های بتن‌ریزی، درصورتی که از سیمان نوع ۱ استفاده شود. |  | ۱۱۰۲۰۶ |
|  |  | ۲۱,۱۰۰- | کیلوگرم | کسربها برای مصرف سیمان کمتر، نسبت به عیاردرج شده در جدول مقدمه فصل، برای ردیف‌های بتن ریزی، در صورتی که از سیمان نوع ۱ استفاده شود. |  | ۱۱۰۲۰۷ |
|  |  | ۶۶,۷۰۰ | مترطول | بندکشی لوله های بتنی فاضلابی با ملات ماسه سیمان ۱:۴ ( اندازه گیری برحسب متر طول بندکشی). |  | ۱۱۰۳۰۱ |
|  |  | ۳,۹۲۹,۰۰۰ | مترمربع | تهیه مصالح و قالب بندی درهر عمق و ارتفاع، برای کارهای بتنی، همراه با بازکردن قالب. |  | ۱۱۰۴۰۱ |
|  |  | ۷۸۶,۵۰۰ | مترمربع | اضافه‌بها به ردیف۱۱۰۴۰۱ برای قالب بندی زیر تراز آبهای زیرزمینی، در صورتی که برای آبکشی، به کار بردن تلمبه موتوری ضروری باشد. |  | ۱۱۰۴۰۲ |
|  |  | ۴,۲۰۶,۰۰۰ | کیلوگرم | تهیه و جاگذاری غلاف پلاستیکی در بتن برای عبور لوله و سایر مصارف. |  | ۱۱۰۵۰۱ |

# فصل‌ دوازدهم‌. حمل‌ و نقل‌

مقدمه‌

1. هزینه‌ بارگیری‌، حمل‌ تا فاصله‌ 30 کیلومتر و باراندازی‌، برای‌ مصالح‌ تحویلی‌ کارفرما یا مصالح‌ تهیه‌ شده‌ توسط‌ پیمانکار، از محل‌ تحویل‌ یا تهیه‌ تا انبار کارگاه‌ و همچنین‌ از انبار کارگاه‌ تا محل‌ مصرف‌، در قیمت‌ ردیفهای‌ این‌ فهرست‌بها در نظر گرفته‌ شده‌ است‌. هزینه‌ حمل‌ مازاد بر 30 کیلومتر، تنها، برای‌ سیمان‌، آهن‌ آلات‌، مصالح‌ سنگی‌، آهک‌، آجر، لوله‌ها، اتصالیها، پله‌ و قاب‌ و دریچه‌ چدنی‌، بر حسب‌ مورد بر اساس‌ ردیفهای‌ این‌ فصل‌ محاسبه می‌شود و برای‌ سایر مصالح‌، هیچ‌گونه‌ هزینه‌ حمل‌ جداگانه‌ای‌ تعلق نمی گیرد.

2. مقادیر هر یک‌ از مصالح‌ موضوع‌ بند 1 که‌ در محاسبه‌ هزینه‌ حمل‌ مازاد بر 30 کیلومتر مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد، به‌شرح‌ زیر تعیین‌ می‌شود:

2ـ1. سیمان‌

مقدار سیمان‌، بر اساس‌ عیار سیمان‌ در بتن‌، به‌اضافه‌ 6 درصد برای‌ اتلاف‌ سیمان‌، محاسبه‌ می‌شود.

2ـ2. آهن‌آلات‌

به‌ازای‌ هر یک‌ کیلوگرم‌ فولاد مصرفی‌، از میلگرد و پروفیلهای‌ متداول‌، مانند انواع‌ تیرآهن‌، ناودانی‌، نبشی‌، سپری‌، لوله‌ و ورقه‌ای‌ تقویتی‌ و اتصالی‌ که‌ بر اساس‌ مشخصات‌ و نقشه‌های‌ اجرایی‌ مشخص‌ می‌شود، 05/1 کیلوگرم‌ بابت‌ حمل‌، منظور می‌شود.

2ـ3. مصالح‌ سنگی‌ (شن‌، ماسه‌، سنگ‌ قلوه‌، سنگ‌ ریشه‌دار) و آهک‌.

2ـ3ـ1. برای‌ هر متر مکعب‌ انواع‌ بتن‌، 2/2 تن‌ شن‌ و ماسه‌ محاسبه‌ می‌شود.

2ـ3ـ2. برای‌ هر متر مکعب‌ خشکه‌ چینی‌ با قلوه‌سنگ‌، 2 تن‌ سنگ‌ قلوه‌ محاسبه‌ می‌شود.

2ـ3ـ3. برای‌ هر متر مکعب‌ خشکه‌ چینی‌ با سنگ‌ ریشه‌دار، 84/1 تن‌ سنگ‌ ریشه‌دار محاسبه‌ می‌شود.

2ـ3ـ4. برای‌ هر متر مکعب‌ شن‌، ماسه‌، مصالح‌ زهکشی‌، اساس‌، زیراساس‌ کوبیده‌ شده‌، 2 تن‌ مصالح‌ سنگی‌، و برای‌ هر متر مکعب‌ شفته‌ آهکی‌، معادل‌ وزن‌ پودر آهک‌ مصرفی‌، محاسبه‌ می‌شود.

3. مقادیر تعیین‌ شده‌ در بندهای‌ مقدمه‌ این‌ فصل‌ تنها برای‌ احتساب‌ هزینه‌های‌ حمل‌ است‌ و قابل‌ استناد برای‌ محاسبه‌ مقادیر مصالح‌ و یا سایر موارد، نخواهد بود.

4. مبدا حمل‌ سیمان‌، برای‌ تعیین هزینه‌ حمل‌، به‌شرح‌ زیر تعیین‌ می‌شود:

4ـ1. چنانچه‌ سیمان‌ به طور مستقیم از کارخانه‌های‌ داخلی‌ خریداری‌ شود، مبدا حمل‌، محل‌ کارخانه‌ مربوط‌ است‌. در این‌ حالت‌ محل‌ خرید باید قبلاً به‌تایید مهندس‌ مشاور و تصویب‌ کارفرما برسد.

4ـ2. چنانچه‌ سیمان‌ به طور مستقیم از کارخانه‌های‌ داخلی‌ خریداری‌ نشود، مبدا حمل‌ محل‌ نزدیکترین‌ کارخانه‌ سیمان‌ (که‌ سیمان‌ مورد نظر را تولید می‌کند)، خواهد بود.

5. مبدأ حمل‌ فولاد، برای‌ تعیین هزینة‌ حمل‌ به‌شرح‌ زیر تعیین‌ می‌شود:

5ـ1. در صورتی‌ که‌ فولاد، به طور مستقیم از تولید کنندگان‌ داخلی‌ یا بورس کالا خریداری‌ شود، مبدأ حمل‌ برای‌ خرید از تولید کنندگان داخلی‌ محل‌ تولید‌ و برای‌ خریدهای‌ بورس کالا، محل‌ تحویل‌ خواهد بود. در این‌ حالت‌ محل‌ خرید یا تحویل‌ باید قبلاً به‌تأیید مهندس‌ مشاور و تصویب‌ کارفرما برسد.

5ـ2. در صورتی‌ که‌ فولاد به طور مستقیم از تولید کنندگان داخلی‌ یا بورس کالا خریداری‌ نشود، مبدأ حمل‌ نزدیکترین محل تولید فولاد به کارگاه است که فولاد مورد نظر را تولید می‌کند. کارخانه‌های نورد نیز جزو تولیدکنندگان محسوب می‌شوند.

6. بهای‌ حمل‌ مصالح‌ سنگی‌، آجر وآهک‌ و ... طبق‌ ردیفهای‌ حمل‌ آهن‌آلات‌ و سیمان‌ پاکتی‌ محاسبه‌ می‌شود.

7. بهای‌ حمل‌ اتصالی‌ها و پله‌ و قاب‌ و دریچه‌ چدنی‌، با استفاده‌ از بهای‌ واحد ردیفهای‌ حمل‌ آهن‌آلات‌ و سیمان‌ پاکتی‌ و اعمال‌ ضریب‌ 50/2 محاسبه‌ می‌شود.

8. بهای‌ ردیفهای‌ حمل‌ لوله‌های‌ آزبست‌ سیمان‌، بتنی‌ و فایبرگلاس‌ (G.R.P) فاضلابی‌ و بتنی یا بتن پلیمری فاضلابی مخصوص لوله رانی (برای‌ تعداد کل‌ شاخه‌ لوله‌ حمل‌ شده‌ و براساس‌ متر طول‌ مفید هر شاخه‌ در لوله‌گذاری‌)، برای‌ لوله‌ به‌ قطر 300 میلی‌متر، پیش‌بینی‌ شده‌است‌. بهای‌ حمل‌ لوله‌های‌ فوق‌ با سایر قطرها، برحسب‌ مورد، با استفاده‌ از بهای‌ واحد ردیفهای‌ حمل‌ لوله‌ به‌ قطر 300 میلی‌متر، و اعمال‌ ضرایب‌ درج‌ شده‌ در جدول‌ 7، تعیین‌ می‌شود.

جدول‌ 7. ضریبهای‌ حمل‌ لوله‌های‌ آزبست‌ سیمان‌، بتنی‌ و فایبرگلاس‌ (G.R.P) فاضلابی و بتنی یا بتن پلیمری فاضلابی مخصوص لوله‌رانی

| قطر لوله (میلی‌متر) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ضریب | 51/0 | 74/0 | 1 | 25/1 | 75/1 | 3 | 3 | 5/4 | 5/4 |
| قطر لوله (میلی‌متر) | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |  |
| ضریب | 7 | 5/7 | 5/8 | 11 | 13 | 5/15 | 5/19 | 26 |  |

9. بهای‌ ردیفهای‌ حمل‌ لوله‌های‌ پی‌ وی‌ سی‌ و پلی‌اتیلن‌ فاضلابی‌ و پلی‌اتیلن فاضلابی مخصوص لوله رانی (برای‌ تعداد کل‌ شاخه‌ لوله‌ حمل‌ شده‌ و براساس‌ متر طول‌ مفید هر شاخه‌ در لوله‌گذاری‌)، برای‌ لوله‌ به‌قطر 315 میلی‌متر، پیش‌بینی‌ شده‌ است‌. بهای‌ حمل‌ لوله‌های‌ فوق‌ با سایرقطرها، بر حسب‌ مورد، با استفاده‌ از بهای‌ واحد ردیفهای‌ حمل‌ لوله‌ به‌قطر 315 میلی‌متر، و اعمال‌ ضرایب‌ درج‌ شده‌ در جدول‌ 8، تعیین‌ می‌شود.

جدول‌ 8. ضریب‌های‌ حمل‌ لوله‌های‌ پی‌ وی‌ سی‌ و پلی‌اتیلن‌ فاضلابی‌ و پلی‌اتیلن فاضلابی مخصوص لوله رانی

| قطر لوله (میلی‌متر) | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 350 یا 355 | 400 | 450 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ضریب | 35/0 | 5/0 | 61/0 | 77/0 | 1 | 35/1 | 35/1 | 2 |
| قطر لوله (میلی‌متر) | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| ضریب | 3 | 3 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 9 | 9 | 5/13 |

10. هزینه حمل لوله‌های سرامیکی (سفالی) فاضلابی از ردیف‌های 120201الی 120206 (بر حسب مورد از جدول 7) ‌تعیین 
می شود.

11. بهای‌ حمل‌ سیمان‌ فله‌ چنانچه‌ مسافت‌ حمل‌ (مبدا - مقصد) تا 450 کیلومتر باشد، طبق‌ ردیفهای‌ حمل‌ آهن‌آلات‌ و سیمان‌ پاکتی‌ تعیین می‌شود و اگر مسافت‌ حمل‌ بیشتر از 450 کیلومتر باشد، بر اساس‌ ردیفهای‌ حمل‌ آهن‌آلات‌ و سیمان‌ پاکتی‌، با اعمال‌ ضریب‌ 50/1 به قیمت ردیف‌های مربوط، برای تمام‌ طول‌ مسیر، پس‌ از کسر 30 کیلومتر محاسبه می‌شود.

12. چنانچه‌ حمل‌ مصالح‌ در راههای‌ خاکی‌ و شنی‌ انجام‌ شود، بهای‌ واحد ردیفهای‌ این‌ فصل‌ به‌اضافه‌ 30 درصد، اعمال می‌شود.

13. مبنای‌ تعیین‌ مسافت‌ حمل‌، نزدیکترین‌ راه‌ طبق‌ آخرین‌ دفترچه‌ مسافت‌ وزارت‌ راه‌ و شهرسازی است‌، و در مورد راه‌هایی‌ که‌ در دفترچه‌ یاد شده‌، مسافتی‌ برای‌ آنها تعیین‌ نشده‌ است‌، با در نظر گرفتن‌ کوتاهترین‌ فاصله‌، طبق‌ نظر مهندس‌ مشاور، فاصله‌ آنها تعیین‌ می‌شود.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۲۷,۱۰۰ | تن - کیلومتر | حمل آهن‌آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر ۳۰ کیلومتر، تا فاصله ۷۵ کیلومتر. |  | ۱۲۰۱۰۱ |
|  |  | ۱۸,۳۰۰ | تن - کیلومتر | حمل آهن‌آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر ۷۵ کیلومتر، تا فاصله ۱۵۰ کیلومتر. |  | ۱۲۰۱۰۲ |
|  |  | ۱۱,۵۰۰ | تن - کیلومتر | حمل آهن‌آلات وسیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر ۱۵۰ کیلومتر، تا فاصله ۳۰۰ کیلومتر. |  | ۱۲۰۱۰۳ |
|  |  | ۹,۴۸۰ | تن - کیلومتر | حمل آهن‌الات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر ۳۰۰ کیلومتر، تا فاصله ۴۵۰ کیلومتر. |  | ۱۲۰۱۰۴ |
|  |  | ۸,۱۳۰ | تن - کیلومتر | حمل آهن‌آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر ۴۵۰ کیلومتر، تا فاصله ۷۵۰ کیلومتر. |  | ۱۲۰۱۰۵ |
|  |  | ۶,۷۷۰ | تن - کیلومتر | حمل آهن‌آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر ۷۵۰ کیلومتر. |  | ۱۲۰۱۰۶ |
|  |  | ۲,۸۲۰ | مترطول - کیلومتر | حمل لوله‌های آزبست سیمان، بتنی و فایبرگلاس (G.R.P) فاضلابی به قطر۳۰۰ میلی‌متر، نسبت به مازاد بر۳۰ کیلومتر تا فاصله ۷۵ کیلومتر. |  | ۱۲۰۲۰۱ |
|  |  | ۱,۹۰۰ | مترطول - کیلومتر | حمل لوله‌های آزبست سیمان، بتنی و فایبرگلاس (G.R.P) فاضلابی به قطر۳۰۰ میلی‌متر، نسبت به مازاد بر ۷۵ کیلومتر تا فاصله ۱۵۰ کیلومتر. |  | ۱۲۰۲۰۲ |
|  |  | ۱,۲۰۰ | مترطول - کیلومتر | حمل لوله‌های آزبست سیمان، بتنی و فایبرگلاس (G.R.P) فاضلابی به قطر۳۰۰ میلی‌متر، نسبت به مازاد بر ۱۵۰ کیلومتر تا فاصله ۳۰۰ کیلومتر. |  | ۱۲۰۲۰۳ |
|  |  | ۹۸۵ | مترطول - کیلومتر | حمل لوله‌های آزبست سیمان، بتنی و فایبرگلاس (G.R.P) فاضلابی به قطر ۳۰۰ میلی‌متر، نسبت به مازاد بر ۳۰۰ کیلومترتا فاصله ۴۵۰ کیلومتر. |  | ۱۲۰۲۰۴ |
|  |  | ۸۴۵ | مترطول - کیلومتر | حمل لوله‌های آزبست سیمان، بتنی و فایبرگلاس (G.R.P) فاضلابی به قطر۳۰۰ میلی‌متر، نسبت به مازاد بر ۴۵۰ کیلومترتا فاصله ۷۵۰ کیلومتر. |  | ۱۲۰۲۰۵ |
|  |  | ۷۰۵ | مترطول - کیلومتر | حمل لوله‌های آزبست سیمان، بتنی و فایبرگلاس (G.R.P) فاضلابی به قطر ۳۰۰ میلی‌متر، نسبت به مازاد بر ۷۵۰ کیلومتر. |  | ۱۲۰۲۰۶ |
|  |  | ۱,۶۴۰ | مترطول - کیلومتر | حمل لوله های پی وی سی و پلی‌اتیلن فاضلابی به قطر ۳۱۵ میلی‌متر، نسبت به مازاد بر ۳۰ کیلومتر تا فاصله ۷۵ کیلومتر. |  | ۱۲۰۳۰۱ |
|  |  | ۱,۱۱۰ | مترطول - کیلومتر | حمل لوله های پی وی سی و پلی‌اتیلن فاضلابی به قطر ۳۱۵ میلی‌متر، نسبت به مازاد بر ۷۵ کیلومتر تا فاصله ۱۵۰ کیلومتر. |  | ۱۲۰۳۰۲ |
|  |  | ۷۰۰ | مترطول - کیلومتر | حمل لوله های پی وی سی و پلی‌اتیلن فاضلابی به قطر ۳۱۵ میلی‌متر، نسبت به مازاد بر۱۵۰ کیلومتر تا فاصله ۳۰۰ کیلومتر. |  | ۱۲۰۳۰۳ |
|  |  | ۵۷۵ | مترطول - کیلومتر | حمل لوله های پی وی سی و پلی‌اتیلن فاضلابی به قطر ۳۱۵ میلی‌متر، نسبت به مازاد بر ۳۰۰ کیلومتر تا فاصله ۴۵۰ کیلومتر. |  | ۱۲۰۳۰۴ |
|  |  | ۴۹۵ | مترطول - کیلومتر | حمل لوله های پی وی سی و پلی‌اتیلن فاضلابی به قطر ۳۱۵ میلی‌متر، نسبت به مازاد بر ۴۵۰ کیلومترتا فاصله ۷۵۰ کیلومتر. |  | ۱۲۰۳۰۵ |
|  |  | ۴۱۰ | مترطول - کیلومتر | حمل لوله های پی وی سی و پلی‌اتیلن فاضلابی به قطر ۳۱۵ میلی‌متر، نسبت به مازاد بر ۷۵۰ کیلومتر. |  | ۱۲۰۳۰۶ |

# فصل‌ سیزدهم‌. عملیات لوله‌رانی

مقدمه‌

- مفاد درج شده در ردیفهای 130101 تا 130104، شرح مختصری از عملیات آماده‌سازی هر زوج شفت ارسال و دریافت و کلیه تجهیزات لازم، برای اجرای عملیات لوله ‌رانی (حفاری و لوله گذاری ماشینی بدون حفر ترانشه(Micro tunnelling & Pipe jacking ، در دو جهت ودر هر عمق است و مبنای تعیین هزینه زوج شفت ارسال و دریافت بوده و در صورت فرد بودن باید با تقریب نقصانی عمل شود، عملیات تفصیلی این ردیفها، به شرح زیر است :

  - تمیز کردن، محصور کردن و آماده کردن محل شفت‌ها‌ی احداث شده و فضای عملیاتی اطراف آنها و انجام کارهای نقشه برداری لازم.

  - انتقال و استقرار و نصب و راه اندازی دستگاه لوله رانی و سایر تجهیزات (شامل انتقال اجزای لازم به داخل شفت ارسال)، باز کردن و جابجایی و استقرار و نصب و راه اندازی مجدد دستگاه برای اجرای عملیات در جهت دیگر در همان شفت.

  - باز کردن دستگاه لوله رانی و سایر تجهیزات ( شامل خارج کردن اجزای لازم از شفت)، بارگیری، حمل و بار اندازی در محل شفت ارسالی بعدی.

- سایر کارهای لازم، برای تکمیل عملیات آماده سازی مورد نظر در بند 1، بسته به مورد ، با استفاده از ردیفهای موجود در فهرست‌ پایه شبکه جمع آوری فاضلاب و در صورت عدم وجود ردیف‌های لازم در فهرست مذکور از ردیف‌های مربوط در فهرست پایه ابنیه، با برآورد احجام و مقادیر هر مورد، به دفعات لازم، محاسبه می‌شود، مانند احداث و تخریب (در صورت نیاز) پشت بند دستگاه لوله رانی و یا ابنیه موقت مورد نیاز برای استقرار تجهیزات در بالا یا داخل شفت،‌ و یا در فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه منظور می‌شود، مانند موارد مرتبط با بند 2-7 دستورالعمل تجهیز و یا ردیفهای420903 و 421101 تا 421104 فهرست تجهیز کارگاه.

- مفاد درج شده در ردیفهای 130201 و 130202، شرح مختصری از عملیات لوله رانی با لوله‌های پلی‌اتیلن فاضلابی مخصوص در هر عمق است، و عملیات تفصیلی این ردیفها، به شرح زیر است :

  - بارگیری و حمل لوله‌ها، از محل تهیه، بسته به مورد، تا پای کار و باراندازی و چیدن به نحو مناسب، و یا تا محل‌های انباشت فرعی و باراندازی در آنجا، همراه با بارگیری مجدد و حمل لوله‌ها تا پای کار و باراندازی و چیدن به نحو مناسب.

  - انتقال قطعات پایلوت و کیسینگ (یک متری) و حلزونی و نوک حفار به داخل شفت و متعاقبأ خارج ساختن آنها از شفت، در مقاطع لازم.

  - اجرای مراحل پایلوت و حفاری نقب و کیسینگ گذاری، با رعایت و کنترل مداوم و دقیق شیب و امتداد لازم، با دستگاه مناسب دارای سیستم تخلیه حلزونی، همراه با انتقال خاک و مواد حاصل از حفاری به بالای شفت و تمیز کردن کامل داخل کیسینگ‌ها.

  - حفاظت کامل داخل لوله از ورود هرگونه مواد خارجی، برش و آماده سازی سر لوله (درصورت لزوم)، تنظیم سر لوله‌ها و انجام عملیات جوشکاری به طور کامل، انتقال لوله‌ها به داخل نقب و به محل نصب، به کمک دستگاه، نصب آنها با رعایت شیب لازم و خارج کردن کیسینگ‌ها از نقب به کمک دستگاه.

  - آزمایش آب بندی‌ خط لوله، طبق مشخصات فنی و شامل پر کردن و تخلیه، به طوری که پس از تخلیه، خط لوله  عاری از هرگونه رسوب و مواد زاید باشد.

- مفاد درج شده در ردیفهای 130301 تا 130303، شرح مختصری از عملیات لوله رانی با لوله‌های بتنی یا بتن پلیمری فاضلابی مخصوص در هر نوع زمین و در هر عمق است، و عملیات تفصیلی این ردیفها، به شرح زیر است :

  - بارگیری و حمل لوله‌ها و اتصالی‌ها، از محل تهیه، بسته به مورد، تا پای کار و باراندازی و چیدن به نحو مناسب، و یا تا محل‌های انباشت فرعی و باراندازی در آنجا، همراه با بارگیری مجدد و حمل لوله‌ها و اتصالی‌ها تا پای کار و باراندازی و چیدن به نحو مناسب.

  - حفاری نقب با رعایت و کنترل مداوم و دقیق شیب و امتداد لازم و انتقال خاک و مواد حاصل از حفاری به بالای شفت، با دستگاه مناسب دارای سیستم حفاری تمام مقطع (Full face) با نوک حفار مناسب و سیستم تخلیه دوغابی (Slurry).

  - حفاظت کامل داخل لوله از ورود هرگونه مواد خارجی، انتقال لوله‌ها و اتصالی‌ها به داخل شفت، راندن لوله‌ها به داخل نقب و به محل نصب، به کمک دستگاه و نصب آنها با رعایت شیب لازم.

  - آزمایش آب بندی‌ خط لوله، طبق مشخصات فنی و شامل پر کردن و تخلیه، به طوری که پس از تخلیه، خط لوله  عاری از هرگونه رسوب و مواد زاید باشد.

- هزینه تزریق آب در جلوی سیستم حفاری، در صورت لزوم و برای بهبود شرایط کار، در بهای واحد ردیفهای130201 و 130202 و 130301 تا  130303 پیش بینی شده است.

- کسربها نسبت به ردیف‌های 130201 و 130202، چنانچه از قطعات کیسینگ 2 متری استفاده شود، 10 درصد ردیف مربوط است.

- کسربها نسبت به ردیفهای 130302 و  130303، چنانچه از دستگاه دارای سیستم حفاری مقطع باز (Open face) و سیستم تخلیه واگنی و انتقال خاک و مواد حاصل از حفاری به بالای شفت، استفاده ‌شود، 40 درصد ردیف مربوط است.

اضافه‌بها نسبت به ردیفهای 130301 تا 130303، چنانچه از دستگاه دارای امکانات تامین هوای فشرده در قسمت حفاری دستگاه، استفاده شود، 5 درصد ردیف مربوط است.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۱۲۰,۵۱۵,۰۰۰ | زوج شفت ارسال و دریافت | آماده سازی شفت‌ها و تجهیزات، برای لوله رانی در دو جهت با لوله‌های پلی‌اتیلن فاضلابی مخصوص به قطرهای ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۳۰۱۰۱ |
|  |  | ۳۰۰,۴۱۲,۰۰۰ | زوج شفت ارسال و دریافت | آماده سازی شفت‌ها و تجهیزات، برای لوله رانی در دو جهت با لوله‌های بتنی یا بتن پلیمری فاضلابی مخصوص به قطر ۶۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۳۰۱۰۲ |
|  |  | ۶۰۲,۶۲۳,۰۰۰ | زوج شفت ارسال و دریافت | آماده سازی شفت‌ها و تجهیزات، برای لوله رانی در دو جهت با لوله‌های بتنی یا بتن پلیمری فاضلابی مخصوص به قطر ۱۲۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۳۰۱۰۳ |
|  |  | ۱,۰۷۱,۱۲۰,۰۰۰ | زوج شفت ارسال و دریافت | آماده سازی شفت‌ها و تجهیزات، برای لوله رانی در دو جهت با لوله‌های بتنی یا بتن پلیمری فاضلابی مخصوص به قطر ۲۰۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۳۰۱۰۴ |
|  |  | ۵۱,۷۴۹,۰۰۰ | مترطول | لوله رانی با لوله پلی‌اتیلن فاضلابی مخصوص، به قطر ۲۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۳۰۲۰۱ |
|  |  | ۵۸,۲۶۸,۰۰۰ | مترطول | لوله رانی با لوله پلی‌اتیلن فاضلابی مخصوص، به قطر ۴۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۳۰۲۰۲ |
|  |  | ۱۱۶,۷۸۱,۰۰۰ | مترطول | لوله رانی با لوله بتنی یا بتن پلیمری فاضلابی مخصوص، به قطر ۶۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۳۰۳۰۱ |
|  |  | ۱۹۳,۱۲۳,۰۰۰ | مترطول | لوله رانی با لوله بتنی یا بتن پلیمری فاضلابی مخصوص، به قطر ۱۲۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۳۰۳۰۲ |
|  |  | ۳۰۰,۳۴۱,۰۰۰ | مترطول | لوله رانی با لوله بتنی یا بتن پلیمری فاضلابی مخصوص، به قطر ۲۰۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۳۰۳۰۳ |
|  |  | ۳۲,۰۰۰ | لیتر | تهیه مصالح و ساخت و تزریق ملات بنتونیت، برای روانکاری لوله رانی. |  | ۱۳۰۴۰۱ |

# فصل‌ چهاردهم‌. تهیه لوله‌های بتنی فاضلابی، اتصالی‌ها و متعلقات

مقدمه‌

1. لوله‌ها، اتصالی‌ها و متعلقات موضوع این فصل طبق استاندارد 14 C ANSI/ASTM برای لوله‌های بتنی ساده فاضلابی، تا قطر داخلی 300 میلی‌متر و 76 C ANSI/ASTM برای لوله‌های بتنی مسلح فاضلابی و لوله‌های بتنی فاضلابی مخصوص لوله رانی، از قطر داخلی 400 تا 2000 میلی‌متر (با پوشش داخلی پلی‌اتیلن) مشخص شده‌اند. بهای واحد ردیف‌های این فصل برای لوله‌ها، اتصالی‌ها و متعلقاتی که با همان مشخصات، طبق استانداردهای معتبر دیگر ساخته می‌شوند، در صورت تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما، نیز قابل اعمال است. 2. شرح و بهای واحد ردیف‌های مربوط به اتصالی‌های اضافی در صورت لزوم (Joints) و متعلقات (Fittings) فوق، که براساس مشخصات مورد نیاز کار توسط مهندس مشاور انتخاب شده‌اند، طبق دستورالعمل کاربرد ردیف‌های ستاره‌دار تهیه می‌شود.

3. بهای واحد لوله‌ها بر حسب متر و با احتساب یک دست کامل اتصالی برای هر شاخه در صورت لزوم، منظور شده است.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | مترطول | لوله بتنی فاضلابی مخصوص لوله رانی، به قطر ۶۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۴۰۱۰۱ |
|  |  |  | مترطول | لوله بتنی فاضلابی مخصوص لوله رانی، به قطر ۸۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۴۰۱۰۲ |
|  |  |  | مترطول | لوله بتنی فاضلابی مخصوص لوله رانی، به قطر ۱۰۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۴۰۱۰۳ |
|  |  |  | مترطول | لوله بتنی فاضلابی مخصوص لوله رانی، به قطر ۱۲۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۴۰۱۰۴ |
|  |  |  | مترطول | لوله بتنی فاضلابی مخصوص لوله رانی، به قطر ۱۴۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۴۰۱۰۵ |
|  |  |  | مترطول | لوله بتنی فاضلابی مخصوص لوله رانی، به قطر ۱۶۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۴۰۱۰۶ |
|  |  |  | مترطول | لوله بتنی فاضلابی مخصوص لوله رانی، به قطر ۱۸۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۴۰۱۰۷ |
|  |  |  | مترطول | لوله بتنی فاضلابی مخصوص لوله رانی، به قطر ۲۰۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۴۰۱۰۸ |
|  |  |  | مترطول | لوله بتنی فاضلابی به قطر ۲۰۰ میلی‌متر، کلاس III. |  | ۱۴۰۲۰۱ |
|  |  |  | مترطول | لوله بتنی فاضلابی به قطر ۲۵۰ میلی‌متر، کلاس III. |  | ۱۴۰۲۰۲ |
|  |  |  | مترطول | لوله بتنی فاضلابی به قطر ۳۰۰ میلی‌متر، کلاس III. |  | ۱۴۰۲۰۳ |
|  |  |  | مترطول | لوله بتنی فاضلابی به قطر ۴۰۰ میلی‌متر، کلاس III. |  | ۱۴۰۲۰۴ |
|  |  |  | مترطول | لوله بتنی فاضلابی به قطر ۵۰۰ میلی‌متر، کلاس III. |  | ۱۴۰۲۰۵ |
|  |  |  | مترطول | لوله بتنی فاضلابی به قطر ۶۰۰ میلی‌متر، کلاس IV. |  | ۱۴۰۲۰۶ |
|  |  |  | مترطول | لوله بتنی فاضلابی به قطر ۷۰۰ میلی‌متر، کلاس IV. |  | ۱۴۰۲۰۷ |
|  |  |  | مترطول | لوله بتنی فاضلابی به قطر ۸۰۰ میلی‌متر، کلاس IV. |  | ۱۴۰۲۰۸ |
|  |  |  | مترطول | لوله بتنی فاضلابی به قطر ۹۰۰ میلی‌متر، کلاس IV. |  | ۱۴۰۲۰۹ |
|  |  |  | مترطول | لوله بتنی فاضلابی به قطر ۱۰۰۰ میلی‌متر، کلاس IV. |  | ۱۴۰۲۱۰ |
|  |  |  | مترطول | لوله بتنی فاضلابی به قطر ۱۲۰۰ میلی‌متر، کلاس IV. |  | ۱۴۰۲۱۱ |
|  |  |  | مترطول | لوله بتنی فاضلابی به قطر ۱۴۰۰ میلی‌متر، کلاس IV. |  | ۱۴۰۲۱۲ |
|  |  |  | مترطول | لوله بتنی فاضلابی به قطر ۱۶۰۰ میلی‌متر، کلاس IV. |  | ۱۴۰۲۱۳ |
|  |  |  | مترطول | لوله بتنی فاضلابی به قطر ۱۸۰۰ میلی‌متر، کلاس IV. |  | ۱۴۰۲۱۴ |
|  |  |  | مترطول | لوله بتنی فاضلابی به قطر ۲۰۰۰ میلی‌متر، کلاس IV. |  | ۱۴۰۲۱۵ |

# فصل‌ پانزدهم‌. تهیه لوله‌های پلی‌اتیلن فاضلابی، اتصالی‌ها و متعلقات

مقدمه‌

1. لوله‌ها، اتصالی‌ها و متعلقات موضوع این فصل طبق استاندارد ملی ایران به شماره‌های 2-14427 و 3 و 2، 1-9116  و شماره 18781 (کاروگیت تقویت شده با فولاد برای قطرهای 800 میلی متر و به بالا) مشخص شده‌اند. بهای واحد ردیف‌های این فصل برای لوله‌ها، اتصالی‌ها و متعلقاتی که با همان مشخصات، طبق استانداردهای معتبر دیگر ساخته می‌شوند، در صورت تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما، نیز قابل اعمال است.

2. شرح و بهای واحد ردیف‌های مربوط به اتصالی‌های اضافی در صورت لزوم (Joints) و متعلقات (Fittings) فوق، که بر اساس مشخصات مورد نیاز کار توسط مهندس مشاور انتخاب شده‌اند، طبق دستورالعمل کاربرد ردیف‌های ستاره‌دار تهیه می‌شود.

3. بهای واحد آدم‌روهای پلی‌اتیلن فاضلابی (شامل تمامی اقلام لازم به جز دریچه) بر اساس استاندارد 14148ISIRI  (یا استاندارد معتبر مشابه)، تعیین شده است.

4. بهای واحد لوله‌ها بر حسب متر و با احتساب یک دست کامل اتصالی برای هر شاخه در صورت لزوم، منظور شده است.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۴,۱۸۵,۰۰۰ | مترطول | لوله پلی‌اتیلن فاضلابی مخصوص لوله‌رانی به قطر ۲۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۱۱۱ |
|  |  | ۵,۲۸۶,۰۰۰ | مترطول | لوله پلی‌اتیلن فاضلابی مخصوص لوله‌رانی به قطر ۲۲۵ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۱۱۲ |
|  |  | ۶,۴۶۷,۰۰۰ | مترطول | لوله پلی‌اتیلن فاضلابی مخصوص لوله‌رانی به قطر ۲۵۰ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۱۱۳ |
|  |  | ۸,۱۸۳,۰۰۰ | مترطول | لوله پلی‌اتیلن فاضلابی مخصوص لوله‌رانی به قطر ۲۸۰ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۱۱۴ |
|  |  | ۱۰,۰۷۹,۰۰۰ | مترطول | لوله پلی‌اتیلن فاضلابی مخصوص لوله‌رانی به قطر ۳۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۱۱۵ |
|  |  | ۱۳,۰۳۵,۰۰۰ | مترطول | لوله پلی‌اتیلن فاضلابی مخصوص لوله‌رانی به قطر ۳۵۰ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۱۱۶ |
|  |  | ۱۶,۵۸۴,۰۰۰ | مترطول | لوله پلی‌اتیلن فاضلابی مخصوص لوله‌رانی به قطر ۴۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۱۱۷ |
|  |  | ۱,۵۳۲,۰۰۰ | مترطول | لوله پلی‌اتیلن فاضلابی به قطر ۲۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۲۰۱ |
|  |  | ۲,۳۶۱,۰۰۰ | مترطول | لوله پلی‌اتیلن فاضلابی به قطر ۲۵۰ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۲۰۲ |
|  |  | ۳,۸۸۶,۰۰۰ | مترطول | لوله پلی‌اتیلن فاضلابی به قطر ۳۱۵ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۲۰۴ |
|  |  | ۵,۱۱۰,۰۰۰ | مترطول | لوله پلی‌اتیلن فاضلابی به قطر ۳۵۰ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۲۰۵ |
|  |  | ۶,۹۳۰,۰۰۰ | مترطول | لوله پلی‌اتیلن فاضلابی به قطر ۴۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۲۰۶ |
|  |  | ۸,۱۹۰,۰۰۰ | مترطول | لوله پلی‌اتیلن فاضلابی به قطر ۴۵۰ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۲۰۷ |
|  |  | ۱۱,۳۴۰,۰۰۰ | مترطول | لوله پلی‌اتیلن فاضلابی به قطر ۵۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۲۰۸ |
|  |  | ۱۴,۹۱۰,۰۰۰ | مترطول | لوله پلی‌اتیلن فاضلابی به قطر ۶۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۲۰۹ |
|  |  | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | مترطول | لوله پلی‌اتیلن فاضلابی به قطر ۷۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۲۱۰ |
|  |  | ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ | مترطول | لوله پلی‌اتیلن فاضلابی به قطر ۸۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۲۱۱ |
|  |  | ۳۲,۲۰۰,۰۰۰ | مترطول | لوله پلی‌اتیلن فاضلابی به قطر ۹۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۲۱۲ |
|  |  | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | مترطول | لوله پلی‌اتیلن فاضلابی به قطر ۱۰۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۲۱۳ |
|  |  | ۶۲,۲۴۴,۰۰۰ | مترطول | لوله پلی‌اتیلن فاضلابی به قطر ۱۲۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۵۰۲۱۴ |
|  |  |  | عدد | آدم رو پلی‌اتیلن فاضلابی به قطر ۱۲۰۰ میلی‌متر و به ارتفاع ۱۹۵ تا ۲۱۰ سانتی‌متر |  | ۱۵۰۸۰۱ |
|  |  |  | عدد | آدم رو پلی‌اتیلن فاضلابی به قطر ۱۲۰۰ میلی‌متر و به ارتفاع ۲۹۵ تا ۳۱۰ سانتی‌متر |  | ۱۵۰۸۰۲ |
|  |  |  | عدد | آدم رو پلی‌اتیلن فاضلابی به قطر ۱۲۰۰ میلی‌متر و به ارتفاع ۳۹۵ تا ۴۱۰ سانتی‌متر |  | ۱۵۰۸۰۳ |
|  |  |  | عدد | آدم رو پلی‌اتیلن فاضلابی به قطر ۱۲۰۰ میلی‌متر و به ارتفاع ۴۹۵ تا ۵۱۰ سانتی‌متر |  | ۱۵۰۸۰۴ |
|  |  |  | عدد | آدم رو پلی‌اتیلن فاضلابی به قطر ۱۲۰۰ میلی‌متر و به ارتفاع ۵۹۵ تا ۶۱۰ سانتی‌متر |  | ۱۵۰۸۰۵ |

# فصل هفدهم. تهیه لوله‌های پی وی سی فاضلابی، اتصالی‌ها و متعلقات

مقدمه‌

1. لوله‌ها، اتصالی‌ها و متعلقات موضوع این فصل طبق استاندارد ملی 1- 9118 و یا پی‌ وی‌ سی‌ سخت فاضلابی طبق استانداردهای ملی شماره 3و2و1-9116 مشخص شده‌اند. بهای واحد ردیف‌های این فصل برای لوله‌ها، اتصالی‌ها و متعلقاتی که با همان مشخصات، طبق استانداردهای معتبر دیگر ساخته می‌شوند، در صورت تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما، نیز قابل اعمال است.

2. شرح و بهای واحد ردیف‌های مربوط به اتصالی‌های اضافی در صورت لزوم (joints) و متعلقات (fittings) فوق، که براساس مشخصات مورد نیاز کار توسط مهندس مشاور انتخاب شده‌اند، طبق دستورالعمل کاربرد ردیف‌های ستاره دار تهیه می‌شود.

3. بهای واحد لوله‌ها بر حسب متر و با احتساب یک دست کامل اتصالی برای هر شاخه در صورت لزوم، منظور شده است.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۳,۲۳۲,۰۰۰ | مترطول | لوله پی وی سی فاضلابی به قطر ۲۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۷۰۲۰۱ |
|  |  | ۵,۱۰۸,۰۰۰ | مترطول | لوله پی وی سی فاضلابی به قطر ۲۵۰ میلی‌متر. |  | ۱۷۰۲۰۲ |
|  |  | ۸,۲۱۷,۰۰۰ | مترطول | لوله پی وی سی فاضلابی به قطر ۳۱۵ میلی‌متر. |  | ۱۷۰۲۰۳ |
|  |  | ۱۰,۳۱۴,۰۰۰ | مترطول | لوله پی وی سی فاضلابی به قطر ۳۵۵ میلی‌متر. |  | ۱۷۰۲۰۴ |
|  |  | ۱۳,۳۵۳,۰۰۰ | مترطول | لوله پی وی سی فاضلابی به قطر ۴۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۷۰۲۰۵ |
|  |  | ۱۴,۸۴۹,۰۰۰ | مترطول | لوله پی وی سی فاضلابی به قطر ۴۵۰ میلی‌متر. |  | ۱۷۰۲۰۶ |
|  |  | ۱۸,۳۵۰,۰۰۰ | مترطول | لوله پی وی سی فاضلابی به قطر ۵۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۷۰۲۰۷ |
|  |  | ۲۸,۸۳۸,۰۰۰ | مترطول | لوله پی وی سی فاضلابی به قطر ۶۳۰ میلی‌متر. |  | ۱۷۰۲۰۸ |

# فصل هجدهم. تهیه لوله‌های فایبرگلاس (G.R.P) فاضلابی، اتصالی‌ها و متعلقات

مقدمه‌

1. لوله‌ها، اتصالی‌ها و متعلقات موضوع این فصل طبق استاندارد ملی ایران به شماره 23047 مشخص شده‌اند. بهای واحد ردیف‌های این فصل برای لوله‌ها، اتصالی‌ها و متعلقاتی که با همان مشخصات، طبق استانداردهای معتبر دیگر ساخته می‌شوند، در صورت تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما، نیز قابل اعمال است. 2. شرح و بهای واحد ردیف‌های مربوط به اتصالی‌های اضافی در صورت لزوم (joints) و متعلقات (fittings) فوق، که براساس مشخصات مورد نیاز کار توسط مهندس مشاور انتخاب شده‌اند، طبق دستورالعمل کاربرد ردیف‌های ستاره دار تهیه می‌شود. 3. بهای واحد لوله ها بر حسب متر و با احتساب یک دست کامل اتصالی برای هر شاخه در صورت لزوم، منظور شده است.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ | مترطول | لوله فایبرگلاس به قطر ۲۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۸۰۱۰۱ |
|  |  | ۱۱,۰۳۳,۰۰۰ | مترطول | لوله فایبرگلاس به قطر ۲۵۰ میلی‌متر. |  | ۱۸۰۱۰۲ |
|  |  | ۱۵,۰۶۷,۰۰۰ | مترطول | لوله فایبرگلاس به قطر ۳۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۸۰۱۰۳ |
|  |  | ۱۸,۴۱۵,۰۰۰ | مترطول | لوله فایبرگلاس به قطر ۳۵۰ میلی‌متر. |  | ۱۸۰۱۰۴ |
|  |  | ۲۲,۲۶۸,۰۰۰ | مترطول | لوله فایبرگلاس به قطر ۴۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۸۰۱۰۵ |
|  |  | ۳۰,۸۳۴,۰۰۰ | مترطول | لوله فایبرگلاس به قطر ۵۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۸۰۱۰۶ |
|  |  | ۴۴,۲۹۶,۰۰۰ | مترطول | لوله فایبرگلاس به قطر ۶۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۸۰۱۰۷ |
|  |  | ۵۸,۸۹۱,۰۰۰ | مترطول | لوله فایبرگلاس به قطر ۷۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۸۰۱۰۸ |
|  |  | ۷۴,۵۳۵,۰۰۰ | مترطول | لوله فایبرگلاس به قطر ۸۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۸۰۱۰۹ |
|  |  | ۸۹,۴۷۷,۰۰۰ | مترطول | لوله فایبرگلاس به قطر ۹۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۸۰۱۱۰ |
|  |  | ۱۰۴,۷۵۰,۰۰۰ | مترطول | لوله فایبرگلاس به قطر ۱۰۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۸۰۱۱۱ |
|  |  | ۱۴۷,۳۸۸,۰۰۰ | مترطول | لوله فایبرگلاس به قطر ۱۲۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۸۰۱۱۲ |
|  |  | ۱۸۲,۸۹۰,۰۰۰ | مترطول | لوله فایبرگلاس به قطر ۱۴۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۸۰۱۱۳ |
|  |  | ۲۴۰,۶۹۶,۰۰۰ | مترطول | لوله فایبرگلاس به قطر ۱۶۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۸۰۱۱۴ |
|  |  | ۲۹۲,۳۲۷,۰۰۰ | مترطول | لوله فایبرگلاس به قطر ۱۸۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۸۰۱۱۵ |
|  |  | ۳۵۴,۳۲۶,۰۰۰ | مترطول | لوله فایبرگلاس به قطر ۲۰۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۸۰۱۱۶ |

# فصل نوزدهم. تهیه لوله‌های سرامیکی (سفالی) فاضلابی، اتصالی‌ها و متعلقات

مقدمه‌

1. لوله‌ها، اتصالی‌ها و متعلقات موضوع این فصل طبق استاندارد ملی ایران به شماره 16656 یا EN295 یا ASTMC700 برای لوله‌های سرامیکی (سفالی) فاضلابی تا قطر 400 مشخص شده‌اند. بهای واحد ردیف‌های این فصل برای لوله‌ها، اتصالی‌ها و متعلقاتی که با همان مشخصات، طبق استانداردهای معتبر دیگر ساخته می‌شوند، در صورت تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما، نیز قابل اعمال است. 2. شرح و بهای واحد ردیف‌های مربوط به اتصالی‌های اضافی در صورت لزوم (joints) و متعلقات (fittings) فوق، که براساس مشخصات مورد نیاز کار توسط مهندس مشاور انتخاب شده‌اند، طبق دستورالعمل کاربرد ردیف‌های ستاره دار تهیه می‌شود. 3. بهای واحد لوله ها بر حسب متر و با احتساب یک دست کامل اتصالی برای هر شاخه در صورت لزوم، منظور شده است.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۴,۳۲۰,۰۰۰ | متر طول | لوله سرامیکی (سفالی) به قطر ۲۰۰ میلی متر همراه با اتصالی لازم برای هر شاخه |  | ۱۹۰۱۰۱ |
|  |  | ۴,۶۵۰,۰۰۰ | متر طول | لوله سرامیکی (سفالی) به قطر ۲۵۰ میلی متر همراه با اتصالی لازم برای هر شاخه |  | ۱۹۰۱۰۲ |
|  |  | ۶,۹۹۴,۰۰۰ | متر طول | لوله سرامیکی (سفالی) به قطر ۳۰۰ میلی متر همراه با اتصالی لازم برای هر شاخه |  | ۱۹۰۱۰۳ |
|  |  | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | متر طول | لوله سرامیکی (سفالی) به قطر ۴۰۰ میلی متر همراه با اتصالی لازم برای هر شاخه |  | ۱۹۰۱۰۴ |

# پیوست‌ 1. مصالح‌ پای‌کار

1. مصالح‌ پای‌کار، به‌مصالحی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ برای‌ اجرای‌ موضوع‌ پیمان‌، مورد نیاز باشد و با توجه‌ به‌ برنامه‌ زمانبندی‌ اجرای‌ کار، طبق‌ مشخصات‌ فنی‌ توسط‌ پیمانکار تهیه‌ و در کارگاه‌ به‌طور مرتب‌ به‌شکلی‌ انبار شود که‌ قابل‌ اندازه‌گیری‌ یا شمارش‌ باشد. هنگام‌ ورود مصالح‌ به‌کارگاه‌، باید صورت‌ جلسه‌ ورود که‌ در آن‌، نوع‌، مقدار و تاریخ‌ ورود مشخص‌ شده‌ است‌، با حضور مهندس‌ مشاور تنظیم‌ شود.

2. در قیمت‌ ردیفهای‌ فهرست‌ ضمیمه‌، هزینه‌ بارگیری‌، حمل‌ تا فاصله‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در ردیفهای‌ فصلهای‌ مربوط‌ و باراندازی‌ مصالح‌ در کارگاه‌ به‌صورت‌ منظم‌، در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ و هیچ‌ گونه‌ هزینه مازاد‌ برای‌ حمل‌ مازاد مصالح‌، به‌استثنای‌ موارد پیش‌بینی‌ شده‌ در مقدمه‌ فصلها، انجام‌ نمی‌شود.

3. هنگام‌ تهیه‌ صورت‌ وضعیت‌ موقت‌، مقدار مصالح‌ پای‌کار، اندازه‌گیری‌ می‌شود و برای‌ تقویت‌ بنیه‌ مالی‌ پیمانکار، 70 درصد بهای‌ مصالح‌ پای‌کار و هزینه‌ حمل‌ بدون اعمال ضریب 7/0 (برای‌ مصالحی‌ که‌ مشمول‌ هزینه‌ حمل‌ مازاد می‌شوند) و با احتساب ضریب منطقه‌ای، ضریب‌ بالاسری‌ و ضریب پیشنهادی‌ پیمانکار بر حسب مورد و با رعایت ضوابط فهرست بهای مربوط، در صورت‌ وضعیت‌ها منظور می‌شود.

4. مسوولیت‌ حفظ‌ و نگهداری‌ مصالح‌ پای‌کار، در مدت‌ پیمان‌، به‌عهده‌ پیمانکار است‌ و پیمانکار باید آنها را در محل‌ مناسبی‌ که‌ در مقابل‌ عوامل‌ جوی‌ و سایر عوامل‌ مصون‌ باشد، انبار کند.

5. نرخ‌ مصالح‌ تعیین‌ شده‌ در فهرست‌ مصالح‌ پای‌کار، تنها برای‌ محاسبه‌ بهای‌ مصالح‌ پای‌کار در صورت‌ وضعیتهای‌ موقت‌ در نظرگرفته‌ شده‌ است‌، و قابل‌ استفاده‌ یا استناد در سایر موارد نیست‌.

6. در آخرین‌ صورت‌ وضعیت‌ موقت‌ پس‌ از تحویل‌ موقت‌، و صورت‌ وضعیت‌ قطعی‌، نباید هیچ‌ نوع‌ مصالح‌ پای‌کار منظور شود. مصالح‌ مازاد بر مصرف‌ که‌ در کارگاه‌ باقی‌ مانده‌ و متعلق‌ به‌پیمانکار است‌، باید توسط‌ پیمانکار از کارگاه‌ خارج‌ شود.

7. بهای‌ واحد مصالح‌ پای‌ کار تهیه لوله‌ها، مطابق جدول زیر از بهای‌ واحد ردیف‌های‌ فصل‌ مربوط‌، تعیین‌ می‌شود. برای سایر موارد از جدول ضمیمه این فصل استفاده می‌شود.

| طبق ردیف مربوط در فصل چهاردهم | متر طول | لوله بتنی فاضلابی. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| طبق ردیف مربوط در فصل پانزدهم | متر طول | لوله پلی‌اتیلن فاضلابی مخصوص لوله‌رانی. | 2 |
| طبق ردیف مربوط در فصل پانزدهم | متر طول | لوله پلی‌اتیلن فاضلابی. | 3 |
| طبق ردیف مربوط در فصل پانزدهم | عدد | آدم‌رو پلی‌اتیلن فاضلابی. | 4 |
| طبق ردیف مربوط در فصل هفدهم | مترطول | لوله پی‌وی‌سی فاضلابی. | 5 |
| طبق ردیف مربوط در فصل هجدهم | متر طول | لوله فایبرگلاس فاضلابی. | 6 |
| طبق ردیف مربوط در فصل نوزدهم | متر طول | لوله سرامیکی (سفالی) فاضلابی. | 7 |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۵,۵۹۱,۰۰۰ | مترمکعب | ماسه شسته. |  | ۴۱۰۱۰۱ |
|  |  | ۵,۷۱۹,۰۰۰ | مترمکعب | شن شسته. |  | ۴۱۰۱۰۲ |
|  |  | ۴,۸۹۹,۰۰۰ | مترمکعب | سنگ قلوه. |  | ۴۱۰۱۰۳ |
|  |  | ۴,۸۲۰,۰۰۰ | مترمکعب | سنگ لاشه. |  | ۴۱۰۱۰۴ |
|  |  | ۱۰,۷۰۷,۰۰۰ | تن | آهک. |  | ۴۱۰۱۰۵ |
|  |  | ۲۱,۴۰۰ | قالب | آجر فشاری. |  | ۴۱۰۱۰۶ |
|  |  | ۲۴,۵۰۰ | قالب | آجر ماشینی سوراخدار. |  | ۴۱۰۱۰۷ |
|  |  | ۴,۲۹۶,۰۰۰ | مترمکعب | مخلوط رودخانه ای (توونان). |  | ۴۱۰۱۰۸ |
|  |  | ۱۹,۳۸۵,۰۰۰ | تن | سیمان پرتلند نوع یک پاکتی. |  | ۴۱۰۲۰۱ |
|  |  | ۱۷,۸۲۶,۰۰۰ | تن | سیمان پرتلند نوع دو پاکتی. |  | ۴۱۰۲۰۲ |
|  |  | ۱۶,۵۱۲,۰۰۰ | تن | سیمان پرتلند نوع پنج پاکتی. |  | ۴۱۰۲۰۳ |
|  |  | ۱۶,۴۴۶,۰۰۰ | تن | سیمان پرتلند نوع یک فله. |  | ۴۱۰۲۰۴ |
|  |  | ۱۶,۳۶۲,۰۰۰ | تن | سیمان پرتلند نوع دو فله. |  | ۴۱۰۲۰۵ |
|  |  | ۱۴,۷۸۳,۰۰۰ | تن | سیمان پرتلند نوع پنج فله. |  | ۴۱۰۲۰۶ |
|  |  | ۳۴۴,۵۰۰ | کیلوگرم | انواع میلگرد ساده. |  | ۴۱۰۳۰۱ |
|  |  | ۳۱۰,۰۰۰ | کیلوگرم | انواع میلگرد آجدار. |  | ۴۱۰۳۰۲ |
|  |  | ۳۵۱,۰۰۰ | کیلوگرم | انواع مصالح چدنی. |  | ۴۱۰۴۰۱ |
|  |  | ۶۸۶,۵۰۰ | کیلوگرم | انواع لوله ومتعلقات فولادی گالوانیزه. |  | ۴۱۰۴۰۲ |

# پیوست‌ 2. ضریب‌ سهولت‌ اجرای‌ کار

1.  قیمت‌ ردیفهای‌ این‌ فهرست‌ بها برای‌ انجام‌ کار، در داخل‌ شهرها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌. هرگاه‌ قسمتی‌ از مسیر خط‌ انتقال‌ فاضلاب‌ در خارج‌ از نواحی‌ شهری‌ و مناطق‌ مسکونی‌ واقع‌ شود، هنگام‌ تهیه‌ برآورد، باید این‌ قسمت‌ مشخص‌ شود و برای‌ سهولت‌ اجرای‌ کار در این‌ قسمت‌ ضریبی‌ بین‌ 1 تا 85%، تعیین‌ و به‌ قیمت‌های‌ این‌ قسمت‌ اعمال‌ شود.

2. ضریب‌ سهولت‌ اجرای‌ کار به فصل‌های چهاردهم تا نوزدهم اعمال نمی‌شود.

# پیوست‌ 3. شرح‌ اقلام‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌

هزینه‌ بالاسری‌، به‌ طور کلی‌ به‌هزینه‌ بالاسری‌ عمومی‌ و هزینه‌ بالاسری‌ کار، به‌ شرح‌ زیر تفکیک‌ می‌شود.

1. هزینه‌ بالاسری‌ عمومی‌

این‌ هزینه‌ از نوع‌ هزینه‌هایی‌ است‌ که‌ نمی‌توان‌ آنها را به‌کار مشخصی‌ مربوط‌ کرد، مانند هزینه‌های‌ درج‌ شده‌ در زیر :

1ـ1. هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ دفتر مرکزی‌، شامل‌ نیروی‌ انسانی‌ مدیریت‌ شرکت‌، دفتر فنی‌،اموراداری‌ ومالی‌، تدارکات‌ و خدمات‌.

1ـ2. هزینه‌ بیمه‌های‌ عمومی‌ و حق‌ بیمه‌ کارکنان‌ دفتر مرکزی‌ (سهم‌ کارفرما)، به‌انضمام‌ هزینه‌ بیمه‌ بیکاری‌ کارکنان‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ3. هزینه‌ وسایل‌ نقلیه‌ دفتر مرکزی‌ و هزینه‌های‌ ایاب‌ و ذهاب‌ که‌ توسط‌ کارمندان‌ یا مدیران‌، با وسایل‌ نقلیه‌ عمومی‌ انجام‌ می‌شود.

1ـ4. هزینه‌ سرمایه‌ گذاری‌ یا اجاره‌ محل‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ5. هزینه‌ نگهداری‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ6. هزینه‌ استهلاک‌ وسایل‌ دفتری‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ7. هزینه‌ آب‌، برق‌، و سوخت‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ8. هزینه‌ مخابرات‌ و پست‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ9. هزینه‌ پذیرایی‌ و آبدارخانه‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ10. هزینه‌ لوازم‌ التحریر و ملزومات‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ11. هزینه‌ فتوکپی‌ و چاپ‌ نقشه‌ در دفتر مرکزی‌.

1ـ12. هزینه‌ تهیه‌ اسناد، برای‌ شرکت‌ در مناقصه‌ها.

1ـ13. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ شرکت‌ در مناقصه‌ها.

1ـ14. هزینه‌های‌ متفرقه‌، شامل‌ هزینه‌های‌ حقوقی‌ و قضایی‌، نشریات‌، عضویت‌ در مجامع‌، و مانند آنها.

1ـ15. هزینه‌ عوارض‌ شهرداری‌ برای‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ16. هزینه‌ سرمایه‌ گذاری‌ یا اجاره‌ و هزینه‌های‌ نگهداری‌ و بهره‌برداری‌ از انبار مرکزی‌.

1ـ17. هزینه دستگاهها و تجهیزات رایانه‌ای دفتر مرکزی.

2. هزینه‌ بالا سری‌ کار

این‌ هزینه‌، از نوع‌ هزینه‌هایی‌ است‌ که‌ می‌توان‌ آن‌ را به‌کار مشخصی‌ مربوط‌ کرد، مانند هزینه‌های‌ درج‌ شده‌ در زیر:

2ـ1. هزینه‌های‌ سرمایه‌ گذاری‌ که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:

2ـ1ـ1. هزینه‌ تنخواه‌ در گردش‌ پیمانکار، با توجه‌ به‌وجوه‌ پیش‌ پرداخت‌ که‌ نزد پیمانکار است‌.

2ـ1ـ2. هزینه‌ ناشی‌ از وجوه‌ نقدی‌ آن‌ قسمت‌ از حسن‌ انجام‌ کار که‌ نزد کارفرماست‌.

2ـ2. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ها، که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:

2ـ2ـ1. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ انجام‌ تعهدات‌.

2ـ2ـ2. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ پیش‌ پرداخت‌.

2ـ2ـ3. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ وجوه‌ حسن‌ اجرای‌ کار.

2ـ3. هزینه‌ مالیات‌.

2ـ4. سود پیمانکار.

2ـ5. هزینه‌های‌ مستمر کارگاه‌، که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:

2ـ5ـ1. هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ سرپرستی‌ عمومی‌ کارگاه‌، دفتر فنی‌، اداری‌، مالی‌ و تدارکات‌، کمپ‌ و کانتین‌ و خدمات‌. همچنین‌، هزینه‌ دستمزد سایر عوامل‌ کارگاه‌ که‌ در قیمت‌ ردیف‌های‌ فهرست‌ بها و هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نشده‌ است‌.

2ـ5ـ2. هزینه‌ نیروی‌ انسانی‌ خدماتی‌ که‌ در اختیار کارفرما و مهندس‌ مشاور برای‌ بازرسی‌ و آزمایش‌ قرار می‌گیرد.

2ـ5ـ3. هزینه‌ سفر مدیران‌ و کارکنان‌ دفتر مرکزی‌ به‌کارگاه‌ و سایر نقاط‌، برای‌ کار مربوط‌.

2ـ5ـ4. هزینه‌ تهیه‌ نسخه‌های‌ اضافی‌ اسناد و مدارک‌ پیمان‌.

2ـ5ـ5. هزینه‌ غذای‌ کارکنان‌ و کارمندان‌ پیمانکار.

2ـ5ـ6. هزینه‌ پذیرایی‌ کارگاه‌.

2ـ5ـ7. هزینه‌های‌ پست‌، مخابرات، ارتباطات، سفر مسوولان کارگاه و هزینه‌های متفرقه‌.

2ـ5ـ8. هزینه‌ تامین‌ وسیله‌ نقلیه‌ برای‌ تدارکات‌ کارگاه‌.

2ـ5ـ9. هزینه‌ فتوکپی‌، چاپ‌، لوازم‌ التحریر و ملزومات‌.

2ـ5ـ10. هزینه‌ آزمایش‌های پیمانکار.

2ـ6. هزینه‌های‌ تهیه‌ مدارک‌ فنی‌ و تحویل‌ کار.

2ـ6ـ1. هزینه‌های‌ تهیه‌ عکس‌ و فیلم‌.

2ـ6ـ2. هزینه‌ تهیه‌ نقشه‌های‌ کارگاهی‌ (Shop Drawings)، در حد نیاز کار.

2ـ6ـ3. هزینه‌ تهیه‌ نقشه‌های‌ چون‌ ساخت‌ (As Built Drawings).

2ـ6ـ4. هزینه‌های‌ برنامه‌ ریزی‌ و کنترل‌ پروژه‌.

2ـ6ـ5. هزینه‌های‌ نگهداری‌ عملیات‌ انجام‌ شده‌ تا زمان‌ تحویل‌ موقت‌.

2ـ6ـ6. هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌امور تحویل‌ موقت‌ و تحویل‌ قطعی‌.

2-6-7. هزینه تبدیل نقشه‌های چون ساخت به فرمت GIS

توضیح‌ 1) هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ شاغل‌ در تعمیرگاه‌ ماشین‌آلات‌ جزو هزینه‌ ساعتی‌ ماشین‌آلات‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌ هزینه‌ای‌ در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده‌ است‌.

توضیح 2) در طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)‌، چون‌ هزینه‌های‌ بیمه‌ سهم‌ کارفرما، بیمه‌ بیکاری‌ نیروی‌ انسانی‌ کارگاه، توسط‌ دستگاه‌های‌ اجرایی‌ از محل‌ اعتبار طرح‌ تأمین می‌شود، هزینه‌ای‌ از بابت‌ آن‌ها در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده‌ است.

توضیح 3) در طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) و غیرعمرانی‌‌، هزینه‌های‌ مالیات بر ارزش افزوده‌ و همچنین‌ هزینه‌ عوارض‌ شهرداری‌ (برای‌ پیمان‌های‌ مشمول‌)، در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده ‌است.

# پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌

این‌ دستورالعمل‌، به صورت‌ عمومی‌ و برای‌ استفاده‌ در رشته‌های‌ مختلف‌ تهیه‌ شده‌ است‌، از این‌ رو، در کارهای‌ مربوط‌ به ‌هر رشته‌، باید به ‌تناسب‌ ماهیت‌ و نیاز آن‌ کار، مفاد این‌ دستورالعمل‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد.

1. تعاریف‌

1ـ1. تجهیز کارگاه‌، عبارت‌ از عملیات‌، اقدام‌ها و تدارکاتی‌ است‌ که‌ باید به صورت‌ موقت‌ برای‌ دوره‌ اجرا انجام‌ شود، تا آغاز و انجام‌ دادن‌ عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌، طبق‌ اسناد و مدارک‌ پیمان‌، میسر شود.

1ـ2. ساختمان‌های‌ پشتیبانی‌، به ساختمانی‌ گفته‌ می‌شود که‌ برای‌ پشتیبانی‌ عملیات‌ اجرایی‌، مورد بهره‌برداری‌ قرار می‌گیرند، مانند کارگاه‌های‌ سر پوشیده‌، شامل‌ کارگاه‌های‌ تاسیساتی‌، آهنگری‌، نجاری‌، آرماتوربندی‌، باطری‌سازی‌، صافکاری‌، نقاشی‌، ساخت‌ قطعات‌ پیش‌ساخته‌ و مانند آن‌، تعمیرگاه‌های‌ سرپوشیده‌ ماشین‌آلات‌، انبارهای‌ سرپوشیده‌، انبار مواد منفجره‌، آزمایشگاه‌ پیمانکار، اتاق‌ محل‌ ترانسفورماتورها و مولدهای‌ برق‌، ایستگاه‌ سوخت‌ رسانی‌ و مانند آن.

1ـ3. ساختمان‌های‌ عمومی‌، به ساختمانی‌ گفته‌ می‌شود که‌ برای‌ افراد مستقر در کارگاه‌ و سرویس‌ دادن‌ به آن‌ها، مورد استفاده‌ قرار گیرد، مانند دفاتر کار، نمازخانه‌، مهمان‌سرا، ساختمان‌های‌ مسکونی‌، غذاخوری‌، آشپزخانه‌، نانوایی‌، فروشگاه‌، درمانگاه‌، رختشوی‌خانه‌، تلفن‌خانه‌، پارکینگ‌های‌ سرپوشیده‌.

1ـ4. محوطه‌سازی‌، شامل‌ خیابان‌ بندی‌، سیستم‌ جمع‌آوری‌ و دفع‌ آب‌های‌ سطحی‌ و فاضلاب‌، ایجاد خاکریز و کانال‌های‌ هدایت‌ آب‌ و تمهیدات‌ دیگر برای‌ حفاظت‌ کارگاه‌ در مقابل‌ سیل‌، فضای‌ سبز، انبارهای‌ روباز، زمین‌های‌ ورزشی‌، پارکینگ‌های‌ روباز، حصارکشی‌، تامین‌ روشنایی‌ محوطه‌، تامین‌ تجهیزات‌ ایمنی‌ و حفاظت‌ و کارهای‌ مشابه‌ است‌.

1ـ5. منظور از ورودی‌ کارگاه‌، محل‌ یا محل‌هایی‌ از کارگاه‌ است‌ که‌ در آن‌، آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌ مورد نیاز اجرای‌ کار، از سوی‌ کارفرما تامین‌ و تحویل‌ پیمانکار می‌شود، مگر آن‌که در اسناد و مدارک پیمان، ترتیب دیگری پیش‌بینی شده باشد. مشخصات‌ ورودی‌ کارگاه‌ برای‌ تامین‌ هر یک‌ از نیازهای‌ پیش‌گفته‌، در اسناد و مدارک پیمان‌ تعیین‌ می‌شود.

1ـ6. انبار کارگاه‌، محل‌ یا محل‌هایی‌ از کارگاه‌ است‌ که‌ با توجه‌ به طرح‌ جانمایی‌ تجهیز کارگاه‌، برای‌ نگهداری‌ و حفاظت‌ مصالح‌ و تجهیزات‌ با رعایت‌ دستورالعمل‌های‌ مربوط‌، از آن‌ها استفاده‌ می‌شود.

1-7. راه‌ دسترسی‌، راهی‌ است‌ که‌ یکی‌ از راه‌های‌ موجود کشور را به کارگاه‌ متصل‌ کند.

1ـ8. راه‌های‌ سرویس‌، راه‌هایی‌ هستند که‌ برای‌ دستیابی‌ به محل‌ اجرای‌ عملیات‌، احداث‌ شود.

1ـ9. راه‌های‌ ارتباطی‌، راه‌هایی‌ هستند که‌ معادن‌ مصالح‌، منابع‌ آب‌، محل‌ قرضه‌، انبار مواد منفجره‌ و مانند آن‌ را، به طور مستقیم‌ یا با واسطه‌ راه‌های‌ دیگر، به محل‌ اجرای‌ عملیات‌ متصل‌ می‌کنند.

1ـ10. راه‌ انحرافی‌، راهی‌ است‌، که‌ برای‌ تامین‌ تردد وسایل‌ نقلیه‌ عمومی‌ که‌ قبلاً از مسیر موجود انجام‌ می‌شد، اما به علت‌ انجام‌ عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌ قطع‌ شده‌ است‌، احداث‌ شود.

1ـ11. منظور از تامین‌ در شرح‌ ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، فراهم‌ کردن‌ ساختمان‌ها و تاسیسات، به روش‌ احداث‌ یا نصب در  کارگاه‌ یا در اختیار گرفتن‌ آن‌ها از امکانات‌ موجود در محل‌، به صورت‌ خرید خدمت‌ یا اجاره‌ و اقدام‌های ‌مربوط‌ به ‌نگهداری‌ و بهره‌ برداری‌ از آن‌ها می‌باشد‌.

1ـ12. برچیدن‌ کارگاه‌، عبارت‌ از جمع‌آوری‌ مصالح‌، تاسیسات‌ و ساختمان‌های‌ موقت‌، خارج‌ کردن مواد زاید و‌ مصالح‌، تجهیزات‌، ماشین‌آلات‌ و دیگر تدارکات‌ پیمانکار از کارگاه‌، تسطیح‌، تمیز کردن‌ و در صورت‌ لزوم‌ به شکل‌ اول‌ برگرداندن‌ زمین‌ها و محل‌های‌ تحویلی‌ کارفرما، طبق‌ نظر کارفرماست‌.

1-13. طرح جانمایی تجهیزکارگاه، عبارت است از نقشه کلی با درج ابعاد و اندازه‌هایی که محل قرار گرفتن بخش‌های مختلف یک کار را نشان میدهد.

2. روش‌ تهیه‌ برآورد

2ـ1. مهندس‌ مشاور یا واحد تهیه‌ کننده‌ برآورد، باید با توجه‌ به شرایط‌ و نیاز هر کار و همچنین‌، روش‌ انتخاب‌ شده‌ برای‌ اجرای‌ آن‌، اقتصادی‌ترین‌ روش‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ را تعیین‌ و بر مبنای‌ آن‌، هزینه‌های‌  مربوط‌ را طبق‌ ردیف‌های‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ این‌ پیوست‌، بر حسب‌ قیمت‌های‌ محل‌ اجرای‌ عملیات‌ و با منظور نمودن‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌ بر حسب مورد با واحد مقطوع، مترمربع یا مترمربع-ماه برآورد کرده‌ و در برابر ردیف‌های‌  مورد نظر، درج‌ کند. همچنین باید مشخصات فنی و مساحت دفترکارگاهی و مسکن کارگاهی مربوط به کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه را در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، پیش‌ بینی‌ کند. تجهیز کارگاه، صرفاً بر اساس ردیف‌های مندرج در جدول این پیوست، برآورد می‌شود و اضافه کردن ردیف با هر عنوان از جمله ستاره‌دار مجاز نمی‌باشد.

برای‌ ساختمان‌هایی‌ که‌ احداث‌ می‌شود، ارزش‌ مصالح‌ بازیافتی‌، از هزینه‌ احداث‌ کسر شده‌ و حاصل‌، به عنوان‌ برآورد آن‌ها منظور می‌شود. در مورد ساختمان‌های‌ پیش‌ساخته‌، مانند کاروان‌ها و قطعات‌ پیش‌ ساخته‌ ساختمان‌ها، مانند قاب‌های‌ فلزی‌، هزینه‌ حمل‌ و نصب‌، استهلاک‌ و سرمایه‌گذاری‌ آن‌ها، در طول‌ اجرای‌ کار محاسبه‌ شده‌ و جزو برآورد هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود. در پیمان‌هایی‌ که‌ از چند رشته‌ فهرست‌بهای‌ واحد پایه استفاده‌ می‌شود، تنها یک‌ فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ برای‌ کل‌ کار تهیه‌ می‌شود.

2ـ2. ساختمان‌ها، تاسیسات‌ و راه‌های در محدوده کارگاه‌ که‌ در برآورد هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود، به صورت‌ موقت‌ و برای‌ دوره‌ اجرا در نظر گرفته‌ می‌شود. به منظور تقلیل‌ هزینه‌های‌ تجهیز کارگاه‌، با اولویت‌ دادن‌ به اجرای‌ تاسیسات‌ جنبی‌ یا زیربنایی در محدوده کارگاه‌ که‌ در طرح‌ برای‌ دوره‌ بهره‌برداری‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ و در دوره‌ اجرا نیاز خواهد بود، از تاسیسات‌ یاد شده‌ به عنوان‌ تجهیز کارگاه‌ استفاده‌ شود و این‌ موضوع‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ شود. در این‌ حالت‌ هزینه‌ آن‌ها با استفاده‌ از فهرست‌های‌ بهای‌ واحد پایه رشته‌ مربوط‌ محاسبه‌ و در برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار منظور می‌شود. چنانچه‌ برای‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز، مخابرات‌ و راه‌های‌ کارگاه‌ یا تامین‌ ساختمان‌های‌ مسکونی‌، اداری‌، پشتیبانی‌ و عمومی‌ یا سایر موارد، از تاسیسات‌ جنبی‌ یا زیربنایی‌ که‌ برای‌ دوران‌ بهره‌برداری‌ از طرح‌ پیش‌ بینی‌ می‌شود استفاده‌ شود، با توجه‌ به اینکه‌ هزینه‌ آن‌ها در ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ است‌، هزینه‌ای‌ برای‌ ایجاد تاسیسات‌ یاد شده‌ در هزینه تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود و صرفاً هزینه نگهداری و بهره‌برداری آن‌ها در زمان اجرا، در هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطوع منظور می‌شود.

2ـ3. نحوه‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌ کارگاه‌ در دوره‌ اجرا، باید در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، مشخص‌ شود. چنانچه‌ برای‌ انتقال‌ آب‌، برق‌، گاز و برقراری‌ ارتباط‌ مخابراتی‌، از شبکه‌ سراسری‌ یا محلی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌، لوله‌کشی‌، کانال‌کشی‌ و کابل‌کشی‌، برای‌ دوره‌ اجرا لازم‌ باشد، باید چگونگی‌ انجام‌ دادن‌ آن‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، پیش‌بینی‌ شود.

2ـ4. چنانچه‌ کارفرما در نظر داشته‌ باشد تدارک‌ برق‌ رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ را به عهده‌ بگیرد، که‌ کارهای‌ آن‌، شامل‌ نصب‌ ترانسفورماتور و متعلقات‌ آن‌، کابل‌کشی‌ از برق‌ شبکه‌ تا ورودی‌ کارگاه‌، هزینه تعرفه‌های‌ ثابت‌ برق‌ (دیماند) و هزینه‌های‌ انشعاب‌ و اشتراک‌ برق‌ و سایر کارهای‌ مشابه‌ است‌، تعهدات‌ کارفرما در این‌ زمینه‌، به طور مشخص‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ می‌شود و هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود. چنانچه‌ تدارک‌ برق‌ رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ برآورد و پس‌ از کسر هزینه‌های‌ قابل‌ برگشت‌ در پایان‌ کار، باقیمانده‌ بهصورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.

2ـ5. در صورتی‌ که‌ کارفرما در نظر دارد تدارک آب‌رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ یا احداث‌ چاه‌ آب‌ را به عهده‌ بگیرد، در حالت‌ استفاده‌ از شبکه‌ عـمومی‌ آب‌ که‌ کـارهای‌ آن‌، شـامل‌ اجـرای‌ خط‌ انتقال‌ آب‌ از شبـکه‌ تا ورودی‌ کارگـاه‌، هزینه‌های‌ اشتراک‌ و انشعاب‌ آب‌ و سایر کارهای‌ مشابه‌ است‌، یا احداث‌ چاه‌ عمیق‌ یا نیمه‌ عمیق‌ و هزینه‌های‌ برداشت‌ آب‌، تعهدات‌ کارفرما در این‌ زمینه‌، در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ می‌شود و هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. چنانچه‌ تدارک‌ آب‌رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ یا احداث‌ چاه‌ آب‌، به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ برآورد و پس‌ از کسر هزینه‌های‌ قابل‌ برگشت‌ در پایان‌ کار، باقیمانده‌ بصورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.

2ـ6. چنانچه‌ در دوره‌ اجرای کار نیاز به راه‌ دسترسی، راه سرویس یا ارتباطی‌ باشد و بر اساس‌ اسناد ارجاع کار و پیمان،‌ احداث‌ راه‌ مربوط به عهده‌ کارفرما باشد، هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. در حالتی‌ که‌ احداث راه‌‌های مذکور به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ با استفاده‌ از فهرست‌بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ راه، راه‌آهن و باند فرودگاه‌ محاسبه‌ و به صورت‌ مقطوع‌ جزو هزینه‌های تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.

2ـ7. با وجود این‌ که‌ طبق‌ شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌، تامین‌ زمین‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ به عهده‌ کارفرماست‌، چنانچه‌ کارفرما در نظر داشته‌ باشد تمام‌ یا قسمتی‌ از زمین‌ تجهیز کارگاه‌ توسط‌ پیمانکار تامین‌ شود، باید تامین‌ زمین‌ از سوی‌ پیمانکار را در اسناد ارجاع کار و پیمان پیش‌ بینی‌ کرده‌ و هزینه ‌ اجاره‌ آن‌ را به صورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نماید.

2ـ8. به استثنای‌ تعهداتی‌ که‌ در این‌ فهرست‌ بها و شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌ در مورد تجهیز کارگاه‌ به عهده‌ کارفرماست‌، هر نوع‌ تسهیلات‌ دیگری‌ که‌ کارفرما در نظر دارد برای‌ تجهیز کارگاه‌ در اختیار پیمانکار قراردهد، باید آن‌ را در اسناد ارجاع کار و پیمان پیش‌ بینی‌ کند.

2ـ9. هزینه‌ تجهیز کارگاه‌هایی‌ مانند تاسیساتی‌، آهنگری‌، نجاری‌، آرماتوربندی‌ و ساخت‌ قطعات‌ پیش‌ساخته‌، در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌، محاسبه‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.

2ـ10. هزینه‌ تجهیز تعمیرگاه‌های‌ ماشین‌آلات مانند باطری‌سازی، صافکاری، نقاشی و تعمیرگاه‌های سرپوشیده ماشین‌آلات‌ در هزینه‌ ساعتی‌ ماشین‌آلات‌، در بهای واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌ محاسبه شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.

2ـ11. هزینه‌ آب‌ و برق‌ مصرفی‌ برای‌ اجرای‌ کار، در بهای‌ واحد ردیف‌های فصل‌های‌ مربوط‌، محاسبه‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.

2ـ12. هزینه‌ غذای‌ کارکنان پیمانکار در کارگاه‌، در هزینه‌ بالاسری‌ (هزینه‌های‌ مستمر کارگاه‌)‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود. در کارهایی‌ که‌ لازم‌ است‌ پیمانکار هزینه‌ یا کمک‌ هزینه‌هایی‌ برای‌ تامین‌ غذای‌ کارگران‌ تقبل نماید، هزینه آن برآورد و به صورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه،‌ منظور می‌شود.

2ـ13. در کارهایی‌ که‌ تامین‌ غذای‌ کارمندان‌ کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌، در کارگاه‌ ضروری‌ است‌، شمار استفاده‌ کنندگان از غذا، در اسناد ارجاع کار و پیمان تعیین‌ می‌شود و هزینه‌ آن  برآورد و به صورت مقطوع‌ جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود.

2ـ14. پیش‌بینی‌ هزینه‌ تامین‌ وسیله‌ نقلیه‌ مورد نیاز کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌ توسط‌ پیمانکار، در برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار مجاز نیست‌.

2ـ15. هزینه‌ احداث راه‌های‌ انحرافی‌، جزو ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. هزینه عملیات‌ مربوط‌ به احداث راه‌های‌ انحرافی‌، بر اساس‌ فهرست‌بهای‌ پایه‌ رشته‌ راه، راه‌آهن و باند فرودگاه‌، براورد شده‌ و مقادیر آن‌ در فهرست‌ بها و مقادیر منضم به پیمان، منظور می‌شود.

2ـ16. نـقشه، مشخصات‌ و تجهیزات مربوط به ساختمان‌های‌ دفاتر و محل‌ سکونت‌ کارکنان‌ کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌، با رعایت بند 4-4، باید در اسناد ارجاع کار و پیمان درج‌ شود و هزینه‌ اجرای‌ آن‌ها، با توجه‌ به نقشه‌های‌ اجرایی‌، مشخصات‌ و تجهیزات مربوط محاسبه شده‌ و جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود.

2ـ17. جمع‌ مبالغ‌ مقطوع‌ هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، بدون‌ احتساب‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به ردیف‌های ‌990104، 990301 تا 990303 و 991001 تا 991104، فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، (که خود این ردیف‌ها نیز باید به صورت مقطوع منظور شود) نباید از میزان‌ تعیین‌ شده‌ در زیر بیشتر شود. در صورتی‌ که‌ در موارد استثنایی‌، این‌ هزینه‌ از حد تعیین‌ شده‌، بیشتر باشد، هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، باید قبل‌ از ارجاع‌ کار، به تصویب‌ شورای‌ عالی‌ فنی‌ برسد.

2ـ17ـ1. حداکثر مبلغ هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه در فهرست بهای مختلف مطابق جدول مربوط در دستورالعمل کاربرد تعیین شده است، درصد تعیین شده در جدول یاد شده به نسبت مبلغ‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار بدون‌ هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ می‌باشد.

2-17-2. در کارهایی‌ که‌ برای‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ آن‌ها بیش‌ از یک‌ رشته‌ فهرست‌ بها استفاده‌ می‌شود، حداکثر مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه از مجموع حاصل درصد تعیین شده برای هر فهرست‌بها ضرب در مبلغ‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار همان فهرست‌بها بدون‌ هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ تعیین می‌گردد.

2-18. ردیف مربوط به تامین و تجهیز انبار مواد منفجره شامل احداث ساختمان انبار مواد منفجره به انضمام محوطهسازی، فنس‌کشی و ساختمان‌های جنبی مانند نگهبانی و غیره می‌باشد، حفاظت از مواد منفجره و وسایل نقلیه مورد نیاز به عهده پیمانکار بوده و این امر تحت نظارت مسئولان ذیربط خواهد بود.

3. شرایط‌ کلی‌

3ـ1. پیمانکار موظف‌ است‌ بی‌درنگ‌ پس‌ از تحویل‌ کارگاه‌، با توجه‌ به فهرست‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ تجهیز، طرح‌ جانمایی‌ تجهیز کارگاه‌ را تهیه‌ کرده‌ و پس‌ از تایید مهندس‌ مشاور، آن‌ را مبنای‌ تجهیز کارگاه‌ قرار دهد.

3-2. پیمانکار موظف به رعایت کلیه دستورالعمل‌های شورای عالی حفاظت فنی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست جهت تامین حفاظت فنی، جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار و دستورالعمل‌های پیش‌بینی شده در اسناد و مدارک پیمان می‌باشد. پیمانکار باید برنامه مدون و زمان‌بندی بهداشت، ایمنی و محیط زیست را تهیه و تدوین نموده و پس از تایید مهندس مشاور، آن را در محدوده فعالیت خود به مورد اجرا بگذارد.

3ـ3. کارفرما با توجه‌ به روش‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در اسناد ومدارک‌ پیمان‌ برای‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌، پیمانکار را به دستگاه‌های‌ اجرایی‌ و سازمان‌های‌ دولتی‌ برای‌ گرفتن‌ انشعاب‌ آب‌، برق‌، گاز و تلفن‌ و یا گرفتن‌ مجوز احداث‌ چاه‌ عمیق‌ یا نیمه‌عمیق‌ و موارد مشابه‌، برای‌ استفاده‌ موقت‌ در دوره‌ ساختمان‌، معرفی‌ می‌کند.

3ـ4. پیمانکار موظف‌ است‌ عملیات‌ تجهیز کارگاه‌ را در مدت‌ زمان و مشخصات فنی‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ تجهیز کارگاه طبق اسناد و مدارک پیمان‌ و همچنین‌ شرایط‌ منطقه‌، در حد متعارف‌ به انجام‌ برساند.

3ـ5. تعهدات‌ کارفرما در زمینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در حدی‌ که‌ در اسناد و مدارک‌ پیمان‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، انجام‌ می‌شود. تجهیز کارگاه مازاد بر موارد یا مبالغ‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در پیمان (به استثنای موارد پیش‌بینی شده در شرایط خصوصی پیمان)‌ که‌ مورد نیاز انجام‌ کار است‌، به هزینه‌ پیمانکار است. چنانچه‌ طبق‌ شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌، مبلغ‌ پیمان‌ تغییر کند، بهای کل مقطوع‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ تغییر نمی‌کند.

هزینه‌ تجهیز کارگاه اضافی‌، تنها برای‌ کارهای جدید (موضوع‌ تبصره‌ دو پیوست کارهای جدید)، قابل تغییر است.

3ـ6. هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در صورت‌ تامین‌ هر یک‌ از ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، با توجه‌ به مفاد بند 4، تا سقف بهای کل پیش‌بینی‌ شده‌ در ردیف‌های‌ مربوط‌، تعلق می‌گیرد.

3ـ7. پیمانکار موظف‌ است‌، ساختمان‌ها و تاسیسات‌ موقت‌ کارگاه‌ را که‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ احداث‌ می‌کند، در برابر حوادث‌ اتفاقی‌، مانند آتش‌سوزی‌ و سیل‌، بیمه‌ کند و هزینه آن از ردیف مربوط تامین می‌شود.

3ـ8. ساختمان‌ها، تاسیسات و تجهیزات‌ مربوط‌ به تجهیز کارگاه‌ که‌ در زمین‌های‌ تحویلی‌ کارفرما احداث‌ شده‌ است‌، باید پس‌ از انجام‌ کار برچیده‌ شوند. تجهیزات و مصالح‌ بازیافتی‌ تجهیز کارگاه‌ (به استثنای‌ تجهیز انجام‌ شده‌ توسط‌ کارفرما)، متعلق‌ به پیمانکار است‌. به جز تجهیزات، ساختمان‌ها و قطعات‌پیش‌ ساخته قابل انتقال‌، چنانچه‌ ساختمان‌ها و تاسیسات‌ تجهیز کارگاه‌ که‌ توسط‌ پیمانکار در زمین‌ کارفرما احداث‌ شده‌ است‌، مورد نیاز کارفرما باشد، بهای‌ مصالح‌ بازیافتی‌ آن‌ها، بر اساس‌ نرخ‌ متعارف‌ روز با توافق‌ دو طرف‌ تعیین‌ و به حساب طلب پیمانکار منظور و ساختمان‌ها و تاسیسات‌ یاد شده‌، به کارفرما واگذار می‌شود. در این صورت بابت برچیدن ساختمان‌ها و تاسیسات مذکور به پیمانکار هزینه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود.

تبصره: تجهیز ساختمانهای اداری، دفاتر و محلهای سکونت و مانند آن، پس از برچیدن کارگاه متعلق به پیمانکار است.

3-9. در پیمان‌هایی که مشمول خاتمه یا فسخ می‌شوند، در خصوص تاسیسات و ساختمان‌های احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه به میزان تجهیز کارگاه انجام شده و سایر شرایط مربوط، مطابق اسناد و مدارک پیمان رفتار می‌گردد.

4. نحوه‌ محاسبه هزینه

4ـ1. ردیف‌های این پیوست به سه نوع اول، دوم و سوم دسته‌بندی می‌شوند که در جدول پیوست، نوع آن ردیف درج شده است. هزینه‌ هر یک‌ از ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، با انجام عملیات هر یک از ردیف‌ها، به شرح زیر محاسبه می‌گردد.

نوع اول، ردیف‌هایی است که مستلزم احداث ساختمان، تامین و نصب تجهیزات، تاسیسات و همچنین اقدام‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری می‌شود. برای ساختمان‌هایی که احداث می‌شود، 70 درصد بهای واحد این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت عملیات احداث و 30 درصد بهای واحد ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری آن ساختمان‌ها یا تاسیسات متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد. همچنین در مورد ساختمان‌های پیش‌ساخته مانند کاروان‌ها، 30 درصد بهای واحد ردیف‌ها متناسب با ساخت پی و عملیات نصب و 70 درصد بهای واحد ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری آن متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.

تبصره: در خصوص اجاره و یا خرید خدمت مربوط به ردیفهای 990101، 990102، 990103، 990301 و 990302، 15 درصد بهای واحد این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت‌ عملیات‌ مربوط‌ به آن ردیفها و 85 درصد بهای واحد آن ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری ساختمان‌ها یا تاسیسات مربوط، متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.

نوع دوم. ردیف‌هایی است که به صورت مستمر در طول اجرای کار انجام می‌شود. بهای این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.

نوع سوم. ردیف‌هایی است که با توجه به نیاز کار و برنامه زمانی، اجرا میشود. بهای این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت‌ عملیات‌ مربوط‌ به همان ردیف تجهیز و برچیدن کارگاه، تعلق می‌گیرد.

4ـ2. هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنهادی پیمانکار، در صورت‌ وضعیت‌ها منظور می‌شود.

4ـ3. هزینه‌ برچیدن‌ کارگاه‌، پس‌ از اتمام‌ عملیات‌ و برچیدن‌ کارگاه‌، در صورت‌ وضعیت‌ منظور می‌گردد.

4ـ4. در صورت درخواست واحد تهیه کننده برآورد و یا مهندس مشاور، قبل از ارجاع کار و تصویب کارفرما، هزینه‌های مربوط به مهندس مشاور در ردیف‌های 990301 تا 990304، درج نمی‌شود و در این حالت بر اساس ضوابط بخشنامه نظارت، هزینه‌های مربوط، جداگانه محاسبه و به مهندس مشاور تعلق می‌گیرد.

4ـ5. ردیفهای شماره 991401 تا 991403 به تناسب پیشرفت فیزیکی عملیات مربوط و در صورت تامین شدن الزامات پنجگانه مندرج در پیوست شماره 5 ضابطه شماره 773 با عنوان "دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجرا شده" تعلق می‌گیرد.

فهرست ردیف‌های تجهیز و برچیدن کارگاه

| شماره | نوع | شرح | واحد | بهای واحد (ریال) | مقدار | بهای کل (ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 990101 | اول | تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار. | مترمربع |  |  |  |
| 990102 | اول | تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار. | مترمربع |  |  |  |
| 990103 | اول | تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار پیمانکار. | مترمربع |  |  |  |
| 990104 | دوم | هزینه اجاره زمین برای انجام تجهیزکارگاه | مقطوع |  |  |  |
| 990201 | دوم | تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران. | مقطوع |  |  |  |
| 990202 | دوم | تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران. | مقطوع |  |  |  |
| 990301 | اول | تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4) | مترمربع |  |  |  |
| 990302 | اول | تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4) | مترمربع |  |  |  |
| 990303 | دوم | تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4) | مقطوع |  |  |  |
| 990304 | اول | تامین و تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت. (با رعایت بند 4-4) | مقطوع |  |  |  |
| 990305 | اول | تامین و تجهیز دفتر مرکزی کارفرما با دوربین‌های مدار بسته با قابلیت انتقال تصویر از کارگاه به دفتر مرکزی کارفرما. | مقطوع |  |  |  |
| 990306 | دوم | هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل‌های مندرج در اسناد پیمان. | مقطوع |  |  |  |
| 990401 | اول | تامین و تجهیز ساختمان‌های پشتیبانی، انبارهای سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه. | مترمربع |  |  |  |
| 990402 | اول | ساخت و تجهیز انبار مواد منفجره. | مترمربع |  |  |  |
| 990403 | اول | تامین و تجهیز ساختمان‌های عمومی، بجز ساختمان‌های مسکونی و اداری و دفاتر کار. | مترمربع |  |  |  |
| 990404 | اول | محوطه سازی. | مقطوع |  |  |  |
| 990405 | اول | احداث شاسی نگهداری گونه‌های گیاهی. | مقطوع |  |  |  |
| 990501 | سوم | احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق. | مقطوع |  |  |  |
| 990601 | اول | تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990602 | اول | تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990603 | اول | تامین سیستم‌های مخابراتی داخل کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990604 | اول | تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990605 | اول | تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990701 | اول | تامین و نگهداری راه دسترسی. | مقطوع |  |  |  |
| 990702 | اول | تامین راه‌های سرویس. | مقطوع |  |  |  |
| 990703 | اول | تامین راه‌های ارتباطی. | مقطوع |  |  |  |
| 990704 | دوم | نگهداری و بهره‌برداری تاسیسات جنبی یا زیربنایی موضوع بند 2-2 | مقطوع |  |  |  |
| 990801 | دوم | تامین ایاب و ذهاب کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990802 | دوم | تامین قایق یا شناور برای انجام بازرسی مورد نیاز. | مقطوع |  |  |  |
| 990901 | سوم | تامین پی و سکو برای نصب ماشین‌آلات و تجهیزات سیستم تولید مصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتور و مانند آن‌. | مقطوع |  |  |  |
| 990902 | سوم | نصب ماشین‌آلات و تجهیزات و راه اندازی آن‌ها | مقطوع |  |  |  |
| 990903 | سوم | بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین‌آلات و تجهیزات به کارگاه و برعکس. | مقطوع |  |  |  |
| 990904 | سوم | بارگیری، حمل، باراندازی و مونتاژ انواع لایروب و حسب مورد یدک کش مناسب با آن و تجهیزات مربوط، به همراه خطوط لوله به کارگاه و برعکس. | مقطوع |  |  |  |
| 990905 | سوم | حمل بارج مناسب جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس. (در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی) | مقطوع |  |  |  |
| 990906 | سوم | انتقال یدک کش جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس.(در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی) | مقطوع |  |  |  |
| 991001 | سوم | تهیه، نصب و برچیدن داربست برای انجام نماسازی خارج ساختمان در کارهای رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسازی بیش از 5/3 متر باشد (برحسب سطح نماسازی) | مترمربع-ماه |  |  |  |
| 991002 | سوم | بارگیری، حمل، بار اندازی، مونتاژ و دمونتاژ ماشین‌آلات و لوازم حفاری محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس. | مقطوع |  |  |  |
| 991003 | سوم | دمونتاژ، جابه‌جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین‌آلات حفاری محل شمع و بارت از یک محل به محل دیگر در کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 991004 | سوم | بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و ماشین‌آلات شمع‌کوبی، سپرکوبی و جعبه محافظ ترانشه به کارگاه و برعکس. | مقطوع |  |  |  |
| 991005 | سوم | تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت تیرهای بتنی پیش‌ساخته پل‌ها. | مترمربع |  |  |  |
| 991006 | سوم | بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و قطعات تیر مشبک فلزی (پوترلانسمان) به کارگاه و برعکس. | مقطوع |  |  |  |
| 991007 | سوم | جابه‌جایی و استقرار وسایل نصب تیرهای بتنی پیش‌ساخته از محل هر پل به محل پل دیگر. | مقطوع |  |  |  |
| 991008 | سوم | تامین پی و سکو و انجام کلیه تمهیدات مورد نیاز شامل کارهای حفاری، بتن‌ریزی، تحکیم و ... و آماده نمودن محل برای نصب جرثقیل کابلی یا جرثقیل خاص برجی و یا سیستم انتقال بتن به صورت تسمه نقاله. | مقطوع |  |  |  |
| 991009 | سوم | تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت بلوک های بتنی اسکله وزنی و یا آرمورهای بتنی پیش ساخته. | مقطوع |  |  |  |
| 991010 | سوم | تامین سکوی پهلوگیری و یا اسکله موقت به منظور بارگیری و حمل قطعات پیش ساخته بتنی برای اجرا از دریا | مقطوع |  |  |  |
| 991101 | سوم | تامین علایم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشه‌ها و میله چاه‌ها و گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد. | مقطوع |  |  |  |
| 991102 | سوم | تامین وسایل لازم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه از روی ترانشه‌ها و گودها. | مقطوع |  |  |  |
| 991103 | سوم | تامین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه در محل‌هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع می‌شود. | مقطوع |  |  |  |
| 991104 | سوم | تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد لازم. | مقطوع |  |  |  |
| 991105 | سوم | تأمین چراغ راهنمای دریایی و علایم و وسایل ایمنی برای تعیین محدوده دقیق عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد در کارهای دریایی و ساحلی. | مقطوع |  |  |  |
| 991106 | سوم | تامین بویه و علائم و وسایل ایمنی دریایی برای تعیین محدوده عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد دریایی. | مقطوع |  |  |  |
| 991107 | سوم | تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل تونل سد. | مقطوع |  |  |  |
| 991201 | سوم | حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 991202 | دوم | نگهداری گونه‌های گیاهی در محل دپو تا قبل از کاشت. | مقطوع |  |  |  |
| 991301 | دوم | بیمه تجهیز کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 991302 | سوم | برچیدن کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 991401 | پیشرفت کار | تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات خاکریزی (معمولی و سنگی)، تثبیت، زیراساس، اساس و بالاست توسط پیمانکار | مقطوع |  |  |  |
| 991402 | پیشرفت کار | تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات بتنی توسط پیمانکار | مقطوع |  |  |  |
| 991403 | پیشرفت کار | تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات آسفالتی توسط پیمانکار | مقطوع |  |  |  |
| 991501 | سوم | بیمه حمل تجهیزات در رشته‌های خطوط زمینی و پست‌های انتقال و فوق توزیع نیروی برق. | مقطوع |  |  |  |
| جمع هزینه تجهیز و بر چیدن کارگاه. |  |  | مقطوع |  |  |  |

# پیوست 5. کارهای جدید

اگر در چارچوب‌ موضوع‌ پیمان‌، کارهای‌ جدیدی به پیمانکار ابلاغ شود، برای تعیین قیمت آن‌ها به شرح زیر عمل می‌شود:

1. چنانچه در فهرست ‌بها و مقادیر منضم به پیمان (برآورد هزینه اجرای کار) برای کار جدید ابلاغی، قیمت واحد یا مقدار پیش‌بینی نشده باشد برای تعیین قیمت جدید مطابق بند ج ماده 29 شرایط عمومی پیمان عمل می‌شود.

2. در صورتی‌ که برای کار جدید ابلاغی در فهرست‌بها و مقادیر منضم به پیمان قیمت واحد و مقدار پیش‌بینی شده باشد و یا روش تعیین قیمت واحد آن در مقدمه فصل‌ها تصریح شده باشد، برای تعیین قیمت جدید عیناً از همان قیمت با اعمال تمام ضریب‌های مندرج در پیمان (مانند هزینه‌های بالاسری مربوط، ضریب پیشنهادی پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریب‌های مربوط) استفاده می‌شود و حداکثر جمع مبلغ مربوط به این ردیف‌ها با در نظر گرفتن افزایش مقادیر کار مطابق بند الف ماده 29 شرایط عمومی پیمان تا 25 درصد مبلغ اولیه پیمان است.

تبصره 1‌) چنانچه‌کار جدید ابلاغی صرفا خرید تجهیزات باشد، تنها ضریب بالاسری 14/1 به آن اعمال می‌شود.

تبصره 2‌) چنانچه‌ برای‌ اجرای‌ کارهای‌ موضوع‌ این‌ پیوست، تجهیزات‌ جدید و در نتیجه‌ تجهیز کارگاه‌ اضافی‌ نسبت‌ به‌ تجهیز کارگاه‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در اسناد و مدارک‌ پیمان‌ نیاز باشد، در مورد اقلام‌ اضافی‌ تجهیز و هزینه‌ آن‌ها، با پیمانکار توافق‌ می‌شود. مبلغ‌ تجهیز و برچیدن‌ اضافی‌، حداکثر تا 25 درصد مبلغ‌ مقطوع‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ پیمان‌ می‌تواند توافق‌ شود.

# پیوست‌ 6. نقشه‌های‌ نمونه‌

1. مشخصات‌ نقشه‌های‌ نمونه‌ این‌ پیوست‌ به‌ شرح‌ زیر است‌ :

| شماره‌ نقشه‌ | موضوع‌ |
| --- | --- |
| 37101 | جزییات‌ ترانشه‌ لوله‌ |
| 37102 | جزییات‌ نقب‌ خط‌ لوله‌ |
| 37103 | آدم‌رو بتنی‌ درجا |
| 37104 | آدم‌رو عمیق‌ بتنی‌ درجا برای‌ لوله‌ اصلی‌ فاضلاب‌ |
| 37105 | آدم‌رو بتنی‌ پیش‌ ساخته‌ |
| 37106 | آدم‌رو با دیواره‌ آجری‌ |
| 37107 | آدم‌رو ریزشی‌ بتنی‌ درجا |
| 37108 37109 | جزییات‌ پله‌ و دریچه‌ چدنی‌ آدم‌رو آدم‌رو پلی‌اتیلنی |

2. هنگام‌ تهیه‌ نقشه‌های‌ اجرایی‌، با استفاده‌ از نقشه‌های‌ نمونه‌ این‌ پیوست‌، باید جزییات‌ میلگردگذاری‌ پیش‌بینی‌ شود.